包头市赵家营子污染源检测分析报告

一、检测项目

垃圾渗滤液经过污水厂处理后的尾水、污染土、飞灰固化物。

二、检测地点

1、污水:垃圾场外排水总出口。

2、污染土：一号库区修改后的污染土。

3、飞灰固化物：一号库区飞灰固化物专用场地。

三、检测时间

2021年11月初至12月末。

四、检测结果及分析

1、污水

2021年垃圾场外排水总出口水样外检3次，检测项目15项，包括：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群、总铅、总铬、六价铬、总隔、总磷、总氮、总砷、总汞、色度。自检50 次，检测项目其中8项，包括：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总铬、总隔、总氮、色度。根据外检结果,检测值合格1次,超标2次。根据自检结果,检测值合格31次,超标19次。

分析水质超标原因：第一次水样超标检测时间是今年2月23日，原因是施工方把生活污水井的污水排到了截洪沟，造成污染。第二次水样超标检测时间是今年8月13日，原因是施工方把三号库区卵石层内高浓度的混合水排到导排井所致。两次排水超标均由施工方造成。由于我单位对垃圾场区每天都进行水质监督、巡查和取样，这两次污染情况被我们及时发现，迅速通知了施工方立即处理，切断污染源，防止了超标排放。

2、污染土

污染土外检1次，检测 12项，全部合格。见附表。

3、飞灰固化物

飞灰固化物外检1次，检测 12项，全部合格。见附表。

吉林市环境卫生科学研究所检验室

2017年8月25日