环境影响评价报告书

赵家营子改造项目

2022年3月 15  日

目  录

第一章    总则

1.1  评价目的---------------------------------------------- -------1-1

1.2  编制依据-----------------------------------------------------1-1

1.3  评价采用的标准-----------------------------------------------1-2

1.3.1 环境质量标准--------------------------------------------------------1-2

1.3.2 污染物排放标准------------------------------------------------------1-2

1.4  评价工作等级及评价范围---------------------------------------1-3

1.4.1 评价工作等级--------------------------------------------------------1-4

1.4.2 评价范围------------------------------------------------------------1-4

1.4.3评价因子-------------------------------------------------------------1-4

1.5  控制污染与环境保护目标表-------------------------------------1-4

1.6  评价内容与评价重点 ------------------------------------------1-5

第二章    建设项目概况

2.1  项目名称建设性质及建设地点-----------------------------------2-0

2.2  项目规模及总投资---------------------------------------------2-0

2.3  生产工艺方法-------------------------------------------------2-0

2.4  劳动定员及工作制度-------------------------------------------2-0

第三章    工程分析

3.1  生产工艺流程简介---------------------------------------------3-1

3.2  主要原辅材料用料---------------------------------------------3-1

3.3  主要工艺设备-------------------------------------------------3-2

3.4  公用工程-----------------------------------------------------3-2

3.4.1 供汽----------------------------------------------------------------3-2

3.4.2 给排水情况----------------------------------------------------------3-3

3.5  污染物排放情况及其控制措施-----------------------------------3-4

3.5.1 废气----------------------------------------------------------------3-4

3.5.2 废水----------------------------------------------------------------3-5

3.5.3 废渣排放情况--------------------------------------------------------3-6

3.5.4 噪声--------------------------------------------------------3-6

3.6  清洁生产评述与建义-------------------------------------------3-6

3.6.1 清洁生产评述--------------------------------------------------------3-7

3.7 小结----------------------------------------------------------3-7

第四章    建设项目所在地环境概况

4.1  地理位置及交通-----------------------------------------------4-1

4.2.1 地势地貌------------------------------------------------------------4-1

4.2.2 水文状况------------------------------------------------------------4-1

4.2.3 气象条件------------------------------------------------------------4-1

4.2  自然环境概况-------------------------------------------------4-1

4.3  社会经济概况-------------------------------------------------4-2

4.4  环境质量现状调查及评价---------------------------------------4-2

4.4.1 空气环境质量现状评价------------------------------------------------4-2

4.4.2 地表水环境质量现状调查与评价----------------------------------------4-3

4.4.3 声环境质量现状评价--------------------------------------------------4-5

第五章    环境影响预测及评价

5.1  地表水环境影响预测及评价-------------------------------------5-1

5.1.1 预测因子-------------------------------------------------------------5-1

5.1.2 预测时段-------------------------------------------------------------5-1

5.1.3 预测范围-------------------------------------------------------------5-1

5.1.4 预测模式-------------------------------------------------------------5-1

5.1.5 参数选取-------------------------------------------------------------5-2

5.1.6 预测结果分析---------------------------------------------------------5-2

5.1.7 预测评价-------------------------------------------------------------5-3

第六章     污染物总量控制

第七章     污染防治措施分析

7.1  废弃处理措施分析---------------------------------------------7-1

7.2  废水处理措施分析---------------------------------------------7-1

7.2.1废水水量及水质-------------------------------------------------------7-2

7.2.2 废水处理方案--------------------------------------------------------7-2

7.3  废渣处置措施分析---------------------------------------------7-4

7.4  噪声防治对策-------------------------------------------------7-4

第八章      环境管理和环境监测计划

8.1  环保管理措施-------------------------------------------------8-1

8.2  环境监测建议-------------------------------------------------8-1

8.2.1 环境监测制度--------------------------------------------------------8-1

8.2.2 环境监测内容  ------------------------------------------------------8-2

8.3  环保管理建议-------------------------------------------------8-3

第九章      环境损益分析

9.1  工程环保设施投资分析-----------------------------------------9-1

9.2  环保投资费用及效益-------------------------------------------9-1

9.3  环保投资环境效益分析-----------------------------------------9-2

9.4  工程社会效益分析---------------------------------------------9-2

第十章      公众参与

10.1  公众参与调查概况-------------------------------------------10-1

10.2  调查内容与结果统计-----------------------------------------10-1

10.3  公众意见与建议---------------------------------------------10-1

第十一章    评价结论

11.1  项目所在地区环境质量现状-----------------------------------11-1

11.1.1 空气环境质量现状--------------------------------------------------11-1

11.1.2 地表水环境质量现状------------------------------------------------11-1

11.1.3 声环境质量现状----------------------------------------------------11-1

11.2  工程分析---------------------------------------------------11-1

11.3  环境影响预测-----------------------------------------------11-2

11.4污染防治对策------------------------------------------------11-2

11.4.1 废气治理措施------------------------------------------------------11-2

11.4.2 废水治理措施------------------------------------------------------11-2

11.4.3 噪声治理措施------------------------------------------------------11-2

11.5总量控制----------------------------------------------------11-3

11.6结论 ------------------------------------------11-3

第一章    总   则

1.1 项目简介

项目建设方为“横峰浦丰纸业有限公司”；环境评价工作始于2010年5月1日。评价工作承担单位为“扬州大学环境咨询中心”， 承担环境监测工作的单位为“扬州大学测试中心”，项目投资300万，年产量2000吨，属于改建项目。

1.2 评价目的

通过对建设项目厂址周围环境现状的调查和监测，掌握评价区域内的环境质量现状以及环境特征；分析项目建成后污染物排放情况，结合所在地区环境功能区划要求，预主要污染物对周围环境的影响程度、影响范围。分析工程拟采取的环保治理措施的技术经济可行性与合理性，提出切实可行的建议与意见。从环境保护的角度论证本建设项目的可行性，同时为其工程设计及投产后的环境管理提供科学依据。

1.2 编制依据

1）《中华人民共和国环境保护法》；1989年

2）《中华人民共和国大气污染防治法》；2000年

3）《中华人民共和国水污染防治法》；2008年

4) 国务院令（1998）第253号《建设项目环境保护管理条例》；

5）《建设项目环境保护分类管理名录》（国环发[2001]17号）；

6）《江苏省建设项目环境保护条例》（2001年）；

7）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2008）；

8）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）

9）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ∕T 2.3 -1993）

10）横峰县经济贸易委员会横经营〔2001〕06号文《关于要求批准横峰浦丰纸业有限公司使用废纸和商品浆板生产的请示》；

11）江苏省环境保护局赣环督字〔2001〕43号文《关于对上饶市环保局<关于横峰造纸厂利用废纸和商品浆板恢复生产的请示>的批复》；

12）《江苏横峰浦丰纸业有限公司利用废纸和商品浆板造纸项目环境影响评价大纲》（扬州大学环境咨询中心2010年5月1日编制）

13）《关于对<江苏横峰浦丰纸业有限公司利用废纸和商品浆造纸项目环境影响评价大纲>审查意见的函》（赣环督函字[2001]76号）；

14）《关于横峰浦丰纸业有限公司利用废纸和商品浆造纸项目环境影响评价执行标准的函》、《关于横峰浦丰纸业有限公司利用废纸和商品浆造纸项目环境影响评价总量控制指标的函》（上饶市环境保护局）；

15）江苏横峰浦丰纸业有限公司与我所签订的环境影响评价委托书；

16）其他有关工程技术资料。

17）《产业结构调整指导目录  2005》

18）相关规划（城市总体规划，土地利用规划）

19）《关于横峰浦丰纸业有限公司利用废纸和商品浆造纸项目可行性研究报告》；

1.3  评价采用的标准

1.3.1环境质量标准

按照当地环保部门的要求，项目所在地区应执行的环境质量标准为：

①《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；

②《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准；

③《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

环境空气质量现状评价执行标准    （单位：mg/m3）

| （GB3095-1996）二级标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 小时均值 | 日均值 |
| SO2 | 0.5 | 0.15 |
| TSP | / | 0.30 |

地表水环境评价标准值    （单位：mg/l，pH除外）

| 污染物 | pH | SS | BOD5 | CODcr | 挥发酚 | DO | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | 150 | 4 | 20 | 0.005 | 5 | 0.2 |

环境噪声限值（单位：dB）

# 1.3.2污染物排放标准

# ① 锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类区；

# ② 废水排放执行《造纸工业水污染物排放标准》（GWPB2-2008）标准；

③ 噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—2008）Ⅲ类。

1.4  评价工作等级及评价范围

1.4.1 评价工作等级

（1）地表水环境

经初步工程分析，该项目废水排放量约644m3/d，废水中主要污染物为pH、SS、CODcr、BOD5等，污染物类型数为2类，水质复杂程度为中等程度，废水排入岑港河。岑港河枯水期（即85%流量保证率时）流量为0.34 ，河流属小河。根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》(HJ/T2.3-93)的分级原则，本项目外排废水中污染物类型较少,且主要是非持久性污染物，纳污水体岑港河水质要求为Ⅲ类标准根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》(HJ/T2.3-93)的分级原则，，据此确定本次评价工作的地表水环境影响评价的工作等级为三级。

| 划分等级 | 污染物类型 | 评价水质因子数目 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥3 | ≥10 |
| 二级 | ＝2 | ≥7 |
| 三级 | ＝1 | ＜7 |

(2) 环境空气

经初步工程分析，本工程大气污染源仅为一台4吨链条燃煤锅炉Pmax=13%，D10%＝2 Km，对照《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ/T2.2-2008），本次环境空气评价工作等级定为三级，对项目周围地区环境空气质量现状进行评述，同时监测环境空气现状。

| 评价等级 | 判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80% 且D10%≥5Km |
| 二级 | 除一、三级外其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

（3）声环境

建设项目所在地为横峰县，厂址所在地适用于GB3096-2008规定的3类标准区。由于建设项目噪声源强增加在3dB(A)以下且周围无较大的居民住宅区，受影响的人口数较少，因此其评价标准定为三级评价因此本项目仅进行声环境现状评价工作。

，

1.4.2 评价范围

根据以上确定的评价工作等级，本次评价工作的范围如下：

- 地表水环境：根据水导则要求，评价范围是5—15km，由于排污口的汇入且河段较短，因此评价范围定为建设项目拟建排污口上游100m至下游2000m之间的岑港河河段。

- 环境空气：现状监测与评价范围为以厂区污染源为中心，周边长5公里内的范围。

- 声环境：为厂区厂界外1米处及可能受本项目噪声源影响的敏感点。Km

1.5  控制污染与环境保护目标

拟建工程在生产过程中产生的废水、废气以及噪声必须加以治理，确保达标排放，废渣的排放也要妥善处置，防止给周围环境造成污染。工艺上实行清污分流，提高水的循环利用率，尽量减少污水产生量，同时确保污水处理效果。

其中总排口废水排放满足《造纸工业水污染物排放标准》（GWPB2-1999）标准，锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）Ⅱ时段二类区要求，同时满足当地环保部门所规定的污染物总量控制要求；厂界噪声控制在《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类。

在评价范围内，地表水环境保护目标为保护岑港河纳污段水域水质不受项目建成后排污影响，水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GH3838-2002）Ⅲ类标准要求；空气环境保护目标为厂址所在区域，保障厂区周围居民生活环境不受工程排污影响，确保环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；声环境保护目标为厂区周围居民点，使环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。

环境保护目标表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  |  |  |  |  |
| 水环境 |  |  |  |  |  |
| 声环境 |  |  |  |  |  |

1.6 评价内容与评价重点

本次评价的主要内容有：（1）工程分析；（2）项目周围地区环境现状调查与评价；（3）环境影响预测及评价；（4）环保治理措施评述；（5）环境经济损益分析；（6）总量控制；（7）公众参与；（8）环境管理与环境监测等。（9）环境影响识别

其中以工程分析、环境影响预测及评价、环保治理措施评述为本次评价的重点

第二章  建设项目概况

2.1 项目名称及建设地点

（1）项目名称：江西横峰浦丰纸业有限公司利用废纸和商品浆造纸项目。

（2）建设性质：改建

（3）建设地点：原横峰造纸厂厂址。具体位置见厂址地理位置图（附图一）。

2.2 项目规模及总投资

（1）项目规模：在对原横峰造纸厂现有厂房、设备进行彻底检修和整改的基础上，利用废纸和商品浆板作为原材料生产打印纸、书写纸和条纹包装纸，年产能力达2000吨。

（2）项目总投资：本项目总投资300万元。

2.3  生产工艺方法

本项目生产原材料70％为商品浆，30％为废纸。

废纸回收利用有两类加工工艺方法，即机械处理法和化学机械处理法。本项目采用机械处理工艺，废纸经水力破碎离解后制成废纸浆，通过除渣器除去杂物后即直接送去抄纸，工艺用水量较少，水污染较轻。

2.4  劳动定员及工作制度

（1）劳动定员：项目建成后企业定员职工150人。

（2）工作制度：全年工作日为250天。

第三章    工程分析

3.1 生产工艺流程简述

商品浆板

废  纸

胶带输送机

水力破碎机

浆 池

双锥高浓除砂器

疏磨机

浆 池

高位槽

冲浆泵

双磨盘

立式离心筛

造纸机

复卷机

过磅打包

三段除渣器

白   水④

④

产品入库

复式纤维分离机

浆 池

侧压浓缩机

浆 池

废  水②

废水排放①

③废水

废纸回收利用有两类加工工艺方法，即机械处理法和化学机械处理法。本项目采用机械处理工艺，废纸和商品浆板经水力破碎离解后，不需再经蒸煮和脱墨处理工序，通过除渣器除去杂物后即直接送去造纸，用水量较少，水污染较轻。整个生产工艺流程见图3-1。

3.2 主要原辅材料用量

本项目原辅材料主要为废纸、商品浆及燃煤，各原辅材料用量见表3-1、表3-2。

表3-1            打字纸生产线主要原辅材料用量一览表

| 序号 | 名 称 | 吨产品用量 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木浆板 | 0.95吨 | 475吨 | 占总量的50％ |
| 2 | 草浆板 | 0.95吨 | 475吨 | 占总量的50％ |
| 3 | 松香 | 0.02吨 | 20吨 |  |
| 4 | 硫酸铝 | 0.015吨 | 15吨 |  |
| 5 | 原煤 | 2.6吨 | 2600吨 | 3800kcal/kg |

表3-2            书写纸生产线主要原辅材料用量一览表

| 序号 | 名 称 | 吨产品用量 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纸 | 1.2吨 | 720吨 | 占总量的60％ |
| 2 | 草浆板 | 0.95吨 | 380吨 | 占总量的40％ |
| 3 | 松香 | 0.015吨 | 15吨 |  |
| 4 | 硫酸铝 | 0.030吨 | 30吨 |  |
| 5 | 原煤 | 2.0吨 | 2000吨 | 3800kcal/kg |

3.3 主要工艺设备

本项目主要工艺设备见表3-3。

表3-3                 主要工艺设备表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂洗机 | 35m3 | 套 | 4 |  |
| 2 | 盘 磨 | 370ml | 台 | 12 |  |
| 3 | 推进器 | ф50 | 台 | 2 |  |
| 4 | 纸 机 | 1575哈巴网 | 套 | 1 |  |
| 5 | 纸 机 | 1092 | 套 | 2 |  |
| 6 | 电动打包机 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 切纸机 |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 锅 炉 | SHL4-13 | 台 | 1 | 附有除尘设施 |

3.4 公用工程

3.4.1 供汽

本项目蒸汽由一台SHL4-13型4t/h链条锅炉提供，主要燃料为横峰铺前煤，燃煤的年用量为 4600t，煤质参数见表3-4。

表3-4                主要生产用煤煤质参数表

| 成份 | 全水份 | 挥发份 | 硫 份 | 灰 份 | 低位发热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ％ | ％ | ％ | ％ | kcal |
| 参数 | 8.56 | 18.43 | 0.47 | 54.62 | 3800 |

3.4.2 给排水情况

255

256

366

清洗、筛选浆料 （浆料浓度0.8％）

白水处理

打字纸生产线碎浆（浆料浓度7％）

清洗、筛选浆料

（浆料浓度0.8％）

抄纸、烘干

（-2）

书写纸生产线碎浆（浆料浓度7％）

抄纸、烘干

（-2）

污水处理 （-5）

达标排放

锅炉除尘（-6）

53

475

473

63

550

548

3

287

3

60

400

50

200

200

655

659

给水

54

60

644

240

240

纸机冲网用水

剩余白水

本项目的生产充分利用原横峰造纸厂原有的设施，由于企业原有的供水系统（日供水量可达3000吨）可满足拟建项目用水量的需求，因此          仍沿用原有的供水系统。该项目排水主要为废纸的破碎、清洗、抄纸工序产生的废水，经处理后最终排入岑港河。

图3-2  给排水情况平衡图

（单位：吨/日，括号内数字为损耗量）

本项目生产用水量约为659吨/日，生产工艺排水量约为644吨/日，则拟建工程生产工艺吨纸日均排水80.5吨，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)所规定的无脱墨工艺执行排水量限值（浆板制浆吨产品日均最高允许排水量为60m3，本色木浆吨产品日均最高允许排水量为150m3，加权平均吨产品日均最高允许排水量为90m3）的要求（不包括厂区生活排水及锅炉排水等）。

该项目生产给排水量情况平衡图见图3-2。

3.5 污染物排放情况及其控制措施（不是环评报告书中写的，主要来自可行性研究报告）

3.5.1 废 气

拟建工程废气主要来源于燃煤锅炉，废气中主要污染物为烟尘及SO2本项目拟选用一台SHL4-13 型4t/h链条锅炉，所用煤炭为横峰铺前煤。烟气目前采用旋风除尘器除尘处理，经处理后由35米高的烟囱排放，有组织排放预计各废气污染物排放情况见表3-5。

表3-5               锅炉烟气污染物排放情况

| 序号 | 编 号 | 废水 种类 | 废水量（m3/d） | 处理 阶段 | 污染物浓度（mg/l,pH除外） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pH | SS | CODcr | BOD5 |  |
| 1 | ① | 洗涤水 | 400 | 筛滤后 | 6～9 | 1000 | 1000 | 300 |  |
| 2 | ② | 剩余 白水 | 255 | 筛滤后 | 6～9 | 1082 | 1100 | 366.7 | 部分回用白水 采用气浮处理 |
| 3 | ③ | 总排口 | 655 | 处理前 | 6～9 | 1032 | 1039 | 326.0 | 斜板筛网过滤+混凝槽+气浮 |
|  |  |  | 644 | 处理后 | 6～9 | ≤100 | ≤350 | ≤70 |  |
| 4 | ④ |  | 排放标准 |  | mg/l | 6～9 |  | 100 | 350 |  | 70 | GB3544-2008 本色木浆 |
|  |  |  |  | kg/吨纸 |  | 15 | 52.5 | 10.5 |  |
| 5 |  | 污染物排放量 |  | kg/吨纸 |  | 8.05 | 28.18 | 5.64 |  |
|  |  |  |  | kg/d |  | 64.4 | 225.4 | 45.08 |  |
|  |  |  |  | t/a |  | 16.1 | 56.35 | 11.27 |  |

从表中数据可以看出由于锅炉烟尘初始浓度过高以及旋风除尘器的处理效率较低，特别是无法脱硫，造成经处理后烟气中烟尘、SO2的排放浓度仍然超标，因此，建议本工程选用优质低硫燃煤，确保烟气烟尘初始浓度满足排放标准，另外，建议选用湿法除尘工艺，加强脱硫作用，本评价建议采用CS-4型冲击式水浴除尘器，确保烟气达标排放，预计各废气污染物排放情况见表3-6。

表3-6                锅炉烟气污染物排放情况

| 废气名称 | 烟气量(Nm3/h) | 污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  | 排放标准 (mg/Nm3) | 削减量 （mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 | 初始浓度(mg/Nm3) |  | 排放浓度 (mg/Nm3) | 排放量 |  | 处理效率 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | kg/h | T/a |  |  |  |
| 锅炉烟气 | 5933 | 烟尘 | 1800 |  | 180 | 1.07 | 6.42 | 90％ |  | 1620 |
|  |  | SO2 | 1742 |  | 871 | 5.17 | 31.02 | 50％ |  | 871 |

从表中数据可以看出选用优质燃煤，烟尘的初始浓度较目前大大降低，可以满足（GWPB3-1999）标准，而CS-4型除尘器的处理效率较高，同时具有脱硫作用，废气经处理后其中烟尘、SO2的排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）所规定的限值。

3.5.2 废 水

本项目废水主要包括碎浆洗涤水和造纸白水。其中造纸白水经回收处理后可循环使用，外排废水主要为碎浆洗涤水和部分剩余白水，经污水处理系统处理后排入岑港河。

（1）碎浆洗涤水

以吨纸洗涤平均排水50吨，每天预计造纸8吨计，则技改项目每天产生400吨左右的碎浆洗涤水，其主要污染物为SS、COD、BOD，排放浓度为COD：1000mg/l、BOD：300mg/l、SS：1000mg/l。

（2）造纸白水

在抄造纸板过程中，需要大量的水对纤维进行输送并使纤维与胶料、填料及助剂均匀分布，每天约产生造纸白水约1021吨，经白水回收装置处理后可以循环使用。按75%的循环利用率计算，白水排放量为255吨/日，其主要污染物为SS、COD、BOD，排放浓度为：COD：1100mg/l、BOD：366.7mg/l、SS：1082mg/l。

(4)总排口废水

拟建工程总排口废水排放量约为644 m3/d，折合吨产品排水量为80.5吨。根椐国内同类型废纸生产工艺资料显示，废水中主要污染成份为不溶性的纤维等杂质。另外，还有少量的涂布剂、胶料及助剂等，其废水水质见表3-7。

从表3-7可以看出，由于本项目采用外购商品浆板和无脱墨废纸制浆工艺，并选用水力碎浆工艺，依靠机械力进行疏解碎浆，因此，其废水水质污染相对较轻，本评价建议总排口废水处理工艺采用斜板筛网过滤＋混凝槽＋气浮工艺，废水经处理后基本能满足《造纸工业水污染物排放标准》（GWPB2-1999）规定的水质排放要求。

表3-7               拟建工程废水排放情况

| 序号 | 编 号 | 废水 种类 | 废水量（m3/d） | 处理 阶段 | 污染物浓度（mg/l,pH除外） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pH | SS | CODcr | BOD5 |  |
| 1 | ① | 洗涤水 | 400 | 筛滤后 | 6～9 | 1000 | 1000 | 300 |  |
| 2 | ② | 剩余 白水 | 255 | 筛滤后 | 6～9 | 1082 | 1100 | 366.7 | 部分回用白水 采用气浮处理 |
| 3 | ③ | 总排口 | 655 | 处理前 | 6～9 | 1032 | 1039 | 326.0 | 斜板筛网过滤+混凝槽+气浮 |
|  |  |  | 644 | 处理后 | 6～9 | ≤100 | ≤350 | ≤70 |  |
| 4 | ④ |  | 排放标准 |  | mg/l | 6～9 |  | 100 | 350 |  | 70 | GB3544-2008 本色木浆 |
|  |  |  |  | kg/吨纸 |  | 15 | 52.5 | 10.5 |  |
| 5 |  | 污染物排放量 |  | kg/吨纸 |  | 8.05 | 28.18 | 5.64 |  |
|  |  |  |  | kg/d |  | 64.4 | 225.4 | 45.08 |  |
|  |  |  |  | t/a |  | 16.1 | 56.35 | 11.27 |  |

3.5.3 废渣排放情况

废渣主要来自锅炉煤渣和废水处理后的污泥，预计煤渣年排放量为1610吨（按燃煤灰分35％计算），外排废水经处理后产生的污泥每年约140吨（以吨纸产品产生0.07吨干污泥计算）。煤渣采用运至厂外荒山坡或填坑铺路处理，废水处理后产生的污泥经干化后由于富含纤维可掺入燃煤中燃烧处理。

3.5.4 噪 声

本项目的噪声源主要有生产装置的机械设备（包括打浆、造纸机械），以及锅炉风机，其源强声级在90～100dB(A)之间。加强设备的消声减震措施和强化厂房的隔音效果就基本可消除生产过程中的噪声影响。

3.6 清洁生产评述与建议

3.6.1 清洁生产评述

3.6.1.1工艺技术的先进性

在工程设计中采用新工艺、新技术、新设备是实现清洁生产的基础，本项目采用的废纸制浆工艺本身就是一种少废的清洁生产工艺；加上本项目采用涂布技术，无需脱墨工序，进一步减少了污染的产生，为后续的污水处理创造的良好的条件。

3.6.1.2能源、资源的综合利用

本项目由于遵循了清污分流、造纸白水循环使用的指导思想，白水循环率达75%，不仅节约了水资源，减少了纤维等有用原材料的损失，而且也降低的污染物的排放。该项目外排废水量为644吨/日，折合每吨纸排水80.5吨，，查找国家发改委颁布的的《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（试行），但此没有国家标准，根据同类项目的清洁生产标准与该项目做比较，该项目低于加权平均吨产品日均最高允许排水量为90m3的要求。是可行的

3.6.2清洁生产建议

（1）进一步提高白水的循环利用率。

提高白水的循环利用率,实现白水的封闭循环可采取如下措施：a.减少由制浆带来的含有溶解物的水量；b.减少抄浆系统中清水的用量，具体作法是将浓白水循环再用，无需清水之处全部使用白水，需用清水之处使用净化后的白水；c.多余白水采取措施回收纤维；d.减少事故性排放。

（2）加强废纸回收的分类管理。

科学合理地对废纸进行分类回收，可以达到分级处理，物尽其用的目的，提高回收质量与效率并减少污染物的排放。

（3）根据《锅炉大气污染物排放标准》，在选购锅炉和选用燃煤时，必须保证锅炉烟尘初始出口浓度不超过《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）中规定的最高1800mg/Nm3的限值。

（4）建立和完善对跑冒滴漏的控制系统。

（5）白水回收系统建议采用气浮回收工艺，回收后的白水洁净度很高，尽量代替清水重复使用。

第四章  建设项目所在地环境概况

4.1 地理位置及交通

横峰县隶属于上饶市管辖，位于江苏省东北部、信江中游北岸，地理坐标为东经117°33′至117°38′，北纬28°22′至28°27′。东邻上饶，西界弋阳，南连铅山，北接德兴，距省会南京约210公里。328国道穿境而过，是本县的交通动脉，其他公路四通八达，交通状况较为便利。

要附上三个图（地理位置图，外环境关系图，水系图）

4.2 自然环境概况

4.2.1 地势、地貌

地势大致东北高、西南低，为低丘岗地地貌，土壤以红壤和黄壤为主，偏酸性，地层上部为褐黄淡色粘土，下部为灰岩。

4.2.2 水文状况

评价区范围内地表水水域主要是岑港河，岑港河发源于上饶县茗洋关，全河长54公里，流域面积364平方公里，流域呈羽状，最大流量2060m3/s，最小流量0.34m3/s，丰水期河宽100米，河水深度5.5米，枯水期河宽60米，河水深度0.3米，水力坡降约为0.3％，最高洪水位60.7米，在弋阳县城东面汇入信江，是信江的一级支流。

4.2.3 气象条件

横峰县属中亚热带季风湿润气候，气候温和，雨量充沛，阳光充足。年平均气温18.30C，极端最低气温-80C，极端最高气温41.20C。常年主导风向为东风，年平均风速2.0m/s，最大风速20m/s。历年平均降水量1798mm，，年平均相对湿度76％，年平均蒸发量1627.9mm。年平均无霜期267天。

4.3 社会经济概况   标明项目直属行政区域的社会经济及本地区的社会经济发展状况。 审批部门管辖行政区范围社会经济

横峰县土地面积655平方公里，是本省面积较小的县，人口16.1万人，下设12个乡，1个镇。全县现有耕地13.8万亩，内含水田12.4万亩，有效灌溉面积达12.3万亩，其中旱涝保收面积9.7万亩，农业生产逐年上升，农作物主要有水稻、小麦、花生和甘蔗等，林产以油茶、杉、松、竹居多，其中尤以油茶最着名，是国家定点商品油基地县之一。近几年县内工业发展迅速，现拥有冶金、电力、煤炭、纺织、机械、建材、轻工、粮油和食品加工等工业企业。工农业生产的迅速发展，带来了城市建设的繁荣，城区面积不断扩展，城市建设及公共设施发展迅速。

4.4 环境质量现状调查及评价

4.4.1 空气环境质量现状评价

4.4.1.1 现状监测

（1）监测布点

根据拟建项目工程废气的污染特征，结合厂址周围自然环境和居民区分布情况，本次空气环境监测仅在评价区域内至少布设6个环境空气监测点，布点位置在厂区主导风向下风向，居民区和厂区等敏感点附近周围四个点

（2）监测项目、采样时间及分析方法

根据工程分析可知，本工程建成投产后的大气污染物主要是锅炉烟气，因此选择TSP、SO2作为空气环境监测项目。

本次空气环境监测时间为2001年05月6日～05月13日，连续监测7天，在江苏要求连续监测12-16小时的连续监测。采样及分析方法严格按照《环境监测技术规范》（大气部分）执行。

4.4.1.2 现状评价

- 评价方法：采用单因子指数法进行评价。

- 执行标准：SO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，具体限值见表4-1。

表4-1        环境空气质量现状评价执行标准    （单位：mg/m3）

| （GB3095-1996）二级标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 小时均值 | 日均值 |
| SO2 | 0.5 | 0.15 |
| TSP | / | 0.30 |

（3）监测及评价结果

环境空气现状监测结果统计及评价结果见表4-2。

表4-2                环境空气现状监测结果及评价

| 评价因子 | SO2 |  | TSP |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价标准（mg/Nm3） | 小时均值0.50 | 日均值0.15 | 日均值0.30 |
| 现状监测值（mg/Nm3） | 0.017～0.079 | 0.040 | 0.321 |
| 污染物单因子标准指数Pi | <0.158 | 0.27 | 1.07 |

由表4-2可见，评价区域内各监测点SO2小时均值与日均值均符合所执行的标准，单因子标准指数均小于1，没有超标状况，TSP日均值略微超标，主要是因为原横峰造纸厂仍在生产，锅炉烟气中烟尘的排放浓度仍然超标，必须严格控制废气的排放，因此，本工程必须选用优质煤以及改进烟气处理设施，确保烟气达标排放。

4.4.2 地表水环境质量现状调查与评价

4.4.2.1 现状监测

20010年05月8～16日，受江苏省环境保护科研所委托，上饶市环境监测站对本项目岑港河纳污水域进行了一期监测。

1、监测断面的设置

为了解纳污水体岑港河的水质现状，本次评价在岑港河布设了三个监测断面，各监测断面的设置情况见表4-3，具体位置详见附图三。

表4-3              地表水监测断面设置说明

| 断面序号 | 断面位置 | 设置性质 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | 排污口上游100米 | 对照断面 |
| SW2 | 排污口下游500米 | 削减断面 |
| SW3 | 排污口下游1500米 | 削减断面 |

2、监测项目

监测项目：pH、总悬浮物、BOD5、CODcr、挥发酚、DO、硫化物。

监测分析方法：见表4-4。

表4-4      地表水环境质量标准监测项目分析方法（摘录）

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 测定下限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 |  |
| 2 | 总悬浮物 | 重量法 |  |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 |  |
| 4 | CODcr | 重铬酸盐法 | 5mg/L |
| 5 | 挥发酚 | 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.002 mg/L |
| 6 | DO | 碘量法 |  |
| 7 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.02 mg/L |

4.4.2.2 现状评价

1、评价方法：采用单因子标准指数法进行评价

2、评价标准：依据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准， SS 采用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）中水作标准（一类）。

表4-5          地表水环境评价标准值    （单位：mg/l，pH除外）

| 污染物 | pH | SS | BOD5 | CODcr | 挥发酚 | DO | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | 150 | 4 | 20 | 0.005 | 5 | 0.2 |

3、监测统计及评价结果

地表水环境监测统计及评价结果见表4-6，其中未检出项目取其测定下限值用于评价。

表4-6             地表水环境监测统计及评价结果表

| 项 目 监测断面 |  | pH | SS | BOD5 | CODcr | 挥发酚 | DO | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | 监测值(mg/l) | 7.20 | 110 | 12.1 | <5 | <0.002 | 8.31 | <0.02 |
|  | 单因子指数 | 0.13 | 0.73 | 3.03 | 0.25 | 0.4 | 0.19 | 0.1 |
| SW2 | 监测值(mg/l) | 7.20 | 170 | 40.2 | 100 | <0.002 | 8.67 | <0.02 |
|  | 单因子指数 | 0.13 | 1.13 | 10.05 | 5 | 0.4 | 0.10 | 0.1 |
| SW3 | 监测值(mg/l) | 7.17 | 126 | 12.9 | <5 | <0.002 | 8.68 | <0.02 |
|  | 单因子指数 | 0.11 | 0.84 | 3.23 | 0.25 | 0.4 | 0.10 | 0.1 |

由表4-6可见，岑港河评价范围内各监测断面上硫化物、DO、挥发酚、pH值这四项污染指标现状监测值均符合所执行的标准，单因子标准指数均小于1，没有超标现象，SS和CODcr在上游100米和下游1500米处的污染指标现状监测值均符合所执行的标准，而在500米处的污染指标现状监测值超过所执行的标准，BOD5则在三个监测断面均超标。下游超标主要是因为原横峰造纸厂仍在生产并排放废水造成的。（若河流上游超标是由其他原因造成的），（应该在污染防止措施中提出BOD5污染解决措施）

4.4.3 声环境质量现状评价

4.4.3.1 现状监测

为了解拟建项目厂址周围声环境现状，在拟建厂址四周共布设了四个噪声监测点，监测依据《环境监测技术规范》进行，分昼、夜两个时段监测，各监测点的具体位置见附图二。

4.4.3.2 评价标准及方法

评价标准采用《城市区域声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，及《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准。即昼间等效声级为65dB（A），夜间为55dB（A）。夜间频发噪声值标准不得超过15dB（A）；夜间偶发标准噪声值不得10dB（A）。

采用环境噪声监测数据统计的等效声级Leq与所执行的环境标准相比较，确定厂址周围声环境质量的好坏。

4.4.3.3 监测结果与评价

监测统计结果见表4-7。

表4-7     拟建工程厂界噪声监测统计结果  〔单位：dB（A）〕

| 监测时段 | 昼 间 |  |  |  |  | 夜 间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 |  | 厂界北 | 厂界东 |  | 厂界南 |  | 厂界西 |  | 厂界北 |
| Leq | 69.0 | 65.3 | 77.4 |  | 65.8 | 44.5 |  | 65.7 |  | 77.1 |  | 55.7 |
| 执行标准值 | 65 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 是否超标 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 否 | 是 |  | 是 |  | 是 |  |

由表4-7可见，拟建工程厂址四周声环境噪声等效声级值昼间在65.3～77.4 dB（A）之间均高于所执行的环境标准65 dB（A），夜间在44.5～77.1 dB（A）之间，其中只有厂界东低于所执行的环境标准55 dB（A），其它各点均超标，属于频发噪声，表明本工程厂址所在地的声环境状况较差，不符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中3类区标准。主要是因为原横峰造纸厂仍在生产造成的。（在叙述中要讲明不生产时的情况）

第五章 环境影响预测及评价

5.1 地表水环影响预测及评价

5.1.1 预测因子

根据本工程废水排污特征，本次地表水环境预测评价选取污染因子BOD5、CODcr作为预测因子。

5.1.2 预测时段

岑港河枯水期，生产废水达标排放和事故性排放（即直接排放）情况下对岑港河纳污水域水质的影响分别进行预测。

5.1.3 预测范围

岑港河水域废水总排放口起至下游2000m流域内（两岸为荒山滩地）。

5.1.4 预测模式

采用《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.2-9.3）中推荐的S-P混合衰减模式进行预测。预测模式如下：

式中：C——预测浓度值，mg/l；

C0——完全混合浓度值，mg/l；

CP——污染物排放浓度值，mg/l；

Cn——污染物水域现状值，mg/l；

Qp——污水排放量，m3/s；

Qn——河流流量，m3/s；

X——预测距离，m；

K1——河流耗氧系数，1/d；

u——河流流速，m/s；

混合过程段的长度由下式估算：

L=1.8BU/〔4H(gHI)1/2〕

式中：L——混合过程段的长度，m；

g—— 重力加速度，m/s2；

U —— 纵向断面平均流速，m/s；

H —— 平均水深，m；

B —— 河流宽度，m；

I —— 水力坡降，m/m。

5.1.5 参数选取

（1）污染源强：见表5-1。

表5-1             地表水环境预测污染源强

| 废水排放量 |  | 污染物排放浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr |  | BOD5 |  |
| m3/d | m3/s | 达标排放 | 事故性排放 | 达标排放 | 事故性排放 |
| 879 | 0.01 | 350mg/L | 1039mg/L | 70mg/L | 326mg/L |

（2）岑港河水文参数

根据当地水文站历年水文监测统计资料，岑港河枯水期（即85%流量保证率时）流量为0.34m3/s，平均流速为0.019m/s，平均河宽60m，平均水深0.3m，沿程比降为0.2‰。

（3）其他参数确定

K1值经计算为1.97 l/d；

混合过程段的长度经计算为18.16米。

5.1.6 预测结果分析

5.1.6.1 不同排放状况下废水排污对岑港河评价段水域的污染影响预测

（1）废水达标排放情况下污染影响预测

废水达标排放情况下污染物COD、BOD对岑港河评价段水域的影响见表5-2及表5-3。

表5-2    污染物COD在河流各断面上的浓度预测值 (mg/l)

| 距离 | 18 | 118 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 14.86 | 13.17 | 5.69 | 4.48 | 2.46 | 1.35 |

表5-3      污染物BOD在河流各断面上的浓度预测值 (mg/l)

| 距离 | 18 | 118 | 500 | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD | 13.75 | 12.20 | 7.55 | 4.14 | 3.67 | 2.27 | 1.25 |

(2)废水事故性排放情况下（即直接排放）影响预测

废水事故性排放情况下污染物COD、BOD对信江评价段水域的影响见表5-4及表5-5。

表5-4     污染物COD在河流各断面上的浓度预测值 (mg/l)

| 距 离 | 18 | 118 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 34.54 | 29.24 | 20.40 | 18.09 | 9.93 | 5.45 | 2.99 |

表5-5       污染物BOD在河流各断面上的浓度预测值 (mg/l)

| 距离 | 18 | 118 | 500 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD | 21.07 | 18.35 | 11.35 | 6.23 | 4.35 | 3.86 | 3.42 | 1.88 |

5.1.7 预测评价

通过预测计算，结果表明：废水处理设施正常运行达标排放状况下对岑港河纳污水域的影响均较小，其中达标排放情况下COD浓度预测值最高为14.86mg/l，符合地表水质量标准；BOD浓度预测值最高为13.75mg/l，在排污口下游1100米处BOD浓度预测值为3.67 mg/l，符合地表水质量标准；废水事故性排放情况下,即废水处理设施失效，COD浓度预测值最高为34.54mg/l，在排污口下游500米处COD浓度预测值为18.09 mg/ l, 符合地表水质量标准；BOD浓度预测值最高为21.07mg/ l, 在排污口下游1400米处BOD浓度预测值为3.86 mg/l，符合地表水质量标准。

为了保护岑港河水域环境，避免局部水环境受到污染，同时要坚决贯彻国家“一控双达标”的要求，拟建工程一定要确保废水处理站的正常、稳定运行，严禁废水未经处理排放或超标排放。

5.2大气环境影响预测及评价

5.2.1 预测因子

根据本工程废水排污特征，本次大气环境预测评价选取污染因子为

SO2和TSP

5.2.2 预测时间

连续监测7天，要求连续监测12-16小时的连续监测。

5.2.3 预测范围

5Km～50 Km

5.2.3 预测点

网格点，地面最大浓度点，环境空气敏感点

5.2.4 预测模式

据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）,烟囱高度不的小于45m,取 he=59m, z=34.7m, 大气稳定度为D，x取0-2000m，查表有： =0.826212， =0.104634, =1119m,  =0.888723， =0.146669

则=75.15m, 该工厂每年工作250天，每天工作12个小时，u=2m/s

SO2     Q=31.02t/a=2872mg/s

知 =75.15m，=34.7m

Cmax=2Q/eu =0.065

TSP     Q=6.42t/a=594mg/s

Pmax=( Cmax /Coi)*100%=9.3%

由Pmax >10%综上此评价为三级

又知D10%=2km，评价范围为5km×5km

5.2.5 参数选取

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 日平均 | 0.30 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 |
| SO2 | 日平均 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 |
|  | 小时平均 | 0.50 |  |

5.2.6 预测评价

根据《产业结构调整指导目录》，该项目属于国家限制性项目，应该对排放的气体严格控制

5.3声环境影响预测及评价

5.3.1预测位置

厂界外1米，高度1.2米，距离任何反射面不小于1米的位置

5.3.2预测时间

昼夜间正常监测

5.3.3参数的选择

声环境质量标准

| 功能区类别 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 50 | 40 |
| 1 |  | 55 | 45 |
| 2 |  | 60 | 50 |
| 3 |  | 65 | 55 |
| 4 | a | 70 | 55 |
|  | b | 70 | 60 |

5.3.4预测评价

通过实测高于所执行的环境标准，根据《产业结构调整指导目录》，该项目属于国家限制性项目，应该对噪声的排放严格限制

第六章  污染物总量控制

地方政府对项目建成投产后污染物排放提出的总量控制指标见表6-1通过本项目工程分析可知，本项目投产后主要的污染物是废水中的CODcr和锅炉烟气中的SO2和TSP，它们的排放量见表6-1。（应有老厂总量，排污量不增加）

表6-1       污染物总量控制指标及其排放量一览表    （单位：t/a）

| 污染物 类 别 | CODcr | SO2 | TSP |
| --- | --- | --- | --- |
| 原有项目控制总量 | 80 | 60 | 25 |
| 建成后排放量 | 56.35 | 31.02 | 6.42 |

从表6-1中可知，本项目在采取了各项污染防治措施后，由于本项目为改建项目，根据增产不增污的原则，污染物的排放可满足环保部门所规定的总量控制要求，能符合总量控制的三个原则（

达标排放，技术可行，符合环保要求），建议该项目建成后CODcr含量不得超过56.35，SO2含量不得超过31.02，TSP含量不得超过6.42（t/a）

第七章 污染防治措施分析

7.1 废气处理措施分析

本项目废气污染源主要为一台SHL4-13型4t/h链条锅炉产生的烟气，本评价建议在选用优质燃煤的基础上，采用CS-4型冲击式水浴除尘器，该除尘器具有除尘效率高（≥90%），脱硫效果好（≥50%）的特点，经处理后外排烟气中烟尘浓度小于200 mg/Nm3，SO2外排浓度小于900 mg/Nm3，烟气经一高35米的烟囱排放，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）二类区Ⅱ时段标准。

工程投资估算约5.8万元。

表3-6                锅炉烟气污染物排放情况

| 废气名称 | 烟气量(Nm3/h) | 污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  | 排放标准 (mg/Nm3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 |  | 初始浓度(mg/Nm3) | 削减量(mg/Nm3) | 排放浓度 (mg/Nm3) |  | 排放量 |  | 处理效率 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kg/h | T/a |  |  |  |
| 锅炉烟气 | 5933 | 烟尘 | 1800 | 1620 | 180 | 1.07 | 6.42 | 90％ |  | 200 |
|  |  | SO2 | 1742 | 871 | 871 | 5.17 | 31.02 | 50％ |  | 900 |

7.2 废水处理措施分析

白水回收建议采用气浮澄清工艺，该技术工艺成熟、效果良好，本报告不作更多的评述。本项目污染治理的重点在于废水的治理，一般来说，废纸制浆废水的共同特点是悬浮物等非溶解性污染物含量高，尤其是对无脱墨工艺的废纸浆生产过程，其废水中溶解性COD、BOD指标较低，较适合采用物理化学法处理。本次评价推荐的处理方案亦遵循这一技术路线。

7.2.1废水水量及水质

据工程分析可知，本项目废水总排放量为644m3/d（26.8m3/h ），水质为SS：941mg/L、COD：984mg/L、BOD：312.8mg/L；废水排放标准为SS：≤100mg/L、COD：350≤mg/L、BOD：70≤mg/L。

7.2.2 废水处理方案

（一）方案一  废水处理方案   斜板筛网过滤+混凝槽+气浮

（1）工艺流程简述

废水先经格栅去除漂浮的纸屑，然后流入集水井经泵提升至筛网，进行纤维回收。筛网过滤后的废水再进入混凝槽，并加入混凝剂进行混凝反应，以使一些细小的悬浮物、胶体物混凝成大的颗粒，经沉淀后自流进入气浮池以进一步去除污染物质，即可达标排放。污泥池污泥经板框压滤后掺入煤渣进行焚烧。工艺流程见图7-1。

格   栅

斜板筛网

漂浮物等杂质

纤维回收

混 凝 槽

气  浮  池

混凝剂

出 水

污泥池

废 水

板框压滤

图7-1    废水处理工艺流程简图

（2）处理效果

据同类型废纸造纸厂实际运行资料表明，该工艺在进水COD为1000mg/l ～1200mg/l，SS含量在800mg/l ～1200mg/l的情况下，COD的去除率≥65%，出水水质COD浓度小于350mg/l，SS小于100mg/l，低于排放标准。

（3）处理费用及投资估算

该工艺的每吨废水处理费用为0.36元，其中药剂费0.18元，每日用电约110kwh,每度电按0.55元计，则每吨废水电费为0.09元，人工费（4人）每吨废水0.09元。本方案工程总投资估算约为30万元。

（二）方案二  废水处理方案   斜板筛网过滤+折板反应池+沉淀池

（1）工艺流程简述

废水先经格栅去除漂浮的纸屑，然后流入集水井经泵提升至筛网，进行纤维回收。筛网过滤后的废水再进入折板反应池，并加入混凝剂进行混凝反应，以使一些细小的悬浮物、胶体物混凝成大的颗粒，经沉淀后自流进入沉淀池以进一步去除污染物质，即可达标排放。沉淀池污泥经板框压滤后掺入煤渣进行焚烧。工艺流程见图7-2。

格   栅

斜板筛网

漂浮物等杂质

纤维回收

折板反应池

沉淀池

混凝剂

出 水

污泥池

废 水

板框压滤

图7-2    废水处理工艺流程简图

（2）处理效果

据同类型废纸造纸厂实际运行资料表明，该工艺在进水COD为1000mg/l ～1200mg/l，SS含量在800mg/l ～1200mg/l的情况下，COD的去除率≥60%，出水水质COD浓度小于380mg/l，SS小于100mg/l，出水水质COD浓度略高于排放标准。

（3）处理费用及投资估算

该工艺的每吨废水处理费用为0.31元，其中药剂费0.18元，每日用电约50kwh,每度电按0.55元计，则每吨废水电费为0.043元，人工费（4人）每吨废水0.09元。本方案工程总投资估算约为28万元。

（三）两方案比较

方案一在技术上能确保废水达标排放，但工程建设投资、运行费用略高，方案二在COD的去除上略差一些，工程建设投资、运行费用较方案一略低一点，从技术经济的角度总的分析，本评价建议采用斜板筛网过滤+混凝槽+气浮的工艺处理废水。

7.3 废渣处置措施分析

本工程废渣主要有煤渣、废纸夹杂的非纸类异物、污水处理产生的污泥和烟气除尘产生的灰泥，煤渣和非纸类杂物可用于填坑铺路、灰泥可运至附近的砖厂作为制砖原料、污水处理产生的污泥可掺入煤炭燃烧等，废渣处置方法基本可行。厂外渣场的选择应符合有关部门的要求，并采取措施防止扬尘、灰渣流失等二次污染情况的出现。

7.4 噪声防治对策

噪声防治首先应考虑选用低噪声的设备，其次是采取消声、减震和使用隔声罩等措施，降低其噪声对周围环境的影响。

本项目主要的强噪声设备是风机，在设计时可考虑将风机安装在独立的锅炉房内，风机进、出口安装消声器，在总图布置上尽量远离办公楼，并为操作人员配备必要的防噪用品。

三同时一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 投资额（万元） | 处理效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  | 与主体工程同步 |
| 废水 |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |
| 厂区绿化 |  |  |  |  |
| 事故预警系统 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第八章 环境管理和环境监测计划

8.1 环保管理措施

根据国家有关环境保护法规的要求和江苏横峰浦丰纸业有限公司拟建项目的实际需要，建议该公司设置专门的环保机构：环保处（科），或指派专人负责，以负责全厂的日常环境保护管理工作。其主要职责如下：

- 贯彻、执行有关环境保护法规和标准；

- 组织制定和修改本企业的环境保护管理规章制度，并监督执行；

- 制定并组织实施环境保护规划和计划；

- 领导和组织本单位的环境监测；

- 检查本单位环境保护设施的运行情况、负责污染物事故性排放的处理和调查；

- 组织开展职工的环保教育，提高职工的环保意识。

8.2 环境监测建议

8.2.1 环境监测制度

企业环境管理机构的主要任务是：

（1）制定全厂的监测计划和工作方案；

（2）定期监测本厂污染源所排放污染物是否符合国家或地方所规定的排放标准；

（3）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供可靠依据；

（4）参加本厂环保设施竣工验收，负责污染事故的监测及报告。

8.2.2 环境监测内容

8.2.2.1监测项目及频率

主要为污染源监测，监测项目根据生产工艺排污状况决定；另外在必要时做一些厂区及车间内环境状况监测，具体内容见表8-1。

表8-1              监测项目及频率一览表

| 污染物类别 | 监测点 | 频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总排口 | 1次/季 | pH、SS、COD、BOD等 |
| 锅炉烟气 | 排气筒出口 | 1-2次/年 | 烟尘、SO2 |
| 噪声 | 厂界四周 | 1-2次/年、分昼夜 |  |

8.2.2.2监测手段

可委托扬州大学测试中心进行监测。

8.3 环保管理建议

- 环保管理工作是企业管理的一个重要组成部分，应建立严格的制度化管理，使环保工作在厂内做到有章可循。

- 将环保工作纳入企业的目标考核计划中，对各车间的“三废”排放和治理设施的效率、能力进行考核，实行超标受罚，达标得奖，减量重奖。对车间“跑、冒、滴、漏”等非正常排放要加强管理、监督，以改善员工工作环境，促进清洁生产。

- 工厂对环保经费要有一定的保证，用于环境治理和监测工作的开展，对环保设施要加强日常管理和维护，以保证良好的生产运行状况。

- 应加强环保管理工作，抓好环境监测数据的统计、分析、建档工作，借助于本次环评工作中的污染源调查，建立起全厂系统的污染源、治理设施、厂内环境监测数据档案。

第九章  环境经济损益分析

环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益，本项目环境经济损益分析采用费用—效益分析法对该工程环保设施投资效益进行分析。

9.1 工程环保设施投资分析

本项目基建总投资为300万元，其中环保投资45.10万元,占总投资额的15.04%,投资分项列表如下:

表9-1             工程环保投资分项表

| 序号 | 环保设施名称 | 投资额(万元) | 占总投资比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理措施 |  |  |
|  | 锅炉烟气除尘、脱硫 | 5.8 | 1.93 |
| 2 | 废水治理措施 |  |  |
|  | 造纸废水治理 | 30 | 10.00 |
|  | 白水回收 | 6.5 | 2.17 |
| 3 | 噪声治理措施 |  |  |
|  | 锅炉风机消声 | 0.5 | 0.17 |
| 4 | 环评费用 | 2.0 | 0.67 |
| 5 | 绿化及其它 | 0.3 | 0.10 |
| 6 | 总 计 | 45.10 | 15.04 |

9.2  环保投资费用及效益

工程环保投资费用主要包括运行费、设备维护及折旧费，折旧年限按14年计，维护费按4%计；工程环保投资效益主要有白水回收纸纤维和减少用水量产生的经济收入等。

工程环保投资费用及效益见表9-2。

表9-2          工程环保投资费用及效益表

| 序号 | 环保设施 | 定员 | 年支出（万元） |  | 年收益 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 维护及折旧 | 运行费 |  |
| 1 | 锅炉除尘 |  | 0.64 | 1.80 |  |
| 2 | 造纸废水处理 | 4 | 3.34 | 9.23 |  |
| 3 | 白水回收 | 4 | 0.72 | 3.59 | 20.12 |
| 总计 |  |  | 4.70 | 14.62 |  |
|  |  |  | 19.32 |  |  |

从表9-2可以看出，工程白水回收每年可减少25.15万吨水的用量，按每吨水0.8元计算，每年可节约水费20.12万元，具有十分明显的经济效益。

9.3 环保投资环境效益分析

工程由于对“三废”采取了相应的治理措施，能有效地削减污染物的排放量，使污染物达标排放，从第三章中表3-6及表3-7可知，烟气经治理后烟尘排放量减少了90%，SO2减少了50%；每年减少烟尘排放量57.78吨，减少SO2排放量31.02吨；废水经治理后，悬浮物、COD、BOD每年分别减少了166.2吨、167.3吨和52.5吨，每年减少新鲜水用量25.15万吨，从而大大减轻本工程对厂区周围环境空气、水体的污染，具有明显的环境效益。

9.4工程社会效益分析

本工程的实施、建设过程将为当地的建筑、施工等行业提供发展机会，带动相关行业及地方经济的发展，项目投产后，每年将增加地方财政收入，同时就地增召工作人员近百人，从而解决了当地一部分人员的就业问题，对于提高本地区人民生活水平和社会经济发展起到积极的作用。

第十章 公众参与

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，要对该项目进行公示

10.1 公众参与调查概况

为了充分了解项目所在区域各部门和群众的意见，2001年9月评价单位在当地环保部门的大力协助下，在本项目所在区域及岑港河下游影响区域进行了公众参与调查。调查对象主要是厂址周围和岑港河下游的村庄居民，此外还走访了当地水文、农业、城建等政府部门，通过交流，了解了各界人士对本项目建设的意见，提高了受影响居民的环保意识。

在访谈与调查过程中，评价单位发放了60份公众参与调查表（调查表格形式见附件），回收有效表格53份，有效回收率达88％。被调查对象包括农民、工人、和机关干部等不同职业人士，调查覆盖了各年龄层次（最大的63岁，最小的22岁），具有不同学历（从小学到大学），其中男性39人，女性14人。

10.2 调查内容与结果统计

1、向公众介绍拟建项目的工程概况、排污性质及状况、治理方案等。

2、向公众介绍国家和地方有关环保政策和环境执行标准等。

3、了解公众对项目的建设及其带来的环境影响和减缓措施的建议、要求等。

调查结果统计见表10-1。

10.3 公众意见与建议

（1）完全赞同本项目的建设，认为本项目的建设有利于本县经济的发展。

- 对本项目厂址周围环境现状均表示满意，对岑港河现有水质也均表示基本满意。

- 建议项目在建设和运营过程中，要做好环境保护工作，尽量降低对岑港河水质的影响，使环境的负效应减到最低程度。

- 厂址周围及下游沿线受直接影响的主要为农民，均希望工程建成后有关职能部门要加强监督力度，杜绝“污染事故”及“扰民事件”的发生。

- 对工程建设和运营可能带来的不利影响均表示要求治理。

公众参与调查表

| 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 工作 | 公司地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |

表10-1              公众参与调查统计结果

| 序号 | 调查内容 | 选项 | 比例（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否赞同该工程的建设 | 赞同 | 100 |  |
|  |  | 不赞同 | / |  |
|  |  | 无所谓 | / |  |
| 2 | 该工程的建设是否有利于本县的经济发展 | 有利于 | 100 |  |
|  |  | 不利于 | / |  |
|  |  | 不知道 | / |  |
| 3 | 对厂址周围环境现状是否满意 | 满意 | 100 |  |
|  |  | 不满意 | / |  |
|  |  | 很不满意 | / |  |
| 4 | 对岑港河现有水质情况是否满意 | 满意 | 77.4 |  |
|  |  | 不满意 | 22.6 |  |
|  |  | 很不满意 | / |  |
| 5 | 该工程的建设对岑港河水质的影响 | 很大 | 3.8 |  |
|  |  | 一般 | 7.5 |  |
|  |  | 较小 | 88.7 |  |
| 6 | 工程的建设对环境的影响何种较大 | 废水 | 62.3 | 可多选 |
|  |  | 烟尘 | 5.7 |  |
|  |  | 噪声 | 32.1 |  |
|  |  | 其他 | / |  |
|  |  | 空白 | 1.9 |  |
| 7 | 建议采取何种措施减轻影响 | 废水治理 | 56.6 | 可多选 |
|  |  | 烟气治理 | 7.5 |  |
|  |  | 消声减噪 | 3.8 |  |
|  |  | 其他 | / |  |
|  |  | 空白 | 32.1 |  |

第十一章  评价结论

11.1 项目所在地区环境质量现状   明确说明项目在建设不同时期对环境的影响

11.1.1 空气环境质量现状

空气环境现状监测及评价结果表明，评价区域内各监测点的SO2小时均值及日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，TSP日均值略微超标，说明评价区域空气环境质量不是很好。主要是因为原横峰纸厂使用劣质煤，而且除尘效果不理想造成的。

11.1.2 地表水环境质量现状

评价范围内各监测断面上硫化物、DO、挥发酚、pH值四项污染指标现状监测值均符合所执行的标准，没有超标，SS和COD在上游100米和下游1500米处的污染指标现状监测值均符合所执行的标准，而在500米处的污染指标现状监测值超过所执行的标准，BOD则在三个监测断面均超标。说明评价区域地表水环境质量较差。主要是因为原横峰造纸厂仍在生产，废水处理排放不达标造成的。

11.1.3 声环境质量现状

拟建工程厂址四周声环境噪声等效声级值昼间在65.3～77.4dB(A)之间均高于所执行的环境标准65dB(A)，夜间在44.5～77.1dB(A)之间，只有厂界东噪声值低于标准，其余三处均高于所执行的环境标准55dB(A)，表明拟建工程厂址所在地的声环境状况很差。主要是因为原横峰造纸厂仍在生产，而且噪声治理不达标造成的。

11.2 工程分析

拟建工程建成后，锅炉烟气排放总量为3560万Nm3/年，其中主要污染物烟尘排放量6.42吨/年，SO2排放量31.02吨/年。废水排放总量为16.1万吨/年，其中污染物COD排放量56.35吨/年，BOD排放量11.27吨/年，SS排放量16.1吨/年。废渣年排放总量共计1993吨，其中锅炉煤渣排放量1610吨/年，原料中非纸类异物产生量156吨/年，废水处理后的污泥约140吨/年，锅炉除尘系统产生灰泥87吨/年。

11.3 环境影响预测

11.3.1 地表水环境影响预测

由地表水环境影响预测结果可知，该工程投产后在废水处理设施正常运行和废水处理设施失效这二种排放状况下污水排放对岑港河纳污水域整体的影响均较小，相对其本底值而言增加量十分小，排污后各预测断面的预测值均满足所执行的环境标准；但对岑港河局部纳污水域内还是有一定的影响的，其中在废水达标排放情况下，影响范围长达1100m，在废水事故性排放情况下，影响范围长达1400m。

11.3.2大气环境影响预测

由大气环境影响预测结果可知，该工程投产后在废气处理设施正常运行废气排放对周围的环境影响均较小，排放废气后预测值均满足所执行的环境标准；但对周围环境还是有一定的影响的，必须严格控制排放

11.3.3声环境影响预测

由声环境影响预测结果可知，只有少数满足环境标准，其他共各点均超标，周围的声环境状况较差，必须降低噪声对周围环境的影响

11.4 污染防治对策

11.4.1 废气治理措施

锅炉的烟气除尘脱硫采用CS-4型除尘器，处理后外排烟气中烟尘浓度小于200mg/Nm3，SO2浓度小于900mg/Nm3，烟气经高35米的烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）二类区Ⅱ时段标准。

工程投资估算约5.8万元。

11.4.2 废水治理措施

白水回收采用气浮法，白水回用率达75%；建议采用斜板筛网过滤+平流式沉淀池+兼性氧化塘的工艺处理总排口废水，出水指标COD≤350mg/l、BOD≤70mg/l、SS≤100ml/l，满足《造纸工业水污染物排放标准》（GWPB2-1999）规定的水质排放要求。

该工艺的每吨废水处理费用为0.31元，工程总投资估算约为30万元。

11.4.3 噪声治理措施

本项目应重点对强噪声源采取减噪治理措施，首先应考虑选用低噪声设备，其次是采用消声、减震和使用隔声罩等措施，减少设备运行噪声对操作人员及周围环境的影响。

11.5 总量控制

本项目建成投产后，通过采取有效的环保措施，其污染物排放总量能够满足上饶市环保局对其污染物排放总量控制指标的要求。

11.6  结  论

综上所述，江苏横峰浦丰纸业有限公司利用废纸和商品浆造纸项目，依托成熟、先进的生产工艺技术，利用废纸作为原材料进行生产，具有良好的经济效益和环境效益，在严格落实本评价所提出的各项污染防治措施，并确保环保设施正常运转的情况下，污染物的排放能满足所执行的环境标准和总量控制要求。因此本评价认为，从环保的角度出发，在切实做好污染防治工作，坚决贯彻“三同时”制度的前提下，本项目的建设是可行的。结论中没有回答“相关六个问题”（产业政策，相关规划，总量控制，达标排放，清洁生产，环境规划）

清单

- 第一章1.6节中环境保护目标表

环境保护目标表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  |  |  |  |  |
| 水环境 |  |  |  |  |  |
| 声环境 |  |  |  |  |  |

- 第二章2.5节土地利用情况和发展规划

规划主要包括城市总体规划和土地利用规划，还包括经济开发区规划和产业发展规划。

3. 第三章项目组成表，项目平面布置图，外部环境关系图

项目组成表

| 序 号 | 生产装置 | 辅助生产装置 | 公用工程 | 环保工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

6.第九章调查对象统计表

调查对象统计表

| 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 工作 | 公司地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |