相关产品型式检验报告

GY2013C空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测，能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧和可吸入颗粒物的实时变化情况，迅速、准确的收集、处理监测数据，能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律，为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。

功能特点

- 标准模块化设计，便于维护和升级扩容；

- 国外核心技术与国内技术有机结合，产品性价比高；

- 现场数据实时传送，远程故障诊断；

- 适应多种通讯(数据传输)方式，兼容各种传输协议，可实现多级联网；

- 产品操作简单，维护工作量小，费用较低；

- 系统有停电保护和异常情况自动恢复功能；

- 系统有自我诊断功能、高/低报警功能；

- 对系统数据和参数设置具有多级密码保护功能并可拒绝未授权密码进入；

- 全中文界面，易于操作。

技术参数

大气污染物参数：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10（可扩展参数：H2S、CO、O3、HF等其他有毒气体）现场校准设备：为了保证仪器的准确度，需要定期对仪器进行零点及量程校准。需要配备一套高精度配气仪、标准气体，零气或零气发生器；上位机软件（选配）：便携式监测仪的历史数据可以通过USB到处存至电脑，上位机软件完成统计报表、数据分析、制作曲线、打印等功能。

一、技术指标：

监测参数           检测范围             分辨率

二氧化硫           SO2 0-2ppm 0.001ppm

二氧化氮           NO2 0-2ppm 0.001ppm

臭      氧            O3 0-5ppm 0.001ppm

一氧化碳           CO 0-50ppm 0.1ppm

硫 化 氢            H2S 0-2ppm 0.01ppm

氟 化 氢            HF 0-2ppm 0.01ppm

二、颗粒物监测参数:

监测范围

分辨率 0-100mg/m3（可选）

0.01mg/m30-10mg/m3（可选）

0.001mg/m3PM10、PM5及PM2.5

三、其他性能指标：

- 工作温度：5 - 40℃

- 存储温度：-20 - 40℃

- 工作湿度：≤15% - 85%RH

- 非冷凝精度：±2%F.S

- 线性：±2%F.S

- 零漂：±2%F.S

- 量程零漂：±2%F.S

- 响应时间：＜150s

- 传感器工作寿命：＞2年

- 气体采样流量：300ml/min

- 粉尘采样流量：5.0L/min、600ml/min、16.67L/min

- 采样方式：泵吸式

- 供电方式：机内锂电池供电（3.6V*3）

- 外接交流电供电：AC220V 50Hz 1.0A

- 通讯接口：RS485及USB数据转存接口

- 电池充电时间：10小时电池

- 工作时间：连续8小时

- 整机重量：15kg

- 外形尺寸：300×260×490mm