9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 | 9 |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019) 3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018) 4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018 5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176 6. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

建材生产运输碳排放 类别; 材料; 单位; 用量; 重量(t); 碳排放量(kg/㎡). 砖石; 混凝土砖; t; 3; 3; 0. 合计; 0. 碳汇 绿植; 年CO2固定量 (kg/㎡.a); 面积(㎡); 年数; 单位建筑面积 碳固定量(kg/㎡). 大小乔木、灌木、花草密植混种区; 30; 20; 50; 7. 合计; 7. 建筑运行碳排放 电力; 子类; 耗电 (kWh/㎡); 碳排放因子 (kgCO2/kWh); 碳排放量(t); 单位面积碳 排放量(kg/㎡). 供冷 (Ec); 中央冷源; 0; 0.8843; 0; 0. 冷却水泵; 0; 0. 冷冻水泵; 0; 0. 冷却塔; 0; 0. 多联机/单元式空调; 0; 0. 供冷合计; 0; 0. 供暖 (Eh); 中央热源; 5239; 0.8843; 12532; 4633. 供暖水泵; 61; 54. 多联机/单元式热泵; 0; 0. 供暖合计; 5300; 4687. 空调 风机(Ef); 新排风; 246; 0.8843; 582; 218. 风机盘管; 0; 0. 多联机室内机; 0; 0. 全空气系统; 0; 0. 风机合计; 246; 218. 照明; 309; 0.8843; 730; 273. 插座设备; 2276; 0.8843; 5382; 2013. 其他(Eo); 电梯; 0; 0.8843; 4487; 0. 排风机; 1365; 1207. 生活热水; 533; 471 (扣减了太阳能). 其他合计; 1898; 1678. 化石燃料; 子类; 耗热量(kWh/㎡); 碳排放因子(tCO2/TJ); 碳排放量(t); 单位面积 碳排放量(kg/㎡). 无; 0; 0; 0; 0. 可再生; 子类; 年供电(kWh/㎡); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 碳减排量(t); 单位面积 碳减排量(kg/㎡). 可再生能源(Er); 太阳能热水(Es); 0; 0.8843; 6; 0. 光伏(Ep); 0; 0. 风力(Ew); 3; 2. 合计; 3; 2. 建筑运行碳排放合计; 23707; 8866. 全生命周期 类别; 碳排放量(t); 年单位面积碳排放量(kg/㎡.a); 单位面积碳排放量(kg/㎡). 建筑材料生产和运输; 1; 0; 0. 建筑建造和拆除; --; --; --. 建筑运行; 23707; 177; 8866. 碳汇; -18; 0; -7. 合计; 23690; 177; 8859.