建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 良栖·山居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-哈尔滨 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年1月1日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18837739767 |

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-哈尔滨 |
| 气候子区 | 严寒B区 |
| 建筑面积 | 地上15274㎡ 地下545㎡ |
| 建筑层数 | 地上28 地下1 |
| 建筑高度 | 101.2m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 167 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -8.50 |

# 设计依据

1. 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB 23/1270-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

# 规定性指标检查

## 构造材料组成

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 270mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 100mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 168mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 270mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 100mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

5. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 93mm＋水泥砂浆 20mm

7. 阳台门下部门芯板：保温门（多功能门）：

传热系数1.200W/m^2.K

8. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数1.200W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

9. 周边地面构造：周边地面构造一：

加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 150mm＋聚苯颗粒保温砂浆 80mm＋钢筋混凝土 120mm

10. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

11. 地下墙：地下墙构造一：

钢筋混凝土 200mm＋岩棉板 80mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80以下) 40mm＋石灰砂浆 20mm

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80以下) | 0.050 | 0.590 | 80.0 | 1220.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板 | 0.054 | 0.578 | 100.0 | 850.0 | 0.0000 |  |

## 层高检查

| 楼层 | 层高 | 层高限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 1 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 2 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 3 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 4 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 5 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 6 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 7 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 8 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 9 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 10 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 11 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 12 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 13 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 14 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 15 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 16 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 17 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 18 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 19 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 20 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 21 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 22 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 23 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 24 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 25 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 26 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 27 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 28 | 3.500 | 3.000 | 不适宜 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.9条 |  |  |
| 标准要求 | 层高不宜大于3米，当层高超过3.0m的楼层多于两层时，必须进行围护结构热工性能的权衡判断 |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |

## 体形系数

| 外表面积 | 13725.94 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 55952.85 |
| 体形系数 | 0.25 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.1.4条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.4的规定(s≤0.30) |
| 结论 | 满足 |

## 开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 19015@19 | 6.930 | 15.726 | 0.44 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 1071 | 1.800 | 7.000 | 0.26 | 0.25 | 不满足 |
|  | 1073 | 1.800 | 7.000 | 0.26 | 0.25 | 不满足 |
|  | 19068@19 | 1.800 | 7.000 | 0.26 | 0.25 | 不满足 |
|  | 19069@19 | 1.800 | 7.000 | 0.26 | 0.25 | 不满足 |
|  | 2074 | 1.800 | 7.000 | 0.26 | 0.25 | 不满足 |
|  | 2075 | 1.800 | 7.000 | 0.26 | 0.25 | 不满足 |
| 东向 | 1145 | 1.800 | 8.400 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 2151 | 1.800 | 8.400 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.1.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.5的规定的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗传热系数

本工程无此项内容

## 屋顶

### 屋顶相关构造

#### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 270 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 7.500 | 3.060 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 100 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.556 | 1.722 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 570 | － | － | － | 8.197 | 6.868 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.12 |  |  |  |  |  |

#### 屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

### 屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 15.85 | 1.019 | 0.12 | 6.87 |
| 合计 | 15.55 | 1.000 | 0.09 | 6.94 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.1的要求(K≤0.15) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 168 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 4.667 | 1.904 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 428 | － | － | － | 4.849 | 4.619 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |

#### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 270 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 7.500 | 3.060 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 100 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.556 | 1.722 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 570 | － | － | － | 8.197 | 6.868 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.12 |  |  |  |  |  |

#### 屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

### 外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | W-R6 | 0.270 | 11.10 | 3.00 |
|  | 北 | W-R6 | 0.270 | 0.16 | 0.04 |
|  | 东 | W-R6 | 0.270 | 9.12 | 2.46 |
|  | 西 | W-R6 | 0.270 | 6.12 | 1.65 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | W-WR9 | 0.100 | 1840.80 | 184.08 |
|  | 北 | W-WR9 | 0.100 | 1170.00 | 117.00 |
|  | 东 | W-WR9 | 0.100 | 84.00 | 8.40 |
|  | 西 | W-WR9 | 0.100 | 84.00 | 8.40 |
| 外墙－窗上口 | 南 | W-WU3 | 0.100 | 781.40 | 78.14 |
|  | 北 | W-WU3 | 0.100 | 591.20 | 59.12 |
|  | 东 | W-WU3 | 0.100 | 33.60 | 3.36 |
|  | 西 | W-WU3 | 0.100 | 33.60 | 3.36 |
| 外墙－窗下口 | 南 | W-WB10 | 0.100 | 781.40 | 78.14 |
|  | 北 | W-WB10 | 0.100 | 591.20 | 59.12 |
|  | 东 | W-WB10 | 0.100 | 33.60 | 3.36 |
|  | 西 | W-WB10 | 0.100 | 33.60 | 3.36 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | W-FW12 | 0.130 | 7.79 | 1.01 |
|  | 北 | W-FW12 | 0.130 | 0.16 | 0.02 |
|  | 东 | W-FW12 | 0.130 | 3.00 | 0.39 |
|  | 西 | W-FW12 | 0.130 | 0.12 | 0.02 |
| 合计 | － | － | － | － | 614.43 |

### 标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2838.29 | 0.873 | 0.20 | 4.62 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 357.70 | 0.110 | 0.12 | 6.87 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 43.67 | 0.013 | 1.64 | 3.03 |
| 外墙构造一 | 老虎窗外墙 | 12.60 | 0.004 | 0.20 | 4.62 |
| 合计 |  | 3252.26 | 1.000 | 0.21 | 4.85 |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 + 344.37/3252.26 = 0.32 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3464.40 | 0.893 | 0.20 | 4.62 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 368.13 | 0.095 | 0.12 | 6.87 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 41.86 | 0.011 | 1.64 | 3.03 |
| 外墙构造一 | 老虎窗外墙 | 4.20 | 0.001 | 0.20 | 4.62 |
| 合计 |  | 3878.59 | 1.000 | 0.21 | 4.82 |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 + 235.30/3878.59 = 0.27 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1788.04 | 0.939 | 0.20 | 4.62 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 97.70 | 0.051 | 0.12 | 6.87 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 16.53 | 0.009 | 1.64 | 3.03 |
| 外墙构造一 | 老虎窗外墙 | 1.48 | 0.001 | 0.20 | 4.62 |
| 合计 |  | 1903.75 | 1.000 | 0.21 | 4.72 |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 + 17.97/1903.75 = 0.22 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1788.04 | 0.939 | 0.20 | 4.62 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 97.70 | 0.051 | 0.12 | 6.87 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 16.53 | 0.009 | 1.64 | 3.03 |
| 外墙构造一 | 老虎窗外墙 | 1.48 | 0.001 | 0.20 | 4.62 |
| 合计 |  | 1903.75 | 1.000 | 0.21 | 4.72 |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 + 16.79/1903.75 = 0.22 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 9878.77 | 0.903 | 0.20 | 4.62 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 921.23 | 0.084 | 0.12 | 6.87 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 118.59 | 0.011 | 1.64 | 3.03 |
| 外墙构造一 | 老虎窗外墙 | 19.76 | 0.002 | 0.20 | 4.62 |
| 合计 |  | 10938.35 | 1.000 | 0.21 | 4.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 + 614.43/10938.35 = 0.27 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.1的要求 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数应符合表4.2.1的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 93 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.583 | 1.054 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 273 | － | － | － | 2.717 | 2.974 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表4.2.1的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 66.78 | 1.000 | 1.20 | 满足 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2的要求(K≤1.20) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

## 供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

## 供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

## 外窗

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 1.20 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1005 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.44 | 满足 |
|  | 1011 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.44 | 满足 |
|  | 1012 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.44 | 满足 |
|  | 1013 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.44 | 满足 |
|  | 1040 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 1041 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 1057 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 1062 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 1102 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 1103 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 19004@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.44 | 满足 |
|  | 19014@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.44 | 满足 |
|  | 19015@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.44 | 满足 |
|  | 19016@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.44 | 满足 |
|  | 19024@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 19027@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 19038@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 19039@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 19060@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 19061@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 19104@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 19105@19 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2023 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2044 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2045 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2047 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2065 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 2101 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 2109 | 18 | 1.20 | 1.60 | 0.33 | 满足 |
|  | 28003 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.11 | 满足 |
|  | 28009 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.11 | 满足 |
|  | 28028 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.08 | 满足 |
|  | 28029 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.08 | 满足 |
|  | 28042 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.17 | 满足 |
|  | 28043 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.17 | 满足 |
|  | 28058 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.10 | 满足 |
|  | 28059 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.10 | 满足 |
|  | 28106 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.11 | 满足 |
|  | 28107 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.11 | 满足 |
|  | 28124 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.25 | 满足 |
|  | 28125 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.25 | 满足 |
| 北向 | 1005 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 1067 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 1071 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.26 | 满足 |
|  | 1073 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.26 | 满足 |
|  | 1081 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.22 | 满足 |
|  | 1082 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.22 | 满足 |
|  | 1094 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 1095 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 1097 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 1098 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 1115 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 1120 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 19004@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 19050@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 满足 |
|  | 19051@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 满足 |
|  | 19064@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 19068@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.26 | 满足 |
|  | 19069@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.26 | 满足 |
|  | 19078@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.22 | 满足 |
|  | 19079@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.22 | 满足 |
|  | 19091@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 19092@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 19093@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 19096@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 19118@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 19119@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 2055 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 满足 |
|  | 2063 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 2074 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.26 | 满足 |
|  | 2075 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.26 | 满足 |
|  | 2076 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 2084 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 2085 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 2086 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 2087 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 2100 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.23 | 满足 |
|  | 2110 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.22 | 满足 |
|  | 2114 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 2121 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 28003 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.05 | 满足 |
|  | 28053 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.08 | 满足 |
|  | 28054 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.08 | 满足 |
|  | 28070 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.08 | 满足 |
|  | 28072 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.08 | 满足 |
|  | 28077 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.07 | 满足 |
|  | 28080 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.07 | 满足 |
|  | 28083 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.08 | 满足 |
|  | 28088 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.08 | 满足 |
|  | 28089 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.12 | 满足 |
|  | 28090 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.12 | 满足 |
|  | 28099 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.08 | 满足 |
|  | 28116 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.07 | 满足 |
|  | 28117 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.07 | 满足 |
| 东向 | 1145 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 19147@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 2150 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 28148 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.10 | 满足 |
| 西向 | 1144 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 19146@19 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 2151 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.21 | 满足 |
|  | 28149 | 18 | 1.20 | 1.40 | 0.10 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 无凸窗 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 东向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 西向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.14条 |  |  |
| 标准要求 | 供暖建筑除南向外不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

## 凸窗透明部分

本工程无此项内容

## 凸窗板

本工程无此项内容

## 周边地面构造

### 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 150 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.833 | 2.583 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 80 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 1.333 | 1.267 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 2.236 | 5.036 |
| 保温材料层R | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 地下墙的热阻不应超过表4.2.1的限值(R≥2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 非周边地面

### 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.19 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 地下墙

### 地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 岩棉板 | 80 | 0.054 | 0.578 | 1.00 | 1.481 | 0.856 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80以下) | 40 | 0.050 | 0.590 | 1.00 | 0.800 | 0.472 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.421 | 3.554 |
| 保温材料层R | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 地下墙的热阻不应超过表4.2.1的限值(R≥2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 变形缝

本工程无此项内容

## 封闭阳台

本工程无此项内容

## 冷凝受潮验算

### 环境参数

| 采暖期天数 | 167 |
| --- | --- |
| 室内计算温度(℃) | 18.00 |
| 室内计算相对湿度(%) | 60.00 |
| 室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 |
| 采暖期室外平均温度(℃) | -8.50 |
| 采暖期室外平均湿度(℃) | 66.00 |
| 室外空气水蒸气分压力(Pa) | 195.36 |

### 检查项

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R | 蒸汽渗透系数 | 蒸汽渗透阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W | g/(m2.h.Pa) | (m3.h.Pa)/g |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 | 0.0210 | 952.38 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 168 | 0.030 | 1.20 | 4.667 | 0.0000 | 0.00 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 | 0.0210 | 952.38 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 0.115 | 0.0158 | 12658.23 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 0.025 | 0.0443 | 451.47 |
| 各层之和∑ | 428 | － | － | 4.849 | － | 15014.4576 |
| 热阻Ro=0.15+∑R |  |  |  | 4.999 |  |  |
| 冷凝计算界面温度θc(℃) |  |  |  | -8.174 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 14062.077 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 3569.836 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 952.381 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W) |  |  |  | 4.828 |  |  |
| 采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa) |  |  |  | 296.000 |  |  |
| 室内空气水蒸气分压力Pi(Pa) |  |  |  | 1237.200 |  |  |
| 采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%) |  |  |  | 10 |  |  |
| 保温材料的干密度ρ0(kg/m3) |  |  |  | 35.000 |  |  |
| 冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa) |  |  |  | 304.48 |  |  |
| 标准依据 |  |  |  | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  |  |  | Ho.i≥3569.84 |  |  |
| 结论 |  |  |  | 满足 |  |  |

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R | 蒸汽渗透系数 | 蒸汽渗透阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W | g/(m2.h.Pa) | (m3.h.Pa)/g |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 1.00 | 0.026 | 0.0173 | 2312.14 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 270 | 0.030 | 1.20 | 7.500 | 0.0000 | 0.00 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 | 0.0210 | 952.38 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 100 | 0.180 | 1.00 | 0.556 | 0.0998 | 1002.00 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 0.069 | 0.0158 | 7594.94 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 0.025 | 0.0443 | 451.47 |
| 各层之和∑ | 570 | － | － | 8.197 | － | 12312.9280 |
| 热阻Ro=0.15+∑R |  |  |  | 8.347 |  |  |
| 冷凝计算界面温度θc(℃) |  |  |  | -8.289 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 10000.789 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 3321.909 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 2312.139 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W) |  |  |  | 8.171 |  |  |
| 采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa) |  |  |  | 296.000 |  |  |
| 室内空气水蒸气分压力Pi(Pa) |  |  |  | 1237.200 |  |  |
| 采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%) |  |  |  | 10 |  |  |
| 保温材料的干密度ρ0(kg/m3) |  |  |  | 35.000 |  |  |
| 冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa) |  |  |  | 301.49 |  |  |
| 标准依据 |  |  |  | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  |  |  | Ho.i≥3321.91 |  |  |
| 结论 |  |  |  | 满足 |  |  |

## 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/1270-2019第4.2.12条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的7级 |
| 结论 | － |

## 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层高检查 | 不满足 | 可 |
| 2 | 体形系数 | 满足 |  |
| 3 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 8 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 9 | 外窗 | 满足 |  |
| 10 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 11 | 周边地面构造 | 满足 |  |
| 12 | 地下墙 | 满足 |  |
| 13 | 冷凝受潮验算 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

# 热工性能权衡判断

## 说明

本建筑按《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB 23/1270-2019之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

## 综合权衡

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 10.83 | 11.20 |
| 建筑物供暖能耗(kWh/(㎡·a)) | 43.40 | 44.90 |
| 供热系统能耗(kWh/(㎡·a)) | 47.18 | 48.80 |
| 锅炉房供热能耗(kWh/(㎡·a)) | 62.90 | 65.10 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB 23/1270-2019第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 主要城市的建筑物耗热量指标不应超过表A.0.2规定的数值。 |  |
| 结论 | 满足 |  |

## 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 周边地面 | 满足 |
| 4 | 地下墙 | 满足 |
| 5 | 外墙 | 满足 |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |
| 7 | 外窗 | 满足 |
| 8 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |