窗框与墙体填充：

固定玻璃安装前，清除包装袋后，应清理墙体与窗框间隙内灰尘，随后填充发泡胶，并喷少量清水湿润墙体，确保发泡均匀。
发泡胶突出窗框的临时垫块应处理、封堵，确保玻璃垫块位置准确。
垫块距玻璃边角以20~50mm为宜，安置前清理镶嵌槽内杂物并疏通排水槽、排水孔。
底边内侧玻璃胶条内边缘及框角部位应进行玻璃胶处理，确保玻璃胶均匀无断头。

内外窗框密封：

确保墙体与窗框间填嵌密封胶饱满，表面光滑，顺直无裂，宽度以6~12mm为宜。
使单个窗口四周密封胶宽度保持一致，误差不超过2mm；密封前清理密封胶线位置，并清理型材表面保护膜。

门窗组装加工：

门窗组装加工前须进行图纸交底，门窗加工须设工艺样板区。
门窗框90°组角相应位置须加止水垫片和限位器，并设置不锈钢紧固件固定。
拼缝处挤胶时须使用清洁剂清除外溢部分。
对拼装间隙使用中性硅酮透明胶进行封闭。
平开系列内外排水槽应错开设置，推拉系列扇闭合时落扇位置不得设排水槽。

连接部分：

角部胶条的连接应使用专用角部连接器；胶条角度裁剪使用专用胶条角度剪。
胶条粘接须使用专用粘结剂。
合页等附件处贴胶条时须确保铺贴到位且厚度适宜。
推拉系列须安装止水垫片，中梃型材上下端口须做封堵处理。