建筑节能设计报告书

居住建筑－综合权衡

被动建筑

| 工程名称 | 文思新村 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南京 |
| 设计编号 | BK40593 |
| 建设单位 | 南京工业大学 |
| 设计单位 | 南京工业大学城市建设学院 |
| 设 计 人 | 姜硕 |
| 校 对 人 | 杨炎锴 |
| 审 核 人 | 程宏宏 |
| 设计日期 | 2022年1月6日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15968196869 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	体形系数超标时，屋面K墙体K窗户K应达标	9

5	窗墙比超标时，屋面K墙体K窗户K应达标	10

6	外窗K超标时，屋面K和墙体K应达标	10

7	外墙K超标时，屋面K和外窗K应达标	10

8	窗的遮阳超标时，屋面,墙体,窗K应达标	10

9	窗和外墙的传热系数不得同时超标	10

10	窗的遮阳和传热系数不得同时超标	11

11	通往封闭空间的户门	11

12	外窗热工	11

12.1	平均遮阳系数	11

13	综合权衡	11

14	建筑物的节能综合指标判断结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 文思新村-改造后 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南京 |  |
| 地理位置 | 北纬：32.04° | 东经：118.78° |
| 建筑面积 | 地上1440㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 17.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 4177.13 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1349.27 |  |
| 北向角度 | 235 |  |
| 结构类型 | 砖混结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)

4. 《江苏省绿色建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2014年版）

5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

体形系数超标时，屋面K墙体K窗户K应达标

| 标准依据 | 江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-1条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 进行性能性指标设计时，因体形系数超标时，屋面、墙体、窗户的传热系数、热隋性指标应满足相近体形系数达标时规定性指标的要求。 |
| 结论 | 满足 |

窗墙比超标时，屋面K墙体K窗户K应达标

| 标准依据 | 江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-2条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 进行性能性指标设计时，因窗墙面积比超标时，屋面和墙体的传热系数、热隋性指标应满足规定性指标的要求，窗户的传热系数应满足相近窗墙面积比达标时规定性指标的要求。 |
| 结论 | 满足 |

外窗K超标时，屋面K和墙体K应达标

| 标准依据 | 江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-3条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 进行性能性指标设计时，因窗传热系数超标时，屋面和墙的传热系数、热隋性指标应满足规定性指标的要求。 |
| 结论 | 满足 |

外墙K超标时，屋面K和外窗K应达标

| 标准依据 | 江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-4条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 进行性能性指标设计时，因外墙传热系数超标时，屋面和窗的传热系数应满足规定性指标的要求。 |
| 结论 | 满足 |

窗的遮阳超标时，屋面,墙体,窗K应达标

| 标准依据 | 江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-5条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 进行性能性指标设计时，因窗的遮阳超标时，屋面、墙和窗的传热系数或传热阻、居住建筑的热隋性指标应满足规定性指标的要求。 |
| 结论 | 满足 |

窗和外墙的传热系数不得同时超标

| 标准依据 | 江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-6-2条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 窗和外墙的传热系数或传热阻同时不达标时，不得进行性能性指标设计。即进行性能性指标设计时，窗和外墙的传热系数或传热阻不得同时超标。 |
| 结论 | 满足 |

窗的遮阳和传热系数不得同时超标

| 标准依据 | 江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-6-3条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 窗的遮阳和传热系数同时不达标时，不得进行性能性指标设计。即进行性能性指标设计时，窗的遮阳和传热系数不得同时超标。 |
| 结论 | 满足 |

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 37.80 | 1.000 | 2.30 | 满足 |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.2.1~5.2.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=2.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗热工

平均遮阳系数

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向夏季综合遮阳系数 | 全遮蔽外遮阳 | ScSumE≤0.30或有全遮蔽外遮阳 | 满足 |
| 西向夏季综合遮阳系数 | 全遮蔽外遮阳 | ScSumW≤0.25或有全遮蔽外遮阳 | 满足 |
| 东向冬季综合遮阳系数 | ScWinE=0.85 | ScWinE≥0.60 | 满足 |
| 西向冬季综合遮阳系数 | ScWinW=0.97 | ScWinW≥0.60 | 满足 |
| 标准依据 | 江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-6-5条 |  |  |
| 标准要求 | 居住建筑南、东、西向遮阳系数不达标不得进行性能指标设计 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

综合权衡

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 采暖空调耗电量指标(kWh/㎡) | 10.11 | 22.40 |
| 采暖耗电量指标(kWh/㎡) | 6.00 | 10.40 |
| 空调耗电量指标(kWh/㎡) | 4.11 | 12.00 |
| 采暖耗热量指标(W/㎡) | 7.53 | 48.00 |
| 空调耗冷量指标(W/㎡) | 9.14 | 40.00 |
| 节能率 | 84.21% |  |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第3.2.1、3.2.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的采暖空调耗电量不应大于给定的限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

建筑物的节能综合指标判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数超标时，屋面K墙体K窗户K应达标 | 满足 |
| 2 | 窗墙比超标时，屋面K墙体K窗户K应达标 | 满足 |
| 3 | 外窗K超标时，屋面K和墙体K应达标 | 满足 |
| 4 | 外墙K超标时，屋面K和外窗K应达标 | 满足 |
| 5 | 窗的遮阳超标时，屋面,墙体,窗K应达标 | 满足 |
| 6 | 屋顶构造 | 满足 |
| 7 | 窗和外墙的传热系数不得同时超标 | 满足 |
| 8 | 窗的遮阳和传热系数不得同时超标 | 满足 |
| 9 | 楼梯间隔墙 | 满足 |
| 10 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |
| 11 | 外窗热工 | 满足 |
| 12 | 屋面内表面最高温度 | 满足 |
| 13 | 外墙内表面最高温度 | 满足 |
| 14 | 结露检查 | 满足 |
| 15 | 可开启面积 | 满足 |
| 16 | 外窗气密性 | 满足 |
| 17 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

说明：本工程进行性能性指标设计时，符合《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》第6节相关要求；设计建筑的采暖年、空调年计算耗电量之和，不超过第3节规定的采暖、空调年计算耗电量之和。节能符合要求。