工程说明

- 设计说明

社区空间作为人居空间环境的重要组成部分，承担着交往、休憩、观赏、健身、娱乐、消费、展示等多重功能，是城乡风貌和品质提升的关键。随着国家城乡融合的快速高质量发展，“乡村振兴”“公园城市”“有机更新”“未来社区”等一系列社区空间营造战略与理论日趋成熟，人们对高品质、人性化社区空间的认识愈发深刻，需求也愈发迫切。

本设计关注聚焦在公园城市的特点和健康社区“空气、水、舒适、健身、人文、服务”的条件，根据设计中不同人群需求和不同适应场景结合相对应绿色策略，为社区提供一个舒适健康、绿色低碳的以“全民阅读”为主题的社区服务中心。

基地选址于四川省成都市青羊区文家街道康庄社区文家广场，周边道路系统间较为完善，道路等级低，交通便利。用地周边分布有多层住宅、职业技术学校及工业区。原场地空间利用率低，原有老旧建筑为社区党群服务中心，内部流线较为混乱，采光通风不足。

本次设计分为改建与加建两个部分。为了降低拆除带来的碳排放，保留了原党群服务中心的主体，使其继续承载社区服务中心的主要功能，拆除了多余体量。针对其采光以及功能流线的不足，设计了连廊系统，将两栋体量有机联系起来，同时形成架空活动空间；其次增设庭院，满足采光通风的要求，形成户外交往空间。

针对原场地对于健康社区六大条件中“人文”的缺失，顺应原建筑形态加建了阅读中心以及教室。阅读中心旨在响应科教兴国战略和党的十六大“全民阅读”的概念，可供社区和城市居民进行阅读学习。在阅读中心的设计中，做出了针对性阅读设计策略，根据不同年龄的使用者的阅读习惯与心理设计了不同阅读场景，利用智能控制系统达到声、光、热的持续舒适性。设置了室外露台，提供了休憩和种植的场所。

场地设计中，植入了立体农场、露天剧场的功能，满足社区居民对于老成都记忆的需求。场地肌理上借鉴了“川西林盘”的形式，与建筑成为有机整体，形成“田中有林、林中有院”的格局。立体农场集种植、教育、集市功能于一体，形成了小型社区服务绿色综合体。

本次设计达到了绿色建筑的要求，实现了负碳，同时关注了社区人文，将社区服务中心的功能与绿色建筑的设计合二为一，做到了空气循环、能源循环、水循环，为社区居民创造了良好的人性化、绿色化社区空间。

- 设计依据

1.《绿色建筑评价标准》GB/T50378- -2006

2.《绿色建筑评价标准-四川省建设工程标准》DBJ51／T037-2015

3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

4.《成都市民用建筑绿色设计技术导则》（2016版）

5.《成都市民用建筑绿色设计审查技术要点》(2016版)

6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

7.《公共建筑节能设计标准-四川省工程建设标准》DBJ51/143-2020

8.《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

9.《民用建筑隔声设计规范》GB/T50118-2010

10.《建筑采光设计标准》GB50033-2013

11.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

12.《建筑幕墙》GB/T21086-2007

13.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

14.《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005

15.《建筑照明设计标准》GB50034-2013

16.《公共建筑节能监测系统技术规范》DBJ14-071-2010

17.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

18.《声环境质量标准》GB3096-2008

19.《智能建筑工程技术标准》DBJ/T14-087-2012

20.《环境空气质量标准》GB3095-2012

- 经济技术指标

总用地面积：17269㎡

建筑基地面积：2648㎡

建筑密度：15.3%

总建筑面积：3916

容积率：0.22

绿化率：70%

- 绿色建筑设计技术措施汇总

1.绿色建筑分为 一星级、二星级、三星级3个等级。3个等级的绿色建筑均应满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）所有控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于40分。当绿色建筑总得分分别达到 50分、60分、80分时，绿色建筑等级 分别为一星级、二星级、三星级。

本次绿色建筑设计目标为三星级。

2.对场地原有绿地(除建设用地需要)进行保留,原有树木进行保护。另外人行区域使用透水材质，促进场地水循环，停车场使用植草砖，形成良好的生态循环。在场地中置入水池，收集雨水，完善场地生态系统。

3.场地内部无危险源，场地布局保留原有建筑并进行绿色建筑的改造，新建栋阅览空间，与原有建筑围合形成院落。增加种植体验田与观赏平台，人行道路穿插其间，并设置大广场联系人行道与建筑。

4.为避免对周边建筑日照影响，我们控制建筑高度与层数，建筑层数为两层，建筑高度最高为18米。同时控制建筑与周边建筑的距离。为减小幕墙玻璃反射，我们选用反射比较小且low-e玻璃。

5.建筑体型系数平均为0.645，建筑呈散点布局，由一个个小体量组合而成，长宽比小，故最后体型系数也小，建筑热散失面积小，建筑能耗低。

6.窗墙面积比控制在平均0.25左右，在满足采光的同时做到节能，减小建筑能耗。

7.外墙和屋顶的隔热措施

外墙采用无机轻集料保温砂浆+聚苯颗粒保温砂浆+蒸压粉煤灰加气混凝土+水泥砂浆的做法，来达到隔热的效果，此外，外立面上还附有绿植，增加建筑的散热。屋顶材料采用碎石、卵石混凝土+水泥砂浆+粉煤灰陶粒混凝土+煤矸石页岩多孔砖体+水泥砂浆的做法来隔热。

8.防结露措施

采用中空玻璃，中空玻璃比普通单层玻璃的热阻大得多，所以可大大降低结露的温度，而且中空玻璃内部密封，空气隔热层的水分被干燥剂吸收，也不会在隔层出现露水。

我们选用传热系数较小的外围护墙体即外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200，从而保证外墙内表面温度不会太低，便不会形成结露。

9.外门窗的种类选择

由于整个建筑比较通透，灰空间较多，故外门选用双层阳台金属门，传热系数较小，有利于建筑内部的保温。外窗则选用6+12A+6中透低辐射玻璃，不仅可降低热损失，还可以大幅度减少由暖气消耗的燃料，从而减少有害气体的排放。

10.外窗和幕墙的气密性等级

采用6级气密性等级，完全达到节能要求，可有效减小能耗。