9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	30

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	0

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	0

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	
	
	180.0
	125.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	 

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	 

	4
	降低70%
	25
	 25

	5
	降低80%
	30
	

	合计
	30
	25


2 评价要点
建筑所处城市  四川省成都市   ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷地区  ；
执行的建筑节能标准：  《公共建筑节能设计标准》   
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	14.23
	9.72

	供冷
	kWh
	15.54
	13.26

	风机
	kWh
	31.95
	25.15

	总能耗
	kWh
	61.72
	48.13 

	能耗降低幅度
	%
	67.64 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	建筑节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能计算书/


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	 20


2 评价要点
项目所在城市      成都市青羊区         ，该地区建筑风貌特色为   川西林盘、教育性强  。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 本次设计基地位于四川省成都市青羊区西部，曾经是以兴文重教的文翁后裔的文氏家族聚居的腹心地区，具有一定的川西林盘的建筑特色风貌，即“田中有林，林中有院”的地域特征。建筑采用了相围合形成庭院的形式，形成了户外交往空间，建筑体量间增设了连廊，将建筑有机联合起来，形成了顺畅的建筑流线。场地肌理上借鉴了“川西林盘”的形式，与建筑成为有机整体，形成“田中有林、林中有院”的格局。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/
项目实际影像资料：2规划设计/ 项目实际影像资料/


 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	8 


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☑否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                 。对原有场地是否进行检测或处理：☐是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☑改建、☑扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 原场地空间利用率低，原有老旧建筑为社区党群服务中心，内部流线较为混乱，采光通风不足。 本次设计分为改建与加建两个部分。为了降低拆除带来的碳排放，保留了原党群服务中心的主体，使其继续承载社区服务中心的主要功能，拆除了多余体量。针对其采光以及功能流线的不足，设计了连廊系统，将两栋体量有机联系起来，同时形成架空活动空间；其次增设庭院，满足采光通风的要求，形成户外交往空间。在保留原建筑主体形态的基础上，拆除了原建筑的三层，这些拆除下来的废弃材料适当地运用到了加建建筑的施工上，有效地减少了废弃建材的排放，实现了资源的合理利用。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	规划设计平面图：2规划设计/ 总平图.png
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/
结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 抗震结构设计.jpg
场地地形图：3建筑设计/ 地形图.pdf
旧建筑结构检测报告：3建筑设计/ 旧建筑分析报告.rar


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	5

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：        3000           场地乔木投影面积：      3000      m2
场地乔木株数：     102               场地灌木占地面积：       4526      m2
草地面积：      4562       m2                        场地面积：       17269      m2
场地绿容率：      4.59        
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 10

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 83 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本次项目全部建筑采用的都是钢筋混凝土结构，是用配有钢筋增强的混凝土制成的结构，承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。钢筋承受拉力，混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 抗震结构设计.jpg


 
9.2. 6 应用建筑信息模型（ BIM ）技术。（ 15 分） 

1 得分自评 

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分： 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	在其中一个阶段应用 
	5 
	  

	2 
	在其中两个阶段应用 
	10 
	  

	3 
	在其中三个阶段应用 
	15 
	  

	总计 
	15 
	 0

	
	
	
	


2 评价要点 

项目在建筑的 ☐ 规划设计、 ☐ 施工建造、 ☐ 运行维护阶段应用了BIM技术。 

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。 

	


3          证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） BIM设计的竣工文件； 

2 ） BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。 

  

实际提交材料： 

	


  

9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	12 


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 203（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 420 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 430  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：   23297  （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  -5273  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	 计算依据：1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)；2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)；3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)；4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)。降低建筑碳排放的措施：降低使用过程中的碳排放量，通过合理规划设计，要达到相关的建筑节能标准，严格施工和科学使用管理，降低建筑使用期间的能耗，从而达到降低建筑碳排放量的目的。而对于减低建筑使用部分的碳排放量，要根据建筑在使用过程中的能耗，区分不同能源种类（石油、煤、电、天然气及可再生能源等），计算其一次性能源消耗量，然后折算出相应的二氧化碳排放量。在这一生产过程中，需要重视对能源使用部分的追踪，强调节约使用过程中一次性使用能源的消耗，包括提高采暖和电源部分可再生能源比例。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	碳排放计算分析报告：9其他材料/ 碳排放.rar


 
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
(地基基础工程、(主体结构工程、(屋面防水工程、(其他土建工程             
(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、(供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	 10

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	 10

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 建筑阅览室玻璃幕墙处采用了可调节式遮阳，即光线过于强烈时，遮阳百叶自动下降，降低建筑能耗；在建筑需要采光时，遮阳百叶自动上升，以提供充足的采光。通过在外窗处设置遮阳设施可以有效降低夏季辐射得热，提高室内热舒适性，进而降低空调能耗。运营管理时在阅览室设置了智能照明系统，可自动监控阅览室的明暗程度从而进行阅览室光线的调节，儿童阅览室、成人阅览室、老年阅览室有着不同的监控标准，不同的人群可以得到更适宜本年龄段的阅读体验。设置信息网络系统，可以智能识别阅览室的藏书变化，识别书籍去向；每个进入阅览室的人员都被自动登记到信息网络系统，有效配合新冠疫情下的人员管理。在舞蹈教室、儿童阅览室等人员活动行为较多的功能房间，设置了温度检测系统，空调温度应较低但也应控制在一个适度的范围；如老年阅览室，在冬天时室内温度应较高，给老人更多的人性关怀。和庭院结合的集水管道顺着坡道或是连廊布置，有效利用收集起来的雨水，应用到建筑中去，如可以应用到卫生间的洁厕中；植草砖也可有效收集雨水，和庭院收集起来的雨水相结合应用到绿化灌溉中去，有效地实现了资源回收利用。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	创新措施相关设计文件：9其他材料/ 创新设计.docx


 
