[image: image4.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 
	工程名称
	南新村菜市场改造

	工程地点
	四川-成都

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2022年1月1日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17882259163


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


124
规定性指标检查


124.1
工程材料


124.2
围护结构作法简要说明


134.3
体形系数


134.4
窗墙比


134.4.1
窗墙比


144.4.2
外窗表


154.5
可见光透射比


164.6
天窗


164.6.1
天窗屋顶比


164.6.2
天窗类型


164.7
屋顶构造


164.7.1
屋顶构造一


174.8
外墙构造


174.8.1
外墙相关构造


174.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


174.8.3
外墙平均热工特性


184.9
挑空楼板构造


194.10
外窗热工


194.10.1
外窗构造


194.10.2
外遮阳类型


194.10.3
平均传热系数


214.10.4
综合太阳得热系数


254.10.5
总体热工性能


264.11
有效通风换气面积


264.12
非中空窗面积比


264.13
外窗气密性


274.14
幕墙气密性


274.15
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	南新村菜市场改造

	工程地点
	四川-成都

	地理位置
	北纬：30.66°
	东经：104.01°

	建筑面积
	地上2039㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	12.5m

	建筑（节能计算）体积
	10061.66

	建筑（节能计算）外表面积
	3690.98

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 规定性指标检查
2.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100)
	0.440
	6.300
	1100.0
	1050.0
	0.1350
	

	岩棉板（ρ=60~160）
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	

	聚合物砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	聚苯乙烯泡沫塑料
	0.042
	0.360
	30.0
	1380.0
	0.0162
	

	蒸压粉煤灰加气混凝土块
	0.140
	2.256
	500.0
	1000.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	TD泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	内蒙古天达建材有限责任公司

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	浮石混凝土(ρ=1100)
	0.420
	6.130
	1100.0
	1050.0
	0.0353
	蒸汽渗透系数为测定值

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	蒸汽渗透系数为测定值

	砂加气块（B04级）(ρ=400-450)
	0.110
	2.260
	425.0
	1502.0
	0.0000
	

	（冬季）热流向上（水平、倾斜δ=20）（1）
	0.133
	0.108
	1.2
	1005.0
	0.0000
	选此材料时厚度设定为20mm

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	


2.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 50mm＋岩棉板（ρ=60~160） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    聚合物砂浆（网格布） 8mm＋聚苯乙烯泡沫塑料 35mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 幕墙：6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明：
    传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.261
4. 外窗：6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明：
    传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.261
5. 天窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明：
    传热系数1.400W/m^2.K，太阳得热系数0.261
2.3 体形系数
	外表面积
	3690.98

	建筑体积
	10061.66

	体形系数
	0.37


2.4 窗墙比
2.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	178.32
	407.90
	0.44
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	225.39
	719.89
	0.31
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	237.44
	403.38
	0.59
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	293.93
	530.31
	0.55
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


2.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
178.32
	
	0.34×4.00
	1
	1
	1.35
	1.35

	
	
	
	1.50×1.60
	1
	2
	2.40
	4.80

	
	
	
	9.20×4.00
	1
	1
	36.80
	36.80

	
	
	
	0.19×4.00
	1
	1
	0.77
	0.77

	
	
	
	1.50×1.00
	1
	1
	1.50
	1.50

	
	
	
	7.24×4.00
	1
	1
	28.96
	28.96

	
	
	
	1.15×3.11
	2
	1
	3.57
	3.57

	
	
	
	12.06×3.76
	2
	1
	45.32
	45.32

	
	
	
	2.94×3.38
	2
	1
	9.94
	9.94

	
	
	
	9.84×3.91
	2
	1
	38.51
	38.51

	
	
	ZJC3015
	4.54×1.50
	1
	1
	6.81
	6.81

	北向
	北-默认立面
225.39
	
	4.72×4.00
	1
	1
	18.86
	18.86

	
	
	
	1.15×4.00
	1
	1
	4.58
	4.58

	
	
	
	2.62×4.00
	1
	1
	10.48
	10.48

	
	
	
	0.04×4.00
	2
	1
	0.15
	0.15

	
	
	
	1.20×1.60
	2
	2
	1.92
	3.84

	
	
	
	7.23×4.00
	2
	1
	28.93
	28.93

	
	
	
	1.18×4.00
	2
	1
	4.70
	4.70

	
	
	
	0.77×4.00
	2
	1
	3.07
	3.07

	
	
	
	0.25×4.00
	2
	1
	1.02
	1.02

	
	
	
	0.90×1.60
	2
	2
	1.44
	2.88

	
	
	
	3.38×4.00
	2
	1
	13.51
	13.51

	
	
	
	1.18×4.00
	2
	1
	4.74
	4.74

	
	
	
	0.33×4.00
	2
	1
	1.33
	1.33

	
	
	
	3.26×4.00
	2
	1
	13.05
	13.05

	
	
	
	2.62×2.35
	2
	1
	6.16
	6.16

	
	
	
	12.38×2.38
	2
	1
	29.49
	29.49

	
	
	
	1.15×4.10
	2
	1
	4.70
	4.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	1
	2
	4.05
	8.10

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C3318
	3.30×1.80
	2
	3
	5.94
	17.82

	
	
	C5018
	5.00×1.80
	2
	1
	9.00
	9.00

	
	
	C5118
	5.10×1.80
	2
	1
	9.18
	9.18

	
	
	C6415
	6.43×1.50
	1
	1
	9.65
	9.65

	
	
	C7218
	7.20×1.80
	2
	1
	12.96
	12.96

	东向
	东-默认立面
237.44
	
	9.31×4.00
	1
	1
	37.23
	37.23

	
	
	
	4.67×5.10
	2
	1
	23.83
	23.83

	
	
	
	4.90×4.00
	2
	1
	19.60
	19.60

	
	
	
	15.10×3.59
	2
	1
	54.19
	54.19

	
	
	
	3.39×3.54
	2
	1
	12.00
	12.00

	
	
	
	16.01×2.89
	2
	1
	46.24
	46.24

	
	
	
	3.01×4.21
	2
	1
	12.69
	12.69

	
	
	C3012
	3.00×1.20
	1
	1
	3.60
	3.60

	
	
	C4015
	4.00×1.50
	1
	1
	6.00
	6.00

	
	
	C5430
	5.40×3.00
	2
	1
	16.20
	16.20

	
	
	ZJC3015
	2.01×1.50
	1
	1
	3.02
	3.02

	
	
	ZJC3015
	1.90×1.50
	2
	1
	2.85
	2.85

	西向
	西-默认立面
293.93
	
	1.35×4.00
	1
	1
	5.38
	5.38

	
	
	
	1.50×1.00
	1
	2
	1.50
	3.00

	
	
	
	6.33×4.00
	1
	1
	25.32
	25.32

	
	
	
	23.83×4.00
	1
	1
	95.31
	95.31

	
	
	
	10.67×3.08
	2
	1
	32.92
	32.92

	
	
	
	23.83×3.34
	2
	1
	79.49
	79.49

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	2
	2.70
	5.40

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	2
	1
	4.05
	4.05

	
	
	C2718
	2.70×1.80
	1
	1
	4.86
	4.86

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C3718
	3.70×1.80
	2
	1
	6.66
	6.66

	
	
	C5715
	5.70×1.50
	1
	1
	8.55
	8.55

	
	
	C7218
	7.20×1.80
	1
	1
	12.96
	12.96

	
	
	ZJC3015
	3.10×1.50
	2
	1
	4.65
	4.65


2.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.44
	
	0.62
	0.40

	北向
	北-默认立面
	0.31
	C3318
	0.62
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.59
	
	0.62
	0.40

	西向
	西-默认立面
	0.55
	C3718
	0.62
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


2.6 天窗
2.6.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2001
	
	100.08
	470.80
	0.21

	2004
	
	22.87
	69.37
	0.33

	2007
	
	4.76
	6.00
	0.79

	整栋建筑
	127.71
	1576.36
	0.08

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


2.6.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	6中透光Low-E+12氩气+6透明
	66
	1.40
	0.26
	可见光透射比=0.620

	平均
	
	1.40
	0.26
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.6,SHGC≤0.3

	结论
	满足


2.7 屋顶构造
2.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100)
	50
	0.440
	6.300
	1.00
	0.114
	0.716

	岩棉板（ρ=60~160）
	120
	0.041
	0.615
	1.00
	2.927
	1.800

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	370
	－
	－
	－
	3.179
	4.598

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


2.8 外墙构造
2.8.1 外墙相关构造
2.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚合物砂浆（网格布）
	8
	0.930
	11.306
	1.00
	0.009
	0.097

	聚苯乙烯泡沫塑料
	35
	0.042
	0.360
	1.20
	0.694
	0.300

	蒸压粉煤灰加气混凝土块
	200
	0.140
	2.256
	1.00
	1.429
	3.223

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	263
	－
	－
	－
	2.153
	3.865

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.43


2.8.1.2 混凝土梁柱
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.115
	1.977

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	3.64

	修正后K, D
	K = 3.77, D = 1.98

	修正原因
	


2.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image2.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





2.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	181.88
	1.000
	0.43
	3.87
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.43 × 1.10 = 0.48


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	477.76
	1.000
	0.43
	3.87
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.43 × 1.10 = 0.48


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	165.94
	1.000
	0.43
	3.87
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.43 × 1.10 = 0.48


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	227.38
	1.000
	0.43
	3.87
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.43 × 1.10 = 0.48


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1052.95
	1.000
	0.43
	3.87
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.43 × 1.10 = 0.48

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


2.9 挑空楼板构造

本工程无此项内容
2.10 外窗热工
2.10.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明
	65
	1.00
	0.26
	0.620
	可见光透射比=0.620

	2
	6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明
	18
	1.00
	0.26
	0.620
	可见光透射比=0.620


2.10.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳
2.10.2.1 平板遮阳
[image: image3.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


2.10.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	1.348
	1.348
	65
	1.000

	2
	
	1
	2
	2.400
	4.800
	65
	1.000

	3
	
	1
	1
	36.800
	36.800
	65
	1.000

	4
	
	1
	1
	0.768
	0.768
	65
	1.000

	5
	
	1
	1
	1.500
	1.500
	65
	1.000

	6
	
	1
	1
	28.964
	28.964
	65
	1.000

	7
	
	2
	1
	3.569
	3.569
	65
	1.000

	8
	
	2
	1
	45.316
	45.316
	65
	1.000

	9
	
	2
	1
	9.936
	9.936
	65
	1.000

	10
	
	2
	1
	38.515
	38.515
	65
	1.000

	11
	ZJC3015
	1
	1
	6.805
	6.805
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	178.321
	立面平均传热系数
	1.000


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	18.862
	18.862
	65
	1.000

	2
	
	1
	1
	4.582
	4.582
	65
	1.000

	3
	
	1
	1
	10.477
	10.477
	65
	1.000

	4
	
	2
	1
	0.148
	0.148
	65
	1.000

	5
	
	2
	2
	1.920
	3.840
	65
	1.000

	6
	
	2
	1
	28.932
	28.932
	65
	1.000

	7
	
	2
	1
	4.700
	4.700
	65
	1.000

	8
	
	2
	1
	3.072
	3.072
	65
	1.000

	9
	
	2
	1
	1.016
	1.016
	65
	1.000

	10
	
	2
	2
	1.440
	2.880
	65
	1.000

	11
	
	2
	1
	13.508
	13.508
	65
	1.000

	12
	
	2
	1
	4.735
	4.735
	65
	1.000

	13
	
	2
	1
	1.332
	1.332
	65
	1.000

	14
	
	2
	1
	13.048
	13.048
	65
	1.000

	15
	
	2
	1
	6.163
	6.163
	65
	1.000

	16
	
	2
	1
	29.491
	29.491
	65
	1.000

	17
	
	2
	1
	4.700
	4.700
	65
	1.000

	18
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.000

	19
	C2715
	1
	2
	4.050
	8.100
	18
	1.000

	20
	C3015
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	1.000

	21
	C3318
	2
	3
	5.940
	17.820
	18
	1.000

	22
	C5018
	2
	1
	9.000
	9.000
	18
	1.000

	23
	C5118
	2
	1
	9.180
	9.180
	18
	1.000

	24
	C6415
	1
	1
	9.645
	9.645
	18
	1.000

	25
	C7218
	2
	1
	12.960
	12.960
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	225.392
	立面平均传热系数
	1.000


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	37.232
	37.232
	65
	1.000

	2
	
	2
	1
	23.833
	23.833
	65
	1.000

	3
	
	2
	1
	19.600
	19.600
	65
	1.000

	4
	
	2
	1
	54.186
	54.186
	65
	1.000

	5
	
	2
	1
	11.996
	11.996
	65
	1.000

	6
	
	2
	1
	46.238
	46.238
	65
	1.000

	7
	
	2
	1
	12.685
	12.685
	65
	1.000

	8
	C3012
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	1.000

	9
	C4015
	1
	1
	6.000
	6.000
	18
	1.000

	10
	C5430
	2
	1
	16.200
	16.200
	18
	1.000

	11
	ZJC3015
	1
	1
	3.016
	3.016
	18
	1.000

	12
	ZJC3015
	2
	1
	2.850
	2.850
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	237.436
	立面平均传热系数
	1.000


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	5.380
	5.380
	65
	1.000

	2
	
	1
	2
	1.500
	3.000
	65
	1.000

	3
	
	1
	1
	25.316
	25.316
	65
	1.000

	4
	
	1
	1
	95.305
	95.305
	65
	1.000

	5
	
	2
	1
	32.915
	32.915
	65
	1.000

	6
	
	2
	1
	79.486
	79.486
	65
	1.000

	7
	C1815
	2
	2
	2.700
	5.400
	18
	1.000

	8
	C2715
	2
	1
	4.050
	4.050
	18
	1.000

	9
	C2718
	1
	1
	4.860
	4.860
	18
	1.000

	10
	C3615
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	1.000

	11
	C3718
	2
	1
	6.660
	6.660
	18
	1.000

	12
	C5715
	1
	1
	8.550
	8.550
	18
	1.000

	13
	C7218
	1
	1
	12.960
	12.960
	18
	1.000

	14
	ZJC3015
	2
	1
	4.650
	4.650
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	293.932
	立面平均传热系数
	1.000


2.10.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	1.348
	1.348
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	2
	
	1
	2
	2.400
	4.800
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	3
	
	1
	1
	36.800
	36.800
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	4
	
	1
	1
	0.768
	0.768
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	5
	
	1
	1
	1.500
	1.500
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	6
	
	1
	1
	28.964
	28.964
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	7
	
	2
	1
	3.569
	3.569
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	
	2
	1
	45.316
	45.316
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	9
	
	2
	1
	9.936
	9.936
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	10
	
	2
	1
	38.515
	38.515
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	11
	ZJC3015
	1
	1
	6.805
	6.805
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	178.321
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.261


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	18.862
	18.862
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	2
	
	1
	1
	4.582
	4.582
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	3
	
	1
	1
	10.477
	10.477
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	4
	
	2
	1
	0.148
	0.148
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	5
	
	2
	2
	1.920
	3.840
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	6
	
	2
	1
	28.932
	28.932
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	7
	
	2
	1
	4.700
	4.700
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	8
	
	2
	1
	3.072
	3.072
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	9
	
	2
	1
	1.016
	1.016
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	10
	
	2
	2
	1.440
	2.880
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	11
	
	2
	1
	13.508
	13.508
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	12
	
	2
	1
	4.735
	4.735
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	13
	
	2
	1
	1.332
	1.332
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	14
	
	2
	1
	13.048
	13.048
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	15
	
	2
	1
	6.163
	6.163
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	16
	
	2
	1
	29.491
	29.491
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	17
	
	2
	1
	4.700
	4.700
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	18
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	19
	C2715
	1
	2
	4.050
	8.100
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	20
	C3015
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	21
	C3318
	2
	3
	5.940
	17.820
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	22
	C5018
	2
	1
	9.000
	9.000
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	23
	C5118
	2
	1
	9.180
	9.180
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	24
	C6415
	1
	1
	9.645
	9.645
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	25
	C7218
	2
	1
	12.960
	12.960
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	225.392
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.261


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	37.232
	37.232
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	2
	
	2
	1
	23.833
	23.833
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	3
	
	2
	1
	19.600
	19.600
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	4
	
	2
	1
	54.186
	54.186
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	5
	
	2
	1
	11.996
	11.996
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	
	2
	1
	46.238
	46.238
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	7
	
	2
	1
	12.685
	12.685
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	8
	C3012
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	9
	C4015
	1
	1
	6.000
	6.000
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	10
	C5430
	2
	1
	16.200
	16.200
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	ZJC3015
	1
	1
	3.016
	3.016
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	12
	ZJC3015
	2
	1
	2.850
	2.850
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	237.436
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.261


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	5.380
	5.380
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	2
	
	1
	2
	1.500
	3.000
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	3
	
	1
	1
	25.316
	25.316
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	4
	
	1
	1
	95.305
	95.305
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	5
	
	2
	1
	32.915
	32.915
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	6
	
	2
	1
	79.486
	79.486
	65
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	7
	C1815
	2
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	8
	C2715
	2
	1
	4.050
	4.050
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	9
	C2718
	1
	1
	4.860
	4.860
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	10
	C3615
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	11
	C3718
	2
	1
	6.660
	6.660
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	12
	C5715
	1
	1
	8.550
	8.550
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	13
	C7218
	1
	1
	12.960
	12.960
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	14
	ZJC3015
	2
	1
	4.650
	4.650
	18
	0.261
	平板遮阳0
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	293.932
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.261


2.10.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	178.32
	1.00
	0.26
	0.44
	K≤2.40, SHGC≤0.35
	满足

	北向
	北-默认立面
	225.39
	1.00
	0.26
	0.31
	K≤2.60, SHGC≤0.44
	满足

	东向
	东-默认立面
	237.44
	1.00
	0.26
	0.59
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	西向
	西-默认立面
	293.93
	1.00
	0.26
	0.55
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	综合平均
	
	935.08
	1.00
	0.26
	0.45
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
2.11 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	2
	2006(最不利房间)
	25.38
	84.32
	C5430
	16.20
	0.50
	外窗
	0.50
	0.10
	适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
2.12 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	178.32
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	225.39
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	237.44
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	293.93
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


2.13 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	8级  C1815
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


2.14 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	4级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


2.15 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗屋顶比
	满足
	

	4
	天窗类型
	满足
	

	5
	屋顶构造
	满足
	

	6
	外墙构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	有效通风换气面积
	适宜
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
 4 / 4

[image: image4.png]