成品水箱产品说明书

一、产品概述

HH系列电热恒温水箱主要用于蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物产品，是各大中院校、科研企业事业单位实验室及化验室的常规必备产品。

二、产品结构: 
本产品采用水槽式，内胆采用进口不锈钢板焊接(或- -次冲压成形) 外壳选用优质冷轧板并进行烘漆工艺，表面光亮耐磨，电热管夹在水中间，加热快，热效率高，耗电低，电子恒温范围:室温~100C，根据使用需要可以调节定温。

三、使用方法:
使用时先将水注入水箱内置标置线处，接通电源，将电源开关拨至ON档，约1分钟后仪表上排红色数码显示400，下排为 0.0,静止30秒后，上排显示值为现时的水温，按/SET 键，上排显示SP, 按▲键或▼键，使下排显示为所需要的设定温度。使用完仪器后，请将电源开关拨至OFF,同时将电源插头取下。

四、注意事项:
1、该产品使用220伏交流电，电源采用三脚安全插头，其中- -只最长的脚，为安全接地脚，为此对应使用的三眼插座应妥善接地。
2、水箱在加水时，水量不能少于最低水位(即不能使电热管露出水面)，以免烧坏电热管，造成漏电、漏水。但也不要加得过多，以免沸腾时水量溢出表面。
3、由于水箱内加温时水温上下温差较大，所以当需用温度计测量时，- -定要待水温在稳定状态时测量。
4、加热管之间有一根不锈钢金属棒作温度传感器，切勿碰撞，以免控温失灵。