地漏产品说明书

预期使用:
必须严格按照当地建筑规范开展安装工作。瓷砖必须向下倾斜通至排水管。只有特定的生活污水(PH值大于4及小于10，最高短时温度可达95C)可通过此排水管排出。其他液体，例如清洁剂，可能对卫生装置，水管组成成分及管道材料构成损害-律不得通过此管排出。在安装工作开始前，检查的淋浴软管的排水比率是否足以供给水量的排出。该管是符合EN274标准的。
排水比率: 0.5- 0. 7升/秒
机槭负载等级: K=300千克
A
4964. 80型号一不带地漏
4964. 10型号一带有地漏 ER1 (4960. 30型号)(安装尺寸相同)

一般注解:

在砂浆底层需要用额外的密封剂对淋浴软管进行密封。4964. 80及4964. 10型号在交付时是不含支脚及密封剂的，这些附件可单独订购

型号为4964. 80相同的淋浴软管在交付时是含有支脚及密封材料的。

自带水封便器说明书

产品介绍：

品牌型号：TOTO小便器 智洁釉面挂墙小便斗 UW904SHB；

生产厂家：北京东陶有限公司；

产品简述：本产品为节水型壁挂式小便器，自带整体存水弯，满足《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB28377-2012中的用水效率等级一级要求

绿建指标：

用水效率等级：1级；

冲洗水量（检测值）：0.37L/冲；

自带存水弯，水封深度51mm；

本产品关联绿建标准中5.1.3条及7.2.10条的评价

其他指标：

颜色：白色

进水方式：UW904SHB 后进水

尺寸：W：260×D:36×H:675（mm）

安装方式：壁挂式

注意事项：

无特殊说明事项；

产品报告/证书：

CQC中国节水产品认证证书；

TOTO小便器UW904SHB/DUE113UE 节水检验报告；

水箱产品说明书

一、产品概述

HH系列电热恒温水箱主要用于蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物产品，是各大中院校、科研企业事业单位实验室及化验室的常规必备产品。

二、产品结构: 
本产品采用水槽式，内胆采用进口不锈钢板焊接(或- -次冲压成形) 外壳选用优质冷轧板并进行烘漆工艺，表面光亮耐磨，电热管夹在水中间，加热快，热效率高，耗电低，电子恒温范围:室温~100C，根据使用需要可以调节定温。

三、使用方法:
使用时先将水注入水箱内置标置线处，接通电源，将电源开关拨至ON档，约1分钟后仪表上排红色数码显示400，下排为 0.0,静止30秒后，上排显示值为现时的水温，按/SET 键，上排显示SP, 按▲键或▼键，使下排显示为所需要的设定温度。使用完仪器后，请将电源开关拨至OFF,同时将电源插头取下。

四、注意事项:
1、该产品使用220伏交流电，电源采用三脚安全插头，其中- -只最长的脚，为安全接地脚，为此对应使用的三眼插座应妥善接地。
2、水箱在加水时，水量不能少于最低水位(即不能使电热管露出水面)，以免烧坏电热管，造成漏电、漏水。但也不要加得过多，以免沸腾时水量溢出表面。
3、由于水箱内加温时水温上下温差较大，所以当需用温度计测量时，- -定要待水温在稳定状态时测量。
4、加热管之间有一根不锈钢金属棒作温度传感器，切勿碰撞，以免控温失灵。

消毒用品产品说明书

规范使用范围
中国境内
生产、经营或使用的国产消毒产品经营或使用的进口消毒产品
标签和说明书适用于本规范

卫生湿巾:特指符合《一次性使用卫生用品卫生标准》( GB15979) 的有杀菌效果的湿巾。对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率≥90%，如标注对真菌有作用的，应对白色念珠菌的杀灭率>90%，其杀菌作用在室温下至少保持1年。

消毒产品的最小销售包装应当印有或贴有标签，应清晰、牢固、不得涂改。
消毒剂、消毒器械、抗(抑)菌剂、隐形眼镜护理用品应附有说明书，其中产品标签内容已包括说明书内容的，可不另附说明书。