11.2.8 建筑方案充分考虑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高源资利用效率和建筑性能。（总分2分）

1）自评得分

| 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- |
| 建筑方案充分考虑所在地域的气候、环境、资源，结合场特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高源资利用效率和建筑性能。 | 2 | 2 |
| 总计 | 2 | 2 |

2）评价要点

简要说明建筑方案在提高资源利用效率和建筑性能方面的措施（包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能）（300字以内）。

在建筑采光方面，通过场地移栽部分树木从而改善冬季日照不足的现状；在两种建筑组团中，多层建筑宅间移栽南窗树木将获得最大的采光收益，两层建筑宅间则间隔移栽树木获得最大的采光收益。在风环境的模拟过程中，着重利用了多层建筑东部端头的夏季高风速区域，将其一二层进行部分架空处理，结合建筑灰空间设置了高风速区的活动场地。在海绵城市系统构建上，利用社区由北向南地势逐渐降低的特点，增设植草沟并在其下铺设排水净水管网，在地形低洼处中心广场区域设置集中性蓄水池，相互连接形成蓄水系统；中心广场用透水性的铺装增强雨水的渗排；社区多层住宅宅间地表沙化现象严重，设计多功能调蓄雨水花园进行改造，主要包括道路生态系统和景观雨水系统两部分；户型改造中采用“小而微”的针灸改造方式。调整户型厕所位置，中间中空形成竖向庭院空间能够形成狭管效应，兼具拔风和采光的作用。

3）证明材料

建议提交材料及要求：

- 建筑设计方案：包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能；

- 建筑设计方案分析论证过程及报告。

实际提交资料：