4.2.7采取措施降低热岛强度。（总分4分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 12 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮荫措施的面积比 | 达到10% | 1 |  |
|  |  | 达到20% | 2 | 2 |
| 2 | 超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4。 |  | 2 | 2 |
|  | 合计 |  | 4 | 4 |

2）评价要点

红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：☐√乔木、☐√构筑物（构筑物类型：休息亭）、☐以上皆无。

场地内遮荫措施统计：

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 红线范围内户外活动场地面积 | 400 | m2 |
| 线范围内户外活动场地内乔木遮荫措施的面积 | 30 | m2 |
| 线范围内户外活动场地构筑物遮荫措施的面积 | 58 | m2 |
| 红线范围内户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例 | 22% | % |

道路路面、屋面太阳辐射反射系数统计

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 道路路面 | 1200 | m2 |
| 建筑屋面面积 | 2100 | m2 |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积 | 2800 | m2 |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例 | 84.84 | % |

3）证明材料

建议提交材料及要求：

1、景观总平面图：应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积；应体现场地构筑物的位置，及构筑物的数量、遮荫面积等技术经济指标；

2、乔木种植平面图：应体现所有乔木的名称及其所在位置；

3、乔木苗木表：应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积；

4、屋顶、场地铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积；

5、户外活动广场遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；如果计算中考虑了建筑日照投影遮阴，则还需包括建筑日照投影遮阴面积的计算；

76、太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例计算书：应包括道路路面、建筑屋面各类铺装的类型、太阳辐射反射系数（需提供反射系数的数据来源）及面积的统计。

实际提交材料：

景观总平面图