5.2.1结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。（总分6分）

1）    得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 建筑体形系数、朝向、楼距、窗墙比均满足相关标准中的限值 | 6 | 6 |
| 合计 | 6 | 6 |

2）    评价要点：

建筑体形为：☐√条式、☐点式，体形系数为   0.32  ，☐√满足国家或地方节能标准；

建筑朝向为： 南北朝向   ；

窗墙比为：东向  0.25  南向  0.3  西向  0.12  北向  0.2  ，☐√满足国家或地方节能标准；

建筑的楼间距最小是  7栋  和  9栋  之间，距离为 14.3 m。

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计。

1、概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）

本项目为老旧社区绿色生态改造项目，项目选址在湖北省武汉市洪山区华中农业大学校内宝积苑社区。社区北靠狮子山，自然风光优美。东部为教学区，文化气氛浓郁。西部和北部是成片教职工住宅区，生活比较便捷。场地附近有四个校园巴士站点，北部有南湖大道。社区有23栋建筑，共280户，其中主要包括建成于20世纪八九十年代的五层住宅楼和50年代的两层红砖建筑两种类型，二者均为砖混结构，但各自具有不同的特点。 经过多轮的方案改造推敲，主要得出以下改造策略：在建筑采光方面，通过场地移栽部分树木从而改善冬季日照不足的现状；在两种建筑组团中，多层建筑宅间移栽南窗树木将获得最大的采光收益，两层建筑宅间则间隔移栽树木获得最大的采光收益。在风环境的模拟过程中，着重利用了多层建筑东部端头的夏季高风速区域，将其一二层进行部分架空处理，结合建筑灰空间设置了高风速区的活动场地，并在宅间高风速区设置水池，利用风将水池水气带往整个社区。

2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）

在场地高风压区域尽可能不设置活动空间和设施，减少风环境的负面影响。优化风环境之后，满足当地规范要求，保证夏季通风顺畅，冬季寒风不直接吹向建筑主立面。

3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）

红砖建筑和多层住宅屋顶平改坡并应用光伏建筑一体化技术，项目使用了3785块光伏组件，总装机容量为452KW，年发电量达485244KWh，相当于获得26684元的经济效益，并减少CO2排放量约47688t，经济效益和生态效益都非常可观。

3）    证明材料：

建议提交材料及要求：

1、     建筑效果图：应包括建筑鸟瞰图、单体效果图。

2、     场地地形图、建筑施工图设计说明：应有对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与详图吻合；

3、   日照模拟计算报告、自然通风效果优化模拟计算报告、自然采光效果优化计算模拟报告：应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明。

实际提交材料：