建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 福州老仓山社区活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月25日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15206056183 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	4

6	窗墙比	4

6.1	窗墙比	4

6.2	外窗表	5

7	天窗	6

7.1	天窗屋顶比	6

7.2	天窗类型	6

8	外窗热工	6

8.1	外窗构造	6

8.2	外遮阳类型	6

8.2.1	自定义遮阳	6

8.3	平均传热系数	7

8.4	综合太阳得热系数	8

8.5	总体热工性能	10

9	规定性指标检查结论	10

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.00° | 东经：119.28° |
| 建筑面积 | 地上3367㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 22.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 14868.79 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6075.12 |  |
| 北向角度 | 55 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 10.112 | 1800.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=500) | 0.120 | 2.810 | 500.0 | 1809.7 | 0.0000 |  |
| 低标号砂浆隔离层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0000 |  |
| 泡沫混凝土 | 0.144 | 3.370 | 500.0 | 2169.0 | 0.0000 |  |
| 保温砂浆(K=0.06) | 0.060 | 0.950 | 800.0 | 258.5 | 0.0000 | 修正系数:室外1.15 室内1.1 |

# 围护结构作法简要说明

1. 外窗：断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃：

传热系数2.040W/m^2.K，自身遮阳系数0.320

2. 幕墙：断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃：

传热系数2.040W/m^2.K，自身遮阳系数0.320

# 体形系数

| 外表面积 | 6075.12 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 14868.79 |
| 体形系数 | 0.41 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 本方案建筑朝向特殊（非正南北朝向）南向窗识别为相邻向 |  |  |
| 北向 | 立面4 | 330.06 | 2220.39 | 0.15 |
| 东向 | 立面1 | 180.68 | 1196.57 | 0.15 |
| 西向 | 立面2 | 62.67 | 1023.76 | 0.06 |

## 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 330.06 |  | 1.24×3.90 | 1 | 1 | 4.82 | 4.82 |
|  |  | 1.24×4.50 | 2~4 | 3 | 5.56 | 16.68 |
|  |  | 8.30×4.50 | 2~4 | 3 | 37.33 | 111.99 |
|  | C1 | 1.03×4.50 | 1 | 1 | 4.63 | 4.63 |
|  | C1 | 1.50×0.90 | 1 | 7 | 1.35 | 9.45 |
|  | C1 | 1.50×1.80 | 1 | 7 | 2.70 | 18.90 |
|  | C1 | 0.43×4.50 | 1 | 1 | 1.93 | 1.93 |
|  | C1 | 0.26×4.50 | 1 | 1 | 1.19 | 1.19 |
|  | C1 | 1.11×4.50 | 1 | 1 | 4.97 | 4.97 |
|  | C1 | 0.39×4.50 | 1 | 1 | 1.75 | 1.75 |
|  | C1 | 0.30×4.50 | 1 | 1 | 1.34 | 1.34 |
|  | C1 | 0.34×4.50 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
|  | C1 | 1.37×4.50 | 1 | 1 | 6.16 | 6.16 |
|  | C1010 | 1.00×1.00 | 1~4 | 16 | 1.00 | 16.00 |
|  | C1218 | 1.20×1.80 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 1 | 7 | 2.70 | 18.90 |
|  | C2518 | 2.50×1.80 | 1~4 | 9 | 4.50 | 40.50 |
|  | C2718 | 2.70×1.80 | 2~4 | 3 | 4.86 | 14.58 |
|  | C4412 | 4.38×1.20 | 2~4 | 6 | 5.26 | 31.54 |
|  | C5912 | 5.86×1.20 | 2 | 1 | 7.03 | 7.03 |
|  | C5912 | 5.86×1.20 | 3~4 | 2 | 7.03 | 14.05 |
| 东向 180.68 | C1218 | 1.20×1.80 | 1 | 5 | 2.16 | 10.80 |
|  | C2 | 4.87×4.50 | 1 | 1 | 21.92 | 21.92 |
|  | C2 | 1.20×0.90 | 1 | 5 | 1.08 | 5.40 |
|  | C2 | 1.20×1.80 | 1 | 5 | 2.16 | 10.80 |
|  | C2 | 0.15×4.50 | 1 | 1 | 0.66 | 0.66 |
|  | C2 | 0.11×4.50 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  | C2 | 0.08×4.50 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  | C2 | 0.04×4.50 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 |
|  | C2 | 2.19×4.50 | 1 | 1 | 9.85 | 9.85 |
|  | C2 | 1.20×2.40 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  | C2 | 0.01×4.50 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 |
|  | C2 | 3.54×4.50 | 1 | 1 | 15.93 | 15.93 |
|  | C2518 | 2.50×1.80 | 2~4 | 3 | 4.50 | 13.50 |
|  | C2518 | 2.50×1.80 | 3~4 | 6 | 4.50 | 27.00 |
|  | C2718 | 2.70×1.80 | 1~4 | 4 | 4.86 | 19.44 |
|  | C2812 | 2.80×1.20 | 2 | 1 | 3.36 | 3.36 |
|  | C3012 | 3.00×1.20 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | C4412 | 4.38×1.20 | 2~4 | 3 | 5.26 | 15.77 |
|  | C4412 | 4.38×1.20 | 2~4 | 3 | 5.26 | 15.77 |
| 西向 62.67 | C1218 | 1.20×1.80 | 1~4 | 4 | 2.16 | 8.64 |
|  | C5612 | 5.62×1.20 | 2~4 | 6 | 6.74 | 40.46 |
|  | C5712 | 5.65×1.20 | 2~3 | 2 | 6.78 | 13.57 |

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 18 | 2.04 | 0.28 | 0.800 |  |
| 2 | 断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 65 | 2.04 | 0.28 | 1.000 |  |

## 外遮阳类型

### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

## 平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1218 | 1 | 5 | 2.160 | 10.800 | 18 | 2.040 |
| 2 | C2 | 1 | 1 | 21.924 | 21.924 | 65 | 2.040 |
| 3 | C2 | 1 | 5 | 1.080 | 5.400 | 65 | 2.040 |
| 4 | C2 | 1 | 5 | 2.160 | 10.800 | 65 | 2.040 |
| 5 | C2 | 1 | 1 | 0.662 | 0.662 | 65 | 2.040 |
| 6 | C2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 65 | 2.040 |
| 7 | C2 | 1 | 1 | 0.365 | 0.365 | 65 | 2.040 |
| 8 | C2 | 1 | 1 | 0.189 | 0.189 | 65 | 2.040 |
| 9 | C2 | 1 | 1 | 9.846 | 9.846 | 65 | 2.040 |
| 10 | C2 | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.040 |
| 11 | C2 | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 | 65 | 2.040 |
| 12 | C2 | 1 | 1 | 15.935 | 15.935 | 65 | 2.040 |
| 13 | C2518 | 2~4 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 2.040 |
| 14 | C2518 | 3~4 | 6 | 4.500 | 27.000 | 18 | 2.040 |
| 15 | C2718 | 1~4 | 4 | 4.860 | 19.440 | 18 | 2.040 |
| 16 | C2812 | 2 | 1 | 3.360 | 3.360 | 18 | 2.040 |
| 17 | C3012 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.040 |
| 18 | C4412 | 2~4 | 3 | 5.256 | 15.768 | 18 | 2.040 |
| 19 | C4412 | 2~4 | 3 | 5.256 | 15.768 | 18 | 2.040 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 180.678 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.040 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1218 | 1~4 | 4 | 2.160 | 8.640 | 18 | 2.040 |
| 2 | C5612 | 2~4 | 6 | 6.744 | 40.464 | 18 | 2.040 |
| 3 | C5712 | 2~3 | 2 | 6.785 | 13.570 | 18 | 2.040 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 62.674 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.040 |

3. 立面3(南向)：

无外窗(注：本方案建筑朝向特殊（非正南北朝向）南向窗识别归为相邻向 )

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.820 | 4.820 | 65 | 2.040 |
| 2 |  | 2~4 | 3 | 5.561 | 16.684 | 65 | 2.040 |
| 3 |  | 2~4 | 3 | 37.330 | 111.989 | 65 | 2.040 |
| 4 | C1 | 1 | 1 | 4.626 | 4.626 | 65 | 2.040 |
| 5 | C1 | 1 | 7 | 1.350 | 9.450 | 65 | 2.040 |
| 6 | C1 | 1 | 7 | 2.700 | 18.900 | 65 | 2.040 |
| 7 | C1 | 1 | 1 | 1.931 | 1.931 | 65 | 2.040 |
| 8 | C1 | 1 | 1 | 1.188 | 1.188 | 65 | 2.040 |
| 9 | C1 | 1 | 1 | 4.973 | 4.973 | 65 | 2.040 |
| 10 | C1 | 1 | 1 | 1.751 | 1.751 | 65 | 2.040 |
| 11 | C1 | 1 | 1 | 1.337 | 1.337 | 65 | 2.040 |
| 12 | C1 | 1 | 1 | 1.508 | 1.508 | 65 | 2.040 |
| 13 | C1 | 1 | 1 | 6.156 | 6.156 | 65 | 2.040 |
| 14 | C1010 | 1~4 | 16 | 1.000 | 16.000 | 18 | 2.040 |
| 15 | C1218 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 2.040 |
| 16 | C1518 | 1 | 7 | 2.700 | 18.900 | 18 | 2.040 |
| 17 | C2518 | 1~4 | 9 | 4.500 | 40.500 | 18 | 2.040 |
| 18 | C2718 | 2~4 | 3 | 4.860 | 14.580 | 18 | 2.040 |
| 19 | C4412 | 2~4 | 6 | 5.256 | 31.536 | 18 | 2.040 |
| 20 | C5912 | 2 | 1 | 7.026 | 7.026 | 18 | 2.040 |
| 21 | C5912 | 3~4 | 2 | 7.026 | 14.052 | 18 | 2.040 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 330.064 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.040 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.820 | 4.820 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 2 |  | 2~4 | 3 | 5.561 | 16.684 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 3 |  | 2~4 | 3 | 37.330 | 111.989 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 4 | C1 | 1 | 1 | 4.626 | 4.626 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 5 | C1 | 1 | 7 | 1.350 | 9.450 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 6 | C1 | 1 | 7 | 2.700 | 18.900 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 7 | C1 | 1 | 1 | 1.931 | 1.931 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 8 | C1 | 1 | 1 | 1.188 | 1.188 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 9 | C1 | 1 | 1 | 4.973 | 4.973 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 10 | C1 | 1 | 1 | 1.751 | 1.751 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 11 | C1 | 1 | 1 | 1.337 | 1.337 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 12 | C1 | 1 | 1 | 1.508 | 1.508 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 13 | C1 | 1 | 1 | 6.156 | 6.156 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 14 | C1010 | 1~4 | 16 | 1.000 | 16.000 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 15 | C1218 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 16 | C1518 | 1 | 7 | 2.700 | 18.900 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 17 | C2518 | 1~4 | 9 | 4.500 | 40.500 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 18 | C2718 | 2~4 | 3 | 4.860 | 14.580 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 19 | C4412 | 2~4 | 6 | 5.256 | 31.536 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 20 | C5912 | 2 | 1 | 7.026 | 7.026 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 21 | C5912 | 3~4 | 2 | 7.026 | 14.052 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 330.064 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.278 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1218 | 1 | 5 | 2.160 | 10.800 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 2 | C2 | 1 | 1 | 21.924 | 21.924 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 3 | C2 | 1 | 5 | 1.080 | 5.400 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 4 | C2 | 1 | 5 | 2.160 | 10.800 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 5 | C2 | 1 | 1 | 0.662 | 0.662 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 6 | C2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 7 | C2 | 1 | 1 | 0.365 | 0.365 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 8 | C2 | 1 | 1 | 0.189 | 0.189 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 9 | C2 | 1 | 1 | 9.846 | 9.846 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 10 | C2 | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 11 | C2 | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 12 | C2 | 1 | 1 | 15.935 | 15.935 | 65 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 13 | C2518 | 2~4 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 14 | C2518 | 3~4 | 6 | 4.500 | 27.000 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 15 | C2718 | 1~4 | 4 | 4.860 | 19.440 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 16 | C2812 | 2 | 1 | 3.360 | 3.360 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 17 | C3012 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 18 | C4412 | 2~4 | 3 | 5.256 | 15.768 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 19 | C4412 | 2~4 | 3 | 5.256 | 15.768 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 180.678 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.278 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1218 | 1~4 | 4 | 2.160 | 8.640 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 2 | C5612 | 2~4 | 6 | 6.744 | 40.464 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 3 | C5712 | 2~3 | 2 | 6.785 | 13.570 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 62.674 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.278 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 本方案建筑朝向特殊（非正南北朝向）南向窗识别为相邻向 |  |  |  |  |  |
| 北向 | 立面4 | 330.06 | 2.04 | 0.28 | 0.15 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 180.68 | 2.04 | 0.28 | 0.15 | K≤5.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 62.67 | 2.04 | 0.28 | 0.06 | K≤5.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 573.42 | 2.04 | 0.28 | 0.13 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗太阳得热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-5的要求提升20% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高20%的要求