建筑节能设计报告书

居住建筑－综合权衡

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 上海-上海 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月29日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13843120885 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	体型系数	4

5	窗墙比	4

5.1	窗墙比	4

5.2	外窗表	4

6	屋顶构造	5

6.1	屋顶构造一	5

7	外墙构造	6

7.1	外墙相关构造	6

7.1.1	外墙构造一	6

7.1.2	热桥梁构造一	6

7.1.3	热桥柱构造一	7

7.2	外墙平均热工特性	7

8	挑空楼板	8

8.1	挑空楼板构造一	8

9	分户墙构造	9

10	采暖与非采暖隔墙构造	9

11	楼板构造	9

11.1	控温房间楼板构造一	9

11.2	控温与非控温楼板构造一	9

12	户门构造	9

13	阳台门构造	9

14	可开启面积	10

15	外窗热工	10

15.1	外窗构造	10

15.2	外窗K	10

16	外遮阳类型	10

16.1	平均传热系数	10

17	凸窗热工	10

18	凸窗板	10

19	隔热检查	11

20	外窗气密性	11

21	综合权衡	11

21.1	计算条件	11

21.2	综合权衡	12

22	综合判断结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 上海-上海 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.20° | 东经：121.43° |
| 建筑面积 | 地上16226㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 15.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 48677.75 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 12072.86 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 标准1：《上海市居住建筑节能设计标准》（DGJ08-205-2011）

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

体型系数

| 外表面积 | 12072.86 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 48677.75 |
| 体型系数 | 0.25 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 381.15 | 1998.00 | 0.19 |
| 北向 | 381.15 | 1998.00 | 0.19 |
| 东向 | 304.05 | 1782.00 | 0.17 |
| 西向 | 304.05 | 1782.00 | 0.17 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 381.15 |  | 1.80×3.00 | 2~4 | 6 | 5.40 | 32.40 |
|  |  | 0.60×0.90 | 2~4 | 9 | 0.54 | 4.86 |
|  |  | 0.60×0.60 | 2~4 | 9 | 0.36 | 3.24 |
|  |  | 3.10×3.00 | 2~4 | 6 | 9.30 | 55.80 |
|  | C0615 | 0.60×1.50 | 2~4 | 9 | 0.90 | 8.10 |
|  | C0915 | 0.90×1.50 | 1,3~5 | 8 | 1.35 | 10.80 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 1~5 | 5 | 0.90 | 4.50 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~4 | 15 | 2.25 | 33.75 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~5 | 83 | 2.70 | 224.10 |
| 北向 381.15 |  | 1.80×3.00 | 2~4 | 6 | 5.40 | 32.40 |
|  |  | 0.60×0.90 | 2~4 | 9 | 0.54 | 4.86 |
|  |  | 0.60×0.60 | 2~4 | 9 | 0.36 | 3.24 |
|  |  | 3.10×3.00 | 2~4 | 6 | 9.30 | 55.80 |
|  | C0615 | 0.60×1.50 | 2~4 | 9 | 0.90 | 8.10 |
|  | C0915 | 0.90×1.50 | 1,3~5 | 8 | 1.35 | 10.80 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 1~5 | 5 | 0.90 | 4.50 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~4 | 15 | 2.25 | 33.75 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~5 | 83 | 2.70 | 224.10 |
| 东向 304.05 |  | 1.60×3.00 | 2~5 | 16 | 4.80 | 76.80 |
|  |  | 0.60×0.90 | 2~5 | 16 | 0.54 | 8.64 |
|  |  | 0.60×0.60 | 2~5 | 16 | 0.36 | 5.76 |
|  |  | 4.20×3.00 | 2~5 | 8 | 12.60 | 100.80 |
|  | C0615 | 0.60×1.50 | 2~5 | 16 | 0.90 | 14.40 |
|  | C0915 | 0.90×1.50 | 1,3~5 | 8 | 1.35 | 10.80 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 1~5 | 5 | 0.90 | 4.50 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~5 | 17 | 2.25 | 38.25 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~5 | 15 | 2.70 | 40.50 |
| 西向 304.05 |  | 1.60×3.00 | 2~5 | 16 | 4.80 | 76.80 |
|  |  | 0.60×0.90 | 2~5 | 16 | 0.54 | 8.64 |
|  |  | 0.60×0.60 | 2~5 | 16 | 0.36 | 5.76 |
|  |  | 4.20×3.00 | 2~5 | 8 | 12.60 | 100.80 |
|  | C0615 | 0.60×1.50 | 2~5 | 16 | 0.90 | 14.40 |
|  | C0915 | 0.90×1.50 | 1,3~5 | 8 | 1.35 | 10.80 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 1~5 | 5 | 0.90 | 4.50 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~5 | 17 | 2.25 | 38.25 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~5 | 15 | 2.70 | 40.50 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《上海市居住建筑节能设计标准 DGJ08-205-2011》第5.0.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶传热系数应小于等于0.80[W/(m2·K),当低层(小于等于3 层)建筑体形系数不能满足本标准时屋顶传热系数应小于等于0.60[W/(m2 ·K)], |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1254.53 | 0.854 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 119.92 | 0.082 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 94.80 | 0.065 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1469.25 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1255.65 | 0.855 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 120.00 | 0.082 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 93.60 | 0.064 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1469.25 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1172.35 | 0.863 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 99.20 | 0.073 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 87.60 | 0.064 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1359.15 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1172.35 | 0.863 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 99.20 | 0.073 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 87.60 | 0.064 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1359.15 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4854.88 | 0.858 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 438.32 | 0.077 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 363.60 | 0.064 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 5656.80 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 标准依据 | 《上海市居住建筑节能设计标准 DGJ08-205-2011》第5.0.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙K应满足标准5.0.2的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |

分户墙构造

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙构造

本工程无此项内容

楼板构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

户门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 224.64 | 1.000 | 2.30 |

阳台门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 423.36 | 1.000 | 1.97 |

可开启面积

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.90 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外窗K

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 381.15 | 3.90 | 0.75 | 0.19 | K(不要求) | 满足 |
| 北向 | 381.15 | 3.90 | 0.75 | 0.19 | K(不要求) | 满足 |
| 东向 | 304.05 | 3.90 | 0.75 | 0.17 | K(不要求) | 满足 |
| 西向 | 304.05 | 3.90 | 0.75 | 0.17 | K(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 1370.40 | 3.90 | 0.75 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《上海市居住建筑节能设计标准 DGJ08-205-2011》第5.0.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数满足5.0.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

外遮阳类型

平均传热系数

凸窗热工

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 1.13 | 2.94 | 605 | 1172.35 | － | 38.00 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 1.13 | 2.94 | 605 | 1172.35 | － | 38.00 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.77 | 3.69 | 517 | 4266.00 | － | 38.00 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《上海市居住建筑节能设计标准 DGJ08-205-2011》第4.0.16条和《标准2》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《上海市居住建筑节能设计标准 DGJ08-205-2011》第4.0.12条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 | 《上海市居住建筑节能设计标准 DGJ08-205-2011》第4.0.12条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《标准3》的4级 | 外窗气密性不应低于《标准3》的6级 |
| 结论 | － | － |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.77 |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.13 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.19 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 2.98 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.19 | 普窗3.90、 凸窗－ | 0.75 | 0.75 | 0.19 | 普窗4.00、 凸窗－ | 1.00 | 1.00 |
|  | 北向 | 0.19 | 普窗3.90、 凸窗－ | 0.75 | 0.75 | 0.19 | 普窗4.00、 凸窗－ | 0.75 | 0.75 |
|  | 东向 | 0.17 | 普窗3.90、 凸窗－ | 0.75 | 0.75 | 0.17 | 普窗4.00、 凸窗－ | 1.00 | 1.00 |
|  | 西向 | 0.17 | 普窗3.90、 凸窗－ | 0.75 | 0.75 | 0.17 | 普窗4.00、 凸窗－ | 1.00 | 1.00 |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《夏热冬冷地区居住建筑节能标准》5.0.6条设置 |  |  |  |  |  |  |  |

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 采暖空调耗电量(kWh/㎡) | 27.02 | 27.05 |
| 空调耗电量(kWh/㎡) | 6.54 | 7.12 |
| 采暖耗电量(kWh/㎡) | 20.48 | 19.93 |
| 节能率 | 50.06% |  |
| 标准依据 | 《标准1》第5.0.3 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 外窗热工 | 满足 |
| 4 | 隔热检查 | 满足 |
| 5 | 外窗气密性 | 满足 |
| 6 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■结论：本工程设计建筑的采暖、空调耗电量之和不大于参照建筑的采暖、空调耗电量之和。本次节能设计符合《上海市居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011的要求。