建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 绿合·宅融——寒地社区营造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-哈尔滨 |
| 设计编号 | BK40060 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月24日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18946298672 |

建筑概况

| 工程名称 | 绿合·宅融——寒地社区营造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-哈尔滨 |
| 气候子区 | 严寒B区 |
| 建筑面积 | 地上5827㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上11 地下0 |
| 建筑高度 | 36.0m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 167 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -8.50 |

设计依据

1. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 聚苯板 | 0.042 | 0.330 | 20.0 | 1780.0 | 0.0000 |  |
| 专用饰面砂浆与涂料 | － | － | － | － | － |  |
| 玻璃纤维网络布 | － | － | － | － | － |  |
| 粘土实心砖 | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 空气层 | 6.121 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板2 | 0.050 | 0.361 | 20.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0790 |  |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 0.135 | 0.109 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为50mm |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料(1) | 0.025 | 0.390 | 40.0 | 1380.0 | 0.0234 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 承重混凝土空心砌块 | 0.950 | 8.430 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ=5） | 0.031 | 0.052 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为5mm蒸汽渗透系数没有给出以下同 |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ=10） | 0.040 | 0.059 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为10mm |
| 混凝土小型砌体 | 0.950 | 11.438 | 1700.0 | 1114.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（1） | 0.042 | 0.360 | 30.0 | 1380.0 | 0.0234 |  |

体形系数

| 外表面积 | 4323㎡ |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 17393.64m³ |
| 体形系数 | 0.25 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.30) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2006 | 3.150 | 12.600 | 0.25 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 1016 | 2.250 | 10.800 | 0.21 | 0.25 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2006 | 3.150 | 12.600 | 0.25 | 0.55 | 满足 |
| 北向 | 1016 | 2.250 | 10.800 | 0.21 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 20 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.011 | 0.196 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料(1) | 130 | 0.025 | 0.390 | 1.10 | 4.727 | 2.028 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 4.841 | 3.704 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 黑龙江居建节能65%标准第81页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面砂浆与涂料 | 10 | － | － | － | － | － |
| 玻璃纤维网络布 | 3 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 120 | 0.042 | 0.330 | 1.00 | 2.857 | 0.943 |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 15 | 0.135 | 0.109 | 1.00 | 0.111 | 0.012 |
| 承重混凝土空心砌块 | 190 | 0.950 | 8.430 | 1.00 | 0.200 | 1.686 |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ=5） | 20 | 0.031 | 0.052 | 1.00 | 0.645 | 0.034 |
| 各层之和∑ | 358 | － | － | － | 3.813 | 2.675 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 黑龙江居住DB23-T120-2001附录D |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1188.00 | 1.000 | 0.25 | 2.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 760.14 | 1.000 | 0.25 | 2.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 346.50 | 1.000 | 0.25 | 2.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 346.50 | 1.000 | 0.25 | 2.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2641.14 | 1.000 | 0.25 | 2.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

本工程无此项内容

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粘土实心砖 | 240 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.296 | 3.126 |
| 空气层 | 10 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.002 | 0.001 |
| 聚苯板2 | 120 | 0.050 | 0.361 | 1.00 | 2.400 | 0.866 |
| 石膏板 | 10 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.030 | 0.160 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | 2.750 | 4.398 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 哈尔滨地区实施细则附录B |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层户门 | 124.74 | 1.000 | 0.79 | 满足 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 20 | 0.135 | 0.109 | 1.00 | 0.148 | 0.016 |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ=10） | 300 | 0.040 | 0.059 | 1.15 | 6.522 | 0.443 |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ=5） | 20 | 0.031 | 0.052 | 1.00 | 0.645 | 0.034 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 7.315 | 0.492 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.94, D = 5.38 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 黑龙江居住DB23-T120-2001附录D |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属框+中空玻璃（6mm透明+12mm空气+6mm透明） | 18 | 1.50 | 0.75 | 0.800 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1009 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1010 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1011 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1012 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2012 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
| 北向 | 1013 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1015 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1017 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2014 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2015 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2016 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2017 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2018 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 2019 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 2020 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 2021 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.23 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土小型砌体 | 120 | 0.950 | 11.438 | 1.00 | 0.126 | 1.445 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（1） | 120 | 0.042 | 0.360 | 1.20 | 2.381 | 1.029 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 480 | － | － | － | 2.667 | 4.941 |
| 保温材料层R | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1~4.2.1-5的限值(R≥1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.19 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 c1215 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 10 | 供暖温差大于5K的隔墙 | 满足 |  |
| 11 | 外窗 | 满足 |  |
| 12 | 周边地面 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |