河南省被动式超低能耗建筑

计算报告书

居住建筑

| 工程名称 | 姜城旧里，绿巷蓬启 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-焦作 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月6日 |

| 采用软件 | 超低能耗PHES2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20191010 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | T18693221776 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-焦作 |
| 气候子区 | 寒冷 |
| 建筑面积(Ao) | 地上6513㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 地上6.0m 地下0.0m |
| 北向角度 | 82° |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》DBJ41/T205-2018

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 卷材防水层 | 0.170 | 3.320 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0040 |  |
| 加气混凝土保温层板材 | 0.250 | 3.750 | 600.0 | 1289.0 | 0.0042 |  |
| 水泥加气砼找坡层 | 1.200 | 6.991 | 700.0 | 800.0 | 0.0040 |  |
| 保温粉刷石膏 | 0.150 | 2.621 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.300 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 空气层 | 6.120 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 9180.79 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 19537.80 |
| 体形系数 | 0.47 |
| 标准依据 | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.6的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 适宜 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 163.34 | 1347.17 | 0.12 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 98.30 | 1462.01 | 0.07 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 3.15 | 1528.05 | 0.00 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 6.75 | 1407.20 | 0.00 | 0.35 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》第4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙面积比不应超过表4.1.7的规定的基本限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 卷材防水层 | 20 | 0.170 | 3.320 | 1.00 | 0.118 | 0.391 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土保温层板材 | 20 | 0.250 | 3.750 | 1.00 | 0.080 | 0.300 |
| 水泥加气砼找坡层 | 20 | 1.200 | 6.991 | 1.00 | 0.017 | 0.117 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.111 | 0.344 |
| 各层之和∑ | 100 | － | － | － | 0.347 | 1.396 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 保温粉刷石膏 | 20 | 0.150 | 2.621 | 1.00 | 0.133 | 0.349 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.300 | 0.320 | 1.00 | 0.067 | 0.021 |
| 空气层 | 200 | 6.120 | 0.671 | 1.00 | 0.033 | 0.022 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.276 | 0.882 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 2.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 120 | 0.300 | 0.320 | 1.00 | 0.400 | 0.128 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.476 | 1.059 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值不应超过表4.2.1的限值(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗热工

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合太阳得热系数 | 冬季综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 109.45 | 3.90 | 0.65 | 0.65 | 0.12 | K≤1.20, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.45 | 不满足 |
| 北向 | 98.30 | 3.90 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | K≤1.20 | 不满足 |
| 东向 | 1.35 | 3.90 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | K≤1.20, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.45 | 不满足 |
| 西向 | 6.75 | 3.90 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | K≤1.20, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.45 | 不满足 |
| 综合平均 | 215.85 | 3.90 | 0.65 | 0.65 | 0.05 |  |  |
| 标准依据 | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 55.69 | 1.000 | 1.97 | 不满足 |
| 标准依据 | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

外门窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外门窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗及外门气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的8级 |
| 结论 | － |

围护结构检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 适宜 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |
| 3 | 屋顶 | 不满足 |
| 4 | 外墙 | 不满足 |
| 5 | 挑空楼板构造 | 不满足 |
| 6 | 周边地面构造 | 满足 |
| 7 | 外窗热工 | 不满足 |
| 8 | 阳台门下部门芯板 | 不满足 |
| 9 | 外门窗气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 不满足 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 32(㎡/人) | 3(W/㎡) | 8(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 32(㎡/人) | 3(W/㎡) | 8(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 32(㎡/人) | 3(W/㎡) | 8(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统参数

| 制冷能效比 | 制热能效比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 全热回收效率 | 排风比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 2.0 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |

能耗需求指标

| 能耗分类 |  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷需求 (kWh/㎡) | 围护结构传热 | 20.79 | -- |
|  | 透明围护结构太阳辐射热 | 0.97 | -- |
|  | 新风(含渗透)得热 | 2.20 | -- |
|  | 室内得热 | 2.45 | -- |
|  | 显热能耗 | 23.87 | -- |
|  | 潜热能耗 | 2.55 | -- |
|  | 供冷需求合计 | 25.62 | -- |
| 供暖需求 (kWh/㎡) | 围护结构传热 | -139.31 | -- |
|  | 透明围护结构太阳辐射热 | 2.95 | -- |
|  | 新风(含渗透)得热 | -5.38 | -- |
|  | 室内得热 | 6.62 | -- |
|  | 供暖需求合计 | 135.11 | 15.00 |
| 热回收 (kWh/㎡) | 供冷 | 3.25 | -- |
|  | 供暖 | 7.58 | -- |
| 电耗 (kWh/㎡) | 供冷电耗 | 10.57 | -- |
|  | 供暖电耗 | 67.55 | -- |
|  | 照明电耗 | 2.74 | -- |
|  | 风机电耗 | 1.64 | -- |
| 峰值负荷 (W/㎡) | 冷负荷 | 60.77 | -- |
|  | 热负荷 | 116.20 | -- |
| 一次能源需求(kWh/㎡) |  | 241.46 | 60.00 |
| 一次能源需求(标煤) (kgce/㎡) |  | 29.70 | -- |
| 标准依据 |  | 《河南省超低能耗居住建筑节能设计标准》DBJ41/T205-2018第8.1.3条 |  |
| 标准要求 |  | 超低能耗居住建筑年供暖（冷）需求指标、一次能源需求指标及气密性指标应符合表8.1.3的规定 |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 厨房 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 40 | 60 | 70 | 50 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 50 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 5 | 5 |
| 厨房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 40 | 60 | 70 | 50 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 50 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 5 | 5 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 40 | 60 | 70 | 50 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 50 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日