建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 唐山丰泽御景小区 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-唐山 |
| 设计编号 | BK40328 |
| 建设单位 | 华北理工大学 |
| 设计单位 | 华北理工大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月8日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15733708726 |

建筑概况

| 工程名称 | 唐山丰泽御景小区 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-唐山 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上12556㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上18 地下0 |
| 建筑高度 | 55.1m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 120 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -0.60 |

设计依据

1. 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 |  |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 0.024 | 0.280 | 30.0 | 1500.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.059 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 单排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=900) | 0.860 | 7.480 | 900.0 | 994.0 | 0.0000 | 河北居住2007规范第35页 |
| （冬季）垂直空气间层（δ=10） | 0.071 | 0.079 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为10mm |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 0.260 | 4.207 | 800.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2114 | 4.750 | 9.860 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1048 | 1.800 | 6.380 | 0.28 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 1104 | 0.750 | 6.090 | 0.12 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 2101 | 0.750 | 6.090 | 0.12 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2114 | 4.750 | 9.860 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1048 | 1.800 | 6.380 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 1104 | 0.750 | 6.090 | 0.12 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 2101 | 0.750 | 6.090 | 0.12 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 加气混凝土砌块 | 330 | 0.220 | 3.601 | 1.00 | 1.500 | 5.402 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 60 | 0.024 | 0.280 | 1.20 | 2.083 | 0.700 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 15 | 0.059 | 1.020 | 1.00 | 0.254 | 0.259 |
| 各层之和∑ | 435 | － | － | － | 3.873 | 6.728 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第44页 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.029 | 0.097 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 20 | 0.260 | 4.207 | 1.00 | 0.077 | 0.324 |
| 钢筋混凝土（1） | 500 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.287 | 4.902 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 125 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 3.788 | 2.250 |
| 各层之和∑ | 670 | － | － | － | 4.203 | 7.816 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第36页 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 676.79 | 0.878 | 0.25 | 6.73 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 93.68 | 0.122 | 0.23 | 7.82 |
| 合计 | 770.48 | 1.000 | 0.25 | 6.86 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.25) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 单排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=900) | 300 | 0.860 | 7.480 | 1.00 | 0.349 | 2.609 |
| （冬季）垂直空气间层（δ=10） | 10 | 0.071 | 0.079 | 1.00 | 0.141 | 0.011 |
| 聚苯板(EPS板) | 150 | 0.041 | 0.287 | 1.20 | 3.049 | 1.050 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 490 | － | － | － | 3.574 | 4.038 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第40页 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1908.53 | 1.000 | 0.27 | 4.04 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.20 = 0.32 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2144.88 | 1.000 | 0.27 | 4.04 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.20 = 0.32 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1868.31 | 1.000 | 0.27 | 4.04 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.20 = 0.32 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1868.31 | 1.000 | 0.27 | 4.04 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.20 = 0.32 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 7790.03 | 1.000 | 0.27 | 4.04 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.20 = 0.32 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

本工程无此项内容

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

分户墙

本工程无此项内容

分户楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 2.00 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1055 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 满足 |
|  | 1056 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 满足 |
|  | 1058 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 满足 |
|  | 1060 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 满足 |
|  | 1065 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 满足 |
|  | 1066 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 满足 |
|  | 1069 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 满足 |
|  | 1070 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 满足 |
|  | 1085 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.21 | 满足 |
|  | 1086 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.09 | 满足 |
|  | 1087 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.21 | 满足 |
|  | 1088 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.21 | 满足 |
|  | 1109 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 1110 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 1111 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.48 | 满足 |
|  | 1112 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.48 | 满足 |
|  | 2053 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 满足 |
|  | 2054 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 满足 |
|  | 2057 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 满足 |
|  | 2059 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 满足 |
|  | 2067 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 满足 |
|  | 2068 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 满足 |
|  | 2071 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 满足 |
|  | 2072 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 满足 |
|  | 2083 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.21 | 满足 |
|  | 2084 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.21 | 满足 |
|  | 2089 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.21 | 满足 |
|  | 2090 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.21 | 满足 |
|  | 2107 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 2108 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 2113 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.48 | 满足 |
|  | 2114 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.48 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.21 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 1035 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.14 | 满足 |
|  | 1036 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.14 | 满足 |
|  | 1038 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 1042 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 1043 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 1044 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 1045 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 1048 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 2033 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.14 | 满足 |
|  | 2034 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.14 | 满足 |
|  | 2037 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 2039 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 2040 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 2041 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 2046 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 2047 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
| 东向 | 1104 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.12 | 满足 |
|  | 2103 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.12 | 满足 |
| 西向 | 1102 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.12 | 满足 |
|  | 2101 | 18 | 2.00 | 2.20 | 0.12 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

凸窗透明部分

凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 2.00 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1025 | 18 | 1.86 | 1.87 | 0.16 | 满足 |
|  | 1028 | 18 | 1.86 | 1.87 | 0.16 | 满足 |
|  | 1031 | 18 | 1.86 | 1.87 | 0.16 | 满足 |
|  | 1032 | 18 | 1.86 | 1.87 | 0.16 | 满足 |
|  | 2026 | 18 | 1.86 | 1.87 | 0.16 | 满足 |
|  | 2027 | 18 | 1.86 | 1.87 | 0.16 | 满足 |
|  | 2029 | 18 | 1.86 | 1.87 | 0.16 | 满足 |
|  | 2030 | 18 | 1.86 | 1.87 | 0.16 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 凸窗传热系数限值应比普通窗降低15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗板

凸窗顶板

凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 5000 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 2.874 | 49.425 |
| 各层之和∑ | 5000 | － | － | － | 2.874 | 49.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗顶板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗侧板

本工程无此项内容

凸窗底板

凸窗底板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 4500 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 2.586 | 44.483 |
| 各层之和∑ | 4500 | － | － | － | 2.586 | 44.483 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗底板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土（1） | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 聚苯板(EPS板) | 80 | 0.041 | 0.287 | 1.20 | 1.626 | 0.560 |
| 钢筋混凝土（1） | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.739 | 2.372 |
| 保温材料层R | 1.63 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥1.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.11 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 规定的7级 |
| 结论 | － |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 外窗 | 满足 |  |
| 9 | 凸窗透明部分 | 满足 |  |
| 10 | 凸窗顶板 | 满足 |  |
| 11 | 凸窗底板 | 满足 |  |
| 12 | 周边地面 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.11 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 规定的7级 |
| 结论 | － |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.25 |  |  | －－ |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.32 |  |  | －－ |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 1.63 |  |  | 1.60 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.48 | 2.00 | 0.65 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 | —— |
|  | 北向 | 0.28 | 2.00 | 0.65 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 | —— |
|  | 东向 | 0.12 | 2.00 | 0.65 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 | —— |
|  | 西向 | 0.12 | 2.00 | 0.65 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 | —— |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 未计算 | 未计算 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的供暖能耗不大于参照建筑的供暖能耗 |  |
| 结论 | 未计算 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 3 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 4 | 屋顶 | 满足 |
| 5 | 外墙 | 满足 |
| 6 | 外窗 | 满足 |
| 7 | 周边地面 | 满足 |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 未计算 |
| 结论 |  | 未知结论 |