| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 |  | 多功能活动区 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 710.16 |  | 710.16 |  | 100 |
|  | 1003 |  | 报告厅 |  | III |  | 顶部 | 2.00 |  | 233.55 |  | 233.55 |  | 100 |
|  | 1004 |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 178.23 |  | 178.23 |  | 100 |
|  | 1005 |  | 报告厅 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 139.94 |  | 139.94 |  | 100 |
|  | 1007 |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 1.00 |  | 128.66 |  | 128.66 |  | 100 |
|  | 1008 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 85.04 |  | 85.04 |  | 100 |
|  | 1010 |  | 健身房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 67.88 |  | 67.88 |  | 100 |
|  | 1011 |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 37.69 |  | 37.69 |  | 100 |
|  | 1012 |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 34.06 |  | 34.06 |  | 100 |
|  | 1013 |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 1.00 |  | 34.05 |  | 34.05 |  | 100 |
|  | 1014 |  | 活动室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 30.35 |  | 30.35 |  | 100 |
|  | 1015 |  | 活动室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 28.33 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1016 |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 1.00 |  | 23.65 |  | 23.65 |  | 100 |
|  | 1017 |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 1.00 |  | 21.05 |  | 21.05 |  | 100 |
|  | 1024 |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 1.00 |  | 9.18 |  | 9.18 |  | 100 |
|  | 1027 |  | 活动室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 8.13 |  | 8.13 |  | 100 |
|  | 1028 |  | 活动室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 8.13 |  | 8.13 |  | 100 |
|  | 1029 |  | 活动室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 8.13 |  | 8.13 |  | 100 |
|  | 1030 |  | 活动室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 8.13 |  | 8.13 |  | 100 |
|  | 1032 |  | 休息厅 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 7.38 |  | 7.38 |  | 100 |
| 2 | 2003 |  | 会议室 |  | III |  | 顶部 | 2.00 |  | 49.13 |  | 49.13 |  | 100 |
|  | 2004 |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 1.00 |  | 29.90 |  | 29.90 |  | 100 |
|  | 2008 |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 552.98 |  | 552.98 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 多功能活动区 |  | 混合 |  | 2.00 |  | － |  |  | 710.16 |  | 710.16 |  | 100 |  |
| 报告厅 |  | 顶部 |  | 2.00 |  | － |  |  | 233.55 |  | 233.55 |  | 100 |  |
| 餐厅 |  | 侧面 |  | 2.00 |  | 150 |  |  | 212.30 |  | 212.30 |  | 100 |  |
| 报告厅 |  | 侧面 |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 139.94 |  | 139.94 |  | 100 |  |
| 库房 |  | 侧面 |  | 1.00 |  | 150 |  |  | 246.49 |  | 246.49 |  | 100 |  |
| 普通教室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 85.04 |  | 85.04 |  | 100 |  |
| 健身房 |  | 侧面 |  | 2.00 |  | 300 |  |  | 67.88 |  | 67.88 |  | 100 |  |
| 展厅 |  | 侧面 |  | 2.00 |  | 300 |  |  | 37.69 |  | 37.69 |  | 100 |  |
| 活动室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 91.18 |  | 62.86 |  | 69 |  |
| 休息厅 |  | 侧面 |  | 2.00 |  | 300 |  |  | 7.38 |  | 7.38 |  | 100 |  |
| 会议室 |  | 顶部 |  | 2.00 |  | － |  |  | 49.13 |  | 49.13 |  | 100 |  |
| 办公室 |  | 混合 |  | 2.00 |  | － |  |  | 552.98 |  | 552.98 |  | 100 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |