工程情况说明
故里·新生——团结湖东里社区改造
组员：柳镔津 李金芮 牟子怡 王明泽
指导老师：马欣
完成时间：2022年1月5日
工程说明

1、 基地位置简介
项目选地位于北京市朝阳区姚家园路与团结湖路路口以东的位置，交通可达性强，距离团结湖地铁站步行15分钟便可达本次项目选地社区入口。该地块占据团结湖众多小区的核心位置，对于周围地区有较强辐射作用。
当地气候是典型的北温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，年平均气温11 ~13摄氏度，年极端最低气温一般在-20 ~-14摄氏度之间。
2、 SWOT分析
S：其一，团结湖东里位于北京市朝阳区内，作为北京主城六区之一，位置靠近三条地铁线路，对外联系便捷，交通尤为发达。其二，本片区作为重要的通勤区域，车流、人流密集，居住、办公、教育和商业需求兼需，涵盖人口众多。
W：其一，团结湖东里社区中心区域有一废弃菜市场，如何将场地利用起来并与地块东侧厂房进行呼应。其二，社区原有道路规划不当，导致人车混行，停车额混乱。其三，社区内存在设施老旧问题，社区内绿化也疏于打理，杂草丛生，失去生机与活力。
O：其一，近年来，中国先后提出生态文明建设、构建人与自然生命共同体等新发展理念。其二，2020年开始，全面建设小康社会的基础上，中国向社会主义现代化过渡。人民生活日趋向好，对于居住环境和生活质量的要求逐渐提高。进行促进居民交往与活动的社区改造活动很有必要。
T：其一，老年群体往往恋旧，如何在获得群体满意的情况下进行改造，以及如何使社区居民需求被最大化满足，是此次设计需要考虑的问题。其二，对于绿色社区、绿色未来的理解值得进一步思考。
3、 设计说明
本设计选址为北京市朝阳区团结湖东里社区，该社区是由多栋出口朝外、相对分裂的独立管理的小区组成，内部有一因政策疏解后废弃的市场，市场废弃后不仅无人问津，更是割裂了原社区的公共活动空间。我们从社区衰败市场的活化切入，结合实际调研情况对其功能和空间进行再定位，保留三个建筑的建筑结构进行改造，其余破旧建筑进行拆除，对整个社区公共空间进行更新，创造出新的生活、生产、交往模式，并解决现有的停车、公共活动等问题。通过设计友好共享的交往空间、采用绿色节能技术，通过社区内废弃市场的活化将各小区联系起来，将城市街区联系起来，将各年龄人群联系起来，最终打造出全龄化社区活动中心。本设计将斜坡屋顶、连廊、室外平台一体化设计，形成可联系整个社区空间的慢行体系，整个流线一气呵成，激活整个社区和城市街区，赋予这片故里以新生。
如下框图所示为设计的内容，我们对绿色社区的改造可以分为规划层面和建筑层面。规划层面上，首先我们对团结湖东里社区进行实地调研，根据发现的问题提出针对性的解决策略，包括对社区公共空间的改造和对停车道路系统的改造。公共空间的改造包括对废弃公共建筑的改造和散点式公共空间微更新，废弃市场重新定义功能改造为全龄化社区活动中心，散点式公共空间进行活化、优化。停车道路系统包括重新规划合理的人车流线和增设停车位解决停车问题。建筑层面上，对全龄化社区活动中心的三个单体进行功能、形体和技术上的改造。采用的技术有：雨水收集、隔声设计、屋顶绿化、垂直绿化、采光天井、太阳能光电系统、热舒适调节、风环境优化等。
[image: image1.jpg]=Y

R DN
=07

ARBLEh F A5 Ao

%ﬁ%%%%ﬁ%%%:s
BN X5 Sl S RE




4、 绿色节能策略
团结湖东里绿色社区改造用到的技术策略包括：雨水收集、隔声设计、屋顶绿化、垂直绿化、采光天井、Low-E玻璃、太阳能光电系统、热舒适调节、风环境优化等。具体分体系说明改善策略：
采光体系的优化改造：通过加入反光板并对其位置、大小、材质多方面的考虑调节室内采光。 
风环境体系的优化改造：在社区设置防风树和导风树，改善社区室外风环境。利用热空气上升，冷空气下降的原理，以及结合植物的季节性和昼夜调节室内热舒适，并实现建筑内部空气质量的改善。
热环境体系的优化改造：通过屋顶绿化、垂直绿化等调节热环境，也有景观美化的作用。种植的绿植夏季形成荫蔽，冬季叶片凋落，形成自动百叶给人提供舒适的热环境。

声环境体系的优化改造：通过种树实现局部隔声，改变围护结构的构造实现隔声处理。

节水体系的优化改造：设计了雨水收集系统实现节水，通过收集屋顶、空调冷凝水、生活用水等并集中处理再利用，实现中水循环以及绿地自灌溉，达到节水的目的。路牙设置开口、路面透水铺装、设置生态树池，都可以有效收集道路雨水，雨水经过卵石、植物、细沙、土壤层次过滤下渗，最后流入小区或城市雨水收集系统。
节能体系的优化改造：通过太阳能光电板利用太阳能转化为电能，为社区居民提供部分用电，减少了能源的损耗。
综上，我们通过对项目的采光环境、日照环境、热环境、声环境、风环境的分析，以及综合的节能设计手段，对团结湖东里社区进行了一系列优化改造。
