6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	8

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	10

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	2

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	7

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	12

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	8

	合计
	100.0
	97.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明：4景观设计/ 场地绿建分析（汉语）0106.png
建筑总平面图：3建筑设计/ 总图.jpg
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/
场地竖向设计图：2规划设计/ 场地横剖面.png
无障碍设计重点部位的实景照片：9其他材料/ 适老性分析.png


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 周边公共交通现以公交车为主，且公交车站台较多，线路也较为多变，出行上较为便利。
公交车数量较多，每十五分钟就有一班公交车经过站台。地铁站也非常近，五分钟路程。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图：2规划设计/ 交通.png
规划设计平面图：2规划设计/ 场地总图.png


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	1000 
	 1000
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	100 
	100​ 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 100
	100​ 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
​  几乎每幢建筑的底层都设有自行车库，所设位置合理，方便出入。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总图.jpg
自行车库/棚及附属设施设计图：3建筑设计/ 自行车库.png


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 建筑设备管理设置有自动监控管理功能。
1监控的设备范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配 电、照明、电梯等，并宜包括以自成控制体系方式纳入管理的专项设备监控系统等；
2采集的信息宜包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、砌体 浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状态信息；
3监控模式应与建筑设备的运行工艺相适应，并应满足对实时状况监控、 管理方式及管理策略等进行优化的要求。
4应适应相关的管理需求与公共安全系统信息关联；
5宜具有向建筑内相关集成系统提供建筑设备运行、维护管理状态等信息的条件。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。 

	 建筑设有业务信息网和智能化设施信息网。
住宅建筑设置信息网络系统，信息网络系统采用当地信息网络业务经营商提供的运营方式。11.4.2 住宅建筑的信息网络系统使用综合布线系统，每套住宅的信息网络进户线不少于1根，进户线在家居配线箱内做交接。
每套住宅内采用RJ45信息插座或光纤信息插座。信息插座暗装，信息插座底边距地高度为0.4m。
 每套住宅的信息插座装设数量不少于1个。书房、起居室、主卧室均装设信息插座。11. 4.5 住宅建筑综合布线系统的设备间、电信间合用。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数； 

2 ）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。 

  

实际提交材料： 

	


6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	4 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 江城路站
	500 
	地铁 二号线
	☑已建 ☐规划

	 胡雪岩故居站
	 100
	327路 
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有杭州地铁2号线和327 路公交线路。
项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图：2规划设计/ 交通分析.png
规划设计平面图：2规划设计/ 场地总图.png


 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	  

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	  

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：(是 (否 
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：(是 (否，是否设有安全抓杆或扶手：(是 (否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：(是 (否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。



3 证明材料

提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；
4）无障碍设计详图；
5）电梯设计详图及电梯产品说明书；
6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。
实际提交材料：

	


6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☑ 
居住建筑
	☑场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☑场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☑场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☑场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☑场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☑场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 10

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☑ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☑教育
	杭州市天艺幼儿园 
	 50
	是 

	☑医疗卫生
	海王星辰 
	 50
	 是

	☑文化体育
	鼓楼 
	 50​
	 是​

	☑商业服务
	中国工商银行 
	100​
	 是​

	☑金融邮电
	国家税务总局杭州市上城区税务局 
	 100
	 是​

	☑社区服务
	西牌楼社区居委会 
	 100
	 是​

	☐市政公用
	
	 
	 是​

	☑行政管理
	杭州市公安局上城区分局巡警大队 
	100 
	 是​


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	2 
	 为周边人群提供会议空间
	 小区内居民及周边居民

	展览设施
	 2
	 为周边人群提供展览空间​ 
	小区内居民及周边居民​ 

	健身设施
	1 
	  为周边人群提供健身空间​
	小区内居民及周边居民​ 

	餐饮服务设施
	1 
	 为周边人群提供餐饮服务空间​ 
	 小区内居民及周边居民​

	交往空间
	2 
	 为周边人群提供交往空间​ 
	小区内居民及周边居民​ 

	休息空间
	2 
	  为周边人群提供会议空间​
	 小区内居民及周边居民​


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	1 
	为周边人群提供​ 
	全天 
	是 

	文化设施
	1 
	为周边人群提供​ 
	 全天 ​
	 是​

	公共广场
	1 
	为周边人群提供​ 
	全天 ​ 
	 是​

	公共绿地
	1 
	为周边人群提供​ 
	 全天 ​
	 是​

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	公共服务设施布局图及位置标识图：2规划设计/ 周边生活圈.png
建筑总平面图：3建筑设计/ 总图.jpg


 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	0

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	2 

	合计
	5
	2

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	吴山景区
	100 
	☑已建 ☐规划

	 河坊街特色文化街区
	 100 ​
	☑已建 ☐规划

	南宋御街 
	 100
	☑已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图：2规划设计/ 场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图/
建筑总平面图：3建筑设计/ 总图.jpg


 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室外健身场地，其规模为：   200    m2，占总用地面积的比例为： 0.57     %
☑室内健身场地，其规模为：   200    m2，占地上建筑面积的比例为：    0.57​     %
☑专用健身慢行道，其设置规模为：长   600    m，占用地红线周长的比例为：   30   %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	场地内同时设置室外和室内健身场地。其中室外健身场地临近中心绿地，小区内居民都具有较强可达性；室内健身房在场地中部的四幢建筑的底层设置。
场地内有二层飘廊，作为运动跑道，具有无障碍设施，居民使用便利。


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为： 每幢楼的北侧  ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明：4景观设计/ 场地绿建分析（汉语）0106.png
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/


 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到浙江省能耗监测系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	能源系统原理图：5暖通设计/ 能源系统原理图/


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5 

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☐显示 ☐记录 ☐数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 60mins  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	 3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2 

	合计
	7
	7 


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	1 
	厨房用水
	1 

	2
	  卫生间用水
	  2

	3
	绿化用水 
	3 

	 
	 
	 


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为  3      %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	3 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	智能化控制 
	 
	☑是 ☐否

	照明控制
	智能化控制 ​ 
	 
	☑是 ☐否

	安全警报
	智能化控制 ​ 
	 
	☑是 ☐否

	环境监测
	智能化控制 ​ 
	 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	智能化控制 ​ 
	 
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	智能化控制 ​ 
	 
	☑是 ☐否

	其他
	智能化控制 ​ 
	 
	☑是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 场地内每幢建筑都安装智能化服务系统。
​智能化服务系统涵盖家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务（如养老服务预约、会议预约）多种功能。
​智能化服务系统的控制方式包括电话或网络远程控制、室内外遥控、红外转发以及可编程定时控制等，如果系统具备了远程监控功能，使用者可通过以太网、移动数据网络等，实现对建筑室内物理环境状况、设备设施状态的监测， 以及对智能家居或环境设备系统的监测和控制、对工作生活服务平台的访问操作, 从而可以有效提升服务便捷性。
​智能化服务系统平台能够与所在的智慧城市（城区、社区）平台对接，则可有效实现信息和数据的共享与互通，大大提高信息更新与扩充的速度和范围，实现相关各方的互惠互利。智慧城市（城区、社区）的智能化服务系统的基本项目一般包括智慧物业管理、电子商务服务、智慧养老服务、智慧家居、智慧医院等，能够为建筑层面的智能化服务系统提供有力支撑。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	2 

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制
	3
	3 

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：☑是 ☐否
应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：☑是 ☐否
是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：☑是 ☐否
简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。
	车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。节能、节水、节材等资源节约与绿化的各项操作规则应在各个岗位现场显著位置明示，保证工作质量和设备设施安全、高效运行。应急预案中应明确规定各种突发事故的处理流程、人员分工、严格的上报和记录程序，并对专业维修人员的安全有严格的保障措施。主要包括：
1） 各类设施机房（如制冷机房、空调机房、锅炉房、电梯机房、配电间、 泵房、中控室等）操作规程的合理性及落实情况。在机房中明示管理制度、操作规程、交接班制度、岗位职责、应急预案。

2） 节能、节水设施设备具有巡回检查制度、保养维护制度，并有完善的运行记录等；

3） 节材具有详细、完整的购置和使用记录。

4） 绿化保养具有完善的保养维护制度，并有完整的养护记录、药品的购置和使用记录。


物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：☑是 ☐否     
采用形式是：☑工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 ☑采用合同能源管理模式
是否是出租型项目：☐是 ☑否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：☑是 ☐否
请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。
	本项目对贯彻节能条款的住户采取物业费减免的措施，且落实到每户。物业管理机构在保证建筑的使用性能要求、投诉率低于规定值的前提下，实现其经济效益与建筑用能系统的耗能状况、水资源等的使用情况直接挂钩。在运营管理中，建筑运行能耗可参考现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161制定激励政策，建筑水耗可参考现行国家标准《民用建筑节水设计标准》 GB 50555制定激励政策。通过绩效考核，调动运营管理工作者的绿色运营意识、 激发其绿色管理的积极性，提升物业管理部门的管理服务水平和效益，有效促进运行节能节水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；
2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	 5

	2
	平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值
	3
	

	3
	平均日用水量不大于节水用水定额的下限值
	5
	


2 评价要点
本项目建筑平均日用水量为：  140      L/人.d                
☐小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求 
☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求
☑建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求
请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明；
2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。
 
实际提交材料：
	


6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（ 12 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划 
	3 
	3  

	2 
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整 
	3 
	3 

	3 
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施 
	4 
	4  

	4 
	定期对各类用水水质进行检测、公示 
	2 
	2  

	合计 
	12 
	12  

	
	
	
	


2 评价要点 

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。 

	 对绿色建筑的运营效果进行评估是及时发现和解决建筑运营问题的重要手段，也是优化绿色建筑运行的重要途径。绿色建筑涉及的专业面广，所以制定绿色建筑运营效果评估技术方案和评估计划，是评估有序和全面开展的保障条件。根据评估结果，可发现绿色建筑是否达到预期运行目标，进而针对发现的运营问题制定绿色建筑优化运营方案，保持甚至提升绿色建筑运行效率和运营效果。 


请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。 

	 各种公共设备的巡检，应制定设备设施的巡检制度，对日常巡检、月度巡检、季度巡检、巡检范围、巡检路线、记录表等做明确的要求和规范的管理，并对应有完整的记录。定期的巡检包括：公共设施设备（管道井、绿化、路灯、外门窗等）的安全、完好程度、卫生情况等；设备间（配电室、机电系统机房、泵房）的运行参数、状态、卫生等；消防设备设施（室外消防栓、自动报警系统、灭火器）等完好程度、标识、状态等。以上内容还应做好归档和记录。
​物业管理机构有责任定期（每年）开展能源诊断。住宅类建筑能源诊断的内容主要包括：能耗现状调查、室内热环境和暖通空调系统等现状诊断。住宅类建筑能源诊断检测方法可参照现行行业标准《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T 132的有关规定。公共建筑能源诊断的内容主要包括：冷水机组、热泵机组的实际性能系数、锅炉运行效率、水泵效率、水系统补水率、水系统供回水温差、冷却塔冷却性能、风机单位风量耗功率、风系统平衡度等，公共建筑能源诊断检测方法可参照现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的有关规定。
​水质的检测应按现行国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1?5750.13、现行行业标准《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T141等标准执行，并保证至少每季度对各类用水水质的常规指标进行1次检测。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划； 

2 ） 公共设施设备的定期检查、调适记录； 

3 ） 定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录； 

4 ） 定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。 

实际提交材料： 

	


  
6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	 2

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	3 

	3
	每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	3 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：☑是 ☐否 
请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。
	 开展绿色建筑新技术新产品展示、技术交流和教育培训，宣传绿色建筑的基础知识、设计理念和技术策略；​宣传引导节约意识和行为，如纠正并杜绝开窗运行空调、无人照明、无人空调等不良习惯，促进绿色建筑的推广应用；在公共场所显示绿色建筑的节能、节水、减排成果和环境数据；对于绿色行为（如垃圾分类收集等）的奖惩办法。
​利用实体平台或网络平台开展展示体验、交流分享、宣传推广活动， 例如建立绿色生活的体验小站、旧物置换、步数绿色积分、绿色小天使亲子活动 等。绿色设施使用手册是为建筑使用者及物业管理人员提供的各类设备设施的功能、作用及使用说明的文件。绿色设施包括建筑设备管理系统、节能灯具、遮阳设施、可再生能源系统、非传统水源系统、节水器具、节水绿化灌溉设施、垃圾分类处理设施等。
​定期用户调查是了解用户满意程度的有效措施，在“调查-提升-反 馈”的循环过程中不断改进。问卷调查工作一年不少于一次，调查内容至少包括下列大类中所涉及的内容：1.声环境；2.热舒适（釆暖季和空调季，至少各调查一次）；3.釆光与照明；4.室内空气质量（异味、不通风以及其他空气质量问题）；5.服务设施保洁和维护；6.物业服务水平。调查要着重关注节能节水、物业管理、秩序与安全、车辆管理、公共环境、建筑外墙维护等。根据问卷结果制定改进计划和措施，进行有针对性的改进。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；
2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；
3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。
 
实际提交材料：
	


 
