幕墙设计说明

本项目采用框架式玻璃幕墙系统130系列隐框幕墙系统，框架幕墙破璃均采用TP6mm（Low一E)+12A+TP6mm钢化中空玻璃，层间玻璃后设置铝塑板背板及密度不小于80kg/m3的保温棉，铝塑板背板室外为可视面：铝合金与横梁间采用插芯套插的连接式做法，且横梁与立柱的碰接端部设置有隔离防噪音胶垫，玻璃与横梁间选用三元乙丙胶条进行有效封，在室外密封胶条外增加一道外防水密封胶处理。幕墙结构采用上悬支撑的单跨梁结构设计做法，幕墙结构主龙骨与双边夹持钢码件间采用螺栓机械因定结构，不同材料间设置有2厚隔离防腐绝缘胶垫，码件与主体结构间采用单边焊缝的三边围焊的焊接固定做法。具体以计算结果为准。型材室内部分采用阳极氧化。（其型材及玻璃、背板的最终颜色以建筑师及业主确定的样板为准），玻璃幕墙在视线高度要设置防碰撞警示：临空玻璃幕墙要设置护栏。