7 节材与材料资源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料和制品。 | / | — | √ |
|  | 7.1.2 | 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 | / | — | √ |
|  | 7.1.3 | 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 | / | — | √ |
| 评分项 | 7.2.1 | 择优选用建筑形体。 | 9 | 0 | 9 |
|  | 7.2.2 | 对地基基础、结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 7.2.3 | 土建工程与装修工程一体化设计。 | 10 | 0 | 8 |
|  | 7.2.4 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。 | 5 | 0 | 4 |
|  | 7.2.5 | 采用工业化生产的预制构件。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 7.2.6 | 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。 | 6 | 0 | 3 |
|  | 7.2.7 | 选用本地生产的建筑材料。 | 10 | 10 | 0 |
|  | 7.2.8 | 现浇混凝土采用预拌混凝土。 | 10 | 0 | 10 |
|  | 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆。 | 5 | 0 | 3 |
|  | 7.2.10 | 合理采用高强建筑结构材料。 | 10 | 0 | 10 |
|  | 7.2.11 | 合理采用高耐久性建筑结构材料。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 7.2.12 | 采用可再利用和可再循环建筑材料。 | 10 | 0 | 10 |
|  | 7.2.13 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。 | 5 | 5 | 0 |
|  | 7.2.14 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。 | 5 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 20.0 | 72.0 |

### 7.1.1不得采用国家或地方禁止和限制使用的建筑材料和制品。

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    达标自评

☑达标

2、    评价要点

         禁限建材使用情况：

项目是否使用了国家和地方明令限制、禁止使用的建材及制品：☐是、☑否

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑设计选用的材料种类（墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等）、名称以及对应的性能要求，并明确未采用国家或地方禁止和限制使用的建材及制品 | 禁限建材使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 结构设计 | 结构设计说明 | 应体现混凝土等结构材料设计情况，并明确未采用国家或地方禁止和限制使用的建材及制品 | 禁限建材使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 材料表 |  |  |  |  |  |
| 装修设计 | 装修设计图 | 应体现装修施工选用的材料种类、名称以及对应的性能要求。 | 禁限建材使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现项目选用的全部材料种类、名称，使用部位、用量等信息，应与土建及装修设计图纸对应 | 禁限建材使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

### 7.1.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

参评情况

☑参评☐不参评，原因（项目为☐钢结构、☐砌体结构、☐木结构，☐其他）

1、    达标自评

☑达标

2、    评价要点

         梁、柱纵向受力普通钢筋使用情况：

混凝土梁纵向受力普通钢筋的型号规格：

混凝土柱纵向受力普通钢筋的型号规格：

是否全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：☑是、☐否；

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现梁、柱纵向受力普通钢筋采用的材料强度等级 | 梁、柱纵向受力普通钢筋使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 梁配筋图 | 应体现混凝土梁纵向受力普通钢筋的材料选用 | 梁、柱纵向受力普通钢筋使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 柱配筋图 | 应体现混凝土柱纵向受力普通钢筋的材料选用 | 梁、柱纵向受力普通钢筋使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 不参评情况证明 | 结构设计说明 | 应体现项目为钢结构、砌体结构、木结构等其他结构 | 7.1.2 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

### 7.1.3建筑造型要素简约，且无大量装饰性构件。

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    达标自评

☑达标

2、    评价要点

本项目建筑类型：☐居住建筑、☑公共建筑

         建筑装饰性构件使用

本项目是否使用了装饰性构件：☑是、☐否；

如果使用了具备功能的装饰性构件，其功能是装饰；

女儿墙高度：1.1米，是否超过规范要求的2倍：☐是、☑否。

装饰性构件的造价：万元，工程总造价：万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：%；

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 如果装饰性构件具有明显的功能，应有对装饰性构件功能的文字说明 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑立面图 | 体现立面装饰性构件的位置、尺寸、材质及女儿墙的高度 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑剖面图 | 应体现立面装饰性构件的位置、尺寸、材质及女儿墙的高度 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑效果图 | 应体现建筑造型及装饰性构件的位置、材质 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑平面图 | 应体现所有女儿墙的高度及所有装饰性构件的位置、尺寸、材质和构造 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 结构设计 | 结构设计说明 | 如果装饰性构件具有明显的功能，应有对装饰性构件功能的文字说明 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 结构平面布置图 | 应体现装饰性构件的位置、尺寸、材质和构造 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 梁、柱、墙、板设计图及结构详图 | 应体现装饰性构件的位置、尺寸、材质和构造 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 局部构件详图 | 应体现装饰性构件的位置、尺寸、详细构造（若有，如连廊、悬挑构件等） | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现装饰性构件的造价及工程总造价 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 装饰性构件造价比例计算书 | 应包括所有装饰性构件的位置及功能介绍，对没有功能作用的纯装饰性构件，应计算其造价占工程总造价的比例，计算数据应与工程预算/决算保持一致 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

### 7.2.1择优选用建筑形体。（评价总分值9分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体不规则 | 3 | 9 |
| 2 | 属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则 | 9 |  |
| 3 | 属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 规定的建筑形体特别不规则和严重不规则 | 0 |  |

2、    评价要点

项目的结构类型：☐混凝土结构、☐钢结构、☑混合结构、☐砌体结构、☐其他：

         建筑形体规则

本项目建筑形体规则性：☑规则；☐不规则；☐特别不规则；☐严重不规则；

平面不规则的主要类型判定：

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 指标值（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层两端抗侧力构件弹性水平位移（或层间位移)的最大值与平均值的比值大于1.2 | 否 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30% | 否 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的楼层错层 | 否 |

竖向不规则的主要类型判定

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 指标值（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25％ | 否 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递 | 否 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80% | 否 |

其他不规则类型。

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑立面图 | 应体现建筑形体竖向的形状、尺寸和变化 | 建筑形体规则 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑剖面图 | 应体现建筑形体竖向剖面的形状、尺寸和变化 | 建筑形体规则 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑平面图 | 应体现建筑形体平面的形状、尺寸和变化 | 建筑形体规则 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 结构设计 | 结构平面布置图 | 应体现结构平面各部位的尺寸 | 建筑形体规则 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 建筑形体规则性判定报告 | 应包括项目存在的各种不规则类型及相应的指标，并判定建筑形体规则性，相关指标应附计算书 | 建筑形体规则 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

### 7.2.2 对地基基础、结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果。（评价总分值5分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础优化 | 2 | 2 |
| 2 | 结构体系优化 | 2 | 2 |
| 3 | 结构构件优化 | 1 | 1 |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2、    评价要点

         结构优化

对地基基础进行优化设计并达到节材效果：☑是；☐否；

对结构体系进行优化设计并达到节材效果：☑是；☐否；

对结构构件进行优化设计并达到节材效果：☑是；☐否；

简要对本项目地基基础、结构体系、结构构件的优化设计分别进行说明，并注明节材量（200字以内）。

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 地基基础施工图 | 应体现结构优化后的地基基础方案和设计 | 结构 优化 | 设计/ 运行 | 居建/ 公建 | 否 |
|  | 结构施工图 | 应体现优化后的结构体系、结构构件的平面布置及配筋 | 结构 优化 | 设计/ 运行 | 居建/ 公建 | 否 |
| 其他材料 | 地基基础方案论证报告 | 应体现地基基础方案的合理选型、优化设计和节材效果（尽量量化） | 结构 优化 | 设计/ 运行 | 居建/ 公建 | 否 |
|  | 结构体系节材优化设计书 | 应体现结构体系的合理选型、优化设计和节材效果（尽量量化） | 结构 优化 | 设计/ 运行 | 居建/ 公建 | 否 |
|  | 结构构件节材优化设计书 | 应体现结构构件的合理选型、优化设计和节材效果（尽量量化） | 结构 优化 | 设计/ 运行 | 居建/ 公建 | 否 |

### 7.2.3土建工程与装修工程一体化设计。（评价总分值10分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    得分自评

☐ 住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建与装修一体化设计的户数比例达到30% | 6 |  |
| 2 | 土建与装修一体化设计的户数比例达到70% | 8 |  |
| 3 | 土建与装修一体化设计的户数比例达到100% | 10 |  |

☑公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共部位土建与装修一体化设计 | 6 | 6 |
| 2 | 所有部位土建与装修一体化设计 | 10 |  |

2、    评价要点

☐ 住宅建筑

住宅总户数户，土建与装修一体化设计的户数户，比例为%。

☑公共建筑

土建与装修一体化设计的部位：☐所有部位；☑公共部位；☐其他部位。

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑进行精装修的部位 | 土建装修一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑各层平面图 | 应体现建筑功能、建筑空间关系并应体现各类管线位置、预留孔洞尺寸等 | 土建装修一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 装修设计 | 装修设计施工图 | 应包括土建与装修一体化设计部位的装修施工图，应与土建各专业图纸配套 | 土建装修一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

### 7.2.4公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。（评价总分值5分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（☐项目为居住建筑；☐其他）

1、    得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可重复使用隔断（墙）比例Rrp | 30%≤Rrp＜50% | 3 | 4 |
|  | 50%≤Rrp＜80% | 4 |  |
|  | Rrp≥80% | 5 |  |

2、    评价要点

项目建筑类型：☐办公建筑、☐商业建筑、☑其他建筑、

         灵活隔断

是否存在可变换功能的室内空间：☑是、☐否；

可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断（墙）的比例：60  %。

         项目档案信息表与证书关键指标

可重复使用隔断（墙）比例：60 %

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应包括项目建筑类型、建筑功能、各功能区域规模的描述 | 灵活 隔断 | 设计/运行 | 公共建筑 | 是 |
|  |  | 应说明隔墙材料及做法 | 灵活 隔断 | 设计/运行 | 公共建筑 | 是 |
|  | 建筑各层平面图 | 应体现可变换功能的室内空间、隔墙的材料类别、可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积 | 灵活 隔断 | 设计/运行 | 公共建筑 | 是 |
| 装修设计 | 装修平面图 | 应体现可变换功能的室内空间、隔墙的材料类别、可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积 | 灵活 隔断 | 设计/运行 | 公共建筑 | 否 |
|  | 可重复使用隔断（墙）节点图 | 应详细标明可拆卸节点 | 灵活 隔断 | 设计/运行 | 公共建筑 | 否 |
| 其他材料 | 可重复使用隔断（墙）使用比例计算书 | 应体现可变换功能的室内空间的位置、采用的可重复使用隔断的类别及安装方式、实际可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积及其比值(指标要求与自评一致) | 灵活 隔断 | 设计/运行 | 公共建筑 | 否 |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应注明建筑的类型及主要使用功能 | 7.2.4 | 设计/运行 | 公共建筑 | 是 |

### 7.2.5采用工业化生产的预制构件。（评价总分值5分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（项目为☐砌体结构、☐其他）

1、    得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制构件用量比例Rpc | 15%≤Rpc＜30% | 3 | 5 |
|  |  | 30%≤Rpc＜50% | 4 |  |
|  |  | Rpc≥50% | 5 |  |
| 2 | 项目为钢结构或者木结构建筑 |  | 5 | 5 |

2、评价要点

是否采用了工业化生产的预制构件：☑是、☐否；

预制构件用量比例统计：

| 地上建筑构件 |  | 应用位置 | 重量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制构件类型 | 预制梁 |  |  |
|  | 预制柱 |  |  |
|  | 预制墙板 |  |  |
|  | 预制楼面板 |  |  |
|  | 预制阳台板 |  |  |
|  | 预制楼梯 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 建筑地上各类预制构件总重量 |  |  |  |
| 建筑地上主体土建部分重量 |  |  |  |
| 预制构件用量比例RPC（%） |  |  |  |

         项目档案信息表与证书关键指标

工厂化预制构件比例：%

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现项目采用的工业化生产的预制构件的种类 | 预制 构件 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 结构平面布置图 | 应体现预制构件的位置、尺寸、构造 | 预制 构件 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 梁、柱、墙、板设计图及结构详图 | 梁设计中预制构件相关部位，体现预制构件的位置、尺寸、构造 | 预制 构件 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 局部构件详图 | 应体现局部构件中预制构件的位置、尺寸、构造 | 预制 构件 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 楼梯设计详图 | 应体现楼梯设计中预制构件的位置、尺寸、构造 | 预制 构件 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现项目采用的工业化生产的预制构件的种类和工程量 | 预制 构件 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 预制构件用量比例计算书 | 应体现预制构件使用位置、材料类别、工程量及占建筑地上主体土建重量的比例（指标要求与自评一致） | 预制 构件 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 不参评情况证明 | 结构设计说明 | 应体现结构类型及主要结构类型为砌体结构 | 7.2.5 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

### 7.2.6采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。（评价总分值6分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（项目为☐办公建筑、☐商业建筑、☐其他，☐旅馆建筑本条第1款可不参评）

1、    得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） | 不参评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用整体化定型设计的厨房 | 3 | 3 |  |
| 2 | 采用整体化定型设计的卫浴间 | 3 | 0 | — |
| 合计 |  | 6 | 3 |  |

2、评价要点

项目建筑类型：☐居住建筑、☐旅馆、饭店建筑、☑其他：

采用整体化定型设计的厨房：☑是；☐否；

采用整体化定型设计的卫浴间：☐是；☑否；

简要说明本项目采用整体化定型设计的内容（200字以内）。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应体现整体化定型设计内容相关说明 | 整体定型卫浴间 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑平面图 | 应体现厨房和卫浴间的整体化定型设计 | 整体定型厨房 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 卫生间详图 | 应体现卫生间的整体化定型设计 | 整体定型卫浴间 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 装修设计 | 厨房设计详图或装修图 | 应体现厨房的整体化定型设计 | 整体定型厨房 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 卫生间设计详图或装修详图 | 应体现卫生间的整体化定型设计 | 整体定型卫浴间 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 现场照片 | 厨房卫生间现场照片 | 厨房卫生间现场照片 | 整体定型厨房 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |
|  |  |  | 整体定型卫浴间 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 整体化定型厨卫的产品清单或有关证明材料 | 应与设计图纸一致 | 整体定型厨房 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  |  |  | 整体定型卫浴间 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应注明建筑的类型及主要使用功能 | 7.2.6 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |

### 7.2.7 选用本地生产的建筑材料。（评价总分值10分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□设计阶段不参评、□其他）

- 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例 | 60%≤Rlm＜70% | 6 |  |
|  | 70%≤Rlm＜90% | 8 |  |
|  | Rlm≥90% | 10 |  |

- 评价要点

- 本地化建材使用比例：

施工现场500km 以内生产的建筑材料使用重量：吨；所有建筑材料总重量：吨；施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例：       %

| 序号 | 建筑材料种类 | 生产厂商 | 运输半径（km） | 建筑材料重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例 |  |  |  |  |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 本地生产建筑材料使用比例计算书 | 体现项目本地生产各类建筑材料的实际使用量，本地化材料总量、工程建材总量以及本地化建材实际使用比例（指标要求与自评一致） | 本地材料 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现项目实际使用各类建材信息（名称、用量、生产厂家） | 本地材料 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑材料进场记录 | 应体现大宗建材的进场情况（批次、运输距离、重量、体积等）； | 本地材料 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑材料采购或供货合同 | 应体现大宗建材的采购情况（采购时间、对应项目、采购厂商、采购量等） | 本地材料 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 项目申报书 | 设计阶段不参评 | 7.2.7 | 设计 评价 | 居建/公建 |  |

### 7.2.8 现浇混凝土采用预拌混凝土。（评价总分值10分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（☐距施工现场50km范围内没有预拌混凝土供应、☐其他）

1、    得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 现浇混凝土全部采用预拌混凝土 | 10 | 10 |

2、    评价要点

         预拌混凝土使用情况：

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现项目现浇混凝土全部采用预拌混凝土，并明确混凝土的强度等级和使用部位。 | 预拌混凝土 | 设计/ 运行 | 居建/ 公建 | 否 |
| 其他材料 | 建筑材料采购或供货合同 | 应体现预拌混凝土的采购情况（采购时间、对应项目、采购厂商、采购量等） | 预拌混凝土 | 运行 评价 | 居建/ 公建 | 否 |
|  | 预拌混凝土用量清单及使用比例计算书 | 应包括辅助证明项目使用预拌混凝土的用量及使用比例 | 预拌混凝土 | 设计/ 运行 | 居建/ 公建 | 否 |
| 不参评情况证明 | 项目预拌混凝土、预拌砂浆应用的不参评证明材料 | 应说明施工现场50km范围内无预拌混凝土、预拌砂浆供应的情况说明 | 7.2.8 | 设计/ 运行 | 居建/ 公建 | 否 |

### 7.2.9 建筑砂浆采用预拌砂浆。（评价总分值5分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（☐距施工现场500km范围内没有干混砂浆供应且50km范围内没有湿拌砂浆供应、☐其他）

1、    得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑砂浆采用预拌砂浆的比例 | ≥50% | 3 | 3 |
|  | ≥100% | 5 |  |

2、    评价要点

         预拌砂浆使用情况：

建筑砂浆采用预拌砂浆的比例为：   70    （%）

简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例，且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定（200字以内）。

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现项目采用预拌砂浆的种类、等级等设计要求、使用部位等信息 | 预拌 砂浆 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 建筑材料采购或供货合同 | 应体现预拌砂浆的采购情况（采购时间、对应项目、采购厂商、采购量等） | 预拌 砂浆 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 预拌砂浆用量清单及使用比例计算书 | 应包括辅助证明项目使用预拌砂浆的用量及使用比例（指标要求与自评一致） | 预拌 砂浆 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 不参评情况证明 | 项目预拌混凝土、预拌砂浆应用的不参评证明材料 | 应说明施工现场50km范围内无预拌混凝土、预拌砂浆供应的情况说明 | 7.2.9 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

### 7.2.10 合理采用高强建筑结构材料。（评价总分值10分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（☐砌体结构建筑不参评、☐木结构建筑不参评、☐其他）

1、得分自评

☐混凝土结构

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 400MPa级及以上受力普通钢筋的的比例Rsb | 30%≤Rsb＜50% | 4 |  |
|  | 50%≤Rsb＜70% | 6 |  |
|  | 70%≤Rsb＜85% | 8 |  |
|  | Rsb≥85% | 10 |  |
| 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例 | ≥50% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

☐钢结构

Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥50% | 8 |  |
| 2 | ≥70% | 10 |  |

☑混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 10 | 10 |
| 2 | 钢结构部分 | 10 | 10 |
| 合计（取平均值） |  | 10 | 10 |

2、评价要点

         混凝土结构高强结构建材使用情况：

混凝土结构建筑的主体结构400Mpa级及以上受力普通钢筋用量：吨；钢筋总用量：吨；400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：%；

混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：吨；承重结构中混凝土用量：吨；强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：%；

         钢结构高强结构建材使用情况：

钢结构建筑的Q345及以上高强钢材用量：吨；钢材总用量：吨；Q345及以上高强钢材用量的比例： %。

         混合结构高强结构建材使用情况：

根据混凝土结构和钢结构评价要点，混凝土结构得分：；钢结构得分：；合计得分：。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现高强材料的设计要求及使用部位等信息 | 钢结构/混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 结构配筋图 | 应明确使用高强度材料的强度等级及位置 |  |  |  |  |
| 其他材料 | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现钢材种类及实际用量 | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  |  | 应体现钢筋及混凝土的种类及实际用量 | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 高强度材料用量比例计算书 | 应说明钢结构中高强钢材的用量及使用比例（指标要求与自评一致） | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  |  | 应说明高强混凝土、高强度钢筋的用量及使用比例（指标要求与自评一致） | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 不参评情况证明 | 结构设计说明 | 应体现项目结构类型为砌体结构、木结构 | 7.2.10 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

### 7.2.11 合理采用高耐久性建筑结构材料。（评价总分值5分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（☐砌体结构建筑不参评、☐木结构建筑不参评、☐其他）

1、    得分自评

☐混凝土结构

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50% | 5 |  |

☐钢结构

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料 | 5 |  |

☑混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 5 | 5 |
| 2 | 钢结构部分 | 5 | 5 |
| 合计（取平均值） |  | 5 | 5 |

2、评价要点

         混凝土结构高耐久性混凝土使用情况：

本项目采用的高耐久性混凝土的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

         钢结构耐候结构钢或耐候型防腐涂料使用情况：

本项目采用的耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现高耐久性混凝土的使用部位及设计要求 | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  |  | 应体现耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位及设计要求 | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现项目使用的各类钢材及防腐涂料的种类及用量 | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  |  | 应体现项目使用的各类混凝土的种类及用量 | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 耐候结构钢材或耐候型防腐涂料用量比例计算书 | 应体现耐候结构钢或耐候型防腐涂料的用量及使用比例 | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 高耐久性混凝土用量比例计算书 | 应体现高耐久性混凝土的用量及使用比例 | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 不参评情况证明 | 结构设计说明 | 应体现项目结构类型为砌体结构、木结构 | 7.2.11 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

7.2.12 采用可再利用和可再循环建筑材料。（评价总分值10分）

参评情况

R参评□不参评，原因（）

- 得分自评

□住宅建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再利用材料和可再循环材料用量比例 | 达到6% | 8 |  |
|  | 达到10% | 10 |  |

R公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再利用材料和可再循环材料用量比例 | 达到10% | 8 | 10 |
|  | 达到15% | 10 |  |

2、评价要点

- 可再利用材料和可再循环材料使用情况：

建筑可再利用和可再循环材料使用重量：t；本项目所有建筑材料总重量：t；

可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例： %。

- 项目档案信息表与证书关键指标

建筑材料总重量：t，可再利用可再循环材料重量：t

可再利用可再循环材料用量比：%

设计可再利用可再循环材料用量比（运行标识填写）：%

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 可再利用和可再循环材料使用比例计算书 | 应体现项目采用的可再利用和可再循环材料的种类、使用部位、用量及使用比例（指标要求与自评一致） | 可循环利用材料 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现项目选用的全部材料种类、名称，使用部位、用量等信息，应与土建及装修设计图纸对应 | 可循环利用材料 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

7.2.13 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。（评价总分值5分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□设计阶段不参评、□其他）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材，其占同类建材用量比例 | 达到30% | 3 |  |
|  |  | 达到50% | 5 |  |
| 2 | 采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均达30% |  | 5 |  |
|  | 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

- 以废弃物为原料生产的建筑材料使用情况：

项目是否采用以废弃物为原料生产的建筑材料：□是、□否，其用量占同类建筑材料的比例不低于30％：□是、□否

是否至少有一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例不低于50％：□是、□否

是否至少有两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例均不低于30％：□是、□否

以废弃物为原料生产的建材使用主要信息表

|  | 废弃物 | 以其为原料生产的建材的量 | 其中废弃物掺量 | 同类建材总量 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | % |  | % |
| 2 |  |  | % |  | % |
| 3 |  |  | % |  | % |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 以废弃物为原料生产的建筑材料检测报告 | 应体现项目使用的以废弃物为原料生产的建筑材料的技术性能指标、废弃物掺量等信息 | 废弃物生产材料 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 废弃物建材使用比例计算书 | 应体现废弃物建材种类、使用部位、用量及使用比例 | 废弃物生产材料 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 废弃物建材资源综合利用认定证书 | 应体现以废弃物为原料生产的建筑材料名称、废弃物掺量等信息（指标要求与自评一致） | 废弃物生产材料 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现废弃物建材的种类、使用部位、用量 | 废弃物生产材料 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 项目申报书 | 设计阶段不参评 | 7.2.13 | 设计评价 | 居建/公建 |  |

### 7.2.14 合理采用耐久性好、易维护的装饰修建筑材料。（评价总分值5分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□设计阶段不参评、□其他）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理采用清水混凝土 | 2 |  |
| 2 | 采用耐久性好、易维护的外立面材料 | 2 |  |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 1 |  |
|  | 合计 | 5 |  |

- 评价要点

- 清水混凝土

是否采用清水混凝土装修：□是、□否，应用区域：

- 耐久性外立面装饰材料

是否采用采用耐久性好、易维护的外立面材料：□是、□否

| 材料分类 | 材料 | 应用部位 | 应用量 （重量/体积） | 占同类建材比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 耐久性室内装饰材料

是否采用采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料：□是、□否

| 材料分类 | 材料 | 应用部位 | 应用量 （占同类建材比例） | 占同类建材比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求 | 清水混凝土 | 运行 评价 | 居建/ 公建 |  |
|  |  | 应说明外墙涂料、建筑幕墙等使用耐久性好、易维护的外立面材料的情况及性能指标要求 | 耐久性外立面装饰材料 | 运行 评价 | 居建/ 公建 |  |
|  | 建筑立面图 | 应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求 | 清水混凝土 | 运行 评价 | 居建/ 公建 |  |
|  |  | 应说明外墙涂料、建筑幕墙等使用耐久性好、易维护的外立面材料的情况及性能指标要求 | 耐久性外立面装饰材料 | 运行 评价 | 居建/ 公建 |  |
| 装修设计 | 装修设计图 | 应体现室内装饰装修材料的使用情况及性能指标要求 | 耐久性室内装饰材料 | 运行 评价 | 居建/ 公建 |  |
| 其他材料 | 主要装饰装修材料的检测报告或有关证明材料 | 应体现建筑的主要装饰装修材料的实际性能指标 | 耐久性室内装饰材料 | 运行 评价 | 居建/ 公建 |  |
|  |  |  | 耐久性外立面装饰材料 | 运行 评价 | 居建/ 公建 |  |
|  |  |  | 清水混凝土 | 运行评价 | 居建/ 公建 |  |
|  | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息 | 耐久性室内装饰材料 | 运行评价 | 居建/ 公建 |  |
|  |  |  | 耐久性外立面装饰材料 | 运行 评价 | 居建/ 公建 |  |
|  |  |  | 清水混凝土 | 运行 评价 | 居建/ 公建 |  |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应体现内外墙等主要外露部位未采用混凝土，则第1款不参评 | 7.2.14 | 设计/运行 | 居建/ 公建 |  |
|  | 项目申报书 | 设计阶段不参评 | 7.2.14 | 设计 评价 | 居建/ 公建 |  |