5.2 评分项

Ⅰ建筑与围护结构

5.2.1结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。（评价总分值6分）

参评情况

参评   □不参评，原因（）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计 | 6 | 6 |

- 评价要点

- 建筑设计参数：

| 楼栋编号 | 建筑体形 |  | 建筑朝向 | 窗墙比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □条式、□点式 体形系数： | 是否满足国家或地方节能标准：□是□否 | 坐北朝南 | 东向0.15； 南向0.46；西向0.20； 北向0.32； | 是否满足国家或地方节能标准：□是□否 |
|  | □条式、□点式 体形系数： | 是否满足国家或地方节能标准：□是□否 |  | 东向； 南向；西向； 北向； | 是否满足国家或地方节能标准：□是□否 |
|  | □条式、□点式 体形系数： | 是否满足国家或地方节能标准：□是□否 |  | 东向； 南向；西向； 北向； | 是否满足国家或地方节能标准：□是□否 |

建筑之间最小距离为          m。

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计：

（1）概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）

本项目位于山西省太原市杏花岭区，属晋南盆地，是暖温带半干旱地区。该建筑天际线为南低北高，日照充足。南侧为公共性空间，北侧为学习空间。北侧建筑整体为单坡式屋顶，最大化的提供太阳能板所需的面积。建筑体块置入庭院，增加建筑内部采光，冬季可获得足够的日照，避开主导风向；夏季也可以自然通风，降低太阳辐射影响。

（2）概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）

本项目没有出现建筑迎风面与背风面表面风压差大于5Pa的建筑，可开启外窗室内外表面的风压差满足标准要求。建筑物周围人行区距地高1. 5m处风速小于5m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s, 且室外风速放大系数小于2。

（3）概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）

通过采光分析可知本项目中标准要求房间的采光效果，根据满足《建筑采光设计标准》GB 50033-2013要求的房间/户型情况汇总如下：本项目房间为29(个)，采光面积2052.31(㎡)。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 场地地形图 | 应体现场地开发前的原有地形地貌 | 建筑设计优化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 总平面图 | 应标明清晰的红线、绿线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等 | 建筑设计优化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑设计说明 | 应包括对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与图纸吻合 | 建筑设计优化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑立面图 | 应体现建筑的窗墙比并与建筑设计说明吻合 | 建筑设计优化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑效果图 | 应包括建筑鸟瞰图、单体效果图，反映建筑的窗墙比并与说明吻合 | 建筑设计优化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 其他材料 | 建筑优化设计报告 | 居住建筑如建筑体形、楼间距、窗墙比不满足要求，或公共建筑窗墙比不低于0.5，需提供建筑优化设计报告，包括对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比的优化设计（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，模拟报告应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明） | 建筑设计优化 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |