8.2.2主要功能房间的隔声性能良好。（评价总分值12分）

参评情况

参评□不参评，原因（）

1、得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 4 | 6 |
|  |  | 高要求标准限值 | 6 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 4 | 6 |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 6 |  |
|  | 合计 |  | 12 | 12 |

2、评价要点

- 构件隔声性能：

简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）

利用隔声围护结构对声波起阻挡做用，减弱声透射，获得减噪效果。主要采用重而密实的材料，如钢板、铅板、砖墙等材料 轻质墙： a 做成夹层结构，b 增加空气层厚度，c 增加墙板的密度。 上下楼层的隔音则必须安装隔音吊顶。这种吊顶采用5厘米左右的塑料泡沫板做隔音材料，直接粘贴在天花板上。在贴天花板的一面，可以扎一些不规则的洞眼（但不要扎透），以加大吸音的效果。在泡沫板下再做吊顶，吊顶要和泡沫板保持一定距离。

主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称/构件名称 | 空气声隔声量（dB） | 单值评价量+频谱修正量（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 高标准要求 | 低限要求和高标准要求的平均值 |
| 外窗 | 33 | ≥25 | ≥30 | ≥22.5 |
| 外墙 | 53 | ≥45 | ≥50 | ≥42.5 |
| 外门 | 46 | ≥20 | ≥25 | ≥22.5 |
| 内门 | 41 | ≥20 | ≥25 | ≥22.5 |
| 玻璃幕墙 | 36 | ≥25 | ≥30 | ≥27.5 |

主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 撞击声隔声量（dB） | 单值评价量（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 高标准要求 | 低限要求和高标准要求的平均值 |
| 楼板 | 59 | ＜75 | ＜65 | ＜70 |

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  | 应包括对建筑围护结构隔声性能（指标要求与自评一致）要求的说明 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑围护结构详图 | 应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 其他材料 | 围护结构隔声性能分析报告或检验报告 | 应包括各围护构件的空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能的分析计算值或实验室检验值 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 围护结构隔声性能现场检验报告 | 应包括各围护构件的空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能现场检验报告 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |