4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

门窗抗风压性能和水密性能，满足现行《塑料门窗工程技术规程》JGJ103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214等的规定。 玻璃幕墙：玻璃幕墙的物理性能等级满足《建筑幕墙》(GB/T21086)的相应要求，即：气密性不低于3级，抗风压性能不低于6级、水密性不低于3级，隔声性能不低于3级。 外门窗：门窗的物理性能等级满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)的相应要求，即：气密性不低于6级，抗风压性能不低于4级、水密性不低于3级。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：