9 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 9.2.1 | 能耗高要求 | 30 | 10 |
|  | 9.2.2 | 建筑风貌适宜 | 20 | 20 |
|  | 9.2.3 | 废旧场地利用 | 8 | 0 |
|  | 9.2.4 | 绿容率 | 5 | 5 |
|  | 9.2.5 | 工业化建造要求 | 10 | 0 |
|  | 9.2.6 | BIM技术 | 15 | 10 |
|  | 9.2.7 | 建筑碳排放量 | 12 | 12 |
|  | 9.2.8 | 绿色施工管理 | 20 | 12 |
|  | 9.2.9 | 工程质量保险 | 20 | 20 |
|  | 9.2.10 | 其他创新 | 40 | 0 |
| 合计 |  |  | 180.0 | 89.0 |

#### 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）

1 得分自评

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降低40% | 10 | 10 |
| 2 | 降低50% | 15 | 0 |
| 3 | 降低60% | 20 | 0 |
| 4 | 降低70% | 25 | 0 |
| 5 | 降低80% | 30 | 0 |
| 合计 |  | 30 | 10 |

2 评价要点

建筑所处城市  深圳   ；建筑热工气候分区： 夏热冬暖  ；

执行的建筑节能标准： 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准​

供暖空调全年能耗分析：

| 用能类别 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh | 0 | 0 |
| 供冷 | kWh | 64.93 | 38.03 |
| 风机 | kWh | 0 | 0 |
| 总能耗 | kWh | 64.93 | 38.03 |
| 能耗降低幅度 | % | 41.4 |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；

2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；

3）节能计算书。

实际提交材料：

暖通空调能耗模拟计算书：5暖通设计/ 暖通空调能耗模拟计算书/ 建筑节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能计算书/

#### 9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因地制宜传承地域建筑文化 | 20 | 20 |

2 评价要点

项目所在城市      深圳市   ，该地区建筑风貌特色为   岭南风格  。

请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。

适应当地的气候特色，采用架空的方式使场地内部进行通风。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/

#### 9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑 | 8 |  |

2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☑否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☐是、☑否。

2）项目建设是否利用了旧建筑：☐是、☑否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☐改建、☐扩建。

请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；

2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；

3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/

#### 9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于3.0 | 3 | 3 |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2 评价要点

场地乔木叶面积指数：     疏：2；密：4       场地乔木投影面积：   825（疏）+2000（密） m2

场地乔木株数：  疏：55；密：100            场地灌木占地面积：    800       m2

草地面积：      3000       m2                       场地面积：       19000        m2

场地绿容率：     79.2

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；

2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。

实际提交材料：

景观专业图纸及设计说明：4景观设计/ 景观平面图.png 绿容率计算书或植被叶面积测量报告：4景观设计/ 绿容率计算书.docx

#### 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 |  |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

改造项目，主体结构不动

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：

#### 9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）

1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在其中一个阶段应用 | 5 |  |
| 2 | 在其中两个阶段应用 | 10 | 10 |
| 3 | 在其中三个阶段应用 | 15 |  |
| 总计 |  | 15 | 10 |

2 评价要点

项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。

项目为设计改造方案，在设计过程的运用： ​ 设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。 采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。

3         证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；

2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。

实际提交材料：

#### 9.2. 7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分 1 2 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 | 12 |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： -（ kgCO 2 eq ）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  -  （ kgCO 2 / km ）

建筑施工阶段碳排放量：  -   （ kgCO 2 /m 2 ）

建筑运行阶段减排量：  27477  （ kgCO 2 /m 2 ）

单位面积年碳排放量：   15962  （ kgCO 2 /m 2 ·a ）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

计算过程：通过计算三种类型的单体建筑在改造前的标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量与改造后的建筑运行产生的碳排放量进行对比，可发现结果大大减小。​ ​ 在原有建筑基础上降低碳排放措施： ​1、在屋顶增设太阳能板以及南向阳台使用光伏板做栏杆使用可再生能用以减少不可再生能源的消耗； ​2、东西向增加遮阳构造，降低室内空调运行时间与强度，以降低碳排放； ​3、屋顶绿化以及建筑垂直绿化； ​4、建筑内外墙保温隔热构造； ​5、小区内部绿化以改善碳汇。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 碳排放计算分析报告；

2 ） 对于投入使用不足 1 年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满 1 年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

计算分析建筑固有碳排放量：9其他材料/ 计算分析建筑固有碳排放量/ 碳排放计算分析报告：9其他材料/ 碳排放计算分析报告/ 计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量：9其他材料/ 计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量/

#### 9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定 | 8 | 8 |
| 2 | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0% | 4 | 4 |
| 3 | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5% | 4 | 4 |
| 4 | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系 | 4 |  |
| 合计 |  | 20 | 12 |

2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级☐是、☑否；

是否获得绿色施工示范工程认定 ☐是、☑否；

现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☑是、☐否。

施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。

请简要说明绿色施工的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；

2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；

3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；

4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。

实际提交材料：

#### 9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 | 10 |  |
| 2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题 | 10 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：

地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、其他土建工程

装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程、供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。

实际提交材料：

#### 9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 |  |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 |  |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 |  |
| 4 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 |  |
| 5 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 |  |
| 总计 |  | 40 |  |

2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。

实际提交材料：