建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19837513616 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上9961㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 22.8m |
| 北向角度 | 180 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 88 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 2.50 |

设计依据

1. 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 挤塑聚苯板（不带表皮） | 0.032 | 0.340 | 35.0 | 1419.3 | 0.0000 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.10 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1075.9 | 0.0443 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 无机轻集料砂浆 | 0.085 | 1.500 | 300.0 | 1213.3 | 0.0000 | 依据来源：JGJ 253-2011GB/T 20473-2006；注：密度：300~400；导热系数修正系数（β）：1.05 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 模塑聚苯板 | 0.039 | 0.280 | 20.0 | 1382.2 | 0.0162 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.05 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 粘土多孔砖KP1，KM1-190/240 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.042 | 0.360 | 30.0 | 1380.0 | 0.0234 |  |

体形系数

| 外表面积 | 7910.07 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 38145.97 |
| 体形系数 | 0.21 |
| 标准依据 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3063 | 10.030 | 21.392 | 0.47 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 4089 | 5.580 | 18.360 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 2001 | 4.950 | 14.040 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 3056 | 10.310 | 29.160 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3063 | 10.030 | 21.392 | 0.47 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 4089 | 5.580 | 18.360 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 2001 | 4.950 | 14.040 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 3056 | 10.310 | 29.160 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 70 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.040 | 0.692 |
| 挤塑聚苯板（不带表皮） | 130 | 0.032 | 0.340 | 1.05 | 3.869 | 1.381 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 10 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.059 | 0.194 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 无机轻集料砂浆 | 30 | 0.085 | 1.500 | 1.00 | 0.353 | 0.529 |
| 钢筋混凝土（1） | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 各层之和∑ | 440 | － | － | － | 4.449 | 4.825 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 4 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 模塑聚苯板 | 110 | 0.039 | 0.280 | 1.05 | 2.686 | 0.790 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 324 | － | － | － | 2.817 | 2.939 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 677.24 | 1.000 | 0.34 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 832.98 | 1.000 | 0.34 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1438.81 | 1.000 | 0.34 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1390.81 | 1.000 | 0.34 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4339.83 | 1.000 | 0.34 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 70 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.040 | 0.692 |
| 挤塑聚苯板（不带表皮） | 130 | 0.032 | 0.340 | 1.05 | 3.869 | 1.381 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 10 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.059 | 0.194 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 无机轻集料砂浆 | 30 | 0.085 | 1.500 | 1.00 | 0.353 | 0.529 |
| 钢筋混凝土（1） | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 各层之和∑ | 440 | － | － | － | 4.449 | 4.825 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 61.20 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.7 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上限-88系列内平开塑料窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5单银Low-E | 18 | 0.90 | 0.36 | 0.800 | 附录C 表C.3.6 塑料窗参考配置；（注：K≤0.9【W/㎡·K】；SHGC：0.33~0.36；同上） |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2024 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 2036 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 2049 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 3063 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.47 | 满足 |
|  | 3079 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.43 | 满足 |
|  | 4085 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.19 | 满足 |
|  | 4089 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 4094 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.08 | 满足 |
|  | 4105 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.43 | 满足 |
|  | 5114 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 5118 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 5119 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 5120 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.16 | 满足 |
| 北向 | 1009 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.15 | 满足 |
|  | 2031 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.04 | 满足 |
|  | 2035 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.04 | 满足 |
|  | 3061 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 4085 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 4089 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 4095 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.08 | 满足 |
|  | 5110 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.04 | 满足 |
|  | 5115 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.11 | 满足 |
|  | 5119 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 5120 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
| 东向 | 1003 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.13 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.13 | 满足 |
|  | 1009 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 1010 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 1011 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 1019 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.20 | 满足 |
|  | 1020 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.16 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.35 | 满足 |
|  | 2035 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.10 | 满足 |
|  | 2037 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.25 | 满足 |
|  | 2038 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 2039 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.29 | 满足 |
|  | 2040 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.33 | 满足 |
|  | 2043 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 2047 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.19 | 满足 |
|  | 2048 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.19 | 满足 |
|  | 2049 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.12 | 满足 |
|  | 2050 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.35 | 满足 |
|  | 2051 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 3062 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 3064 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 3065 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 3066 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 3067 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.29 | 满足 |
|  | 3068 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.17 | 满足 |
|  | 3069 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.17 | 满足 |
|  | 3072 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 3073 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 3077 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.17 | 满足 |
|  | 3078 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.15 | 满足 |
|  | 3079 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.06 | 满足 |
|  | 3080 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 3081 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 4085 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.17 | 满足 |
|  | 4090 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 4091 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 4092 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 4093 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.29 | 满足 |
|  | 4094 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.17 | 满足 |
|  | 4095 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.17 | 满足 |
|  | 4098 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.26 | 满足 |
|  | 4099 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 4103 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.16 | 满足 |
|  | 4104 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.16 | 满足 |
|  | 4105 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.06 | 满足 |
|  | 4106 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 4107 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 5120 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.13 | 满足 |
|  | 5121 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 5122 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 5123 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 5124 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.29 | 满足 |
|  | 5125 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.17 | 满足 |
|  | 5126 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.17 | 满足 |
|  | 5129 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 5130 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.26 | 满足 |
|  | 5134 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.16 | 满足 |
|  | 5135 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.16 | 满足 |
|  | 5136 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.06 | 满足 |
|  | 5137 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 5138 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
| 西向 | 1005 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.32 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.33 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.33 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.26 | 满足 |
|  | 2024 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.29 | 满足 |
|  | 2025 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.20 | 满足 |
|  | 2026 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 2027 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 2028 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 2029 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.12 | 满足 |
|  | 2030 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 2031 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 2032 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 2033 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 2034 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.19 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.25 | 满足 |
|  | 3053 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 3054 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 3055 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 3056 | 18 | 0.90 | 2.00 | 0.35 | 满足 |
|  | 3057 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.18 | 满足 |
|  | 3058 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.13 | 满足 |
|  | 3059 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.19 | 满足 |
|  | 3060 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.25 | 满足 |
|  | 4001 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.26 | 满足 |
|  | 4082 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 4083 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 4084 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 4086 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.26 | 满足 |
|  | 4087 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.27 | 满足 |
|  | 4088 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.12 | 满足 |
|  | 5110 | 18 | 0.90 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季综合太阳得热系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1003 | 18 | 0.36 | 不要求 | 0.13 | 满足 |
| 西向 | 1005 | 18 | 0.36 | 0.55 | 0.32 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区夏季外窗太阳得热系数不应大于表4.2.2-2的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 粘土多孔砖KP1，KM1-190/240 | 240 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.414 | 3.277 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 60 | 0.042 | 0.360 | 1.20 | 1.190 | 0.514 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.627 | 4.039 |
| 保温材料层R | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1的限值(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 12 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.200 | 0.204 |
| 各层之和∑ | 182 | － | － | － | 0.310 | 1.940 |
| 保温材料层R | 0.200 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.06 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.6条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.7条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的3级 |
| 结论 | － |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 9 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 10 | 外窗 | 满足 |  |
| 11 | 周边地面 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□结论：本建筑按照《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020进行节能设计规定性指标的判定，结论为：规定性指标满足标准规定。