建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年3月3日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15142452789 |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 规定性指标检查	4

3.1 构造材料组成	4

3.2 工程材料	5

3.3 体形系数	6

3.4 开间窗墙比	6

3.5 屋顶构造	11

3.5.1 屋顶构造一	11

3.6 外墙构造	12

3.6.1 外墙相关构造	12

3.6.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	12

3.6.3 外墙平均热工特性	12

3.7 挑空楼板构造	13

3.7.1 挑空楼板构造一	13

3.8 非采暖地下室顶板	14

3.9 采暖与非采暖户墙	14

3.10 不采暖楼梯间户门	14

3.11 开敞阳台门	14

3.12 外窗	14

3.12.1 外窗构造	14

3.12.2 总体热工性能	14

3.13 凸窗透明部分	25

3.14 凸窗板	25

3.15 周边地面	25

3.15.1 周边地面构造一	25

3.16 非周边地面	26

3.16.1 非周边地面构造一	26

3.17 地下墙	26

3.18 封闭阳台	26

3.19 外窗气密性	26

3.20 规定性指标检查结论	27

4 热工性能权衡判断	27

4.1 说明	27

4.2 构造材料组成	27

4.3 工程材料	28

4.4 体形系数	28

4.5 窗墙比	28

4.5.1 外窗表	38

4.6 屋顶构造	38

4.6.1 屋顶构造一	38

4.7 外墙构造	39

4.7.1 外墙相关构造	39

4.7.2 外墙平均热工特性	39

4.8 挑空楼板构造	40

4.8.1 挑空楼板构造一	40

4.9 采暖与非采暖楼板	40

4.10 采暖与非采暖户墙	40

4.11 不采暖楼梯间户门	40

4.12 阳台门	41

4.13 外窗热工	41

4.13.1 外窗构造	41

4.13.2 总体热工性能	41

4.14 凸窗热工	41

4.15 凸窗板	41

4.16 周边地面-控温构造	41

4.16.1 周边地面构造一	41

4.17 采暖地下室外墙构造	41

4.18 外窗气密性	42

4.19 综合权衡	42

4.20 结论	42

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 北纬：41.81° |  |  | 东经：123.43° |  |  |
| 气候子区 | 严寒C区 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上21302㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上9 地下0 |  |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 24.3m |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 150 |  |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -4.50 |  |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平 | 南 | 北 |  | 东 | 西 |

设计依据

1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

构造材料组成

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

防水层L 10mm＋找平层L 20mm＋干炉渣找坡L 100mm＋聚苯板1L 120mm＋屋面板L 120mm＋混合砂浆L 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

聚合物增强砂浆L 10mm＋聚苯板1L 100mm＋砂浆找平层L 20mm＋承重空心砖墙L 240mm＋白灰砂浆L 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 开敞阳台门：金属保温门－单层：

传热系数2.000W/m^2.K

5. 外窗构造：木、塑料—双层窗（双玻间距100～140）：

传热系数2.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

6. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

7. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 防水层L | 0.170 | 0.122 | 1.2 | 1005.0 | 0.0140 |  |
| 找平层L | 0.930 | 4.293 | 230.0 | 1185.0 | 0.0130 |  |
| 干炉渣找坡L | 0.435 | 6.321 | 1000.0 | 1263.0 | 0.0140 |  |
| 聚苯板1L | 0.050 | 0.428 | 20.0 | 2515.0 | 0.0000 |  |
| 屋面板L | 1.740 | 2.523 | 20.0 | 2515.0 | 0.0042 |  |
| 混合砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 聚合物增强砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0120 |  |
| 砂浆找平层L | 0.290 | 4.706 | 1000.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 承重空心砖墙L | 0.580 | 8.928 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 |  |
| 白灰砂浆L | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |

体形系数

| 外表面积 | 17196.06 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 57516.51 |
| 体形系数 | 0.30 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.5条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.5的规定(s≤0.28) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3030 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 2013 | 11.250 | 34.536 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 2017 | 4.500 | 13.206 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 2024 | 4.500 | 13.206 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 2036 | 11.250 | 26.676 | 0.42 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3002 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3004 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3005 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3006 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3030 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3069 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3070 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3071 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3072 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3073 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3074 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3075 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3076 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3084 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3086 | 4.500 | 13.206 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3094 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3095 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3099 | 4.500 | 13.206 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3107 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3116 | 1.500 | 4.923 | 0.30 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3117 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3126 | 1.500 | 4.654 | 0.32 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3128 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3129 | 1.500 | 4.509 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3131 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3136 | 1.500 | 4.923 | 0.30 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3142 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3147 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3153 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3168 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3178 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3179 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4001@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4002@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4004@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4005@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4006@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4028@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4064@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4067@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4068@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4069@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4070@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4071@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4072@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4073@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4074@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4082@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4084@4 | 4.500 | 13.206 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4091@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4095@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4096@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4100@4 | 4.500 | 13.206 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4108@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4117@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4120@4 | 1.500 | 4.923 | 0.30 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4121@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4131@4 | 1.500 | 4.654 | 0.32 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4132@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4133@4 | 1.500 | 4.509 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4135@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4140@4 | 1.500 | 4.923 | 0.30 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4146@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4149@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4154@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4160@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4163@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4176@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4181@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4191@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 4192@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8002 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8004 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8005 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8006 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8028 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8064 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8067 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8068 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8069 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8070 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8071 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8072 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8073 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8074 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8076 | 6.780 | 18.846 | 0.36 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8082 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8083 | 6.780 | 17.283 | 0.39 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8086 | 3.780 | 9.423 | 0.40 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8091 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8092 | 6.780 | 17.283 | 0.39 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8095 | 3.780 | 9.423 | 0.40 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8100 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8101 | 6.780 | 17.283 | 0.39 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8104 | 3.780 | 9.423 | 0.40 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8109 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 8110 | 6.780 | 21.198 | 0.32 | 0.25 | 不满足 |
|  | 9001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 9002 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.25 | 不满足 |
|  | 9013 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.25 | 不满足 |
|  | 9028 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
|  | 9031 | 4.500 | 13.719 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 9032 | 4.500 | 12.155 | 0.37 | 0.25 | 不满足 |
| 东向 | 3001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3003 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3004 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3005 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3006 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3069 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3070 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3071 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3072 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3073 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3074 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3075 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3076 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3094 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3129 | 3.000 | 9.835 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3178 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3179 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4001@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4003@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4004@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4005@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4006@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4067@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4068@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4069@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4070@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4071@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4072@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4073@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4074@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4091@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4095@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4117@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4133@4 | 3.000 | 9.835 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4146@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4163@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4176@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4191@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4192@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8003 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8004 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8005 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8006 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8067 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8068 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8069 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8070 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8071 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8072 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8073 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8074 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8082 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8091 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8100 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8109 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 9001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 9003 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 9031 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 9032 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
| 西向 | 2002 | 6.750 | 18.333 | 0.37 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2003 | 6.750 | 17.283 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2005 | 6.750 | 17.253 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2006 | 9.000 | 26.706 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2007 | 9.000 | 25.113 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2017 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2024 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3001 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3002 | 3.000 | 8.910 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3003 | 3.000 | 8.910 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3004 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3005 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3006 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3030 | 3.000 | 7.860 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3066 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3084 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3086 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3094 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3095 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3099 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3107 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3117 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3131 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3136 | 3.000 | 9.183 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3142 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3147 | 3.000 | 9.183 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3153 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3168 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4001@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4002@4 | 3.000 | 8.910 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4003@4 | 3.000 | 8.910 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4004@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4005@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4006@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4028@4 | 3.000 | 7.860 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4064@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4082@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4084@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4091@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4095@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4096@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4100@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4108@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4117@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4121@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4135@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4140@4 | 3.000 | 9.183 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4146@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4149@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4154@4 | 3.000 | 9.183 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4160@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4163@4 | 3.000 | 8.640 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4176@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4181@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8001 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8002 | 3.000 | 8.910 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8003 | 3.000 | 8.910 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8004 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8005 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8006 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8028 | 3.000 | 7.860 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8064 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8082 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8091 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8100 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 8109 | 1.500 | 4.431 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 9001 | 3.000 | 7.830 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 9002 | 3.000 | 8.910 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 9003 | 3.000 | 8.910 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 9013 | 3.000 | 7.860 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 9028 | 1.500 | 4.296 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表3.1.6的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.930 | 4.293 | 1.00 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1.00 | 0.230 | 1.453 |
| 聚苯板1L | 120 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 2.400 | 1.027 |
| 屋面板L | 120 | 1.740 | 2.523 | 1.00 | 0.069 | 0.174 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.802 | 2.998 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.34, D = 3.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范11页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物增强砂浆L | 10 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 聚苯板1L | 100 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 2.000 | 0.856 |
| 砂浆找平层L | 20 | 0.290 | 4.706 | 1.00 | 0.069 | 0.325 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.025 | 0.261 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.519 | 5.258 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.47, D = 5.26 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范24页 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 124.48 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4341.01 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2723.14 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2732.20 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 9920.83 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

采暖与非采暖户墙

本工程无此项内容

不采暖楼梯间户门

本工程无此项内容

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属保温门－单层 | 142.80 | 1.000 | 2.00 | 不满足 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 采暖与非采暖户门传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤1.20) |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木、塑料—双层窗（双玻间距100～140） | 18 | 2.50 | 0.75 | 0.800 | 辽宁居住规范47页 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3030 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3116 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3128 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3136 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3147 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4028@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4120@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4132@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4140@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4154@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8028 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 9013 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
| 北向 | 1002 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.09 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 1013 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.25 | 不满足 |
|  | 1014 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 满足 |
|  | 1022 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.07 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.18 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 2014 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2017 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 2024 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 2029 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2031 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 满足 |
|  | 2036 | 18 | 2.50 | 1.80 | 0.42 | 不满足 |
|  | 2050 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2051 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 2055 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.14 | 满足 |
|  | 2056 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 2057 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.12 | 满足 |
|  | 2058 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3002 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3004 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3005 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3006 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3030 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3038 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3039 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3043 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3047 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3051 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3055 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3056 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.21 | 不满足 |
|  | 3066 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3069 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3070 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 3071 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3072 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 3073 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3074 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 3075 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3076 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 3077 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3078 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3080 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 3084 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3086 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3094 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3095 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 3099 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3103 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3105 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 3107 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3110 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.13 | 满足 |
|  | 3116 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3117 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 3125 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3126 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.32 | 不满足 |
|  | 3128 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3129 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3131 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3136 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3142 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 3147 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3149 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3153 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3165 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.14 | 满足 |
|  | 3166 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.24 | 不满足 |
|  | 3168 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 3172 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.12 | 满足 |
|  | 3173 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 满足 |
|  | 3176 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.06 | 满足 |
|  | 3178 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 3179 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4001@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4002@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4004@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4005@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4006@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4028@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4036@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4037@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4041@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4045@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4049@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4053@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4054@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.21 | 不满足 |
|  | 4064@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4067@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4068@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4069@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4070@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4071@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4072@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4073@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4074@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4075@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4076@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4078@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 4082@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4084@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4091@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4095@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4096@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4100@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4104@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4106@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 4108@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4111@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.13 | 满足 |
|  | 4117@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4120@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4121@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4129@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4131@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.32 | 不满足 |
|  | 4132@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4133@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4135@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4140@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4146@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4149@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4154@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4156@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4160@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4163@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4176@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4177@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.14 | 满足 |
|  | 4178@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.24 | 不满足 |
|  | 4181@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4185@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.12 | 满足 |
|  | 4186@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 满足 |
|  | 4189@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.07 | 满足 |
|  | 4191@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 4192@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 8001 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8002 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8004 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8005 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8006 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8028 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8036 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8037 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8041 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8045 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8049 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8053 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8054 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.21 | 不满足 |
|  | 8064 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 8067 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 8068 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 8069 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 8070 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 8071 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 8072 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 8073 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 8074 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 8075 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 满足 |
|  | 8076 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.36 | 不满足 |
|  | 8082 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8083 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.39 | 不满足 |
|  | 8086 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 8091 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8092 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.39 | 不满足 |
|  | 8095 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 8100 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8101 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.39 | 不满足 |
|  | 8104 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 8109 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8110 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.32 | 不满足 |
|  | 9001 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 9002 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 9013 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 9018 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 9019 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 9023 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 9024 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.21 | 不满足 |
|  | 9028 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 9031 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 9032 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 9033 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.07 | 满足 |
| 东向 | 1001 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 满足 |
|  | 1011 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 1013 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | 满足 |
|  | 1015 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.11 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 1020 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2015 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.15 | 满足 |
|  | 2018 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 2027 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2028 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2031 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.14 | 满足 |
|  | 2036 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 2037 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.15 | 满足 |
|  | 2040 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 2043 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 满足 |
|  | 2044 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3003 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3004 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3005 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3006 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3057 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.13 | 满足 |
|  | 3068 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 3069 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3070 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3071 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3072 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3073 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3074 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3075 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3076 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3079 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3081 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.15 | 满足 |
|  | 3085 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3087 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3094 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 3098 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3102 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 3104 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3109 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3111 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.12 | 满足 |
|  | 3115 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.24 | 不满足 |
|  | 3120 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3123 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.23 | 不满足 |
|  | 3126 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.23 | 不满足 |
|  | 3127 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3129 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.31 | 不满足 |
|  | 3130 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.15 | 满足 |
|  | 3133 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3138 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3141 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3145 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3150 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3155 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3157 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.15 | 满足 |
|  | 3166 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.23 | 不满足 |
|  | 3171 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3177 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3178 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3179 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4001@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4003@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4004@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4005@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4006@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4055@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.13 | 满足 |
|  | 4066@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 4067@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4068@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4069@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4070@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4071@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4072@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4073@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4074@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4077@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4079@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.15 | 满足 |
|  | 4083@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4085@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4091@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4095@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4099@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4103@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 4105@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4110@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4112@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.12 | 满足 |
|  | 4117@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4119@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.24 | 不满足 |
|  | 4124@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4127@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.23 | 不满足 |
|  | 4130@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4131@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.23 | 不满足 |
|  | 4133@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.31 | 不满足 |
|  | 4134@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.15 | 满足 |
|  | 4137@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4142@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4146@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4148@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4152@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4157@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4162@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4163@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4165@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.15 | 满足 |
|  | 4176@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4178@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.23 | 不满足 |
|  | 4184@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4190@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4191@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4192@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8001 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8003 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8004 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8005 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8006 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8055 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.13 | 满足 |
|  | 8066 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 8067 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8068 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8069 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8070 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8071 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8072 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8073 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8074 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8077 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8078 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8082 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 8084 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 8085 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8087 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8091 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 8093 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 8094 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8096 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8100 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 8102 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 8103 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8105 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8109 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 8111 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 8112 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 9001 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 9003 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 9025 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.13 | 满足 |
|  | 9030 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 9031 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 9032 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
| 西向 | 1019 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 满足 |
|  | 1021 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 满足 |
|  | 1022 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.21 | 不满足 |
|  | 2001 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.23 | 不满足 |
|  | 2002 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.37 | 不满足 |
|  | 2003 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.39 | 不满足 |
|  | 2004 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.26 | 不满足 |
|  | 2005 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.39 | 不满足 |
|  | 2006 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 2007 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.36 | 不满足 |
|  | 2017 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 2024 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 2040 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 2043 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.11 | 满足 |
|  | 2045 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.26 | 不满足 |
|  | 2048 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 2049 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 2050 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.17 | 满足 |
|  | 2051 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 2052 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.12 | 满足 |
|  | 2053 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 3002 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3003 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3004 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 3005 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 3006 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 3008 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3010 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3011 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3017 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.18 | 满足 |
|  | 3018 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3020 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3021 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3022 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3024 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3025 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3026 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3028 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3029 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3030 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 3035 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 满足 |
|  | 3066 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3084 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3086 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3094 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3095 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3099 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 3107 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3116 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3117 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3124 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.21 | 不满足 |
|  | 3128 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3131 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3136 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3141 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.11 | 满足 |
|  | 3142 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3147 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 3153 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3158 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3159 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3161 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 3162 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.12 | 满足 |
|  | 3163 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 3168 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4001@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4002@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4003@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4004@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4005@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4006@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4007@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.09 | 满足 |
|  | 4009@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4010@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4011@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4015@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.18 | 满足 |
|  | 4016@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4018@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4019@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4020@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4022@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4023@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4024@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4026@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4027@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4028@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 4033@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 满足 |
|  | 4064@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4082@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4084@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4091@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4095@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4096@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4100@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4108@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4117@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4120@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4121@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4128@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.21 | 不满足 |
|  | 4132@4 | 18 | 2.50 | 2.20 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4135@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4140@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4146@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4148@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.11 | 满足 |
|  | 4149@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4154@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.33 | 不满足 |
|  | 4160@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4163@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4166@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4167@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4170@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 4171@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.12 | 满足 |
|  | 4172@4 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 4176@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 4181@4 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8001 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 8002 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8003 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8004 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 8005 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 8006 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 8007 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.09 | 满足 |
|  | 8009 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8010 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8011 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8015 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.18 | 满足 |
|  | 8016 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8018 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 8019 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8020 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8022 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 8023 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8024 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8026 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.19 | 满足 |
|  | 8027 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 8028 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 8033 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 满足 |
|  | 8064 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 8082 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8091 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8100 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 8109 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 9001 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 9002 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 9003 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.34 | 不满足 |
|  | 9004 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.09 | 满足 |
|  | 9006 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 9007 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 9008 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.16 | 满足 |
|  | 9012 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.18 | 满足 |
|  | 9013 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 不满足 |
|  | 9015 | 18 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 满足 |
|  | 9028 | 18 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.2-1~4.2.2-5的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表3.2.2-1、3.2.2-2的限值(R≥0.56) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.17 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

封闭阳台

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性严寒地区不应低于6级；寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级(a≥6.00) |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 不满足 | 可 |
| 6 | 开敞阳台门 | 不满足 | 可 |
| 7 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 8 | 周边地面 | 不满足 | 可 |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

构造材料组成

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

防水层L 10mm＋找平层L 20mm＋干炉渣找坡L 100mm＋聚苯板1L 120mm＋屋面板L 120mm＋混合砂浆L 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

聚合物增强砂浆L 10mm＋聚苯板1L 100mm＋砂浆找平层L 20mm＋承重空心砖墙L 240mm＋白灰砂浆L 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 阳台门：金属保温门－单层：

传热系数2.000W/m^2.K

5. 外窗构造：木、塑料—双层窗（双玻间距100～140）：

传热系数2.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

6. 周边地面-控温构造：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 防水层L | 0.170 | 0.122 | 1.2 | 1005.0 | 0.0140 |  |
| 找平层L | 0.930 | 4.293 | 230.0 | 1185.0 | 0.0130 |  |
| 干炉渣找坡L | 0.435 | 6.321 | 1000.0 | 1263.0 | 0.0140 |  |
| 聚苯板1L | 0.050 | 0.428 | 20.0 | 2515.0 | 0.0000 |  |
| 屋面板L | 1.740 | 2.523 | 20.0 | 2515.0 | 0.0042 |  |
| 混合砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 聚合物增强砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0120 |  |
| 砂浆找平层L | 0.290 | 4.706 | 1000.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 承重空心砖墙L | 0.580 | 8.928 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 |  |
| 白灰砂浆L | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |

体形系数

| 外表面积 | 17196.06 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 57516.51 |
| 体形系数 | 0.30 |

窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3030 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3116 | 1.500 | 4.428 | 0.34 |
|  | 3128 | 1.500 | 4.428 | 0.34 |
|  | 3136 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3147 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4028@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4120@4 | 1.500 | 4.428 | 0.34 |
|  | 4132@4 | 1.500 | 4.428 | 0.34 |
|  | 4140@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4154@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8028 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 9013 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
| 北向 | 1002 | 4.500 | 28.269 | 0.16 |
|  | 1003 | 3.000 | 17.265 | 0.17 |
|  | 1004 | 3.000 | 34.536 | 0.09 |
|  | 1005 | 3.000 | 17.253 | 0.17 |
|  | 1006 | 4.500 | 26.706 | 0.17 |
|  | 1007 | 3.000 | 17.283 | 0.17 |
|  | 1013 | 4.500 | 17.938 | 0.25 |
|  | 1014 | 3.000 | 14.758 | 0.20 |
|  | 1016 | 3.000 | 29.582 | 0.10 |
|  | 1022 | 3.000 | 36.153 | 0.08 |
|  | 1023 | 4.500 | 66.378 | 0.07 |
|  | 2001 | 9.750 | 54.673 | 0.18 |
|  | 2002 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 2003 | 3.000 | 17.265 | 0.17 |
|  | 2004 | 4.500 | 26.706 | 0.17 |
|  | 2005 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 2006 | 4.500 | 26.706 | 0.17 |
|  | 2007 | 3.000 | 17.283 | 0.17 |
|  | 2013 | 11.250 | 34.536 | 0.33 |
|  | 2014 | 1.500 | 8.777 | 0.17 |
|  | 2017 | 4.500 | 13.206 | 0.34 |
|  | 2024 | 4.500 | 13.206 | 0.34 |
|  | 2029 | 1.500 | 8.776 | 0.17 |
|  | 2031 | 1.500 | 19.742 | 0.08 |
|  | 2036 | 11.250 | 26.676 | 0.42 |
|  | 2050 | 1.500 | 8.640 | 0.17 |
|  | 2051 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 2055 | 3.000 | 21.621 | 0.14 |
|  | 2056 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 2057 | 1.500 | 12.595 | 0.12 |
|  | 2058 | 1.500 | 19.440 | 0.08 |
|  | 3001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3002 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3004 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3005 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3006 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3030 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3038 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3039 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3043 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3047 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3051 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3055 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3056 | 1.500 | 7.252 | 0.21 |
|  | 3066 | 3.000 | 12.155 | 0.25 |
|  | 3069 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 3070 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 3071 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 3072 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 3073 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 3074 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 3075 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 3076 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 3077 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3078 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3080 | 1.500 | 8.774 | 0.17 |
|  | 3084 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 3086 | 4.500 | 13.206 | 0.34 |
|  | 3094 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3095 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 3099 | 4.500 | 13.206 | 0.34 |
|  | 3103 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3105 | 1.500 | 8.776 | 0.17 |
|  | 3107 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 3110 | 1.500 | 11.118 | 0.13 |
|  | 3116 | 1.500 | 4.923 | 0.30 |
|  | 3117 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 3125 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3126 | 1.500 | 4.654 | 0.32 |
|  | 3128 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3129 | 1.500 | 4.509 | 0.33 |
|  | 3131 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 3136 | 1.500 | 4.923 | 0.30 |
|  | 3142 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 3147 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3149 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3153 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 3165 | 3.000 | 21.621 | 0.14 |
|  | 3166 | 1.500 | 6.353 | 0.24 |
|  | 3168 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 3172 | 1.500 | 12.595 | 0.12 |
|  | 3173 | 1.500 | 19.440 | 0.08 |
|  | 3176 | 1.500 | 24.484 | 0.06 |
|  | 3178 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 3179 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 4001@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4002@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4004@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4005@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4006@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4028@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4036@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4037@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4041@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4045@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4049@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4053@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4054@4 | 1.500 | 7.252 | 0.21 |
|  | 4064@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4067@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 4068@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4069@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 4070@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4071@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 4072@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4073@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 4074@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4075@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4076@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4078@4 | 1.500 | 8.774 | 0.17 |
|  | 4082@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 4084@4 | 4.500 | 13.206 | 0.34 |
|  | 4091@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4095@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4096@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4100@4 | 4.500 | 13.206 | 0.34 |
|  | 4104@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4106@4 | 1.500 | 8.776 | 0.17 |
|  | 4108@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 4111@4 | 1.500 | 11.118 | 0.13 |
|  | 4117@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4120@4 | 1.500 | 4.923 | 0.30 |
|  | 4121@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4129@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4131@4 | 1.500 | 4.654 | 0.32 |
|  | 4132@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4133@4 | 1.500 | 4.509 | 0.33 |
|  | 4135@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 4140@4 | 1.500 | 4.923 | 0.30 |
|  | 4146@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4149@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4154@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4156@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4160@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 4163@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4176@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4177@4 | 3.000 | 21.621 | 0.14 |
|  | 4178@4 | 1.500 | 6.353 | 0.24 |
|  | 4181@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4185@4 | 1.500 | 12.595 | 0.12 |
|  | 4186@4 | 1.500 | 19.440 | 0.08 |
|  | 4189@4 | 1.500 | 22.653 | 0.07 |
|  | 4191@4 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 4192@4 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 8001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8002 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8004 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8005 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8006 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8028 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8036 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8037 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8041 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8045 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8049 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8053 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8054 | 1.500 | 7.252 | 0.21 |
|  | 8064 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 8067 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 8068 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 8069 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 8070 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 8071 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 8072 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 8073 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 8074 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 8075 | 1.500 | 18.738 | 0.08 |
|  | 8076 | 6.780 | 18.846 | 0.36 |
|  | 8082 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8083 | 6.780 | 17.283 | 0.39 |
|  | 8086 | 3.780 | 9.423 | 0.40 |
|  | 8091 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8092 | 6.780 | 17.283 | 0.39 |
|  | 8095 | 3.780 | 9.423 | 0.40 |
|  | 8100 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8101 | 6.780 | 17.283 | 0.39 |
|  | 8104 | 3.780 | 9.423 | 0.40 |
|  | 8109 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8110 | 6.780 | 21.198 | 0.32 |
|  | 9001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 9002 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 9013 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 9018 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 9019 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 9023 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 9024 | 1.500 | 7.252 | 0.21 |
|  | 9028 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 9031 | 4.500 | 13.719 | 0.33 |
|  | 9032 | 4.500 | 12.155 | 0.37 |
|  | 9033 | 1.500 | 22.259 | 0.07 |
| 东向 | 1001 | 1.500 | 14.526 | 0.10 |
|  | 1011 | 6.000 | 34.536 | 0.17 |
|  | 1013 | 1.500 | 17.978 | 0.08 |
|  | 1014 | 3.000 | 14.719 | 0.20 |
|  | 1015 | 6.000 | 34.536 | 0.17 |
|  | 1016 | 4.500 | 39.609 | 0.11 |
|  | 1018 | 4.500 | 26.676 | 0.17 |
|  | 1020 | 7.500 | 43.988 | 0.17 |
|  | 2001 | 1.500 | 14.526 | 0.10 |
|  | 2013 | 4.500 | 26.706 | 0.17 |
|  | 2015 | 1.500 | 9.693 | 0.15 |
|  | 2018 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 2027 | 1.500 | 8.776 | 0.17 |
|  | 2028 | 4.500 | 26.706 | 0.17 |
|  | 2031 | 7.500 | 52.423 | 0.14 |
|  | 2036 | 3.000 | 18.846 | 0.16 |
|  | 2037 | 1.500 | 9.824 | 0.15 |
|  | 2040 | 1.500 | 9.185 | 0.16 |
|  | 2043 | 3.000 | 30.119 | 0.10 |
|  | 2044 | 7.500 | 43.988 | 0.17 |
|  | 3001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3003 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3004 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3005 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3006 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3057 | 0.750 | 5.842 | 0.13 |
|  | 3068 | 1.500 | 8.684 | 0.17 |
|  | 3069 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3070 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3071 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3072 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3073 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3074 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3075 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3076 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3079 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3081 | 1.500 | 9.690 | 0.15 |
|  | 3085 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3087 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 3094 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 3098 | 1.500 | 7.995 | 0.19 |
|  | 3102 | 1.500 | 8.776 | 0.17 |
|  | 3104 | 1.500 | 9.288 | 0.16 |
|  | 3109 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3111 | 1.500 | 12.150 | 0.12 |
|  | 3115 | 1.500 | 6.164 | 0.24 |
|  | 3120 | 1.500 | 7.995 | 0.19 |
|  | 3123 | 3.000 | 13.218 | 0.23 |
|  | 3126 | 1.500 | 6.411 | 0.23 |
|  | 3127 | 1.500 | 9.288 | 0.16 |
|  | 3129 | 3.000 | 9.835 | 0.31 |
|  | 3130 | 1.500 | 9.824 | 0.15 |
|  | 3133 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3138 | 1.500 | 9.185 | 0.16 |
|  | 3141 | 3.000 | 15.716 | 0.19 |
|  | 3145 | 1.500 | 7.995 | 0.19 |
|  | 3150 | 1.500 | 9.288 | 0.16 |
|  | 3155 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3157 | 1.500 | 9.838 | 0.15 |
|  | 3166 | 1.500 | 6.515 | 0.23 |
|  | 3171 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 3177 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3178 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3179 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4001@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4003@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4004@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4005@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4006@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4055@4 | 0.750 | 5.842 | 0.13 |
|  | 4066@4 | 1.500 | 8.684 | 0.17 |
|  | 4067@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4068@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4069@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4070@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4071@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4072@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4073@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4074@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4077@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4079@4 | 1.500 | 9.690 | 0.15 |
|  | 4083@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4085@4 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 4091@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 4095@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 4099@4 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 4103@4 | 1.500 | 8.776 | 0.17 |
|  | 4105@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4110@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4112@4 | 1.500 | 12.150 | 0.12 |
|  | 4117@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 4119@4 | 1.500 | 6.164 | 0.24 |
|  | 4124@4 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 4127@4 | 3.000 | 13.218 | 0.23 |
|  | 4130@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4131@4 | 1.500 | 6.411 | 0.23 |
|  | 4133@4 | 3.000 | 9.835 | 0.31 |
|  | 4134@4 | 1.500 | 9.824 | 0.15 |
|  | 4137@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4142@4 | 1.500 | 9.185 | 0.16 |
|  | 4146@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 4148@4 | 3.000 | 15.716 | 0.19 |
|  | 4152@4 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 4157@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4162@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4163@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4165@4 | 1.500 | 9.838 | 0.15 |
|  | 4176@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 4178@4 | 1.500 | 6.515 | 0.23 |
|  | 4184@4 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 4190@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4191@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4192@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8003 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8004 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8005 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8006 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8055 | 0.750 | 5.842 | 0.13 |
|  | 8066 | 1.500 | 8.684 | 0.17 |
|  | 8067 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8068 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8069 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8070 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8071 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8072 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8073 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8074 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8077 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8078 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8082 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 8084 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 8085 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8087 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8091 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 8093 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 8094 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8096 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8100 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 8102 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 8103 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8105 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8109 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 8111 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 8112 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 9001 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 9003 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 9025 | 0.750 | 5.842 | 0.13 |
|  | 9030 | 1.500 | 8.684 | 0.17 |
|  | 9031 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 9032 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
| 西向 | 1019 | 1.500 | 14.620 | 0.10 |
|  | 1021 | 1.500 | 19.892 | 0.08 |
|  | 1022 | 3.000 | 17.738 | 0.17 |
|  | 1023 | 7.500 | 36.166 | 0.21 |
|  | 2001 | 20.250 | 87.627 | 0.23 |
|  | 2002 | 6.750 | 18.333 | 0.37 |
|  | 2003 | 6.750 | 17.283 | 0.39 |
|  | 2004 | 9.000 | 34.536 | 0.26 |
|  | 2005 | 6.750 | 17.253 | 0.39 |
|  | 2006 | 9.000 | 26.706 | 0.34 |
|  | 2007 | 9.000 | 25.113 | 0.36 |
|  | 2017 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 2024 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 2040 | 1.500 | 9.191 | 0.16 |
|  | 2043 | 1.500 | 13.128 | 0.11 |
|  | 2045 | 1.500 | 5.733 | 0.26 |
|  | 2048 | 1.500 | 9.664 | 0.16 |
|  | 2049 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 2050 | 1.500 | 8.640 | 0.17 |
|  | 2051 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 2052 | 1.500 | 12.595 | 0.12 |
|  | 2053 | 1.500 | 7.933 | 0.19 |
|  | 3001 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 3002 | 3.000 | 8.910 | 0.34 |
|  | 3003 | 3.000 | 8.910 | 0.34 |
|  | 3004 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 3005 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 3006 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 3008 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3010 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3011 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3017 | 1.500 | 8.373 | 0.18 |
|  | 3018 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3020 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 3021 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3022 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3024 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 3025 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3026 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3028 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 3029 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3030 | 3.000 | 7.860 | 0.38 |
|  | 3035 | 0.750 | 7.398 | 0.10 |
|  | 3066 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3084 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3086 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3094 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3095 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3099 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 3107 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3116 | 3.000 | 9.853 | 0.30 |
|  | 3117 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3124 | 1.500 | 7.297 | 0.21 |
|  | 3128 | 3.000 | 9.853 | 0.30 |
|  | 3131 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3136 | 3.000 | 9.183 | 0.33 |
|  | 3141 | 1.500 | 13.128 | 0.11 |
|  | 3142 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3147 | 3.000 | 9.183 | 0.33 |
|  | 3153 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 3158 | 1.500 | 9.663 | 0.16 |
|  | 3159 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 3161 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 3162 | 1.500 | 12.595 | 0.12 |
|  | 3163 | 1.500 | 7.933 | 0.19 |
|  | 3168 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4001@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 4002@4 | 3.000 | 8.910 | 0.34 |
|  | 4003@4 | 3.000 | 8.910 | 0.34 |
|  | 4004@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 4005@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 4006@4 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 4007@4 | 1.500 | 16.834 | 0.09 |
|  | 4009@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4010@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4011@4 | 1.500 | 9.401 | 0.16 |
|  | 4015@4 | 1.500 | 8.373 | 0.18 |
|  | 4016@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4018@4 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 4019@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4020@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4022@4 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 4023@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4024@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4026@4 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 4027@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4028@4 | 3.000 | 7.860 | 0.38 |
|  | 4033@4 | 0.750 | 7.398 | 0.10 |
|  | 4064@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4082@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4084@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4091@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4095@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4096@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4100@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4108@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4117@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4120@4 | 3.000 | 9.853 | 0.30 |
|  | 4121@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4128@4 | 1.500 | 7.297 | 0.21 |
|  | 4132@4 | 3.000 | 9.853 | 0.30 |
|  | 4135@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4140@4 | 3.000 | 9.183 | 0.33 |
|  | 4146@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4148@4 | 1.500 | 13.128 | 0.11 |
|  | 4149@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4154@4 | 3.000 | 9.183 | 0.33 |
|  | 4160@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 4163@4 | 3.000 | 8.640 | 0.35 |
|  | 4166@4 | 1.500 | 9.663 | 0.16 |
|  | 4167@4 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 4170@4 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 4171@4 | 1.500 | 12.595 | 0.12 |
|  | 4172@4 | 1.500 | 7.933 | 0.19 |
|  | 4176@4 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 4181@4 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8001 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 8002 | 3.000 | 8.910 | 0.34 |
|  | 8003 | 3.000 | 8.910 | 0.34 |
|  | 8004 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 8005 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 8006 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 8007 | 1.500 | 16.834 | 0.09 |
|  | 8009 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8010 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8011 | 1.500 | 9.401 | 0.16 |
|  | 8015 | 1.500 | 8.373 | 0.18 |
|  | 8016 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8018 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 8019 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8020 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8022 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 8023 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8024 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8026 | 1.500 | 7.860 | 0.19 |
|  | 8027 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 8028 | 3.000 | 7.860 | 0.38 |
|  | 8033 | 0.750 | 7.398 | 0.10 |
|  | 8064 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |
|  | 8082 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8091 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8100 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 8109 | 1.500 | 4.431 | 0.34 |
|  | 9001 | 3.000 | 7.830 | 0.38 |
|  | 9002 | 3.000 | 8.910 | 0.34 |
|  | 9003 | 3.000 | 8.910 | 0.34 |
|  | 9004 | 1.500 | 16.834 | 0.09 |
|  | 9006 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 9007 | 1.500 | 9.423 | 0.16 |
|  | 9008 | 1.500 | 9.401 | 0.16 |
|  | 9012 | 1.500 | 8.373 | 0.18 |
|  | 9013 | 3.000 | 7.860 | 0.38 |
|  | 9015 | 0.750 | 7.398 | 0.10 |
|  | 9028 | 1.500 | 4.296 | 0.35 |

注：本表只列出窗墙比超标的房间

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 40.50 |  | 1.00×1.50 | 3~9 | 27 | 1.50 | 40.50 |
| 北向 1007.49 |  | 1.00×1.50 | 1~9 | 632 | 1.50 | 948.00 |
|  |  | 1.50×1.50 | 2 | 13 | 2.25 | 29.25 |
|  |  | 1.80×2.10 | 8 | 8 | 3.78 | 30.24 |
| 东向 545.25 |  | 1.00×1.50 | 1~9 | 360 | 1.50 | 540.00 |
|  |  | 0.50×1.50 | 3~9 | 7 | 0.75 | 5.25 |
| 西向 620.25 |  | 1.00×1.50 | 1~9 | 365 | 1.50 | 547.50 |
|  |  | 1.50×1.50 | 2 | 30 | 2.25 | 67.50 |
|  |  | 0.50×1.50 | 3~9 | 7 | 0.75 | 5.25 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.930 | 4.293 | 1.00 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1.00 | 0.230 | 1.453 |
| 聚苯板1L | 120 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 2.400 | 1.027 |
| 屋面板L | 120 | 1.740 | 2.523 | 1.00 | 0.069 | 0.174 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.802 | 2.998 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.34, D = 3.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范11页 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物增强砂浆L | 10 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 聚苯板1L | 100 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 2.000 | 0.856 |
| 砂浆找平层L | 20 | 0.290 | 4.706 | 1.00 | 0.069 | 0.325 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.025 | 0.261 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.519 | 5.258 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.47, D = 5.26 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范24页 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 124.48 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4341.01 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2723.14 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2732.20 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 9920.83 | 1.000 | 0.47 | 5.26 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖户墙

本工程无此项内容

不采暖楼梯间户门

本工程无此项内容

阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属保温门－单层 | 142.80 | 1.000 | 2.00 |
| 综合平均 | 142.80 | 1.000 | 2.00 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木、塑料—双层窗（双玻间距100～140） | 18 | 2.50 | 0.75 | 0.800 | 辽宁居住规范47页 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合平均 | 2213.49 | 2.50 | 0.75 | 0.18 |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

凸窗热工

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面-控温构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.34 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性严寒地区不应低于6级；寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级(a≥6.00) |
| 结论 | － |

综合权衡

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 27.03 | 15.90 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 19.53 | 11.49 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.3.3条 |  |
| 标准要求 | 进行耗热量指标计算，当热量指标符合附录A表A.0.4规定值时，判定该设计建筑为节能建筑设计 |  |
| 结论 | 不满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外窗气密性 | 满足 |
| 2 | 综合权衡 | 不满足 |
| 结论 |  | 不满足 |