建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 北京鼓楼片区四合院绿色改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月29日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13164245106 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	体形系数	4

3.3	窗墙比	5

3.3.1	窗墙比	5

3.3.2	外窗表	5

3.4	屋顶	6

3.4.1	屋顶构造一	6

3.5	外墙	6

3.5.1	外墙相关构造	6

3.5.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

3.5.3	外墙平均热工特性	7

3.6	挑空楼板	8

3.7	非采暖地下室顶板	8

3.8	分隔采暖与非采暖空间的隔墙	8

3.9	户门	8

3.10	单元外门	8

3.11	天窗类型	8

3.12	开敞阳台门	8

3.13	外窗热工	9

3.13.1	外窗构造	9

3.13.2	平均传热系数	9

3.13.3	总体热工性能	10

3.13.4	外遮阳类型	11

3.13.5	平均遮阳系数	11

3.13.6	外窗遮阳系数	13

3.13.7	外窗全遮蔽外遮阳	13

3.14	是否有凸窗	13

3.15	凸窗板	14

3.16	变形缝	14

3.17	外窗气密性	14

3.18	规定性指标检查结论	14

4	热工性能权衡判断	14

4.1	说明	14

4.2	权衡计算	15

4.3	结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 北京鼓楼片区四合院绿色改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上2050㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 6.6m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 | 砖木结构 |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

设计依据

1. 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（2） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 挤塑聚苯板（不带表皮） | 0.032 | 0.340 | 35.0 | 1419.3 | 0.0000 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.10 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.140 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1075.9 | 0.0443 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 无机轻集料砂浆 | 0.085 | 1.500 | 300.0 | 1213.3 | 0.0000 | 依据来源：JGJ 253-2011GB/T 20473-2006；注：密度：300~400；导热系数修正系数（β）：1.05 |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.190 | 9.590 | 600.0 | 11092.9 | 0.0000 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.200 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 0.024 | 0.290 | 35.0 | 1376.7 | 0.0234 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15 |

体形系数

| 外表面积 | 6412.42 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 8035.88 |
| 体形系数 | 0.80 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 不满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 207.45 | 1127.88 | 0.18 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 151.18 | 1132.27 | 0.13 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 94.08 | 881.48 | 0.11 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 71.28 | 875.02 | 0.08 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不应超过表3.1.5的限值，且进行权衡判断时不得大于其最大值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 194.22 | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 10 | 1.80 | 18.00 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 16 | 3.60 | 57.60 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 1 | 5 | 5.04 | 25.20 |
|  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 3 | 4.05 | 12.15 |
|  | C4515 | 4.48×1.50 | 1 | 1 | 6.72 | 6.72 |
|  | C7021 | 7.00×2.10 | 1 | 4 | 14.70 | 58.80 |
|  | MLC2421 | 1.50×1.50 | 1 | 7 | 2.25 | 15.75 |
| 北向 151.18 |  | 14.60×3.51 | 1 | 1 | 51.28 | 51.28 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 8 | 1.80 | 14.40 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 |
|  | C3515 | 3.50×1.50 | 1 | 2 | 5.25 | 10.50 |
|  | C7021 | 7.00×2.10 | 1 | 4 | 14.70 | 58.80 |
| 东向 82.74 | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 7 | 3.60 | 25.20 |
|  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  | C4521 | 4.50×2.10 | 1 | 2 | 9.45 | 18.90 |
|  | MLC2421 | 1.50×1.50 | 1 | 3 | 2.25 | 6.75 |
|  | MLC2421 | 1.19×1.50 | 1 | 3 | 1.78 | 5.34 |
| 西向 67.50 | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 4 | 2.25 | 9.00 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 7 | 3.60 | 25.20 |
|  | C4521 | 4.50×2.10 | 1 | 2 | 9.45 | 18.90 |
|  | MLC2421 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 1 | 0.200 | 9.370 | 1.00 | 0.005 | 0.047 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 10 | 0.140 | 3.302 | 1.00 | 0.071 | 0.236 |
| 无机轻集料砂浆 | 50 | 0.085 | 1.500 | 1.00 | 0.588 | 0.882 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 140 | 0.024 | 0.290 | 1.15 | 5.072 | 1.692 |
| 钢筋混凝土（2） | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 各层之和∑ | 401 | － | － | － | 5.865 | 4.885 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.17 * 1.10 = 0.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 110 | 0.024 | 0.290 | 1.15 | 3.986 | 1.329 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.190 | 9.590 | 1.00 | 1.053 | 10.095 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 5.056 | 11.621 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 898.33 | 1.000 | 0.19 | 11.62 |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.40 = 0.27 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 957.75 | 1.000 | 0.19 | 11.62 |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.40 = 0.27 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 767.04 | 1.000 | 0.19 | 11.62 |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.40 = 0.27 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 786.39 | 1.000 | 0.19 | 11.62 |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.40 = 0.27 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3409.52 | 1.000 | 0.19 | 11.62 |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.40 = 0.27 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

本工程无此项内容

户门

本工程无此项内容

单元外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上限-85系列铝木复合平开窗（铝包木）：5双银Low-E+12（16）A+5 +12（16）A+5双银Low-E | 83.16 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤3.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

本工程无此项内容

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 下限-60系列平开塑料窗(内开)5+12A+4+12A+5LowE | 28.35 | 1.000 | 1.20 |

| 朝向 | K值 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1.20 | 1.80 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 1.80 | 无 |
| 东向 | 1.20 | 1.80 | 满足 |
| 西向 | 1.20 | 1.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向阳台门的传热系数应满足表3.2.2的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上限-75系列内开塑料窗：5单银Low-E+12Ar+5 +12Ar+ 5单银Low-E | 18 | 1.00 | 0.41 | 0.800 | 附录C 表C.3.6 塑料窗参考配置；（注：K≤1.0【W/㎡·K】；SHGC：0.33~0.36；同上） |
| 2 | 上限-75系列内开塑料窗：5单银Low-E+12Ar+5 +12Ar+ 5单银Low-E | 65 | 1.00 | 0.41 | 1.000 | 附录C 表C.3.6 塑料窗参考配置；（注：K≤1.0【W/㎡·K】；SHGC：0.33~0.36；同上） |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 10 | 1.800 | 18.000 | 18 | 1.000 |
| 2 | C2415 | 1 | 16 | 3.600 | 57.600 | 18 | 1.000 |
| 3 | C2421 | 1 | 5 | 5.040 | 25.200 | 18 | 1.000 |
| 4 | C2715 | 1 | 3 | 4.050 | 12.150 | 18 | 1.000 |
| 5 | C4515 | 1 | 1 | 6.715 | 6.715 | 18 | 1.000 |
| 6 | C7021 | 1 | 4 | 14.700 | 58.800 | 18 | 1.000 |
| 7 | MLC2421 | 1 | 7 | 2.250 | 15.750 | 18 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 194.215 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.000 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 51.275 | 51.275 | 65 | 1.000 |
| 2 | C1215 | 1 | 8 | 1.800 | 14.400 | 18 | 1.000 |
| 3 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 1.000 |
| 4 | C2415 | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 1.000 |
| 5 | C3515 | 1 | 2 | 5.250 | 10.500 | 18 | 1.000 |
| 6 | C7021 | 1 | 4 | 14.700 | 58.800 | 18 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 151.175 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.000 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 1.000 |
| 2 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.000 |
| 3 | C1815 | 1 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 1.000 |
| 4 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 1.000 |
| 5 | C2415 | 1 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 1.000 |
| 6 | C2715 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 1.000 |
| 7 | C4521 | 1 | 2 | 9.450 | 18.900 | 18 | 1.000 |
| 8 | MLC2421 | 1 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 1.000 |
| 9 | MLC2421 | 1 | 3 | 1.779 | 5.338 | 18 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 82.738 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.000 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 1.000 |
| 2 | C1515 | 1 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 1.000 |
| 3 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 1.000 |
| 4 | C2415 | 1 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 1.000 |
| 5 | C4521 | 1 | 2 | 9.450 | 18.900 | 18 | 1.000 |
| 6 | MLC2421 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 67.500 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.000 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 194.22 | 1.00 | 0.29 | 0.18 | K≤1.80 | 满足 |
| 北向 | 151.18 | 1.00 | 0.33 | 0.13 | K≤1.80 | 满足 |
| 东向 | 82.74 | 1.00 | 0.29 | 0.11 | K≤1.80 | 满足 |
| 西向 | 67.50 | 1.00 | 0.29 | 0.08 | K≤1.80 | 满足 |
| 综合平均 | 495.63 | 1.00 | 0.30 | 0.13 |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表3.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.400 | 0.700 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 10 | 1.800 | 18.000 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 2 | C2415 | 1 | 16 | 3.600 | 57.600 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 3 | C2421 | 1 | 5 | 5.040 | 25.200 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 4 | C2715 | 1 | 3 | 4.050 | 12.150 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 5 | C4515 | 1 | 1 | 6.715 | 6.715 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 6 | C7021 | 1 | 4 | 14.700 | 58.800 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 7 | MLC2421 | 1 | 7 | 2.250 | 15.750 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 194.215 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.700 | 0.290 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 51.275 | 51.275 | 65 | 0.414 |  | 1.000 | 0.414 |
| 2 | C1215 | 1 | 8 | 1.800 | 14.400 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 3 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 4 | C2415 | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 5 | C3515 | 1 | 2 | 5.250 | 10.500 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 6 | C7021 | 1 | 4 | 14.700 | 58.800 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 151.175 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.802 | 0.332 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 2 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 3 | C1815 | 1 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 4 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 5 | C2415 | 1 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 6 | C2715 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 7 | C4521 | 1 | 2 | 9.450 | 18.900 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 8 | MLC2421 | 1 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 9 | MLC2421 | 1 | 3 | 1.779 | 5.338 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 82.738 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.700 | 0.290 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 2 | C1515 | 1 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 3 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 4 | C2415 | 1 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 5 | C4521 | 1 | 2 | 9.450 | 18.900 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 6 | MLC2421 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.414 | 活动遮阳0 | 0.700 | 0.290 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 67.500 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.700 | 0.290 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.303 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 194.215 | 1.00 | 0.290 |
| 北向 | 151.175 | 1.00 | 0.332 |
| 东向 | 82.738 | 1.00 | 0.290 |
| 西向 | 67.500 | 1.00 | 0.290 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.303 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 001 | 18 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 0.46 | 满足 |
| 西向 | 001 | 18 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 0.46 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数应符合3.2.4的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外窗全遮蔽外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 001 | 18 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 001 | 18 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 单元外门 | 满足 |  |
| 6 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 7 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

权衡计算

注：计算过程见【能耗计算】耗热量计算表.

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 22.42 | 14.50 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 12.31 | 7.96 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)》3.3.2 |  |
| 标准要求 | 建筑物耗热量指标不应大于表3.3.2的限值 |  |
| 结论 | 不满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 阳台门 | 满足 |
| 6 | 权衡计算 | 不满足 |
| 结论 |  | 不满足 |