“树与院围”绿色建筑设计项目简介

本项目位于四川省成都市天府新区永兴街道南新村农贸市场，项目基地位于四川天府新区永兴街道南新村农贸市场。南新村距离成都市中心城区约50公里，通过东山大道与天府新站相连，交通便捷，幅员面积4.9平方公里。南新村紧邻龙泉山森林公园，东风渠穿境而过，境内丘地、林盘、渠水、田园、街巷、道路交错，构成区域立体化村落空间形态。本次社区改造过程当中，响应国家“全民健身“的政策号召，以代表运动的凌空跑道与屋顶平台为树枝串联各个院落。不再局限于农贸市场的功能单一性，将该场地作为该村的生活、历史、文化承载空间，成为该村对外的展示窗口。

我们根据该社区的特质，提出相应问题并解决。其中，老龄化问题以及功能单一问题，同传统菜市场的局限性一样，是该场地的主要问题。据此，我们在场地内打造了多元化的空间，吸引年轻人、提供就业岗位，同时创造多场景的公共空间活动形式。在具体功能空间的组织上，满足灵活性和可建造性，组成不同功能聚落分区和场景模，提供”集市生活+娱乐休闲+互动交流”的多场景社区活动，以更包容的空间形态和开放的界面展现原有烟火气的延续。

低碳设计方面，建筑布局上，采用川西传统民居“坝子”的形式，形成一个又一个的大小院落相互嵌套加上围绕建筑的大小溢水池以景观花池，形成场地内部的凉爽的微气候；旧建筑改造上对于靠北侧得附属用房，只保留了原结构框架，改造为立体空中花园，结合地域风向，满足运动需求的同时，为整个场地提供凉爽舒适度高的空气，结合原有菜市场的功能在花园内部实行菜叶落叶的堆肥处理部分垃圾的同时有效利用资源。改造原有的大棚菜市场，消散体块解决场地的日照问题；新建建筑上在保留“水池—建筑—水池”格局的同时利用了重檐屋顶，实现自然的热压与风压通风，辅以屋顶绿化节约能源，在材料上，使用Low-e玻璃，木材钢材，尽可能减少混泥土的使用，以新型的大麻混泥土代替，这是一种农副产品具有良好的性能；能源利用上，除了堆肥，考虑到蜀中多阴云天，我们在用光伏电的同时加入踩踏集电器，更好的为建筑供能；地面多采用渗水铺装，再球场下设置统一的中水循环装置，满足水池以及灌溉之需。

建筑最终是为人服务的，这也是以运动绿色为主体的关键，创建的绿色建筑要能引导人们有一个绿色健康的生活方式，对环境友好的同时对人同样友好。