建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 更芯更心更新——星城老旧社区改造（社区服务中心） |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |
| 设计编号 | YB40190 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 | 彭诗涵 秦与 熊俏 李芷欣 向卉文 |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13617318238 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构作法简要说明	4

3.3 体形系数	5

3.4 屋顶构造	5

3.4.1 屋顶构造一	5

3.5 外墙构造	5

3.5.1 外墙构造一	5

3.5.2 外墙加权平均传热系数的修正系数	6

3.6 挑空楼板构造	6

3.6.1 挑空楼板构造一	6

3.7 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙	6

3.8 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板	6

3.9 外门构造	6

3.10 窗墙比	7

3.10.1 窗墙比	7

3.10.2 外窗表	7

3.11 外窗热工	7

3.11.1 外窗构造	7

3.11.2 外遮阳类型	8

3.11.3 平均传热系数	8

3.11.4 综合太阳得热系数	9

3.11.5 总体热工性能	9

3.12 天窗	10

3.12.1 天窗屋顶比	10

3.12.2 天窗类型	10

3.13 有效通风换气面积	10

3.14 非中空窗面积比	10

3.15 外窗气密性	11

3.16 幕墙气密性	11

3.17 规定性指标检查结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° | 东经：113.08° |
| 建筑面积 | 地上334㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 14.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 118 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.381 | 30.0 | 2220.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 0.033 | 0.391 | 30.0 | 2120.0 | 0.0000 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0000 |  |
| 双层纸面石膏板 | 0.330 | 3.622 | 400.0 | 1367.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

挤塑聚苯板 76mm＋石灰水泥砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 50mm＋石灰水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

1:3水泥砂浆找平层 20mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 49mm＋双层纸面石膏板 12mm

4. 外门构造：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

5. 外窗：单框低辐射中空玻璃窗(木、塑料窗框)：

传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.300

6. 幕墙：单框低辐射中空玻璃窗(木、塑料窗框)：

传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.300

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 76 | 0.030 | 0.381 | 1.10 | 2.303 | 0.965 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 96 | － | － | － | 2.326 | 1.209 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.40, D = 1.21 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 50 | 0.033 | 0.391 | 1.20 | 1.263 | 0.592 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 75 | － | － | － | 1.291 | 0.898 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 修正后外墙K | 0.69 * 1.05 = 0.72 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.65, D = 2.80 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 修正系数ψ |
| --- | --- |
| 外保温 | 1.05 |
| 自保温、夹芯保温 | 1.10 |
| 内保温 | 1.15 |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 49 | 0.033 | 0.391 | 1.20 | 1.237 | 0.581 |
| 双层纸面石膏板 | 12 | 0.330 | 3.622 | 1.00 | 0.036 | 0.132 |
| 各层之和∑ | 81 | － | － | － | 1.295 | 0.957 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.69, D = 0.96 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙

本工程无此项内容

供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板

本工程无此项内容

外门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 9.87 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 93.26 | 138.80 | 0.67 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 55.45 | 131.58 | 0.42 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 12.73 | 138.05 | 0.09 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 12.73 | 147.50 | 0.09 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比 (包括透光幕墙 )不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 93.26 |  | 4.17×3.60 | 1~2 | 2 | 15.00 | 30.01 |
|  | C1428 | 1.40×2.60 | 3 | 1 | 3.64 | 3.64 |
|  | C2534 | 2.50×3.40 | 1 | 1 | 8.50 | 8.50 |
|  | C2625 | 2.60×2.50 | 2 | 2 | 6.50 | 13.00 |
|  | C3525 | 3.50×2.50 | 2 | 1 | 8.75 | 8.75 |
|  | C4234 | 4.20×3.40 | 1 | 1 | 14.28 | 14.28 |
|  | C5832 | 5.80×2.60 | 3 | 1 | 15.08 | 15.08 |
| 北向 55.45 |  | 4.17×3.60 | 1~2 | 2 | 15.00 | 30.01 |
|  | C1409 | 1.40×0.90 | 1~3 | 3 | 1.26 | 3.78 |
|  | C1412 | 1.40×1.20 | 3 | 1 | 1.68 | 1.68 |
|  | C2612 | 2.60×1.20 | 2~3 | 4 | 3.12 | 12.48 |
|  | C5015 | 5.00×1.50 | 1 | 1 | 7.50 | 7.50 |
| 东向 12.73 |  | 1.77×3.60 | 1~2 | 2 | 6.36 | 12.73 |
| 西向 12.73 |  | 1.77×3.60 | 1~2 | 2 | 6.36 | 12.73 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单框低辐射中空玻璃窗(木、塑料窗框) | 65 | 2.20 | 0.30 | 1.000 | 窗框窗洞面积比30~40% |
| 2 | 单框低辐射中空玻璃窗(木、塑料窗框) | 18 | 2.20 | 0.30 | 0.800 | 窗框窗洞面积比30~40% |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 15.003 | 30.005 | 65 | 2.200 |
| 2 | C1428 | 3 | 1 | 3.640 | 3.640 | 18 | 2.200 |
| 3 | C2534 | 1 | 1 | 8.500 | 8.500 | 18 | 2.200 |
| 4 | C2625 | 2 | 2 | 6.500 | 13.000 | 18 | 2.200 |
| 5 | C3525 | 2 | 1 | 8.750 | 8.750 | 18 | 2.200 |
| 6 | C4234 | 1 | 1 | 14.280 | 14.280 | 18 | 2.200 |
| 7 | C5832 | 3 | 1 | 15.080 | 15.080 | 18 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 93.255 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 15.003 | 30.005 | 65 | 2.200 |
| 2 | C1409 | 1~3 | 3 | 1.260 | 3.780 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1412 | 3 | 1 | 1.680 | 1.680 | 18 | 2.200 |
| 4 | C2612 | 2~3 | 4 | 3.120 | 12.480 | 18 | 2.200 |
| 5 | C5015 | 1 | 1 | 7.500 | 7.500 | 18 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 55.445 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 6.363 | 12.727 | 65 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 12.727 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 6.363 | 12.727 | 65 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 12.727 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 15.003 | 30.005 | 65 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 2 | C1428 | 3 | 1 | 3.640 | 3.640 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 3 | C2534 | 1 | 1 | 8.500 | 8.500 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 4 | C2625 | 2 | 2 | 6.500 | 13.000 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 5 | C3525 | 2 | 1 | 8.750 | 8.750 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 6 | C4234 | 1 | 1 | 14.280 | 14.280 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 7 | C5832 | 3 | 1 | 15.080 | 15.080 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 93.255 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.300 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 15.003 | 30.005 | 65 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 2 | C1409 | 1~3 | 3 | 1.260 | 3.780 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 3 | C1412 | 3 | 1 | 1.680 | 1.680 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 4 | C2612 | 2~3 | 4 | 3.120 | 12.480 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 5 | C5015 | 1 | 1 | 7.500 | 7.500 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 55.445 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.300 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 6.363 | 12.727 | 65 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.727 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.300 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 6.363 | 12.727 | 65 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.727 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.300 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 窗墙比 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 93.26 | 0.67 | K=2.20;SHGC=0.30 | K≤2.20;SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 55.45 | 0.42 | K=2.20;SHGC=0.30 | K≤2.40;SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 12.73 | 0.09 | K=2.20;SHGC=0.30 | K≤3.50;SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 12.73 | 0.09 | K=2.20;SHGC=0.30 | K≤3.50;SHGC(不要求) | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 29.94 |  | 55.35 | C5015 | 7.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1004 | 5.08 |  | 18.36 | C1409 | 1.26 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 2 | 2002 | 13.76 |  | 28.44 | C3525 | 8.75 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2003 | 10.40 |  | 25.16 | C2612 | 3.12 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2004 | 10.29 |  | 25.02 | C2625 | 6.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2005 | 10.02 |  | 10.62 | C2612 | 3.12 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2008 | 5.08 |  | 18.36 | C1409 | 1.26 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 3 | 3001 | 28.47 |  | 59.20 | C5832 | 15.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1428 | 3.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3002 | 9.59 |  | 24.22 | C2612 | 3.12 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3004 | 5.76 |  | 18.39 | C1412 | 1.68 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3005 | 4.20 |  | 22.59 | C1409 | 1.26 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

本工程无此项内容

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 3 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 4 | 外门构造 | 满足 |  |
| 5 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 不需要 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)的要求。