建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 更芯更心更新——星城老旧社区改造（垂直社区） |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |
| 设计编号 | YB40190 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 | 彭诗涵 秦与 熊俏 李芷欣 向卉文 |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月19日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13874300396 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 工程材料	3

4 围护结构作法简要说明	4

5 体形系数	5

6 屋顶构造	5

6.1 屋顶构造一	5

7 外墙构造	5

7.1 外墙构造一	5

7.2 外墙加权平均传热系数的修正系数	6

8 挑空楼板构造	6

8.1 挑空楼板构造一	6

9 分户墙构造	7

10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	7

11 楼板构造	7

11.1 控温房间楼板构造一	7

12 通往封闭空间的户门	7

13 通往非封闭空间或户外的户门	7

14 窗墙比	8

14.1 窗墙比	8

14.2 外窗表	8

15 外窗热工	8

15.1 外窗构造	8

15.2 外遮阳类型	8

15.3 平均传热系数	9

15.4 综合太阳得热系数	9

15.5 外窗传热系数	10

15.6 外窗太阳得热系数	11

15.7 外窗活动外遮阳	11

16 凸窗热工	11

17 可见光透射比	11

18 天窗屋顶比	12

19 天窗	12

19.1 天窗类型	12

20 隔热检查	12

21 外窗气密性	12

22 规定性指标检查结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° | 东经：113.08° |
| 建筑面积 | 地上1933㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 23.1m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |

设计依据

1. 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.381 | 30.0 | 2220.0 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆（1） | 0.059 | 1.047 | 230.0 | 1110.0 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

1:3水泥砂浆找平层 20mm＋挤塑聚苯板 30mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm

4. 楼板构造：控温房间楼板构造一：

1:3水泥砂浆找平层 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆（1） 40mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm

5. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

6. 外窗构造：单框低辐射中空玻璃窗(木、塑料窗框)：

传热系数2.400W/m^2.K，太阳得热系数0.392

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热涂料附加热阻R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热涂料后K | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 修正后外墙K | 1.13 * 1.05 = 1.18 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热涂料附加热阻R | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热涂料后K | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤1.10) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 修正系数ψ |
| --- | --- |
| 外保温 | 1.05 |
| 自保温、夹芯保温 | 1.10 |
| 内保温 | 1.15 |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.030 | 0.381 | 1.10 | 0.909 | 0.381 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.023 | 2.046 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.81, D = 2.03 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙构造

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

本工程无此项内容

楼板构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆（1） | 40 | 0.059 | 1.047 | 1.20 | 0.565 | 0.710 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.678 | 2.375 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 7.56 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 219.15 | 566.28 | 0.39 |
| 北向 | 179.82 | 479.82 | 0.37 |
| 东向 | 9.00 | 411.08 | 0.02 |
| 西向 | 10.20 | 411.08 | 0.02 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 219.15 | C2124 | 1.80×2.40 | 1~6 | 14 | 4.32 | 60.48 |
|  | C2415 | 2.10×1.50 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~6 | 17 | 3.60 | 61.20 |
|  | C2424 | 2.40×2.40 | 1~6 | 11 | 5.76 | 63.36 |
|  | C2424 | 2.10×2.40 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  | C2427 | 2.40×2.70 | 3,6 | 4 | 6.48 | 25.92 |
| 北向 179.82 | C0815 | 0.80×1.50 | 1~6 | 24 | 1.20 | 28.80 |
|  | C1000 | 1.20×3.00 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  | C1015 | 1.00×2.70 | 2,4~5 | 6 | 2.70 | 16.20 |
|  | C1206 | 1.20×2.40 | 1~6 | 24 | 2.88 | 69.12 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~6 | 26 | 2.25 | 58.50 |
| 东向 9.00 | C1506 | 1.50×0.60 | 1~6 | 10 | 0.90 | 9.00 |
| 西向 10.20 | C1006 | 1.00×0.60 | 3,6 | 2 | 0.60 | 1.20 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 1~6 | 10 | 0.90 | 9.00 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层普通玻璃窗(钢、铝合金窗框) | 18 | 3.00 | 0.61 | 0.800 | 窗框窗洞面积比20~30% |
| 2 | 单框低辐射中空玻璃窗(木、塑料窗框) | 81 | 2.40 | 0.39 | 1.000 | 窗框窗洞面积比30~40% |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2124 | 1~6 | 14 | 4.320 | 60.480 | 81 |  |  | 2.400 |
| 2 | C2415 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 81 |  |  | 2.400 |
| 3 | C2415 | 1~6 | 17 | 3.600 | 61.200 | 81 |  |  | 2.400 |
| 4 | C2424 | 1~6 | 11 | 5.760 | 63.360 | 81 |  |  | 2.400 |
| 5 | C2424 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 81 |  |  | 2.400 |
| 6 | C2427 | 3,6 | 4 | 6.480 | 25.920 | 81 |  |  | 2.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 219.150 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 2.400 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1~6 | 24 | 1.200 | 28.800 | 81 |  |  | 2.400 |
| 2 | C1000 | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 81 |  |  | 2.400 |
| 3 | C1015 | 2,4~5 | 6 | 2.700 | 16.200 | 81 |  |  | 2.400 |
| 4 | C1206 | 1~6 | 24 | 2.880 | 69.120 | 81 |  |  | 2.400 |
| 5 | C1515 | 1~6 | 26 | 2.250 | 58.500 | 81 |  |  | 2.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 179.820 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 2.400 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1506 | 1~6 | 10 | 0.900 | 9.000 | 18 |  |  | 3.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 9.000 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 3.000 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1006 | 3,6 | 2 | 0.600 | 1.200 | 18 |  |  | 3.000 |
| 2 | C1506 | 1~6 | 10 | 0.900 | 9.000 | 18 |  |  | 3.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 10.200 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 3.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2124 | 1~6 | 14 | 4.320 | 60.480 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 2 | C2415 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 3 | C2415 | 1~6 | 17 | 3.600 | 61.200 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 4 | C2424 | 1~6 | 11 | 5.760 | 63.360 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 5 | C2424 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 6 | C2427 | 3,6 | 4 | 6.480 | 25.920 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 219.150 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.392 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1~6 | 24 | 1.200 | 28.800 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 2 | C1000 | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 3 | C1015 | 2,4~5 | 6 | 2.700 | 16.200 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 4 | C1206 | 1~6 | 24 | 2.880 | 69.120 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 5 | C1515 | 1~6 | 26 | 2.250 | 58.500 | 81 | 0.392 |  | 1.000 | 0.392 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 179.820 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.392 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1506 | 1~6 | 10 | 0.900 | 9.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 9.000 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1006 | 3,6 | 2 | 0.600 | 1.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 2 | C1506 | 1~6 | 10 | 0.900 | 9.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 10.200 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

5. 平均综合太阳得热系数：

|  | =0.402 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 219.150 | 1.00 | 0.392 |
| 北向 | 179.820 | 1.00 | 0.392 |
| 东向 | 9.000 | 1.00 | 0.609 |
| 西向 | 10.200 | 1.00 | 0.609 |
| 整个建筑综合太阳得热系数 |  | 0.402 |  |

外窗传热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 219.15 | 2.40 | 0.45 | 0.39 | K≤2.80 | 满足 |
| 北向 | 179.82 | 2.40 | 0.45 | 0.37 | K≤2.80 | 满足 |
| 东向 | 9.00 | 3.00 | 0.70 | 0.02 | K≤3.60 | 满足 |
| 西向 | 10.20 | 3.00 | 0.70 | 0.02 | K≤3.60 | 满足 |
| 综合平均 | 418.17 | 2.43 | 0.46 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数、太阳得热系数应符合表4.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 219.15 | 2.40 | 0.39 | 0.39 | SHGCSum≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 179.82 | 2.40 | 0.39 | 0.37 | SHGCSum≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 9.00 | 3.00 | 0.61 | 0.02 | SHGCSum(不要求) | 满足 |
| 西向 | 10.20 | 3.00 | 0.61 | 0.02 | SHGCSum(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 418.17 | 2.43 | 0.40 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数、太阳得热系数应符合表4.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外窗活动外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 有无活动遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 81 | 无 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 1009 | 81 | 无 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 活动外遮阳装置应符合表4.2.2的要求 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

凸窗热工

本工程无此项内容

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.39 | C2415 | 1.00 | 0.50 |
| 北向 | 0.37 | C1515 | 1.00 | 0.50 |
| 东向 | 0.02 | C1506 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 0.02 | C1006 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.2条 |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗可见光透射比应符合表4.2.2的要求 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 1.13 | 2.94 | 605 | 402.08 | － | 40.40 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 1.13 | 2.94 | 605 | 400.88 | － | 40.40 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.77 | 3.69 | 517 | 219.92 | － | 40.40 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.3条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C0815 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 挑空楼板构造 | 满足 |
| 4 | 楼板构造 | 满足 |
| 5 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |
| 7 | 可见光透射比 | 满足 |
| 8 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 9 | 隔热检查 | 满足 |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程建筑围护结构热工性能设计指标满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017规定的要求,节能设计符合要求。