[image: image4.png]




建筑节能设计报告书
居住建筑－规定性指标
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广西-柳州

	设计编号
	d

	建设单位
	a

	设计单位
	s

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年12月22日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18277689196


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


33
工程材料


44
窗墙面积比


44.1
窗墙面积比


44.2
外窗表


65
窗地面积比


76
可见光透射比


77
天窗


77.1
天窗屋顶比


77.2
天窗类型


78
屋顶构造


78.1
聚氨酯泡沫70+钢筋混凝土110


89
外墙构造


89.1
外墙相关构造


89.1.1
聚苯乙烯泡沫板70+钢筋混能突200


89.1.2
燕尾槽聚苯乙烯


89.1.3
挤塑聚苯乙烯泡沫板40+钢筋混能突200


99.2
外墙平均热工特性


1010
外凸超过500mm的凸窗板


1111
外窗热工


1111.1
外窗构造


1111.2
外遮阳类型


1111.2.1
百叶遮阳


1111.3
外遮阳


1211.4
平均遮阳系数


1712
隔热检查


1713
通风开口面积


1814
结论





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广西-柳州

	地理位置
	北纬：24.00°
	东经：109.40°

	建筑面积
	地上3031㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上7          地下0

	建筑高度
	21.0m

	建筑（节能计算）体积
	9336.09

	建筑（节能计算）外表面积
	6071.60

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《广西建筑用反射隔热涂料应用技术规程》（DBJ/T45-001-2013）
5. 桂建标(2009)21号文
3 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋网细石混凝土
	1.740
	17.198
	2500.0
	935.0
	0.0040
	

	聚氨酯泡沫
	0.033
	0.360
	30.0
	1800.0
	0.0013
	

	钢筋砼结构层
	1.740
	17.198
	2500.0
	935.0
	0.0230
	

	石灰砂浆（1）
	0.810
	10.070
	1600.0
	1076.0
	0.0080
	

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	胶粉聚苯颗粒找平层
	0.060
	1.091
	230.0
	1185.0
	0.0040
	

	聚苯乙烯泡沫板
	0.042
	0.360
	30.0
	1418.0
	0.0042
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.0
	0.0158
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.751
	1800.0
	1015.0
	0.0140
	

	聚合物砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0100
	

	绝热挤塑聚苯乙烯板
	0.030
	0.360
	40.0
	1488.0
	0.0013
	

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1062.0
	0.0040
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.370
	1800.0
	1062.0
	0.0430
	

	聚苯颗粒保温砂浆（1）
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0010
	

	粘土空心砖240
	0.580
	7.874
	1400.0
	1050.0
	0.0023
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	0.190
	2.810
	500.0
	1050.0
	0.0111
	


4 窗墙面积比
4.1 窗墙面积比
	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	85.73
	1357.69
	0.06
	0.40
	满足

	北向
	88.49
	1369.58
	0.06
	0.40
	满足

	东向
	213.42
	1278.24
	0.17
	0.30
	满足

	西向
	192.39
	1272.54
	0.15
	0.30
	满足

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.4条

	标准要求
	各朝向窗墙比不超过限值

	结论
	满足


4.2 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
85.73
	
	1.10×2.10
	1~7
	15
	2.31
	34.65

	
	C10
	1.20×1.20
	5~6
	4
	1.44
	5.76

	
	C13
	2.40×2.10
	4
	1
	5.04
	5.04

	
	C19
	2.22×0.90
	4
	1
	2.00
	2.00

	
	C25
	2.75×2.10
	1
	2
	5.78
	11.55

	
	C28
	1.99×2.10
	3
	1
	4.19
	4.19

	
	C30
	1.54×0.90
	4
	1
	1.39
	1.39

	
	C32
	0.60×0.90
	5~6
	8
	0.54
	4.32

	
	C35
	0.90×0.30
	3
	1
	0.27
	0.27

	
	C4
	2.10×2.10
	3~4
	3
	4.41
	13.23

	
	C41
	1.60×0.90
	4
	1
	1.44
	1.44

	
	C5
	0.90×2.10
	3
	1
	1.89
	1.89

	北向
88.49
	
	1.10×2.10
	1~3,5~6
	10
	2.31
	23.10

	
	C1
	1.50×1.20
	1
	2
	1.80
	3.60

	
	C10
	1.20×1.20
	3~4,6
	6
	1.44
	8.64

	
	C11
	1.20×2.10
	3
	1
	2.52
	2.52

	
	C17
	0.90×0.60
	2
	1
	0.54
	0.54

	
	C18
	2.40×1.80
	2,4
	4
	4.32
	17.28

	
	C26
	2.10×3.00
	3
	1
	6.30
	6.30

	
	C31
	1.20×1.80
	7
	2
	2.16
	4.32

	
	C32
	0.60×0.90
	5~6
	4
	0.54
	2.16

	
	C37
	1.50×0.90
	5~6
	3
	1.35
	4.05

	
	C39
	3.30×0.90
	6
	2
	2.97
	5.94

	
	C42
	1.36×0.90
	5
	1
	1.22
	1.22

	
	C7
	1.80×2.10
	4
	1
	3.78
	3.78

	
	C9
	2.40×2.10
	3
	1
	5.04
	5.04

	东向
213.42
	C1
	1.50×1.20
	1,3
	3
	1.80
	5.40

	
	C10
	1.20×1.20
	1,3~5,7
	8
	1.44
	11.52

	
	C11
	1.20×2.10
	4
	1
	2.52
	2.52

	
	C12
	1.29×2.10
	1
	1
	2.72
	2.72

	
	C13
	2.40×2.10
	2~4,7
	4
	5.04
	20.16

	
	C14
	1.50×2.10
	2
	1
	3.15
	3.15

	
	C15
	2.70×0.90
	2~4,7
	4
	2.43
	9.72

	
	C17
	0.90×0.60
	2
	1
	0.54
	0.54

	
	C17
	0.90×0.60
	2
	1
	0.54
	0.54

	
	C18
	2.40×1.80
	2~3
	8
	4.32
	34.56

	
	C2
	1.50×1.80
	6
	1
	2.70
	2.70

	
	C21
	2.10×1.20
	2~3
	2
	2.52
	5.04

	
	C23
	2.70×0.60
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	C24
	3.00×1.20
	2
	2
	3.60
	7.20

	
	C26
	2.10×3.00
	1
	1
	6.30
	6.30

	
	C27
	3.60×2.10
	1
	1
	7.56
	7.56

	
	C29
	1.60×2.10
	4
	2
	3.36
	6.72

	
	C3
	1.80×2.10
	3
	1
	3.78
	3.78

	
	C33
	0.90×2.10
	3,5~6
	4
	1.89
	7.56

	
	C34
	1.80×1.20
	3
	1
	2.16
	2.16

	
	C36
	3.60×0.90
	7
	1
	3.24
	3.24

	
	C37
	1.50×0.90
	6
	2
	1.35
	2.70

	
	C38
	0.90×0.90
	5~6
	6
	0.81
	4.86

	
	C4
	2.10×2.10
	1,3~4,7
	4
	4.41
	17.64

	
	C40
	1.52×2.10
	5
	1
	3.20
	3.20

	
	C6
	1.50×2.10
	2
	1
	3.15
	3.15

	
	C6
	1.50×2.10
	3
	1
	3.15
	3.15

	
	C7
	1.80×2.10
	1~2,5~6
	6
	3.78
	22.68

	
	C8
	0.60×2.10
	1
	1
	1.26
	1.26

	
	C9
	2.40×2.10
	1
	2
	5.04
	10.08

	西向
192.39
	C1
	1.50×1.20
	1,3
	3
	1.80
	5.40

	
	C10
	1.20×1.20
	1,4~5,7
	6
	1.44
	8.64

	
	C12
	1.29×2.10
	1
	1
	2.72
	2.72

	
	C13
	2.40×2.10
	2,7
	2
	5.04
	10.08

	
	C14
	1.50×2.10
	2
	1
	3.15
	3.15

	
	C15
	2.70×0.90
	2,7
	2
	2.43
	4.86

	
	C16
	1.00×2.10
	2
	1
	2.10
	2.10

	
	C17
	0.90×0.60
	2
	1
	0.54
	0.54

	
	C18
	2.40×1.80
	2~3
	8
	4.32
	34.56

	
	C2
	1.50×1.80
	6
	1
	2.70
	2.70

	
	C21
	2.10×1.20
	2~3
	2
	2.52
	5.04

	
	C23
	2.70×0.60
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	C24
	3.00×1.20
	2
	2
	3.60
	7.20

	
	C26
	2.10×3.00
	1
	1
	6.30
	6.30

	
	C27
	3.60×2.10
	1
	1
	7.56
	7.56

	
	C29
	1.60×2.10
	4
	2
	3.36
	6.72

	
	C3
	1.80×2.10
	3
	1
	3.78
	3.78

	
	C31
	1.20×1.80
	4
	1
	2.16
	2.16

	
	C33
	0.90×2.10
	3,5~6
	4
	1.89
	7.56

	
	C34
	1.80×1.20
	3
	1
	2.16
	2.16

	
	C36
	3.60×0.90
	7
	1
	3.24
	3.24

	
	C37
	1.50×0.90
	6
	2
	1.35
	2.70

	
	C38
	0.90×0.90
	5~6
	6
	0.81
	4.86

	
	C4
	2.10×2.10
	1,3,7
	3
	4.41
	13.23

	
	C40
	1.52×2.10
	5
	1
	3.20
	3.20

	
	C6
	1.50×2.10
	2~3
	2
	3.15
	6.30

	
	C7
	1.80×2.10
	1~2,5~6
	6
	3.78
	22.68

	
	C8
	0.60×2.10
	1
	1
	1.26
	1.26

	
	C9
	2.40×2.10
	1
	2
	5.04
	10.08


5 窗地面积比
	楼层
	房间编号
	房间面积
	窗编号
	窗面积
	窗类型
	窗地比
	结论

	4
	1003(最不利房间)
	42.32
	C10
	1.44
	外窗
	0.1475
	满足

	
	
	
	C10
	1.44
	外窗
	
	

	
	
	
	C29
	3.36
	外窗
	
	

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.5条

	标准要求
	建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
6 可见光透射比
	房间编号
	窗地比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	1003(最不利房间)
	0.15
	C29
	0.80
	0.40

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.5条

	标准要求
	当房间窗地面积比小于1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4

	结论
	满足


7 天窗
7.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
7.2 天窗类型

本工程无此项内容
8 屋顶构造
8.1 聚氨酯泡沫70+钢筋混凝土110
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋网细石混凝土
	40
	1.740
	17.198
	1.00
	0.023
	0.395

	聚氨酯泡沫
	70
	0.033
	0.360
	1.00
	2.121
	0.764

	钢筋砼结构层
	110
	1.740
	17.198
	1.00
	0.063
	1.087

	石灰砂浆（1）
	25
	0.810
	10.070
	1.00
	0.031
	0.311

	各层之和∑
	245
	－
	－
	－
	2.238
	2.557

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.42

	数据来源
	广西居住规范27页

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条

	标准要求
	K≤0.9,D≥2.5 或 K≤0.4

	结论
	满足


9 外墙构造
9.1 外墙相关构造
9.1.1 聚苯乙烯泡沫板70+钢筋混能突200
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	胶粉聚苯颗粒找平层
	20
	0.060
	1.091
	1.00
	0.333
	0.364

	聚苯乙烯泡沫板
	70
	0.042
	0.360
	1.20
	1.389
	0.600

	钢筋混凝土（1）
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.751
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	315
	－
	－
	－
	1.866
	3.249

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49

	数据来源
	广西居住规范32页


9.1.2 燕尾槽聚苯乙烯
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	胶粉聚苯颗粒找平层
	20
	0.060
	1.091
	1.00
	0.333
	0.364

	聚苯乙烯泡沫板
	70
	0.042
	0.360
	1.20
	1.389
	0.600

	钢筋混凝土（1）
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.751
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	315
	－
	－
	－
	1.866
	3.249

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49

	数据来源
	广西居住规范32页


9.1.3 挤塑聚苯乙烯泡沫板40+钢筋混能突200
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚合物砂浆
	6
	0.870
	10.627
	1.00
	0.007
	0.073

	绝热挤塑聚苯乙烯板
	40
	0.030
	0.360
	1.20
	1.111
	0.480

	聚合物砂浆
	3
	0.870
	10.627
	1.00
	0.003
	0.037

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土（1）
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	289
	－
	－
	－
	1.279
	3.056

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.70

	数据来源
	广西居住规范33页


9.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	聚苯乙烯泡沫板70+钢筋混能突200
	主墙体
	1179.52
	0.948
	0.49
	3.25
	0.75

	燕尾槽聚苯乙烯
	热桥柱
	53.75
	0.043
	0.49
	3.25
	0.75

	挤塑聚苯乙烯泡沫板40+钢筋混能突200
	阳台隔墙
	11.40
	0.009
	0.70
	3.06
	0.75

	合计
	
	1244.67
	1.000
	0.50
	3.25
	0.75


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	聚苯乙烯泡沫板70+钢筋混能突200
	主墙体
	1199.10
	0.957
	0.49
	3.25
	0.75

	燕尾槽聚苯乙烯
	热桥柱
	41.54
	0.033
	0.49
	3.25
	0.75

	挤塑聚苯乙烯泡沫板40+钢筋混能突200
	阳台隔墙
	12.66
	0.010
	0.70
	3.06
	0.75

	合计
	
	1253.30
	1.000
	0.50
	3.25
	0.75


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	聚苯乙烯泡沫板70+钢筋混能突200
	主墙体
	1016.84
	0.978
	0.49
	3.25
	0.75

	燕尾槽聚苯乙烯
	热桥柱
	17.63
	0.017
	0.49
	3.25
	0.75

	挤塑聚苯乙烯泡沫板40+钢筋混能突200
	阳台隔墙
	4.86
	0.005
	0.70
	3.06
	0.75

	合计
	
	1039.33
	1.000
	0.49
	3.25
	0.75

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条

	标准要求
	K≤2.5,D≥3.0 或 K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7

	结论
	满足


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	聚苯乙烯泡沫板70+钢筋混能突200
	主墙体
	1026.15
	0.976
	0.49
	3.25
	0.75

	燕尾槽聚苯乙烯
	热桥柱
	18.23
	0.017
	0.49
	3.25
	0.75

	挤塑聚苯乙烯泡沫板40+钢筋混能突200
	阳台隔墙
	6.73
	0.006
	0.70
	3.06
	0.75

	合计
	
	1051.11
	1.000
	0.50
	3.25
	0.75

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条

	标准要求
	K≤2.5,D≥3.0 或 K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7

	结论
	满足


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	聚苯乙烯泡沫板70+钢筋混能突200
	主墙体
	4421.61
	0.964
	0.49
	3.25
	0.75

	燕尾槽聚苯乙烯
	热桥柱
	131.14
	0.029
	0.49
	3.25
	0.75

	挤塑聚苯乙烯泡沫板40+钢筋混能突200
	阳台隔墙
	35.65
	0.008
	0.70
	3.06
	0.75

	合计
	
	4588.40
	1.000
	0.50
	3.25
	0.75

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条

	标准要求
	K≤2.5,D≥3.0 或 K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7

	结论
	满足


10 外凸超过500mm的凸窗板

本工程无此项内容
11 外窗热工
11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限）
	18
	3.00
	0.40
	0.800
	广西居住规范66页

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	67
	3.90
	0.75
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》


11.2 外遮阳类型
11.2.1 百叶遮阳
[image: image2.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


11.3 外遮阳
	朝向
	窗编号
	外遮阳系数
	标准要求
	结论

	东向
	C36(最不利窗)
	0.56
	SD≤0.80
	满足

	西向
	C4(最不利窗)
	0.63
	SD≤0.80
	满足

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.10条

	标准要求
	东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数不应大于0.8

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项
11.4 平均遮阳系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1~7
	15
	2.310
	34.650
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	2
	C10
	5~6
	4
	1.440
	5.760
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	3
	C13
	4
	1
	5.040
	5.040
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	4
	C19
	4
	1
	2.001
	2.001
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	5
	C25
	1
	2
	5.775
	11.550
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	6
	C28
	3
	1
	4.187
	4.187
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	7
	C30
	4
	1
	1.389
	1.389
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	8
	C32
	5~6
	8
	0.540
	4.320
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	9
	C35
	3
	1
	0.270
	0.270
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	10
	C4
	3~4
	3
	4.410
	13.230
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	11
	C41
	4
	1
	1.439
	1.439
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	12
	C5
	3
	1
	1.890
	1.890
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.44
	0.18

	朝向总面积(㎡)
	85.726
	朝向综合遮阳系数
	0.44
	0.18


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1~3,5~6
	10
	2.310
	23.100
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	2
	C1
	1
	2
	1.800
	3.600
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	3
	C10
	3~4,6
	6
	1.440
	8.640
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	4
	C11
	3
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	5
	C17
	2
	1
	0.540
	0.540
	67
	0.75
	
	1.00
	0.75

	6
	C18
	2,4
	4
	4.320
	17.280
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	7
	C26
	3
	1
	6.300
	6.300
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	8
	C31
	7
	2
	2.160
	4.320
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	9
	C32
	5~6
	4
	0.540
	2.160
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	10
	C37
	5~6
	3
	1.350
	4.050
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	11
	C39
	6
	2
	2.970
	5.940
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	12
	C42
	5
	1
	1.224
	1.224
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	13
	C7
	4
	1
	3.780
	3.780
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	14
	C9
	3
	1
	5.040
	5.040
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.47
	0.19

	朝向总面积(㎡)
	88.494
	朝向综合遮阳系数
	0.48
	0.19


3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	C1
	1,3
	3
	1.800
	5.400
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	2
	C10
	1,3~5,7
	8
	1.440
	11.520
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	3
	C11
	4
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	4
	C12
	1
	1
	2.715
	2.715
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	5
	C13
	2~4,7
	4
	5.040
	20.160
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	6
	C14
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	7
	C15
	2~4,7
	4
	2.430
	9.720
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	8
	C17
	2
	1
	0.540
	0.540
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	9
	C17
	2
	1
	0.540
	0.540
	67
	0.75
	
	1.00
	0.75

	10
	C18
	2~3
	8
	4.320
	34.560
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	11
	C2
	6
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	12
	C21
	2~3
	2
	2.520
	5.040
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	13
	C23
	2
	1
	1.620
	1.620
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	14
	C24
	2
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	15
	C26
	1
	1
	6.300
	6.300
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	16
	C27
	1
	1
	7.560
	7.560
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	17
	C29
	4
	2
	3.360
	6.720
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	18
	C3
	3
	1
	3.780
	3.780
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	19
	C33
	3,5~6
	4
	1.890
	7.560
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	20
	C34
	3
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	21
	C36
	7
	1
	3.240
	3.240
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	22
	C37
	6
	2
	1.350
	2.700
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	23
	C38
	5~6
	6
	0.810
	4.860
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	24
	C4
	1,3~4,7
	4
	4.410
	17.640
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	25
	C40
	5
	1
	3.196
	3.196
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	26
	C6
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	27
	C6
	3
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	28
	C7
	1~2,5~6
	6
	3.780
	22.680
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	29
	C8
	1
	1
	1.260
	1.260
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	30
	C9
	1
	2
	5.040
	10.080
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.56
	0.23

	朝向总面积(㎡)
	213.421
	朝向综合遮阳系数
	0.57
	0.23


4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	C1
	1,3
	3
	1.800
	5.400
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	2
	C10
	1,4~5,7
	6
	1.440
	8.640
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	3
	C12
	1
	1
	2.715
	2.715
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	4
	C13
	2,7
	2
	5.040
	10.080
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	5
	C14
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	6
	C15
	2,7
	2
	2.430
	4.860
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	7
	C16
	2
	1
	2.100
	2.100
	67
	0.75
	
	1.00
	0.75

	8
	C17
	2
	1
	0.540
	0.540
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	9
	C18
	2~3
	8
	4.320
	34.560
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	10
	C2
	6
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	11
	C21
	2~3
	2
	2.520
	5.040
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	12
	C23
	2
	1
	1.620
	1.620
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	13
	C24
	2
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	14
	C26
	1
	1
	6.300
	6.300
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	15
	C27
	1
	1
	7.560
	7.560
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	16
	C29
	4
	2
	3.360
	6.720
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	17
	C3
	3
	1
	3.780
	3.780
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	18
	C31
	4
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	19
	C33
	3,5~6
	4
	1.890
	7.560
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	20
	C34
	3
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	21
	C36
	7
	1
	3.240
	3.240
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	22
	C37
	6
	2
	1.350
	2.700
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	23
	C38
	5~6
	6
	0.810
	4.860
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	24
	C4
	1,3,7
	3
	4.410
	13.230
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	25
	C40
	5
	1
	3.196
	3.196
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	26
	C6
	2~3
	2
	3.150
	6.300
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	27
	C7
	1~2,5~6
	6
	3.780
	22.680
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	28
	C8
	1
	1
	1.260
	1.260
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	29
	C9
	1
	2
	5.040
	10.080
	18
	0.40
	百叶遮阳0
	0.63
	0.25

	朝向总面积(㎡)
	192.392
	朝向综合遮阳系数
	0.63
	0.26


5. 计算参数：
	外墙K
	0.50

	外墙D
	3.25

	建筑窗地比
	0.19


6. 平均遮阳系数：
	[image: image3.jpg]5, = e St S 125 S 2084 S

A+ At Ay + A





	=0.24


	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	遮阳系数

	南向
	85.726
	1.00
	0.18

	北向
	88.494
	0.80
	0.19

	东向
	213.421
	1.00
	0.23

	西向
	192.392
	1.25
	0.26

	整个建筑平均遮阳系数
	0.24

	外墙热工
	K＝0.50, D＝3.25, ρ＝0.75

	检查依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.8条

	标准要求
	根据外墙K,D,ρ查表4.0.8-2(Sw≤0.90)

	检查结论
	满足


12 隔热检查
	构造名称
	构造类型
	朝向
	传热系数
	热惰性指标
	面密度
	面积
(㎡)
	内表最高温度(℃)
	温度限值(℃)
	结论

	聚苯乙烯泡沫板70+钢筋混能突200
	外墙
	东
	0.49
	3.25
	552
	1016.84
	－
	36.30
	无需验算

	聚苯乙烯泡沫板70+钢筋混能突200
	外墙
	西
	0.49
	3.25
	552
	1026.15
	－
	36.30
	无需验算

	聚氨酯泡沫70+钢筋混凝土110
	屋顶
	上
	0.42
	2.56
	417
	1140.13
	－
	36.30
	无需验算

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

	标准要求
	内表面温度不超过限值

	结论
	满足


13 通风开口面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	开启比例
	门窗类型
	通风开口面积/房间面积
	通风开口面积/外窗面积
	结论

	3
	1193(最不利房间)
	3.79
	C35
	0.27
	1.00
	外窗
	0.07
	1.00
	满足

	标准依据
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.13条

	标准要求
	房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
14 结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙面积比
	满足
	

	2
	窗地面积比
	满足
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶构造
	满足
	

	6
	外墙构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	隔热检查
	满足
	

	9
	通风开口面积
	满足
	

	结论
	满足
	


 4 / 4

[image: image4.png]