建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-大理 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月16日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15559963576 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	错误！未定义书签。

3.1	体形系数	错误！未定义书签。

3.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.3	屋顶构造	错误！未定义书签。

3.3.1	屋顶构造一	错误！未定义书签。

3.3.2	屋顶构造二	错误！未定义书签。

3.3.3	屋顶构造N	错误！未定义书签。

3.3.4	屋顶平均热工性能	错误！未定义书签。

3.4	外墙构造	错误！未定义书签。

3.4.1	外墙相关构造	错误！未定义书签。

3.4.2	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

3.5	挑空楼板构造	错误！未定义书签。

3.5.1	挑空楼板构造一	错误！未定义书签。

3.5.2	挑空楼板构造N	错误！未定义书签。

3.5.3	挑空楼板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.6	非采暖地下室顶板构造	错误！未定义书签。

3.6.1	顶板构造一	错误！未定义书签。

3.6.2	顶板构造N	错误！未定义书签。

3.6.3	非采暖地下室顶板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.7	分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造	错误！未定义书签。

3.7.1	隔墙构造一	错误！未定义书签。

3.7.2	隔墙构造N	错误！未定义书签。

3.7.3	分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.8	分隔采暖与非采暖空间的户门构造	错误！未定义书签。

3.9	阳台门下部芯板构造	错误！未定义书签。

3.10	外窗	错误！未定义书签。

3.11	凸窗	错误！未定义书签。

3.11.1	凸窗顶板构造	错误！未定义书签。

3.11.2	凸窗侧板构造	错误！未定义书签。

3.11.3	凸窗底板构造	错误！未定义书签。

3.11.4	凸窗透明部分	错误！未定义书签。

3.12	不采暖封闭阳台相关指标和构造	错误！未定义书签。

3.12.1	不采暖封闭阳台与室内的隔墙	错误！未定义书签。

3.12.2	不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗	错误！未定义书签。

3.12.3	不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.12.4	不采暖封闭阳台外部墙板	错误！未定义书签。

3.12.5	不采暖封闭阳台上部顶板	错误！未定义书签。

3.12.6	不采暖封闭阳台底板	错误！未定义书签。

3.12.7	不采暖封闭阳台地面	错误！未定义书签。

3.12.8	不采暖封闭阳台外窗	错误！未定义书签。

3.12.9	不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.13	周边地面	错误！未定义书签。

3.13.1	典型周边地面分类	错误！未定义书签。

3.13.2	周边地面相关构造	错误！未定义书签。

3.13.3	周边地面平均热工性能	错误！未定义书签。

3.14	地下室外墙	错误！未定义书签。

3.14.1	地下墙相关构造	错误！未定义书签。

3.14.2	地下墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.15	外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性	错误！未定义书签。

3.16	规定性指标检查结论	错误！未定义书签。

4	热工性能权衡判断	错误！未定义书签。

4.1	说明	错误！未定义书签。

4.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

4.3	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

4.4	封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5	地面平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5.1	典型地面分类	错误！未定义书签。

4.5.2	周边地面构造	错误！未定义书签。

4.5.3	非周边地面构造	错误！未定义书签。

4.6	建筑总耗热量计算	错误！未定义书签。

4.7	热工性能权衡判断结论	错误！未定义书签。

5	附表 耗热量计算详表	错误！未定义书签。

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-大理 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.69° | 东经：100.19° |
| 建筑面积 | 地上23081㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 24.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 96019.16 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 24785.62 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数2.440W/m^2.K，太阳得热系数0.264

# 体形系数

| 外表面积 | 24785.62 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 96019.16 |
| 体形系数 | 0.26 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1867.99 | 3279.79 | 0.57 |
| 北向 | 北-默认立面 | 2629.54 | 3269.33 | 0.80 |
| 东向 | 东-默认立面 | 2023.96 | 3045.54 | 0.66 |
| 西向 | 西-默认立面 | 2088.23 | 3045.54 | 0.69 |

## 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 1867.99 |  | 7.20×4.50 | 1~3 | 25 | 32.40 | 810.00 |
|  |  |  | 2.00×4.50 | 1 | 1 | 9.02 | 9.02 |
|  |  |  | 2.45×4.50 | 2 | 1 | 11.03 | 11.03 |
|  |  |  | 3.50×4.50 | 2 | 1 | 15.75 | 15.75 |
|  |  |  | 3.70×4.50 | 2 | 1 | 16.65 | 16.65 |
|  |  |  | 0.20×4.50 | 2~3 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  |  |  | 4.75×4.50 | 2 | 1 | 21.38 | 21.38 |
|  |  |  | 7.00×4.50 | 2~3 | 2 | 31.50 | 63.00 |
|  |  |  | 2.00×4.50 | 2 | 1 | 9.02 | 9.02 |
|  |  |  | 3.15×4.50 | 3 | 1 | 14.18 | 14.18 |
|  |  |  | 2.95×4.50 | 3 | 1 | 13.28 | 13.28 |
|  |  |  | 3.35×4.50 | 3 | 1 | 15.08 | 15.08 |
|  |  |  | 3.85×4.50 | 3 | 1 | 17.32 | 17.32 |
|  |  |  | 4.25×4.50 | 3 | 1 | 19.12 | 19.12 |
|  |  |  | 4.05×4.50 | 3 | 1 | 18.22 | 18.22 |
|  |  |  | 3.45×4.50 | 3 | 1 | 15.53 | 15.53 |
|  |  |  | 3.75×4.50 | 3 | 1 | 16.88 | 16.88 |
|  |  |  | 0.99×4.50 | 3 | 1 | 4.47 | 4.47 |
|  |  |  | 1.50×2.40 | 3 | 3 | 3.60 | 10.80 |
|  |  |  | 1.31×4.50 | 3 | 1 | 5.88 | 5.88 |
|  |  |  | 3.45×3.90 | 4 | 1 | 13.46 | 13.46 |
|  |  |  | 3.60×3.90 | 4 | 4 | 14.04 | 56.16 |
|  |  |  | 3.55×3.90 | 4 | 1 | 13.85 | 13.85 |
|  |  |  | 3.65×3.90 | 4 | 1 | 14.24 | 14.24 |
|  |  |  | 3.75×3.90 | 4 | 1 | 14.63 | 14.63 |
|  |  |  | 7.20×3.90 | 4 | 8 | 28.08 | 224.64 |
|  |  |  | 0.20×3.90 | 4 | 1 | 0.78 | 0.78 |
|  |  |  | 7.00×3.90 | 4 | 1 | 27.30 | 27.30 |
|  |  |  | 3.60×3.60 | 5~6 | 10 | 12.96 | 129.60 |
|  |  |  | 3.50×3.60 | 5 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  |  |  | 3.55×3.60 | 5~6 | 3 | 12.78 | 38.34 |
|  |  |  | 3.70×3.60 | 5 | 1 | 13.32 | 13.32 |
|  |  |  | 3.45×3.60 | 5~6 | 2 | 12.42 | 24.84 |
|  |  |  | 3.65×3.60 | 5~6 | 4 | 13.14 | 52.56 |
|  |  |  | 3.75×3.60 | 5 | 1 | 13.50 | 13.50 |
|  |  |  | 7.20×3.60 | 6 | 3 | 25.92 | 77.76 |
|  |  |  | 7.20×4.20 | 6 | 1 | 30.24 | 30.24 |
| 北向 | 北-默认立面 2629.54 |  | 7.40×4.50 | 1~3 | 3 | 33.30 | 99.90 |
|  |  |  | 1.91×4.50 | 1 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  |  |  | 2.74×4.50 | 1 | 1 | 12.34 | 12.34 |
|  |  |  | 3.30×4.50 | 1 | 1 | 14.85 | 14.85 |
|  |  |  | 2.00×4.50 | 1~2 | 4 | 9.00 | 36.00 |
|  |  |  | 5.10×4.50 | 1~3 | 3 | 22.95 | 68.85 |
|  |  |  | 2.55×4.50 | 1 | 1 | 11.48 | 11.48 |
|  |  |  | 5.40×4.50 | 1~2 | 3 | 24.30 | 72.90 |
|  |  |  | 1.98×4.50 | 1 | 1 | 8.91 | 8.91 |
|  |  |  | 1.50×2.40 | 1~2 | 10 | 3.60 | 36.00 |
|  |  |  | 0.30×4.50 | 1 | 1 | 1.36 | 1.36 |
|  |  |  | 1.92×4.50 | 1 | 1 | 8.63 | 8.63 |
|  |  |  | 2.09×4.50 | 1 | 1 | 9.40 | 9.40 |
|  |  |  | 0.34×4.50 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
|  |  |  | 1.77×4.50 | 1 | 1 | 7.98 | 7.98 |
|  |  |  | 3.90×4.50 | 1~3 | 7 | 17.55 | 122.85 |
|  |  |  | 7.20×4.50 | 1~3 | 6 | 32.40 | 194.40 |
|  |  |  | 5.30×4.50 | 1~2 | 2 | 23.85 | 47.70 |
|  |  |  | 7.80×4.50 | 1 | 2 | 35.10 | 70.20 |
|  |  |  | 5.20×4.50 | 1~3 | 3 | 23.40 | 70.20 |
|  |  |  | 1.12×4.50 | 1 | 1 | 5.03 | 5.03 |
|  |  |  | 0.23×4.50 | 1 | 1 | 1.04 | 1.04 |
|  |  |  | 0.21×4.50 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 |
|  |  |  | 1.14×4.50 | 1 | 1 | 5.12 | 5.12 |
|  |  |  | 10.40×4.50 | 1 | 1 | 46.82 | 46.82 |
|  |  |  | 3.48×4.50 | 2 | 1 | 15.65 | 15.65 |
|  |  |  | 3.72×4.50 | 2 | 1 | 16.75 | 16.75 |
|  |  |  | 3.70×4.50 | 2 | 1 | 16.64 | 16.64 |
|  |  |  | 3.40×4.50 | 2 | 1 | 15.30 | 15.30 |
|  |  |  | 5.20×4.50 | 2 | 1 | 23.40 | 23.40 |
|  |  |  | 5.20×4.50 | 2 | 2 | 23.41 | 46.82 |
|  |  |  | 3.50×4.50 | 2~3 | 3 | 15.75 | 47.25 |
|  |  |  | 1.31×4.50 | 2 | 1 | 5.89 | 5.89 |
|  |  |  | 0.09×4.50 | 2 | 1 | 0.41 | 0.41 |
|  |  |  | 0.10×4.50 | 2 | 1 | 0.44 | 0.44 |
|  |  |  | 1.00×4.50 | 2 | 1 | 4.51 | 4.51 |
|  |  |  | 3.80×4.50 | 2 | 1 | 17.10 | 17.10 |
|  |  |  | 4.70×4.50 | 2~3 | 2 | 21.15 | 42.30 |
|  |  |  | 2.50×4.50 | 2~3 | 2 | 11.25 | 22.50 |
|  |  |  | 7.00×4.50 | 2~3 | 3 | 31.50 | 94.50 |
|  |  |  | 3.70×4.50 | 2~3 | 2 | 16.65 | 33.30 |
|  |  |  | 3.60×4.50 | 3 | 5 | 16.20 | 81.00 |
|  |  |  | 4.30×4.50 | 3 | 1 | 19.35 | 19.35 |
|  |  |  | 5.00×4.50 | 3 | 1 | 22.50 | 22.50 |
|  |  |  | 4.20×4.50 | 3 | 2 | 18.90 | 37.80 |
|  |  |  | 1.60×4.50 | 3 | 1 | 7.18 | 7.18 |
|  |  |  | 2.60×4.50 | 3 | 2 | 11.70 | 23.40 |
|  |  |  | 1.70×4.50 | 3 | 1 | 7.65 | 7.65 |
|  |  |  | 6.00×4.50 | 3 | 1 | 27.00 | 27.00 |
|  |  |  | 10.10×4.50 | 3 | 1 | 45.47 | 45.47 |
|  |  |  | 3.60×3.90 | 4 | 4 | 14.04 | 56.16 |
|  |  |  | 8.60×3.90 | 4 | 3 | 33.54 | 100.62 |
|  |  |  | 7.00×3.90 | 4 | 3 | 27.30 | 81.90 |
|  |  |  | 2.40×3.90 | 4 | 1 | 9.36 | 9.36 |
|  |  |  | 7.20×3.90 | 4 | 5 | 28.08 | 140.40 |
|  |  |  | 4.80×3.90 | 4 | 1 | 18.72 | 18.72 |
|  |  |  | 3.50×3.90 | 4 | 1 | 13.65 | 13.65 |
|  |  |  | 3.70×3.90 | 4 | 1 | 14.43 | 14.43 |
|  |  |  | 3.60×3.60 | 5~6 | 14 | 12.96 | 181.44 |
|  |  |  | 3.45×3.60 | 5~6 | 3 | 12.42 | 37.26 |
|  |  |  | 1.95×3.60 | 5 | 1 | 7.00 | 7.00 |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 5 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  |  | 0.30×3.60 | 5 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  |  |  | 1.95×3.60 | 5 | 1 | 7.03 | 7.03 |
|  |  |  | 3.80×3.60 | 5 | 1 | 13.68 | 13.68 |
|  |  |  | 3.20×3.60 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 |
|  |  |  | 3.75×3.60 | 5~6 | 3 | 13.50 | 40.50 |
|  |  |  | 3.55×3.60 | 5~6 | 2 | 12.78 | 25.56 |
|  |  |  | 3.65×3.60 | 5~6 | 2 | 13.14 | 26.28 |
|  |  |  | 3.70×4.20 | 5 | 1 | 15.54 | 15.54 |
|  |  |  | 3.70×3.60 | 5~6 | 2 | 13.32 | 26.64 |
|  |  |  | 7.20×3.60 | 5~6 | 3 | 25.92 | 77.76 |
|  |  |  | 3.50×3.60 | 5~6 | 2 | 12.60 | 25.20 |
|  |  |  | 3.46×3.60 | 6 | 1 | 12.47 | 12.47 |
|  |  |  | 3.74×3.60 | 6 | 1 | 13.45 | 13.45 |
|  |  |  | 7.20×4.20 | 6 | 1 | 30.24 | 30.24 |
| 东向 | 东-默认立面 2023.96 |  | 5.10×4.50 | 1~3 | 3 | 22.95 | 68.85 |
|  |  |  | 4.28×4.50 | 1 | 1 | 19.25 | 19.25 |
|  |  |  | 4.70×4.50 | 1~2 | 2 | 21.14 | 42.28 |
|  |  |  | 2.20×4.50 | 1~2 | 2 | 9.90 | 19.80 |
|  |  |  | 7.20×4.50 | 1~3 | 11 | 32.40 | 356.40 |
|  |  |  | 5.00×4.50 | 1~2 | 2 | 22.50 | 45.00 |
|  |  |  | 0.62×4.50 | 1 | 1 | 2.81 | 2.81 |
|  |  |  | 1.50×2.40 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  |  |  | 0.18×4.50 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 |
|  |  |  | 0.60×4.50 | 1,4 | 5 | 2.70 | 13.50 |
|  |  |  | 2.40×4.50 | 1~3 | 3 | 10.80 | 32.40 |
|  |  |  | 4.80×4.50 | 1~2 | 2 | 21.60 | 43.20 |
|  |  |  | 2.00×4.50 | 1~2 | 2 | 9.00 | 18.00 |
|  |  |  | 5.52×4.50 | 1 | 1 | 24.85 | 24.85 |
|  |  |  | 3.50×4.50 | 2 | 1 | 15.75 | 15.75 |
|  |  |  | 3.60×4.50 | 2~3 | 5 | 16.20 | 81.00 |
|  |  |  | 3.70×4.50 | 2 | 1 | 16.65 | 16.65 |
|  |  |  | 4.90×4.50 | 2~3 | 2 | 22.05 | 44.10 |
|  |  |  | 22.80×4.50 | 2 | 1 | 102.60 | 102.60 |
|  |  |  | 4.40×4.50 | 2 | 1 | 19.80 | 19.80 |
|  |  |  | 9.80×4.50 | 2 | 1 | 44.10 | 44.10 |
|  |  |  | 3.05×4.50 | 3 | 1 | 13.71 | 13.71 |
|  |  |  | 4.15×4.50 | 3 | 1 | 18.69 | 18.69 |
|  |  |  | 3.35×4.50 | 3 | 2 | 15.06 | 30.12 |
|  |  |  | 3.85×4.50 | 3 | 2 | 17.34 | 34.68 |
|  |  |  | 0.75×4.50 | 3 | 1 | 3.38 | 3.38 |
|  |  |  | 1.20×2.40 | 3 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  |  | 0.65×4.50 | 3 | 1 | 2.93 | 2.93 |
|  |  |  | 5.40×4.50 | 3 | 1 | 24.30 | 24.30 |
|  |  |  | 7.80×4.50 | 3 | 1 | 35.10 | 35.10 |
|  |  |  | 4.20×4.50 | 3 | 1 | 18.90 | 18.90 |
|  |  |  | 15.00×4.50 | 3 | 1 | 67.50 | 67.50 |
|  |  |  | 7.40×4.50 | 3 | 1 | 33.30 | 33.30 |
|  |  |  | 2.00×4.50 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  |  | 7.20×3.90 | 4 | 7 | 28.08 | 196.56 |
|  |  |  | 3.60×3.90 | 4 | 3 | 14.04 | 42.12 |
|  |  |  | 2.20×3.90 | 4 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  |  |  | 0.20×3.90 | 4 | 4 | 0.78 | 3.12 |
|  |  |  | 3.80×3.90 | 4 | 2 | 14.82 | 29.64 |
|  |  |  | 11.40×3.90 | 4 | 1 | 44.46 | 44.46 |
|  |  |  | 4.90×3.90 | 4 | 1 | 19.11 | 19.11 |
|  |  |  | 10.20×4.20 | 5 | 1 | 42.84 | 42.84 |
|  |  |  | 7.20×3.60 | 5~6 | 4 | 25.92 | 103.68 |
|  |  |  | 3.60×3.60 | 5~6 | 8 | 12.96 | 103.68 |
|  |  |  | 3.75×3.60 | 5~6 | 2 | 13.50 | 27.00 |
|  |  |  | 3.45×3.60 | 5~6 | 2 | 12.42 | 24.84 |
|  |  |  | 4.90×3.60 | 5~6 | 2 | 17.64 | 35.28 |
|  |  |  | 7.20×4.20 | 6 | 1 | 30.24 | 30.24 |
| 西向 | 西-默认立面 2088.23 |  | 5.10×4.50 | 1~3 | 3 | 22.95 | 68.85 |
|  |  |  | 2.20×4.50 | 1~2 | 3 | 9.90 | 29.70 |
|  |  |  | 3.60×4.50 | 1~3 | 9 | 16.20 | 145.80 |
|  |  |  | 0.56×4.50 | 1 | 1 | 2.54 | 2.54 |
|  |  |  | 1.50×2.40 | 1~2 | 5 | 3.60 | 18.00 |
|  |  |  | 0.11×4.50 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49 |
|  |  |  | 0.73×4.50 | 1 | 1 | 3.28 | 3.28 |
|  |  |  | 5.00×4.50 | 1~2 | 2 | 22.50 | 45.00 |
|  |  |  | 2.50×4.50 | 1 | 1 | 11.26 | 11.26 |
|  |  |  | 4.70×4.50 | 1~2 | 2 | 21.14 | 42.28 |
|  |  |  | 0.50×4.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  |  | 0.40×4.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  |  |  | 4.80×4.50 | 1~2 | 2 | 21.60 | 43.20 |
|  |  |  | 7.20×4.50 | 1~3 | 8 | 32.40 | 259.20 |
|  |  |  | 2.00×4.50 | 1~2 | 2 | 9.00 | 18.00 |
|  |  |  | 7.60×4.50 | 1~2 | 2 | 34.20 | 68.40 |
|  |  |  | 2.20×4.50 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 |
|  |  |  | 0.39×4.50 | 2 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  |  |  | 0.13×4.50 | 2 | 1 | 0.59 | 0.59 |
|  |  |  | 7.88×4.50 | 2 | 1 | 35.46 | 35.46 |
|  |  |  | 27.60×4.50 | 2~3 | 2 | 124.20 | 248.40 |
|  |  |  | 15.00×4.50 | 2~3 | 2 | 67.50 | 135.00 |
|  |  |  | 4.40×4.50 | 2 | 1 | 19.80 | 19.80 |
|  |  |  | 2.40×4.50 | 2~3 | 2 | 10.80 | 21.60 |
|  |  |  | 3.05×4.50 | 3 | 1 | 13.73 | 13.73 |
|  |  |  | 4.15×4.50 | 3 | 1 | 18.67 | 18.67 |
|  |  |  | 3.35×4.50 | 3 | 1 | 15.06 | 15.06 |
|  |  |  | 0.75×4.50 | 3 | 1 | 3.38 | 3.38 |
|  |  |  | 1.20×2.40 | 3 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  |  | 0.65×4.50 | 3 | 1 | 2.93 | 2.93 |
|  |  |  | 5.40×4.50 | 3 | 1 | 24.30 | 24.30 |
|  |  |  | 3.85×4.50 | 3 | 1 | 17.34 | 17.34 |
|  |  |  | 2.00×4.50 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  |  | 7.40×4.50 | 3 | 1 | 33.30 | 33.30 |
|  |  |  | 7.20×3.90 | 4 | 5 | 28.08 | 140.40 |
|  |  |  | 3.00×3.90 | 4 | 1 | 11.70 | 11.70 |
|  |  |  | 7.60×3.90 | 4 | 1 | 29.64 | 29.64 |
|  |  |  | 27.60×3.90 | 4 | 1 | 107.64 | 107.64 |
|  |  |  | 15.00×3.90 | 4 | 1 | 58.50 | 58.50 |
|  |  |  | 3.59×3.90 | 4 | 1 | 14.02 | 14.02 |
|  |  |  | 1.60×3.60 | 5 | 1 | 5.75 | 5.75 |
|  |  |  | 3.60×3.60 | 5~6 | 4 | 12.96 | 51.84 |
|  |  |  | 0.45×3.60 | 5 | 1 | 1.63 | 1.63 |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 5 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  |  | 0.46×3.60 | 5 | 1 | 1.64 | 1.64 |
|  |  |  | 3.42×3.60 | 5 | 1 | 12.32 | 12.32 |
|  |  |  | 10.20×4.20 | 5 | 1 | 42.84 | 42.84 |
|  |  |  | 3.20×3.60 | 5 | 1 | 11.50 | 11.50 |
|  |  |  | 7.20×3.60 | 5~6 | 6 | 25.92 | 155.52 |
|  |  |  | 3.27×3.60 | 5 | 1 | 11.77 | 11.77 |
|  |  |  | 2.61×3.60 | 6 | 1 | 9.38 | 9.38 |
|  |  |  | 7.20×4.20 | 6 | 1 | 30.24 | 30.24 |
|  |  |  | 4.59×3.60 | 6 | 1 | 16.54 | 16.54 |

# 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.57 |  | 0.48 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.80 |  | 0.48 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.66 |  | 0.48 | 0.40 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.69 |  | 0.48 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.2.8条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 修正系数ψ |
| --- | --- |
| 外保温 | 1.00 |
| 自保温、夹芯保温 | 1.05 |
| 内保温 | 1.05 |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1148.94 | 0.826 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 241.44 | 0.174 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1390.38 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 436.35 | 0.740 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 153.04 | 0.260 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 589.39 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 808.61 | 0.817 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 180.63 | 0.183 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 989.24 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 776.44 | 0.839 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 148.96 | 0.161 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 925.40 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3170.34 | 0.814 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 724.07 | 0.186 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 3894.40 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 2.44 | 0.26 | 0.480 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

## 外遮阳类型

本工程无此内容

## 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 25 | 32.400 | 810.000 | 65 | 2.440 |
| 2 |  | 1 | 1 | 9.022 | 9.022 | 65 | 2.440 |
| 3 |  | 2 | 1 | 11.025 | 11.025 | 65 | 2.440 |
| 4 |  | 2 | 1 | 15.750 | 15.750 | 65 | 2.440 |
| 5 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 2.440 |
| 6 |  | 2~3 | 4 | 0.900 | 3.600 | 65 | 2.440 |
| 7 |  | 2 | 1 | 21.375 | 21.375 | 65 | 2.440 |
| 8 |  | 2~3 | 2 | 31.500 | 63.000 | 65 | 2.440 |
| 9 |  | 2 | 1 | 9.017 | 9.017 | 65 | 2.440 |
| 10 |  | 3 | 1 | 14.176 | 14.176 | 65 | 2.440 |
| 11 |  | 3 | 1 | 13.276 | 13.276 | 65 | 2.440 |
| 12 |  | 3 | 1 | 15.076 | 15.076 | 65 | 2.440 |
| 13 |  | 3 | 1 | 17.324 | 17.324 | 65 | 2.440 |
| 14 |  | 3 | 1 | 19.124 | 19.124 | 65 | 2.440 |
| 15 |  | 3 | 1 | 18.224 | 18.224 | 65 | 2.440 |
| 16 |  | 3 | 1 | 15.525 | 15.525 | 65 | 2.440 |
| 17 |  | 3 | 1 | 16.875 | 16.875 | 65 | 2.440 |
| 18 |  | 3 | 1 | 4.469 | 4.469 | 65 | 2.440 |
| 19 |  | 3 | 3 | 3.600 | 10.800 | 65 | 2.440 |
| 20 |  | 3 | 1 | 5.882 | 5.882 | 65 | 2.440 |
| 21 |  | 4 | 1 | 13.455 | 13.455 | 65 | 2.440 |
| 22 |  | 4 | 4 | 14.040 | 56.160 | 65 | 2.440 |
| 23 |  | 4 | 1 | 13.845 | 13.845 | 65 | 2.440 |
| 24 |  | 4 | 1 | 14.235 | 14.235 | 65 | 2.440 |
| 25 |  | 4 | 1 | 14.625 | 14.625 | 65 | 2.440 |
| 26 |  | 4 | 8 | 28.080 | 224.640 | 65 | 2.440 |
| 27 |  | 4 | 1 | 0.780 | 0.780 | 65 | 2.440 |
| 28 |  | 4 | 1 | 27.300 | 27.300 | 65 | 2.440 |
| 29 |  | 5~6 | 10 | 12.960 | 129.600 | 65 | 2.440 |
| 30 |  | 5 | 1 | 12.600 | 12.600 | 65 | 2.440 |
| 31 |  | 5~6 | 3 | 12.780 | 38.340 | 65 | 2.440 |
| 32 |  | 5 | 1 | 13.320 | 13.320 | 65 | 2.440 |
| 33 |  | 5~6 | 2 | 12.420 | 24.840 | 65 | 2.440 |
| 34 |  | 5~6 | 4 | 13.140 | 52.560 | 65 | 2.440 |
| 35 |  | 5 | 1 | 13.500 | 13.500 | 65 | 2.440 |
| 36 |  | 6 | 3 | 25.920 | 77.760 | 65 | 2.440 |
| 37 |  | 6 | 1 | 30.240 | 30.240 | 65 | 2.440 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1867.989 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.440 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 33.300 | 99.900 | 65 | 2.440 |
| 2 |  | 1 | 1 | 8.583 | 8.583 | 65 | 2.440 |
| 3 |  | 1 | 1 | 12.342 | 12.342 | 65 | 2.440 |
| 4 |  | 1 | 1 | 14.850 | 14.850 | 65 | 2.440 |
| 5 |  | 1~2 | 4 | 9.000 | 36.000 | 65 | 2.440 |
| 6 |  | 1~3 | 3 | 22.950 | 68.850 | 65 | 2.440 |
| 7 |  | 1 | 1 | 11.475 | 11.475 | 65 | 2.440 |
| 8 |  | 1~2 | 3 | 24.300 | 72.900 | 65 | 2.440 |
| 9 |  | 1 | 1 | 8.906 | 8.906 | 65 | 2.440 |
| 10 |  | 1~2 | 10 | 3.600 | 36.000 | 65 | 2.440 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.364 | 1.364 | 65 | 2.440 |
| 12 |  | 1 | 1 | 8.631 | 8.631 | 65 | 2.440 |
| 13 |  | 1 | 1 | 9.401 | 9.401 | 65 | 2.440 |
| 14 |  | 1 | 1 | 1.517 | 1.517 | 65 | 2.440 |
| 15 |  | 1 | 1 | 7.983 | 7.983 | 65 | 2.440 |
| 16 |  | 1~3 | 7 | 17.550 | 122.850 | 65 | 2.440 |
| 17 |  | 1~3 | 6 | 32.400 | 194.400 | 65 | 2.440 |
| 18 |  | 1~2 | 2 | 23.850 | 47.700 | 65 | 2.440 |
| 19 |  | 1 | 2 | 35.100 | 70.200 | 65 | 2.440 |
| 20 |  | 1~3 | 3 | 23.400 | 70.201 | 65 | 2.440 |
| 21 |  | 1 | 1 | 5.031 | 5.031 | 65 | 2.440 |
| 22 |  | 1 | 1 | 1.044 | 1.044 | 65 | 2.440 |
| 23 |  | 1 | 1 | 0.954 | 0.954 | 65 | 2.440 |
| 24 |  | 1 | 1 | 5.121 | 5.121 | 65 | 2.440 |
| 25 |  | 1 | 1 | 46.822 | 46.822 | 65 | 2.440 |
| 26 |  | 2 | 1 | 15.646 | 15.646 | 65 | 2.440 |
| 27 |  | 2 | 1 | 16.754 | 16.754 | 65 | 2.440 |
| 28 |  | 2 | 1 | 16.645 | 16.645 | 65 | 2.440 |
| 29 |  | 2 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 2.440 |
| 30 |  | 2 | 1 | 23.400 | 23.400 | 65 | 2.440 |
| 31 |  | 2 | 2 | 23.411 | 46.822 | 65 | 2.440 |
| 32 |  | 2~3 | 3 | 15.750 | 47.250 | 65 | 2.440 |
| 33 |  | 2 | 1 | 5.891 | 5.891 | 65 | 2.440 |
| 34 |  | 2 | 1 | 0.410 | 0.410 | 65 | 2.440 |
| 35 |  | 2 | 1 | 0.441 | 0.441 | 65 | 2.440 |
| 36 |  | 2 | 1 | 4.509 | 4.509 | 65 | 2.440 |
| 37 |  | 2 | 1 | 17.100 | 17.100 | 65 | 2.440 |
| 38 |  | 2~3 | 2 | 21.150 | 42.300 | 65 | 2.440 |
| 39 |  | 2~3 | 2 | 11.250 | 22.500 | 65 | 2.440 |
| 40 |  | 2~3 | 3 | 31.500 | 94.500 | 65 | 2.440 |
| 41 |  | 2~3 | 2 | 16.650 | 33.300 | 65 | 2.440 |
| 42 |  | 3 | 5 | 16.200 | 81.000 | 65 | 2.440 |
| 43 |  | 3 | 1 | 19.350 | 19.350 | 65 | 2.440 |
| 44 |  | 3 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 2.440 |
| 45 |  | 3 | 2 | 18.900 | 37.800 | 65 | 2.440 |
| 46 |  | 3 | 1 | 7.178 | 7.178 | 65 | 2.440 |
| 47 |  | 3 | 2 | 11.700 | 23.400 | 65 | 2.440 |
| 48 |  | 3 | 1 | 7.650 | 7.650 | 65 | 2.440 |
| 49 |  | 3 | 1 | 27.000 | 27.000 | 65 | 2.440 |
| 50 |  | 3 | 1 | 45.472 | 45.472 | 65 | 2.440 |
| 51 |  | 4 | 4 | 14.040 | 56.160 | 65 | 2.440 |
| 52 |  | 4 | 3 | 33.540 | 100.620 | 65 | 2.440 |
| 53 |  | 4 | 3 | 27.300 | 81.900 | 65 | 2.440 |
| 54 |  | 4 | 1 | 9.360 | 9.360 | 65 | 2.440 |
| 55 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 2.440 |
| 56 |  | 4 | 1 | 18.720 | 18.720 | 65 | 2.440 |
| 57 |  | 4 | 1 | 13.650 | 13.650 | 65 | 2.440 |
| 58 |  | 4 | 1 | 14.430 | 14.430 | 65 | 2.440 |
| 59 |  | 5~6 | 14 | 12.960 | 181.440 | 65 | 2.440 |
| 60 |  | 5~6 | 3 | 12.420 | 37.260 | 65 | 2.440 |
| 61 |  | 5 | 1 | 7.002 | 7.002 | 65 | 2.440 |
| 62 |  | 5 | 2 | 2.250 | 4.500 | 65 | 2.440 |
| 63 |  | 5 | 1 | 1.084 | 1.084 | 65 | 2.440 |
| 64 |  | 5 | 1 | 7.034 | 7.034 | 65 | 2.440 |
| 65 |  | 5 | 1 | 13.680 | 13.680 | 65 | 2.440 |
| 66 |  | 5 | 1 | 11.520 | 11.520 | 65 | 2.440 |
| 67 |  | 5~6 | 3 | 13.500 | 40.500 | 65 | 2.440 |
| 68 |  | 5~6 | 2 | 12.780 | 25.560 | 65 | 2.440 |
| 69 |  | 5~6 | 2 | 13.140 | 26.280 | 65 | 2.440 |
| 70 |  | 5 | 1 | 15.540 | 15.540 | 65 | 2.440 |
| 71 |  | 5~6 | 2 | 13.320 | 26.640 | 65 | 2.440 |
| 72 |  | 5~6 | 3 | 25.920 | 77.760 | 65 | 2.440 |
| 73 |  | 5~6 | 2 | 12.600 | 25.200 | 65 | 2.440 |
| 74 |  | 6 | 1 | 12.472 | 12.472 | 65 | 2.440 |
| 75 |  | 6 | 1 | 13.448 | 13.448 | 65 | 2.440 |
| 76 |  | 6 | 1 | 30.240 | 30.240 | 65 | 2.440 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2629.540 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.440 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 22.950 | 68.850 | 65 | 2.440 |
| 2 |  | 1 | 1 | 19.248 | 19.248 | 65 | 2.440 |
| 3 |  | 1~2 | 2 | 21.140 | 42.279 | 65 | 2.440 |
| 4 |  | 1~2 | 2 | 9.900 | 19.800 | 65 | 2.440 |
| 5 |  | 1~3 | 11 | 32.400 | 356.400 | 65 | 2.440 |
| 6 |  | 1~2 | 2 | 22.500 | 45.000 | 65 | 2.440 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.808 | 2.808 | 65 | 2.440 |
| 8 |  | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 65 | 2.440 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.792 | 0.792 | 65 | 2.440 |
| 10 |  | 1,4 | 5 | 2.700 | 13.500 | 65 | 2.440 |
| 11 |  | 1~3 | 3 | 10.800 | 32.400 | 65 | 2.440 |
| 12 |  | 1~2 | 2 | 21.600 | 43.200 | 65 | 2.440 |
| 13 |  | 1~2 | 2 | 8.999 | 17.998 | 65 | 2.440 |
| 14 |  | 1 | 1 | 24.852 | 24.852 | 65 | 2.440 |
| 15 |  | 2 | 1 | 15.750 | 15.750 | 65 | 2.440 |
| 16 |  | 2~3 | 5 | 16.200 | 81.000 | 65 | 2.440 |
| 17 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 2.440 |
| 18 |  | 2~3 | 2 | 22.050 | 44.100 | 65 | 2.440 |
| 19 |  | 2 | 1 | 102.600 | 102.600 | 65 | 2.440 |
| 20 |  | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 65 | 2.440 |
| 21 |  | 2 | 1 | 44.099 | 44.099 | 65 | 2.440 |
| 22 |  | 3 | 1 | 13.709 | 13.709 | 65 | 2.440 |
| 23 |  | 3 | 1 | 18.691 | 18.691 | 65 | 2.440 |
| 24 |  | 3 | 2 | 15.059 | 30.118 | 65 | 2.440 |
| 25 |  | 3 | 2 | 17.341 | 34.682 | 65 | 2.440 |
| 26 |  | 3 | 1 | 3.375 | 3.375 | 65 | 2.440 |
| 27 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 2.440 |
| 28 |  | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 2.440 |
| 29 |  | 3 | 1 | 24.300 | 24.300 | 65 | 2.440 |
| 30 |  | 3 | 1 | 35.100 | 35.100 | 65 | 2.440 |
| 31 |  | 3 | 1 | 18.900 | 18.900 | 65 | 2.440 |
| 32 |  | 3 | 1 | 67.500 | 67.500 | 65 | 2.440 |
| 33 |  | 3 | 1 | 33.299 | 33.299 | 65 | 2.440 |
| 34 |  | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 65 | 2.440 |
| 35 |  | 4 | 7 | 28.080 | 196.560 | 65 | 2.440 |
| 36 |  | 4 | 3 | 14.040 | 42.120 | 65 | 2.440 |
| 37 |  | 4 | 1 | 8.580 | 8.580 | 65 | 2.440 |
| 38 |  | 4 | 4 | 0.780 | 3.120 | 65 | 2.440 |
| 39 |  | 4 | 2 | 14.820 | 29.640 | 65 | 2.440 |
| 40 |  | 4 | 1 | 44.460 | 44.460 | 65 | 2.440 |
| 41 |  | 4 | 1 | 19.110 | 19.110 | 65 | 2.440 |
| 42 |  | 5 | 1 | 42.840 | 42.840 | 65 | 2.440 |
| 43 |  | 5~6 | 4 | 25.920 | 103.680 | 65 | 2.440 |
| 44 |  | 5~6 | 8 | 12.960 | 103.680 | 65 | 2.440 |
| 45 |  | 5~6 | 2 | 13.500 | 27.000 | 65 | 2.440 |
| 46 |  | 5~6 | 2 | 12.420 | 24.840 | 65 | 2.440 |
| 47 |  | 5~6 | 2 | 17.640 | 35.280 | 65 | 2.440 |
| 48 |  | 6 | 1 | 30.240 | 30.240 | 65 | 2.440 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2023.955 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.440 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 22.950 | 68.850 | 65 | 2.440 |
| 2 |  | 1~2 | 3 | 9.900 | 29.700 | 65 | 2.440 |
| 3 |  | 1~3 | 9 | 16.200 | 145.800 | 65 | 2.440 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.538 | 2.538 | 65 | 2.440 |
| 5 |  | 1~2 | 5 | 3.600 | 18.000 | 65 | 2.440 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.486 | 0.486 | 65 | 2.440 |
| 7 |  | 1 | 1 | 3.276 | 3.276 | 65 | 2.440 |
| 8 |  | 1~2 | 2 | 22.500 | 45.000 | 65 | 2.440 |
| 9 |  | 1 | 1 | 11.260 | 11.260 | 65 | 2.440 |
| 10 |  | 1~2 | 2 | 21.140 | 42.279 | 65 | 2.440 |
| 11 |  | 1 | 1 | 2.246 | 2.246 | 65 | 2.440 |
| 12 |  | 1 | 1 | 1.805 | 1.805 | 65 | 2.440 |
| 13 |  | 1~2 | 2 | 21.600 | 43.200 | 65 | 2.440 |
| 14 |  | 1~3 | 8 | 32.400 | 259.200 | 65 | 2.440 |
| 15 |  | 1~2 | 2 | 8.999 | 17.998 | 65 | 2.440 |
| 16 |  | 1~2 | 2 | 34.199 | 68.398 | 65 | 2.440 |
| 17 |  | 2 | 1 | 9.898 | 9.898 | 65 | 2.440 |
| 18 |  | 2 | 1 | 1.742 | 1.742 | 65 | 2.440 |
| 19 |  | 2 | 1 | 0.594 | 0.594 | 65 | 2.440 |
| 20 |  | 2 | 1 | 35.465 | 35.465 | 65 | 2.440 |
| 21 |  | 2~3 | 2 | 124.200 | 248.400 | 65 | 2.440 |
| 22 |  | 2~3 | 2 | 67.500 | 135.000 | 65 | 2.440 |
| 23 |  | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 65 | 2.440 |
| 24 |  | 2~3 | 2 | 10.800 | 21.600 | 65 | 2.440 |
| 25 |  | 3 | 1 | 13.726 | 13.726 | 65 | 2.440 |
| 26 |  | 3 | 1 | 18.674 | 18.674 | 65 | 2.440 |
| 27 |  | 3 | 1 | 15.059 | 15.059 | 65 | 2.440 |
| 28 |  | 3 | 1 | 3.375 | 3.375 | 65 | 2.440 |
| 29 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 2.440 |
| 30 |  | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 2.440 |
| 31 |  | 3 | 1 | 24.300 | 24.300 | 65 | 2.440 |
| 32 |  | 3 | 1 | 17.341 | 17.341 | 65 | 2.440 |
| 33 |  | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 65 | 2.440 |
| 34 |  | 3 | 1 | 33.299 | 33.299 | 65 | 2.440 |
| 35 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 2.440 |
| 36 |  | 4 | 1 | 11.700 | 11.700 | 65 | 2.440 |
| 37 |  | 4 | 1 | 29.640 | 29.640 | 65 | 2.440 |
| 38 |  | 4 | 1 | 107.640 | 107.640 | 65 | 2.440 |
| 39 |  | 4 | 1 | 58.500 | 58.500 | 65 | 2.440 |
| 40 |  | 4 | 1 | 14.016 | 14.016 | 65 | 2.440 |
| 41 |  | 5 | 1 | 5.753 | 5.753 | 65 | 2.440 |
| 42 |  | 5~6 | 4 | 12.960 | 51.840 | 65 | 2.440 |
| 43 |  | 5 | 1 | 1.627 | 1.627 | 65 | 2.440 |
| 44 |  | 5 | 1 | 2.250 | 2.250 | 65 | 2.440 |
| 45 |  | 5 | 1 | 1.638 | 1.638 | 65 | 2.440 |
| 46 |  | 5 | 1 | 12.322 | 12.322 | 65 | 2.440 |
| 47 |  | 5 | 1 | 42.840 | 42.840 | 65 | 2.440 |
| 48 |  | 5 | 1 | 11.504 | 11.504 | 65 | 2.440 |
| 49 |  | 5~6 | 6 | 25.920 | 155.520 | 65 | 2.440 |
| 50 |  | 5 | 1 | 11.765 | 11.765 | 65 | 2.440 |
| 51 |  | 6 | 1 | 9.384 | 9.384 | 65 | 2.440 |
| 52 |  | 6 | 1 | 30.240 | 30.240 | 65 | 2.440 |
| 53 |  | 6 | 1 | 16.536 | 16.536 | 65 | 2.440 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2088.229 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.440 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 25 | 32.400 | 810.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 2 |  | 1 | 1 | 9.022 | 9.022 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 3 |  | 2 | 1 | 11.025 | 11.025 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 4 |  | 2 | 1 | 15.750 | 15.750 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 5 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 6 |  | 2~3 | 4 | 0.900 | 3.600 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 7 |  | 2 | 1 | 21.375 | 21.375 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 8 |  | 2~3 | 2 | 31.500 | 63.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 9 |  | 2 | 1 | 9.017 | 9.017 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 10 |  | 3 | 1 | 14.176 | 14.176 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 11 |  | 3 | 1 | 13.276 | 13.276 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 12 |  | 3 | 1 | 15.076 | 15.076 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 13 |  | 3 | 1 | 17.324 | 17.324 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 14 |  | 3 | 1 | 19.124 | 19.124 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 15 |  | 3 | 1 | 18.224 | 18.224 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 16 |  | 3 | 1 | 15.525 | 15.525 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 17 |  | 3 | 1 | 16.875 | 16.875 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 18 |  | 3 | 1 | 4.469 | 4.469 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 19 |  | 3 | 3 | 3.600 | 10.800 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 20 |  | 3 | 1 | 5.882 | 5.882 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 21 |  | 4 | 1 | 13.455 | 13.455 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 22 |  | 4 | 4 | 14.040 | 56.160 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 23 |  | 4 | 1 | 13.845 | 13.845 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 24 |  | 4 | 1 | 14.235 | 14.235 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 25 |  | 4 | 1 | 14.625 | 14.625 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 26 |  | 4 | 8 | 28.080 | 224.640 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 27 |  | 4 | 1 | 0.780 | 0.780 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 28 |  | 4 | 1 | 27.300 | 27.300 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 29 |  | 5~6 | 10 | 12.960 | 129.600 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 30 |  | 5 | 1 | 12.600 | 12.600 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 31 |  | 5~6 | 3 | 12.780 | 38.340 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 32 |  | 5 | 1 | 13.320 | 13.320 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 33 |  | 5~6 | 2 | 12.420 | 24.840 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 34 |  | 5~6 | 4 | 13.140 | 52.560 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 35 |  | 5 | 1 | 13.500 | 13.500 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 36 |  | 6 | 3 | 25.920 | 77.760 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 37 |  | 6 | 1 | 30.240 | 30.240 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1867.989 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.264 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 33.300 | 99.900 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 2 |  | 1 | 1 | 8.583 | 8.583 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 3 |  | 1 | 1 | 12.342 | 12.342 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 4 |  | 1 | 1 | 14.850 | 14.850 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 5 |  | 1~2 | 4 | 9.000 | 36.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 6 |  | 1~3 | 3 | 22.950 | 68.850 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 7 |  | 1 | 1 | 11.475 | 11.475 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 8 |  | 1~2 | 3 | 24.300 | 72.900 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 9 |  | 1 | 1 | 8.906 | 8.906 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 10 |  | 1~2 | 10 | 3.600 | 36.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.364 | 1.364 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 12 |  | 1 | 1 | 8.631 | 8.631 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 13 |  | 1 | 1 | 9.401 | 9.401 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 14 |  | 1 | 1 | 1.517 | 1.517 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 15 |  | 1 | 1 | 7.983 | 7.983 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 16 |  | 1~3 | 7 | 17.550 | 122.850 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 17 |  | 1~3 | 6 | 32.400 | 194.400 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 18 |  | 1~2 | 2 | 23.850 | 47.700 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 19 |  | 1 | 2 | 35.100 | 70.200 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 20 |  | 1~3 | 3 | 23.400 | 70.201 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 21 |  | 1 | 1 | 5.031 | 5.031 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 22 |  | 1 | 1 | 1.044 | 1.044 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 23 |  | 1 | 1 | 0.954 | 0.954 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 24 |  | 1 | 1 | 5.121 | 5.121 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 25 |  | 1 | 1 | 46.822 | 46.822 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 26 |  | 2 | 1 | 15.646 | 15.646 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 27 |  | 2 | 1 | 16.754 | 16.754 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 28 |  | 2 | 1 | 16.645 | 16.645 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 29 |  | 2 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 30 |  | 2 | 1 | 23.400 | 23.400 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 31 |  | 2 | 2 | 23.411 | 46.822 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 32 |  | 2~3 | 3 | 15.750 | 47.250 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 33 |  | 2 | 1 | 5.891 | 5.891 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 34 |  | 2 | 1 | 0.410 | 0.410 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 35 |  | 2 | 1 | 0.441 | 0.441 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 36 |  | 2 | 1 | 4.509 | 4.509 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 37 |  | 2 | 1 | 17.100 | 17.100 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 38 |  | 2~3 | 2 | 21.150 | 42.300 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 39 |  | 2~3 | 2 | 11.250 | 22.500 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 40 |  | 2~3 | 3 | 31.500 | 94.500 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 41 |  | 2~3 | 2 | 16.650 | 33.300 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 42 |  | 3 | 5 | 16.200 | 81.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 43 |  | 3 | 1 | 19.350 | 19.350 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 44 |  | 3 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 45 |  | 3 | 2 | 18.900 | 37.800 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 46 |  | 3 | 1 | 7.178 | 7.178 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 47 |  | 3 | 2 | 11.700 | 23.400 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 48 |  | 3 | 1 | 7.650 | 7.650 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 49 |  | 3 | 1 | 27.000 | 27.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 50 |  | 3 | 1 | 45.472 | 45.472 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 51 |  | 4 | 4 | 14.040 | 56.160 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 52 |  | 4 | 3 | 33.540 | 100.620 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 53 |  | 4 | 3 | 27.300 | 81.900 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 54 |  | 4 | 1 | 9.360 | 9.360 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 55 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 56 |  | 4 | 1 | 18.720 | 18.720 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 57 |  | 4 | 1 | 13.650 | 13.650 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 58 |  | 4 | 1 | 14.430 | 14.430 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 59 |  | 5~6 | 14 | 12.960 | 181.440 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 60 |  | 5~6 | 3 | 12.420 | 37.260 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 61 |  | 5 | 1 | 7.002 | 7.002 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 62 |  | 5 | 2 | 2.250 | 4.500 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 63 |  | 5 | 1 | 1.084 | 1.084 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 64 |  | 5 | 1 | 7.034 | 7.034 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 65 |  | 5 | 1 | 13.680 | 13.680 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 66 |  | 5 | 1 | 11.520 | 11.520 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 67 |  | 5~6 | 3 | 13.500 | 40.500 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 68 |  | 5~6 | 2 | 12.780 | 25.560 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 69 |  | 5~6 | 2 | 13.140 | 26.280 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 70 |  | 5 | 1 | 15.540 | 15.540 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 71 |  | 5~6 | 2 | 13.320 | 26.640 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 72 |  | 5~6 | 3 | 25.920 | 77.760 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 73 |  | 5~6 | 2 | 12.600 | 25.200 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 74 |  | 6 | 1 | 12.472 | 12.472 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 75 |  | 6 | 1 | 13.448 | 13.448 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 76 |  | 6 | 1 | 30.240 | 30.240 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2629.540 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.264 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 22.950 | 68.850 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 2 |  | 1 | 1 | 19.248 | 19.248 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 3 |  | 1~2 | 2 | 21.140 | 42.279 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 4 |  | 1~2 | 2 | 9.900 | 19.800 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 5 |  | 1~3 | 11 | 32.400 | 356.400 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 6 |  | 1~2 | 2 | 22.500 | 45.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.808 | 2.808 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 8 |  | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.792 | 0.792 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 10 |  | 1,4 | 5 | 2.700 | 13.500 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 11 |  | 1~3 | 3 | 10.800 | 32.400 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 12 |  | 1~2 | 2 | 21.600 | 43.200 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 13 |  | 1~2 | 2 | 8.999 | 17.998 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 14 |  | 1 | 1 | 24.852 | 24.852 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 15 |  | 2 | 1 | 15.750 | 15.750 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 16 |  | 2~3 | 5 | 16.200 | 81.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 17 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 18 |  | 2~3 | 2 | 22.050 | 44.100 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 19 |  | 2 | 1 | 102.600 | 102.600 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 20 |  | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 21 |  | 2 | 1 | 44.099 | 44.099 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 22 |  | 3 | 1 | 13.709 | 13.709 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 23 |  | 3 | 1 | 18.691 | 18.691 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 24 |  | 3 | 2 | 15.059 | 30.118 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 25 |  | 3 | 2 | 17.341 | 34.682 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 26 |  | 3 | 1 | 3.375 | 3.375 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 27 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 28 |  | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 29 |  | 3 | 1 | 24.300 | 24.300 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 30 |  | 3 | 1 | 35.100 | 35.100 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 31 |  | 3 | 1 | 18.900 | 18.900 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 32 |  | 3 | 1 | 67.500 | 67.500 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 33 |  | 3 | 1 | 33.299 | 33.299 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 34 |  | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 35 |  | 4 | 7 | 28.080 | 196.560 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 36 |  | 4 | 3 | 14.040 | 42.120 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 37 |  | 4 | 1 | 8.580 | 8.580 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 38 |  | 4 | 4 | 0.780 | 3.120 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 39 |  | 4 | 2 | 14.820 | 29.640 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 40 |  | 4 | 1 | 44.460 | 44.460 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 41 |  | 4 | 1 | 19.110 | 19.110 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 42 |  | 5 | 1 | 42.840 | 42.840 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 43 |  | 5~6 | 4 | 25.920 | 103.680 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 44 |  | 5~6 | 8 | 12.960 | 103.680 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 45 |  | 5~6 | 2 | 13.500 | 27.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 46 |  | 5~6 | 2 | 12.420 | 24.840 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 47 |  | 5~6 | 2 | 17.640 | 35.280 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 48 |  | 6 | 1 | 30.240 | 30.240 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2023.955 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.264 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 22.950 | 68.850 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 2 |  | 1~2 | 3 | 9.900 | 29.700 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 3 |  | 1~3 | 9 | 16.200 | 145.800 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.538 | 2.538 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 5 |  | 1~2 | 5 | 3.600 | 18.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.486 | 0.486 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 7 |  | 1 | 1 | 3.276 | 3.276 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 8 |  | 1~2 | 2 | 22.500 | 45.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 9 |  | 1 | 1 | 11.260 | 11.260 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 10 |  | 1~2 | 2 | 21.140 | 42.279 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 11 |  | 1 | 1 | 2.246 | 2.246 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 12 |  | 1 | 1 | 1.805 | 1.805 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 13 |  | 1~2 | 2 | 21.600 | 43.200 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 14 |  | 1~3 | 8 | 32.400 | 259.200 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 15 |  | 1~2 | 2 | 8.999 | 17.998 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 16 |  | 1~2 | 2 | 34.199 | 68.398 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 17 |  | 2 | 1 | 9.898 | 9.898 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 18 |  | 2 | 1 | 1.742 | 1.742 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 19 |  | 2 | 1 | 0.594 | 0.594 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 20 |  | 2 | 1 | 35.465 | 35.465 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 21 |  | 2~3 | 2 | 124.200 | 248.400 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 22 |  | 2~3 | 2 | 67.500 | 135.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 23 |  | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 24 |  | 2~3 | 2 | 10.800 | 21.600 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 25 |  | 3 | 1 | 13.726 | 13.726 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 26 |  | 3 | 1 | 18.674 | 18.674 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 27 |  | 3 | 1 | 15.059 | 15.059 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 28 |  | 3 | 1 | 3.375 | 3.375 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 29 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 30 |  | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 31 |  | 3 | 1 | 24.300 | 24.300 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 32 |  | 3 | 1 | 17.341 | 17.341 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 33 |  | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 34 |  | 3 | 1 | 33.299 | 33.299 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 35 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 36 |  | 4 | 1 | 11.700 | 11.700 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 37 |  | 4 | 1 | 29.640 | 29.640 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 38 |  | 4 | 1 | 107.640 | 107.640 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 39 |  | 4 | 1 | 58.500 | 58.500 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 40 |  | 4 | 1 | 14.016 | 14.016 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 41 |  | 5 | 1 | 5.753 | 5.753 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 42 |  | 5~6 | 4 | 12.960 | 51.840 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 43 |  | 5 | 1 | 1.627 | 1.627 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 44 |  | 5 | 1 | 2.250 | 2.250 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 45 |  | 5 | 1 | 1.638 | 1.638 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 46 |  | 5 | 1 | 12.322 | 12.322 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 47 |  | 5 | 1 | 42.840 | 42.840 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 48 |  | 5 | 1 | 11.504 | 11.504 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 49 |  | 5~6 | 6 | 25.920 | 155.520 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 50 |  | 5 | 1 | 11.765 | 11.765 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 51 |  | 6 | 1 | 9.384 | 9.384 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 52 |  | 6 | 1 | 30.240 | 30.240 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 53 |  | 6 | 1 | 16.536 | 16.536 | 65 | 0.264 |  | 1.000 | 0.264 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2088.229 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.264 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1867.99 | 2.44 | 0.26 | 0.57 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 2629.54 | 2.44 | 0.26 | 0.80 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 2023.96 | 2.44 | 0.26 | 0.66 | K≤2.50, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 2088.23 | 2.44 | 0.26 | 0.69 | K≤2.50, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 综合平均 |  | 8609.71 | 2.44 | 0.26 | 0.68 |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X030(最不利房间) | 21.84 |  | 19.80 | 未编号 | 2.54 | 0.30 | 幕墙 | － | 0.20 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.49 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.28 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

# 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级 |
| 结论 | － | － |

# 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.3条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的3级 |
| 结论 | － |

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020的要求。