| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1017 | 药房 | III | 侧面 | 2.70 | 12.16 | 3.80 | 31 |
|  | X003 | 药房 | III | 侧面 | 2.70 | 92.88 | 92.88 | 100 |
|  | X008 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 42.04 | 42.04 | 100 |
|  | X029 | 药房 | III | 侧面 | 2.70 | 21.61 | 20.94 | 97 |
|  | X041 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 13.66 | 13.66 | 100 |
|  | X042 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 13.22 | 13.22 | 100 |
|  | X044 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 12.16 | 12.16 | 100 |
|  | X046 | 挂号处 | IV | 侧面 | 1.80 | 11.28 | 11.28 | 100 |
| 2 | X012 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 50.68 | 50.68 | 100 |
|  | X013 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 49.60 | 49.60 | 100 |
|  | X014 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 49.60 | 49.60 | 100 |
|  | X016 | 治疗室 | III | 侧面 | 2.70 | 45.87 | 45.87 | 100 |
|  | X022 | 治疗室 | III | 侧面 | 2.70 | 38.36 | 38.36 | 100 |
|  | X023 | 治疗室 | III | 侧面 | 2.70 | 39.28 | 39.28 | 100 |
|  | X024 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 38.76 | 34.64 | 89 |
|  | X025 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 38.16 | 38.16 | 100 |
|  | X026 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 38.76 | 32.70 | 84 |
|  | X027 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 38.16 | 38.16 | 100 |
|  | X056 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 18.92 | 18.92 | 100 |
|  | X057 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 19.52 | 19.52 | 100 |
|  | X060 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 19.76 | 19.76 | 100 |
|  | X063 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 20.16 | 20.16 | 100 |
|  | X065 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 18.60 | 18.60 | 100 |
|  | X070 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 18.72 | 18.72 | 100 |
|  | X071 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 18.72 | 1.60 | 9 |
| 3 | X025 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 34.49 | 34.49 | 100 |
|  | X026 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 31.58 | 31.58 | 100 |
|  | X031 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 29.34 | 29.34 | 100 |
|  | X032 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 30.34 | 30.34 | 100 |
|  | X033 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 28.68 | 28.68 | 100 |
|  | X034 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 28.68 | 28.68 | 100 |
|  | X035 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 28.70 | 17.42 | 61 |
|  | X039 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 29.92 | 29.92 | 100 |
|  | X040 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 29.14 | 29.14 | 100 |
|  | X043 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 26.52 | 26.52 | 100 |
|  | X044 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 26.52 | 26.52 | 100 |
|  | X048 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 23.36 | 23.36 | 100 |
|  | X050 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 24.55 | 24.55 | 100 |
|  | X051 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 24.52 | 24.52 | 100 |
|  | X053 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 24.36 | 24.36 | 100 |
|  | X054 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 24.36 | 24.36 | 100 |
|  | X062 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 22.08 | 22.08 | 100 |
|  | X071 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 20.45 | 20.45 | 100 |
|  | X072 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 19.91 | 19.91 | 100 |
|  | X081 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 18.20 | 18.20 | 100 |
|  | X096 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 17.06 | 17.06 | 100 |
|  | X100 | 诊室 | III | 侧面 | 2.70 | 11.52 | 11.52 | 100 |
| 4 | X010 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 54.75 | 54.75 | 100 |
|  | X014 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 51.16 | 51.16 | 100 |
|  | X015 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 49.85 | 49.85 | 100 |
|  | X041 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X043 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.44 | 16.44 | 100 |
|  | X045 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X046 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.92 | 15.92 | 100 |
|  | X047 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.26 | 15.26 | 100 |
| 5 | X006 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 56.12 | 56.12 | 100 |
|  | X010 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 27.75 | 27.75 | 100 |
|  | X011 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 27.75 | 27.75 | 100 |
|  | X012 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 26.46 | 26.46 | 100 |
|  | X013 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 26.46 | 26.46 | 100 |
|  | X014 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 26.23 | 26.23 | 100 |
|  | X016 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 25.00 | 25.00 | 100 |
|  | X019 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 24.30 | 24.30 | 100 |
|  | X021 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 24.71 | 24.71 | 100 |
|  | X035 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.96 | 16.96 | 100 |
|  | X036 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.32 | 16.32 | 100 |
|  | X037 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.44 | 16.44 | 100 |
|  | X039 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X042 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X043 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X044 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.44 | 16.44 | 100 |
|  | X045 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.92 | 15.92 | 100 |
|  | X046 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X047 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X048 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.30 | 16.30 | 100 |
|  | X050 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.40 | 15.40 | 100 |
|  | X051 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.00 | 15.00 | 100 |
|  | X052 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.92 | 15.92 | 100 |
|  | X053 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.26 | 15.26 | 100 |
|  | X056 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.40 | 15.40 | 100 |
|  | X058 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 12.82 | 12.82 | 100 |
|  | X059 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 11.21 | 11.21 | 100 |
|  | X060 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 12.64 | 12.64 | 100 |
|  | X061 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 11.21 | 11.21 | 100 |
|  | X062 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 12.64 | 12.64 | 100 |
|  | X063 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 11.20 | 11.20 | 100 |
|  | X064 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 10.90 | 10.90 | 100 |
|  | X065 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 12.30 | 12.30 | 100 |
|  | X067 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 11.73 | 11.73 | 100 |
|  | X068 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 10.37 | 10.12 | 98 |
|  | X069 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 10.68 | 10.68 | 100 |
|  | X071 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 11.90 | 10.93 | 92 |
| 6 | X005 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 125.04 | 125.04 | 100 |
|  | X009 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 56.12 | 56.12 | 100 |
|  | X013 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 27.75 | 27.75 | 100 |
|  | X014 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 27.75 | 27.75 | 100 |
|  | X015 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 26.46 | 26.46 | 100 |
|  | X016 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 26.46 | 26.46 | 100 |
|  | X017 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 26.23 | 26.23 | 100 |
|  | X018 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 25.00 | 25.00 | 100 |
|  | X019 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 24.30 | 24.30 | 100 |
|  | X022 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 24.71 | 24.71 | 100 |
|  | X027 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 19.17 | 19.17 | 100 |
|  | X028 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 19.06 | 19.06 | 100 |
|  | X029 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 18.46 | 18.46 | 100 |
|  | X030 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 18.63 | 18.63 | 100 |
|  | X031 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 18.38 | 18.38 | 100 |
|  | X033 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 18.38 | 18.38 | 100 |
|  | X034 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 18.37 | 18.37 | 100 |
|  | X035 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 18.33 | 18.33 | 100 |
|  | X036 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 18.13 | 18.13 | 100 |
|  | X037 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 17.63 | 17.63 | 100 |
|  | X041 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.96 | 16.96 | 100 |
|  | X043 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X046 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.44 | 16.44 | 100 |
|  | X048 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X049 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 16.18 | 16.18 | 100 |
|  | X051 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.92 | 15.92 | 100 |
|  | X052 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.26 | 15.26 | 100 |
|  | X053 | 一般病房 | IV | 侧面 | 1.80 | 15.40 | 15.40 | 100 |
|  | X055 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 11.21 | 11.21 | 100 |
|  | X056 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 11.20 | 11.20 | 100 |
|  | X057 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 11.20 | 11.20 | 100 |
|  | X058 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 10.90 | 10.90 | 100 |
|  | X060 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 10.37 | 10.37 | 100 |
|  | X061 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.80 | 10.67 | 10.67 | 100 |