建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 设计编号 | YB40130 |
| 建设单位 | 山东大学土建与水利学院 |
| 设计单位 | 山东大学土建与水利学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月1日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15829036790 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |  |  |  |
| 建筑面积(Ao) | 地上1511㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 21.4m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 92 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 1.80 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南107 | 北34 | 东56 | 西56 |

设计依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)

2. 《民用建筑热工设计规范》

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版）渗透系数未给出 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.360 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 1:6水泥珍珠岩 | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 现浇钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 抹面层 | － | － | － | － | － |  |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.342 | 30.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土小型空心砌块 | 0.905 | 8.035 | 1200.0 | 817.5 | 0.0010 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 1485.69 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 4291.83 |
| 体形系数 | 0.35 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.1.4条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.4的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 不满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 125.55 | 342.55 | 0.37 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 85.05 | 350.00 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 50.85 | 269.14 | 0.19 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 273.29 | 0.00 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.1.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙面积比不应超过表4.1.5的规定的基本限值，且进行权衡判断时不得超过最大限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 53.10 | C0915 | 0.90×1.50 | 2~6 | 5 | 1.35 | 6.75 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~6 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 2~6 | 5 | 3.15 | 15.75 |
|  | C1820 | 1.80×2.00 | 7 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | TC2415[2415] | 2.40×1.50 | 2~6 | 5 | 3.60 | 18.00 |
| 北向 85.05 | C0621 | 0.60×2.10 | 2~6 | 5 | 1.26 | 6.30 |
|  | C0921 | 0.90×2.10 | 2~6 | 10 | 1.89 | 18.90 |
|  | C1221 | 1.20×2.10 | 2~6 | 10 | 2.52 | 25.20 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 1~6 | 11 | 3.15 | 34.65 |
| 东向 41.40 | C1821 | 1.80×2.10 | 2~6 | 5 | 3.78 | 18.90 |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 2~6 | 5 | 4.50 | 22.50 |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 40 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.043 | 0.442 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 150 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 2.439 | 1.317 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 389 | － | － | － | 2.811 | 4.078 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第47页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | － | － |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 110 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 3.333 | 1.254 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土小型空心砌块 | 190 | 0.905 | 8.035 | 1.00 | 0.210 | 1.687 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 343 | － | － | － | 3.588 | 3.433 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第27页 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | － | － |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 70 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 2.121 | 0.798 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土小型空心砌块 | 190 | 0.905 | 8.035 | 1.00 | 0.210 | 1.687 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 303 | － | － | － | 2.376 | 2.977 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第27页 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | OW-R5 | 0.182 | 13.30 | 2.43 |
|  | 北 | OW-R5 | 0.182 | 18.50 | 3.37 |
|  | 东 | OW-R5 | 0.182 | 14.44 | 2.63 |
|  | 西 | OW-R5 | 0.182 | 18.83 | 3.43 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | OW-WR4 | 0.120 | 25.00 | 3.00 |
|  | 北 | OW-WR4 | 0.120 | 151.20 | 18.14 |
|  | 东 | OW-WR4 | 0.120 | 21.00 | 2.52 |
| 外墙－窗上口 | 南 | OW-WU4 | 0.120 | 9.30 | 1.12 |
|  | 北 | OW-WU4 | 0.120 | 40.50 | 4.86 |
|  | 东 | OW-WU4 | 0.120 | 9.00 | 1.08 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB8 | 0.120 | 9.30 | 1.12 |
|  | 北 | OW-WB8 | 0.120 | 40.50 | 4.86 |
|  | 东 | OW-WB8 | 0.120 | 9.00 | 1.08 |
| 外墙－凸窗上口 | 南 | OW-SU1 | 0.202 | 12.00 | 2.43 |
| 外墙－凸窗下口 | 南 | OW-SB1 | 0.202 | 12.00 | 2.43 |
| 外墙－凹墙角 | 南 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 3.00 | 0.02 |
|  | 北 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 15.00 | 0.08 |
|  | 东 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 15.00 | 0.08 |
|  | 西 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 3.00 | 0.02 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | OW-FW2 | 0.172 | 5.85 | 1.01 |
|  | 北 | OW-FW2 | 0.172 | 2.35 | 0.41 |
|  | 东 | OW-FW2 | 0.172 | 0.63 | 0.11 |
|  | 西 | OW-FW2 | 0.172 | 0.63 | 0.11 |
| 合计 | － | － | － | － | 56.31 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 142.81 | 0.688 | 0.27 | 3.43 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 64.74 | 0.312 | 0.40 | 2.98 |
| 合计 |  | 207.55 | 1.000 | 0.31 | 3.29 |
| 考虑线性热桥后K | 0.31 + 13.54/207.55 = 0.37 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 253.61 | 1.000 | 0.27 | 3.43 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 + 31.72/253.61 = 0.39 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 174.90 | 0.837 | 0.27 | 3.43 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 33.94 | 0.163 | 0.40 | 2.98 |
| 合计 |  | 208.84 | 1.000 | 0.29 | 3.36 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 7.50/208.84 = 0.32 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 271.40 | 1.000 | 0.27 | 3.43 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 + 3.56/271.40 = 0.28 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 842.72 | 0.895 | 0.27 | 3.43 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 98.68 | 0.105 | 0.40 | 2.98 |
| 合计 |  | 941.40 | 1.000 | 0.28 | 3.39 |
| 考虑线性热桥后K | 0.28 + 56.31/941.40 = 0.34 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 40 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.043 | 0.442 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 130 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 2.114 | 1.141 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 369 | － | － | － | 2.486 | 3.903 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第47页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的楼板

采暖与非采暖房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 40 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.043 | 0.442 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 140 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 2.276 | 1.229 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 379 | － | － | － | 2.649 | 3.990 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第47页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

阳台门

本工程无此项内容

单元外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 32.13 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤3.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | － | － |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 70 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 2.121 | 0.798 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土小型空心砌块 | 190 | 0.905 | 8.035 | 1.00 | 0.210 | 1.687 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 303 | － | － | － | 2.376 | 2.977 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第27页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层门 | 18.90 | 1.000 | 0.79 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

变形缝

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 保温材料层R | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.2的限值(R≥0.56) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 保温材料层R | 0.667 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.05 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗 | 18 | 1.60 | 0.25 | 0.800 |  |
| 2 | 12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗 | 67 | 1.60 | 0.25 | 1.000 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~6 | 5 | 1.350 | 6.750 | 67 | 1.600 |
| 2 | C1215 | 2~6 | 5 | 1.800 | 9.000 | 67 | 1.600 |
| 3 | C1521 | 2~6 | 5 | 3.150 | 15.750 | 18 | 1.600 |
| 4 | C1820 | 7 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 35.100 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0621 | 2~6 | 5 | 1.260 | 6.300 | 18 | 1.600 |
| 2 | C0921 | 2~6 | 10 | 1.890 | 18.900 | 18 | 1.600 |
| 3 | C1221 | 2~6 | 10 | 2.520 | 25.200 | 18 | 1.600 |
| 4 | C1521 | 1~6 | 11 | 3.150 | 34.650 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 85.050 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1821 | 2~6 | 5 | 3.780 | 18.900 | 18 | 1.600 |
| 2 | C3015 | 2~6 | 5 | 4.500 | 22.500 | 67 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 41.400 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

4. 西向：

无外窗

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 35.10 | 1.60 | 0.25 | 0.37 | K≤2.00 | 满足 |
| 北向 | 85.05 | 1.60 | 0.25 | 0.24 | K≤2.30 | 满足 |
| 东向 | 41.40 | 1.60 | 0.25 | 0.19 | K≤2.50 | 满足 |
| 综合平均 | 161.55 | 1.60 | 0.25 | 0.21 |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数满足表4.2.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~6 | 5 | 1.350 | 6.750 | 67 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 2 | C1215 | 2~6 | 5 | 1.800 | 9.000 | 67 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 3 | C1521 | 2~6 | 5 | 3.150 | 15.750 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 4 | C1820 | 7 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 35.100 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.250 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0621 | 2~6 | 5 | 1.260 | 6.300 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 2 | C0921 | 2~6 | 10 | 1.890 | 18.900 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 3 | C1221 | 2~6 | 10 | 2.520 | 25.200 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 4 | C1521 | 1~6 | 11 | 3.150 | 34.650 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 85.050 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.250 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1821 | 2~6 | 5 | 3.780 | 18.900 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 2 | C3015 | 2~6 | 5 | 4.500 | 22.500 | 67 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 41.400 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.250 |

4. 西向：

无外窗

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.250 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 35.100 | 1.00 | 0.250 |
| 北向 | 85.050 | 1.00 | 0.250 |
| 东向 | 41.400 | 1.00 | 0.250 |
| 西向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.250 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 2001@2 | 67 18 | WinSCE=0.25 | SC≤0.45 (窗墙比=0.35) | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区东、西向外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.4的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗透明部分

凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗 | 18 | 1.60 | 0.25 | 0.800 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 18.00 | 1.60 | 0.25 | 0.37 | K≤2.00 | 满足 |
| 综合平均 | 18.00 | 1.60 | 0.25 | 0.21 |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗传热系数不应大于外窗传热系数 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗板

凸窗顶板

凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 130 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 2.114 | 1.141 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 329 | － | － | － | 2.443 | 3.460 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第46页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗顶板的传热系数不大于0.45W/(㎡·K） |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗侧板

凸窗侧板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 130 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 2.114 | 1.141 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 329 | － | － | － | 2.443 | 3.460 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第46页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗侧板的传热系数不大于0.45W/(㎡·K） |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗底板

凸窗底板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 130 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 2.114 | 1.141 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 329 | － | － | － | 2.443 | 3.460 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第46页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗底板的传热系数不大于0.45W/(㎡·K） |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

本工程无此项内容

供暖房间层间楼板构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 40 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.043 | 0.442 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 130 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 2.114 | 1.141 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 369 | － | － | － | 2.486 | 3.903 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第47页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.16条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

封闭阳台

封闭阳台与室内的隔墙构造

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | － | － |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 70 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 2.121 | 0.798 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土小型空心砌块 | 190 | 0.905 | 8.035 | 1.00 | 0.210 | 1.687 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 303 | － | － | － | 2.376 | 2.977 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第27页 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与室内隔墙的窗

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗 | 1.60 |

封闭阳台与室内隔墙的门

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 1.10 |

封闭阳台外部墙板

阳台栏板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 85 | 0.030 | 0.342 | 1.30 | 2.179 | 0.969 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 284 | － | － | － | 2.509 | 3.288 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第46页 |  |  |  |  |  |

封闭阳台窗

本工程无此项内容

封闭阳台与大气接触顶板

阳台顶板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 95 | 0.030 | 0.342 | 1.30 | 2.436 | 1.083 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 294 | － | － | － | 2.765 | 3.402 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第46页 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触底板

阳台底板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 40 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.043 | 0.442 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 145 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 2.358 | 1.273 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 384 | － | － | － | 2.730 | 4.034 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第47页 |  |  |  |  |  |

封闭阳台热工检查

| 阳台编号 | 隔墙朝向 | 封闭阳台相关热工性能 |  |  |  |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查项 |  | 计算值 | 限值 | 是否满足 |  |
| 2006 | 东向 | 隔墙 | 隔墙K | 0.40 | 0.40 | 满足 | 满足 |
|  |  |  | 隔墙窗K | 1.6 | 2.0 | 满足 |  |
|  |  |  | 隔墙门K | 1.1 | 2.0 | 满足 |  |
|  |  | 阳台 | 阳台顶板K | 无 | 0.35 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台底板K | 无 | 0.40 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台墙板K | 0.38 | 0.40 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台窗K | 无 | 2.0 | 满足 |  |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 封闭阳台应满足《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)4.2.8的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：此表内容为全部封闭阳台中选出的一个代表。

外门窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外门窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.10条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗及外门气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 分隔采暖与非采暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 7 | 单元外门 | 满足 |  |
| 8 | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 分隔采暖与非采暖空间的户门 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面 | 满足 |  |
| 11 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 12 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 13 | 凸窗透明部分 | 满足 |  |
| 14 | 凸窗顶板 | 满足 |  |
| 15 | 凸窗侧板 | 满足 |  |
| 16 | 凸窗底板 | 满足 |  |
| 17 | 供暖房间层间楼板构造 | 满足 |  |
| 18 | 封闭阳台 | 满足 |  |
| 19 | 外门窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | － | － |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 70 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 2.121 | 0.798 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土小型空心砌块 | 190 | 0.905 | 8.035 | 1.00 | 0.210 | 1.687 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 303 | － | － | － | 2.376 | 2.977 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第27页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层门 | 18.90 | 1.000 | 0.79 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

变形缝

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 保温材料层R | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.2的限值(R≥0.56) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

权衡计算

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 9.18 | 9.20 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 4.07 | 4.08 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.3.1 |  |
| 标准要求 | 采暖耗热量指标应符合表4.3.1规定的数值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |
| 2 | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | 满足 |
| 3 | 分隔采暖与非采暖空间的户门 | 满足 |
| 4 | 周边地面 | 满足 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |
| 6 | 是否有凸窗 | 满足 |
| 7 | 外门窗气密性 | 满足 |
| 8 | 权衡计算 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |