不舒适眩光分析报告书

| 工程名称 | 青育穿城 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月30日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13857624998 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1.	建筑概况	3

2.	分析目的	3

3.	分析依据	3

3.1	标准依据	3

3.2	标准要求	3

4.	应用软件与计算方法	4

4.1	软件选用	4

4.2	计算原理	5

5.	计算参数选用	6

5.1	模拟条件	6

5.2	建筑饰面材料参数	6

5.3	门窗类型参数	6

5.3.1	透光门	6

5.3.2	普通窗	6

5.3.3	玻璃幕墙	6

5.3.4	天窗	6

6.	眩光分析结果	6

7.	评价结论	7

建筑概况

| 光气候分区 | IV | 光气候系数K | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 6656.16 m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 4 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 18.00 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用Dali软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378－2014为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014规定：

8.2.7  改善建筑室内天然采光效果，评价总分值为14分，并按下列规则分别评分并累计：

1. 主要功能房间有合理的控制眩光措施，得6分；

2. 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得4分；

3. 根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例，按表8.2.7的规则评分，最高得4分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali建模。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到Dali进行处理分析。Dali可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

Dali已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：6月21日 12:00 考虑太阳直射

周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面、。

建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.84 |  |
| 地面 | 0.70 |  |
| 墙面 | 0.84 |  |
| 外表面 | 0.70 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1815 | 1800 | 1500 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2015 | 2000 | 1500 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2424 | 2400 | 2400 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C3024 | 3000 | 2400 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C3624 | 3600 | 2400 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6030 | 3600 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

天窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 面积 | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11322 | 12000 | 135.868 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |

注：

1.计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值和房间洁净度、玻璃倾角有关以及是否属于多雨地区有关。按照《建筑采光设计标准》GB50033附录表D.0.7取值。

眩光分析结果

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A | 1001 | 专用教室 | III | 侧面 | 75.03 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 1008 | 档案室 | IV | 侧面 | 57.51 | 13.8 | 27 | 满足 |
|  | 1-B | 1003 | 文物修复室 | III | 侧面 | 47.39 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 1004 | 阅览室 | III | 侧面 | 96.21 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 34.84 | 18.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 57.87 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 1014 | 健身房 | IV | 侧面 | 53.97 | 16.6 | 27 | 满足 |
|  |  | 1015 | 专用教室 | III | 侧面 | 22.38 | 15.3 | 25 | 满足 |
| 2 | 1-E | 2001 | 阅览室 | III | 侧面 | 295.61 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 2003 | 报告厅 | III | 侧面 | 198.91 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 2004 | 实验室 | III | 侧面 | 153.70 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 2005 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 137.04 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 44.49 | 15.7 | 25 | 满足 |
| 3 | 1-C | 3003 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.34 | 16.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 3004 | 普通教室 | III | 侧面 | 120.76 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 3005 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.37 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.76 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 3007 | 普通教室 | III | 侧面 | 112.69 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 3008 | 普通教室 | III | 侧面 | 98.98 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 3009 | 专用教室 | III | 侧面 | 97.17 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 3011 | 办公室 | III | 侧面 | 90.50 | 16.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 3015 | 专用教室 | III | 侧面 | 49.63 | 14.1 | 25 | 满足 |
| 4 |  | 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 90.36 | 17.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 4016 | 办公室 | III | 侧面 | 44.49 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 4018 | 档案室 | IV | 侧面 | 41.29 | 14.1 | 27 | 满足 |
|  |  | 4014 | 办公室 | III | 侧面 | 52.15 | 17.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 4017 | 办公室 | III | 侧面 | 44.40 | 18.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 4012 | 会议室 | III | 侧面 | 65.79 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 4011 | 专用教室 | III | 侧面 | 68.04 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 4020 | 休息厅 | IV | 侧面 | 33.62 | 17.9 | 27 | 满足 |
|  |  | 4021 | 休息厅 | IV | 侧面 | 33.61 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 4013 | 会议室 | III | 侧面 | 62.76 | 17.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 4015 | 办公室 | III | 侧面 | 45.66 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 96.12 | 18.3 | 25 | 满足 |

评价结论

通过计算分析，同时依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 34 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，根据《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014的8.2.7条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 6 分。

附：周边遮挡总平面图