4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 | 7 |
| 2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 | 7 |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 | 0 |
| 合计 |  | 18 | 14 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 | 30% |
| 是否管线分离 | 是 |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

采用集成楼盖(双层楼板)的电气配管技术。利用预制密肋板作为楼板结构受力体系，结构上下板和肋都采用预制，利用上下板之间的空腔安装机电管线；电气配管与建筑结构体系采用分离设计。主要利用建筑墙体与内装饰面之间的缝隙敷设电气配管。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：