围护结构节能率计算书

居住建筑

| 工程名称 | 1#-2 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月23日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T19980817963 |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	计算要求	4

3.1	计算目标	4

3.2	计算方法	5

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	6

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	体形系数	7

5.3	窗墙比	7

5.3.1	窗墙比	7

5.4	屋顶构造	7

5.4.1	屋顶构造一	7

5.5	外墙构造	7

5.5.1	外墙相关构造	7

5.5.2	外墙平均热工特性	8

5.6	分户墙	9

5.7	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	9

5.7.1	楼梯间隔墙构造一	9

5.8	架空或外挑楼板	10

5.9	楼板	10

5.9.1	楼板相关构造	10

5.9.2	楼板平均热工特性	10

5.10	通往封闭空间的户门	11

5.11	通往非封闭空间或户外的户门	11

5.12	外窗热工	11

5.12.1	外窗构造	11

5.12.2	总体热工性能	11

5.12.3	外遮阳类型	20

5.12.4	平均遮阳系数	21

5.12.5	外窗遮阳系数	22

5.13	凸窗透明部分	22

5.14	凸窗板	23

6	房间类型	23

6.1	房间表	23

6.2	作息时间表	23

7	计算结果	23

7.1	围护结构热工性能对比	23

7.2	负荷分项统计	24

7.3	逐月负荷表	25

7.4	围护结构节能率	26

8	绿色建筑性能评估得分	27

8.1	优化建筑围护结构的热工性能	27

9	附录	30

9.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	30

9.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	31

9.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	32

建筑概况

| 工程名称 | 1#-2 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.00° | 东经：104.01° |
| 建筑面积(m2) | 地上7111 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上8 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上23.4 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 19967.54 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 6199.56 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.1-8.31,供暖期:11.15-3.15 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。

计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

气象数据

气象地点

四川-成都, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月14日14时 | 35.0 | 25.0 | 17.2 | 79.3 |
| 最冷 | 01月05日06时 | -1.1 | -1.1 | 3.4 | 7.4 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 煤矸石页岩多孔砖砌体240×115×90 | 0.390 | 5.978 | 1200.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰烧结砖 | 0.500 | 7.820 | 1600.0 | 1051.1 | 0.0000 |  |
| 烧结页岩空心砖砌体 | 0.350 | 6.500 | 900.0 | 1050.0 | 0.0000 | 重庆居住建筑节能65%设计标准（DBJ50-071-2007）第28页 |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2510.0 | 0.3450 |  |

体形系数

| 外表面积 | 6199.56 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 19967.54 |
| 体形系数 | 0.31 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 125.22 | 1181.42 | 0.11 |
| 北向 | 226.74 | 1200.95 | 0.19 |
| 东向 | 58.08 | 1233.87 | 0.05 |
| 西向 | 97.98 | 994.47 | 0.10 |
| 平均 | 508.02 | 4610.71 | 0.11 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 35 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.972 | 0.630 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 239 | － | － | － | 1.130 | 2.878 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 粉煤灰烧结砖 | 200 | 0.500 | 7.820 | 1.00 | 0.400 | 3.128 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.023 | 3.843 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 煤矸石页岩多孔砖砌体240×115×90 | 200 | 0.390 | 5.978 | 1.00 | 0.513 | 3.066 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.139 | 3.785 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 662.76 | 0.726 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 249.52 | 0.274 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 912.28 | 1.000 | 0.83 | 3.83 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 789.00 | 0.717 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 311.07 | 0.283 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1100.07 | 1.000 | 0.83 | 3.83 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 879.68 | 0.790 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 234.40 | 0.210 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1114.08 | 1.000 | 0.84 | 3.83 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 854.06 | 0.827 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 178.91 | 0.173 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1032.96 | 1.000 | 0.84 | 3.83 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3185.49 | 0.766 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 973.89 | 0.234 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 4159.39 | 1.000 | 0.83 | 3.83 | 0.70 |

分户墙

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 烧结页岩空心砖砌体 | 200 | 0.350 | 6.500 | 1.00 | 0.571 | 3.714 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 236 | － | － | － | 0.610 | 4.154 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.21 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

本工程无此项内容

楼板

楼板相关构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 25 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.179 | 0.688 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.296 | 2.424 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 25 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.179 | 0.688 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.296 | 2.424 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.16, D = 1.95 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间楼板构造一 | 3302.96 | 0.840 | 1.94 | 2.42 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 630.15 | 0.160 | 1.16 | 1.95 |
| 合计 | 3933.11 | 1.000 | 1.81 | 2.35 |

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明 | 18 | 1.40 | 0.50 | 0.620 | 可见光透射比=0.620 |
| 2 | 6高透光Low-E+9A+6透明-隔热金属窗框 | 67 | 2.20 | 0.40 | 0.620 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1103 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 11150 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 11195 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 11200 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 11219 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 11238 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 1136 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 1153 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1163 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 21160 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 21183 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 21197 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 21208 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 21227 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 21240 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 2139 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 2152 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2174 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2276 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2286 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2350 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2361 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2713 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 31153 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 31193 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 31204 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 31216 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 31224 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 31244 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 3140 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 3151 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3164 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3273 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3280 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3353 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3367 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3705 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 41155 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 41190 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 41201 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 41215 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 41222 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 41243 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 4144 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 4154 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4167 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4274 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4283 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4354 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4363 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4709 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 51158 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 51185 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 51192 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 51214 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 51229 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 51235 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 5141 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 5156 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5171 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5272 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5282 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5355 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5365 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5707 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 61149 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 61182 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 61187 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 61217 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 61220 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 61232 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 6146 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 6150 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6175 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6270 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6284 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6346 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6357 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6711 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 71157 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7117 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.19 |
|  | 71181 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 7119 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.19 |
|  | 71196 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 71207 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 71231 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 71239 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 7137 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7161 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7169 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7347 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7351 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7702 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
| 北向 | 1103 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 11127 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 11148 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 11257 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 11271 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 11301 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 1205 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 1230 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 1380 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 1405 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 1453 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 1480 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 1482 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1495 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1534 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 1552 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 1565 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 1579 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 1763 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 1790 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 1963 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1968 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 21121 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 21126 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 21255 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 21274 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 2129 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 21290 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 2194 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 2231 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 2379 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 2399 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 2451 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 2479 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 2494 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2507 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2536 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2543 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2559 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2571 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2771 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 2789 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 2962 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2967 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 31129 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 31145 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 31259 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 31273 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 31295 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 3130 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 3199 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 3224 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 3382 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 3407 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 3445 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 3472 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 3493 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3506 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3540 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3549 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3557 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3574 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3765 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 3786 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 3955 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3974 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 41131 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 41142 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 41254 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 41269 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 41297 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 4133 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 4198 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 4227 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 4384 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 4402 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 4448 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 4475 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 4492 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4499 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4529 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4546 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4562 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4569 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4766 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 4787 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 4958 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4973 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 51130 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 51141 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 51256 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 51272 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 51298 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 5131 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 5196 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 5225 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 5376 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 5406 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 5446 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 5473 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 5491 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5500 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5532 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5548 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5563 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5573 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5770 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 5794 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 5956 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5970 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 61122 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 61128 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 61250 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 6127 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 61270 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 61291 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 6201 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 6228 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 6383 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 6397 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 6452 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 6477 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 6497 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6509 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6538 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6551 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6567 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6582 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6768 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 6796 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 6960 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6965 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 71123 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 71124 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 71258 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 71275 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 71293 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 7132 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 7204 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 7222 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 7378 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 7401 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 7450 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 7468 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 7490 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 7496 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 7528 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7542 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7564 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7576 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7769 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 7795 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 7951 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7966 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 8437 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 8439 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 8615 | 67 | 2.20 | 2.50 | 0.56 |
|  | 8621 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 8623 | 67 | 2.20 | 2.50 | 0.56 |
|  | 8625 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
| 东向 | 11325 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 1179 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 1693 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 1822 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 1994 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 21000 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 21324 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 2188 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 2413 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 2430 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2682 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 2813 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 31330 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 3187 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 3418 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 3433 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3684 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 3817 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3983 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 41328 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 4182 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 4415 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 4431 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4687 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 4818 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4998 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 51327 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 5186 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 5416 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 5428 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5686 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 5820 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5996 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 61001 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 61322 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 6190 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 6422 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 6436 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6683 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 6814 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 71003 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 71331 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 7185 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7421 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 7426 | 18 | 1.40 | 无对应限值 | 0.68 |
|  | 7692 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 7816 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 8105 | 67 | 2.20 | 2.80 | 0.43 |
|  | 8527 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 8585 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.13 |
|  | 8617 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.15 |
| 西向 | 11006 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 11176 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 11281 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 1235 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1260 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 1344 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 1386 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 1464 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1781 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 1799 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 1945 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 21173 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 21286 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 2234 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2335 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 2388 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 2465 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2521 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 2758 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 2809 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 2946 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2985 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.16 |
|  | 31172 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 31279 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 3236 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3338 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 3394 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 3455 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3517 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 3759 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 3800 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3944 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3991 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 41171 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 41285 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 4239 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4341 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 4392 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 4461 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4516 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 4778 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 4803 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4940 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4993 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 51163 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 51283 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 5237 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5342 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 5370 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 5460 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5514 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 5760 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 5806 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5942 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5989 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 61175 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 61280 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 6240 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6334 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 6396 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 6456 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6518 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 6756 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 6811 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 6948 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6981 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 71174 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 71276 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 7238 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7340 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 7395 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 7462 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7510 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 7761 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 7808 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 7947 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7982 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.16 |
|  | 8438 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 8524 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 8618 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0518 | 1~7 | 7 | 0.900 | 6.300 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0812 | 1~7 | 34 | 0.960 | 32.640 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1519 | 2~6 | 10 | 2.700 | 27.000 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1523 | 7 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1809 | 2~7 | 12 | 1.620 | 19.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C2118 | 1~7 | 28 | 3.780 | 105.840 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 198.120 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0613 | 2~5,7 | 10 | 0.780 | 7.800 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0615 | 1~7 | 28 | 0.900 | 25.200 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C0615 | 1,6 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C0812 | 1~8 | 67 | 0.960 | 64.320 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C0917 | 1~7 | 14 | 1.530 | 21.420 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C1219 | 1~7 | 14 | 2.280 | 31.920 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C1618 | 1~7 | 14 | 2.880 | 40.320 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 | C1618 | 8 | 2 | 2.880 | 5.760 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 9 | C1800 | 1~7 | 7 | 3.240 | 22.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 10 | C2118 | 1~7 | 14 | 3.780 | 52.920 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 275.940 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.489 | 0.489 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0613 | 2~5,7~8 | 11 | 0.780 | 8.580 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0613 | 8 | 2 | 0.780 | 1.560 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C0615 | 1,6 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C0812 | 1~7 | 14 | 0.960 | 13.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1519 | 2~6 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C1523 | 7 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C1800 | 2~7 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 | C2118 | 1~7 | 7 | 3.780 | 26.460 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 9 | C3712 | 8 | 1 | 4.440 | 4.440 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 94.470 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.494 | 0.494 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0613 | 3~5 | 6 | 0.780 | 4.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0615 | 1,6,8 | 5 | 0.900 | 4.500 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C0812 | 1~8 | 33 | 0.960 | 31.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C0917 | 1~7 | 14 | 1.530 | 21.420 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1219 | 1~7 | 7 | 2.280 | 15.960 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C1609 | 8 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C1618 | 1~7 | 13 | 2.880 | 37.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 | C1618 | 5 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 9 | C2118 | 1~7 | 7 | 3.780 | 26.460 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 146.460 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 198.120 | 1.00 | 0.500 | 0.500 |
| 北向 | 275.940 | 1.00 | 0.489 | 0.489 |
| 东向 | 94.470 | 1.00 | 0.494 | 0.494 |
| 西向 | 146.460 | 1.00 | 0.500 | 0.500 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.495 | 0.495 |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1103 | 18 | 0.50 | 0.45 | 0.33 |
| 东向 | 11325 | 18 | 0.50 | 不要求 | 0.22 |
| 西向 | 11006 | 18 | 0.50 | 不要求 | 0.15 |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 客厅 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 封闭阳台 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 次卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 电梯井 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 电梯厅 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 走廊 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 过厅 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 通风井 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

计算结果

围护结构热工性能对比

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.78 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.83 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 1.81 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.11 | 普窗1.40、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.11 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 北向 | 0.19 | 普窗1.51、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 0.19 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 东向 | 0.05 | 普窗1.48、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 0.05 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 西向 | 0.10 | 普窗1.40、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.10 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -17.47 | 2.57 | 1.80 | -6.47 | 0.00 | -19.57 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 3.97 | 5.45 | 3.30 | 6.18 | 0.00 | 18.91 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 43246 | 0 | 88.655 | 01月02日07时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 31578 | 0 | 69.969 | 02月01日07时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 14189 | 0 | 63.436 | 03月01日07时 | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 29918 | 0.000 | -- | 191.826 | 06月01日00时 |
| 7月 | 0 | 47258 | 0.000 | -- | 107.637 | 07月23日14时 |
| 8月 | 0 | 44339 | 0.000 | -- | 100.482 | 08月04日19时 |
| 9月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 2854 | 0 | 26.449 | 11月29日07时 | 0.000 | -- |
| 12月 | 33919 | 0 | 66.251 | 12月25日06时 | 0.000 | -- |

围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 18.91 | 17.84 | -5.99% |
|  | 耗热量 | 19.57 | 32.26 | 39.33% |
|  | 冷热合计 | 38.48 | 50.10 | 23.19% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.8 | 2.8 | -5.99% |
|  | 供冷能耗 | 6.75 | 6.37 |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 1.8 | 1.8 | 39.33% |
|  | 供暖能耗 | 10.87 | 17.92 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 17.63 | 24.30 | 27.45% |

绿色建筑性能评估得分

优化建筑围护结构的热工性能

| 序号 | 评价内容 | 评估分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 | 15 |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 3 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 15 |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条 |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 客厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 封闭阳台 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 电梯井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 过厅 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 客厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 封闭阳台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 次卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 电梯井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 电梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 过厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 卫生间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 厨房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 客厅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 封闭阳台 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 次卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 电梯井 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电梯厅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 空房间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 走廊 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 过厅 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 通风井 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日