[image: image33.png]




建筑可开启面积比例计算书

	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共4页
	VENT2020



建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	

	工程地点
	洋楼洞

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	绿建斯维尔建筑通风Vent2020

	软件版本
	20200606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18201010970


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	洋楼洞

	建筑面积
	3140m2

	建筑层数
	地上2层

	建筑高度
	9.0m


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
计算内容和方法
计算内容
本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。
计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
可开启面积比例统计
表1-建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0609
	上悬窗
	20
	0.60
	0.90
	0.54
	0.60
	0.90
	1
	0.54
	100

	C1014
	推拉窗-向右开
	8
	1.00
	1.40
	1.40
	0.50
	1.40
	1
	0.70
	50

	C1218
	推拉窗-向右开
	24
	1.20
	1.80
	2.16
	0.60
	1.80
	1
	1.08
	50

	C1512
	推拉窗-向右开
	29
	1.50
	1.20
	1.80
	0.75
	1.20
	1
	0.90
	50

	C1515
	推拉窗-向右开
	8
	1.50
	1.50
	2.25
	0.75
	1.50
	1
	1.13
	50

	C1518
	推拉窗-向右开
	60
	1.50
	1.80
	2.70
	0.75
	1.80
	1
	1.35
	50

	C1521
	推拉窗
	1
	1.50
	1.20
	1.80
	1.50
	1.20
	1
	1.80
	100

	C1818
	推拉窗-向右开
	11
	1.80
	1.80
	3.24
	0.90
	1.80
	1
	1.62
	50

	C2115
	推拉窗-向右开
	15
	2.10
	1.50
	3.15
	1.05
	1.50
	1
	1.58
	50

	C2118
	推拉窗
	14
	2.10
	1.80
	3.78
	2.10
	1.80
	1
	3.78
	100

	C2124
	推拉窗-向右开
	9
	2.10
	2.40
	5.04
	1.05
	2.40
	1
	2.52
	50

	C2418
	推拉窗-向右开
	60
	2.40
	1.80
	4.32
	1.20
	1.80
	1
	4.05
	94

	
	
	
	
	
	
	1.05
	1.80
	1
	
	

	C2424
	推拉窗-向右开
	1
	2.40
	2.40
	5.76
	1.20
	2.40
	1
	2.88
	50

	C3018
	推拉窗-向右开
	1
	3.00
	1.80
	5.40
	1.50
	1.80
	1
	2.70
	50

	C3618
	推拉窗
	3
	3.60
	1.80
	6.48
	3.60
	1.80
	1
	6.48
	100

	C3621
	推拉窗-向右开
	4
	3.60
	2.10
	7.56
	1.50
	2.10
	1
	3.15
	42

	C3624
	推拉窗-向右开
	3
	3.60
	2.40
	8.64
	1.80
	2.40
	1
	4.32
	50

	C6324
	推拉窗-向右开
	2
	6.30
	2.40
	15.12
	3.10
	2.40
	1
	7.44
	49

	合计
	—
	273
	—
	—
	865.21
	—
	—
	19
	585.84
	68


结论
建筑外窗可开启面积比例为68%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

	门窗编号
	C0609
	门窗编号
	C1014

	门窗面积(㎡)
	0.54
	门窗面积(㎡)
	1.40

	开启面积(㎡)
	0.54
	开启面积(㎡)
	0.70

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1218
	门窗编号
	C1512

	门窗面积(㎡)
	2.16
	门窗面积(㎡)
	1.80

	开启面积(㎡)
	1.08
	开启面积(㎡)
	0.90

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C1515
	门窗编号
	C1518

	门窗面积(㎡)
	2.25
	门窗面积(㎡)
	2.70

	开启面积(㎡)
	1.13
	开启面积(㎡)
	1.35

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C1818
	门窗编号
	C2115

	门窗面积(㎡)
	3.24
	门窗面积(㎡)
	3.15

	开启面积(㎡)
	1.62
	开启面积(㎡)
	1.58

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	C2124
	门窗编号
	C2412

	门窗面积(㎡)
	5.04
	门窗面积(㎡)
	5.04

	开启面积(㎡)
	2.52
	开启面积(㎡)
	2.52

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	C2418
	门窗编号
	C2424

	门窗面积(㎡)
	4.32
	门窗面积(㎡)
	5.76

	开启面积(㎡)
	4.05
	开启面积(㎡)
	2.88

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	C3018
	门窗编号
	C3621

	门窗面积(㎡)
	5.40
	门窗面积(㎡)
	7.56

	开启面积(㎡)
	2.70
	开启面积(㎡)
	3.15

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	C3624
	门窗编号
	C6324

	门窗面积(㎡)
	8.64
	门窗面积(㎡)
	15.12

	开启面积(㎡)
	4.32
	开启面积(㎡)
	7.44

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	M0921
	门窗编号
	M1021

	门窗面积(㎡)
	1.89
	门窗面积(㎡)
	2.10

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]


	门窗编号
	M1221
	门窗编号
	M1521

	门窗面积(㎡)
	2.52
	门窗面积(㎡)
	3.15

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]


	门窗编号
	M1621
	门窗编号
	M2421

	门窗面积(㎡)
	3.36
	门窗面积(㎡)
	5.04

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image31.wmf]
	[image: image32.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共4页
	VENT2020





[image: image33.png][image: image34.png]


[image: image35.png]


