N1/W1淋浴节水器说明书

其昌膨化淋浴阀包括PS15-N1/W1/SW三个型号，N1、W1功能一样，外观和使用上的区别如下（SW另有说明）：

| 型号 | 用扳手安装 | 进水端 | 主要用途 | 安装位置及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 是 | 大头 | 顶喷 | 喷头和供水管之间 |
|  |  |  | 多功能手持花洒 | 龙头和软管之间（须堵住气孔） |
| W1 | 否 | 小头 | 单功能手持花洒 | 软管和花洒之间 |

适用水压：≥1公斤/平方厘米（1公斤/平方厘米＝0.1Mpa=10米高水柱产生的压力）。

注：试用时根据水压、喷头花洒的具体情况选择适合的阀芯（样品配多个阀芯、批量采购按要求配置）

常见问题及处理

气孔出水（阀体侧面小孔出水）  依次检查、处理：

1.水压是否适合本产品？

2.喷头、滤网是否堵塞严重？如是，请清理。

3.喷头进水口是否有限流塞？如有，请拆除。

4.喷头是否可调？若是，请调到大流量位置（部分多功能喷头不适合本产品）。

5.喷头是否是小流量喷头（0.1Mpa下<7L/Min）？是则不适合本产品。

6.更换小标号阀芯（注3）。

7.必要时用螺钉堵住气孔使用（样品和精装品配小螺钉及扳手——堵住气孔后本产品变成普通节水器、性能显著降低）。

噪音   水压高时，阀芯选择过小可能出现噪音，手持式花洒还可能出现抖动，换大标号阀芯可解决或改善。

喷头流量偏小   更换大标号阀芯。

注：1、N1的实际使用水压可低达0.6gk/cm2（参见其昌官网典型节水案例>其昌淋浴节水阀在低水压下的应用）。

2、水压>0.4 MPa时,手持式花洒建议在软管进水端加装其昌HS15-D7/D9（参见其昌网站），以避免劣质软管破裂（多数市售淋浴软管的承压能力不达标）。

3、N1有1#～6#阀芯供选配，W1有1#～3#阀芯供选配，标号越大流量越大；精装品配2号和3号阀芯，简装品W1、N1分别标配2#、3#阀芯(可按要求配,阀芯选型请参考其昌官网空气膨化淋浴节水阀）；未使用过的阀芯可调换。W1、N1阀芯通用。

释疑：问：淋浴阀与手持式花洒配套使用时，关闭淋浴龙头后有水从气孔流出，是否造成新的浪费？

答：淋浴龙头关闭后，软管里面的水要排出，未安装淋浴阀时这些水从花洒排出，安装淋浴阀后从淋浴阀气孔和花洒排出，不会造成新的浪费。

质量保证   产品质量问题一年包换。

成都其昌节水器具研究所