# 附件3  室内自然采光模拟报告

1  评价标准及参考依据

1.1 参考依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《绿色建筑评价技术细则2015》中国建筑科学研究院主编

《公共建筑绿色设计标准》DGJ 08-2143-2014

《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

（5）委托方提供的项目总平面图等图纸资料

（6）委托方提供的其他相关资料

1.2 评价标准

《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019中5.2.8条对建筑天然采光的要求，具体到本建筑的采光系数要求如下：

1　住宅建筑室内主要功能房间至少60%面积比例区域，采光照度值不低于300lx的小时数平均不小于8h/d，得9分

2　公共建筑按下列规则分别累计:

1) 内区采光系数满足采光要求的面积比例达60%,得3分；

2）地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得3分；

3）室内主要功能房间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，得3分；

3 主要功能房间有眩光控制措施，得3分。

2  采光分析计算概述

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。

2.1  建筑采光分析计算目的

通过本次分析计算，评价本项目的建筑采光设计是否符合《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019中5.2.8条的要求。

2.2  标准要求

各地光气候区的光气候系数K应按下表选取。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。安徽省宿州市属于Ⅳ类光气候区，采光分析时所选用的室外天然光设计照度值按Ⅳ类为13500lx，K值为1.1。

光气候系数 K 值

2.3  技术路线

《建筑采光设计标准》GB50033-2013以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。

采光系数：在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

室内某一点的采光系数C，计算公式为：

式中:  En—室内照度；

Ew—室外照度（lx）

采光系数标准值：在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。

2.4  分析软件

本报告采用绿建斯维尔DALI绿色建筑采光软件进行模拟。

建筑采光作为建筑品质的一个重要指标，也是近年来绿色建筑评价和设计规范一直以强制性标准条文来要求的指标之一。绿建斯维尔DALI是国内首款建筑采光专业分析软件，产品构建于AutoCAD平台，主要为建筑设计师或绿色建筑评价单位提供建筑采光的定量和定性分析工具，功能操作充分考虑建筑设计师的传统习惯，可快速对单体或总图建筑群进行采光计算，是《建筑采光设计标准》实施的配套必备工具。

3  边界条件设置

3.1  模拟分析条件说明

天空模型：CIE全阴天天空。

分析参考平面：主要功能房间距地面0.75m

分析计算网格划分的间距

| 房间面积(m2) | 网格大小（m） |
| --- | --- |
| ≤10.00 | 0.25 |
| 10.00~100.00 | 0.5 |
| ≥100.00 | 1 |

3.2  材料参数

材料的材质、颜色、表面状况决定光的吸收、反射与投射性能，对建筑采光影响较大，模拟分析时需根据实际材料性状对参数进行选值。本报告参考《建筑采光设计标准》GB50033-2013的表5.0.4及附录D和《全国民用建筑工程设计技术措施节能 篇-建筑》中表6.3.1对各种不同材料构造的光学性能参数提供的参考指导值进行赋值计算分析，本项目玻璃及内饰面材料光学性能参数取值,具体如下表所示。

材料性能参数

| 构造部位 | 材料 | 内饰面反射比 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙面1 | 水泥砂浆抹面 | 0.32 | -- |
| 透明幕墙1 | 6中透光Low-E+12Ar+6透明 | -- | 0.62 |
| 顶棚1 | 水泥砂浆抹面 | 0.32 | -- |
| 地板1 | 水泥砂浆抹面 | 0.32 | -- |
| 内窗1 | 普通平板玻璃 | -- | 0.40 |

4.拟结果及分析

本项目选住宅典型建筑进行采光模拟，模拟结果如下：

高层（2#）：

采光系数分布图如下：

奇数层采光系数分布图

偶数层采光系数分布图

照度分布图如下：

奇数层照度分布图

偶数层照度分布图

主要功能房间照度达标统计表

| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 东1 |  | 2005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 2014 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 2015 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.3 |  | 是 |
|  |  |  | 2034 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 2013 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 东3 |  | 2004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.4 |  | 是 |
|  |  |  | 2012 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 东4 |  | 2011 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 2001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 2006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.3 |  | 是 |
|  |  |  | 2007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 2029 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 2002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 2008 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 西3 |  | 2009 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 西5 |  | 2003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.4 |  | 是 |
|  |  |  | 2010 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
| 3 | 东1 |  | 3005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 3014 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 3015 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.3 |  | 是 |
|  |  |  | 3031 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 3004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.4 |  | 是 |
|  |  |  | 3013 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.1 |  | 是 |
|  | 东3 |  | 3038 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 3.1 |  | 否 |
|  | 东4 |  | 3003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 3011 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.1 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 3001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 3006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.3 |  | 是 |
|  |  |  | 3007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 3026 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 3036 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 0.0 |  | 否 |
|  | 西3 |  | 3002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 3009 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 西4 |  | 3037 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 2.1 |  | 否 |
| 4 6 8 10 12 14 16 | 东1 |  | 4005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 4014 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 4015 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.3 |  | 是 |
|  |  |  | 4030 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 4037 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 0.0 |  | 否 |
|  | 东3 |  | 4004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 4012 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 东4 |  | 4036 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 1.7 |  | 否 |
|  | 西1 |  | 4001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 4006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.3 |  | 是 |
|  |  |  | 4007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 4025 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 4002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 4008 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 西3 |  | 4035 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 0.4 |  | 否 |
|  | 西4 |  | 4003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.4 |  | 是 |
|  |  |  | 4010 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
| 5 7 9 11 13 15 17 | 东1 |  | 5005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 5014 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 5015 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 5028 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 5004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 5013 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 东3 |  | 5035 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 2.3 |  | 否 |
|  | 东4 |  | 5003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 5011 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 5001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 5006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.3 |  | 是 |
|  |  |  | 5007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 5023 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 5033 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 0.0 |  | 否 |
|  | 西3 |  | 5002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.4 |  | 是 |
|  |  |  | 5009 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.1 |  | 是 |
|  | 西4 |  | 5034 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 1.3 |  | 否 |
| 18 | 东1 |  | 18005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 18014 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 18015 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 18036 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 9.1 |  | 是 |
|  | 东3 |  | 18004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 18012 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 东4 |  | 18035 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 9.2 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 18001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 18006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.5 |  | 是 |
|  |  |  | 18007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.94 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 18002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 18008 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 西3 |  | 18034 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 9.46 |  | 9.1 |  | 是 |
|  | 西4 |  | 18003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.89 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 18010 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.05 |  | 10.4 |  | 是 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 总面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |  |
|  |  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 2371.61 |  | 9.7 |  | 是 |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 1206.66 |  | 10.1 |  | 是 |  |
| 多面积加权平均时数(小时/天) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  |  |

3#

采光系数分布图如下：

标准层采光系数分布图

照度分布图如下：

标准层照度分布图

主要功能房间照度达标统计表

| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2~17 | 2001 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.81 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 2002 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.81 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 2003 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.01 |  | 9.5 |  | 是 |
|  | 2004 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.01 |  | 9.5 |  | 是 |
|  | 2005 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 29.34 |  | 10.0 |  | 是 |
|  | 2006 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.20 |  | 10.1 |  | 是 |
|  | 2007 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.20 |  | 10.1 |  | 是 |
|  | 2008 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 29.34 |  | 9.9 |  | 是 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 总面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |  |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 2181.05 |  | 10.4 |  | 是 |  |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 518.40 |  | 10.1 |  | 是 |  |  |
| 多面积加权平均时数(小时/天) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.3 |  |  |  |  |  |  |

6#：

采光系数分布图如下：

标准层采光系数分布图

照度分布图如下：

标准层照度分布图

主要功能房间照度达标统计表

| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东1 |  | 1004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.1 |  | 是 |
|  |  |  | 1011 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.93 |  | 9.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1012 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 1027 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.1 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 1003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.48 |  | 9.0 |  | 是 |
|  |  |  | 1009 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 14.40 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 1010 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.63 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 1022 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 7.28 |  | 8.9 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 1001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 1006 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.93 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 1014 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.1 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 1002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.48 |  | 9.1 |  | 是 |
|  |  |  | 1007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.63 |  | 9.5 |  | 是 |
|  |  |  | 1008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 14.40 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 1019 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 7.28 |  | 8.8 |  | 是 |
| 2 | 东 1 |  | 2004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.1 |  | 是 |
|  |  |  | 2011 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.93 |  | 9.4 |  | 是 |
|  |  |  | 2012 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2027 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.0 |  | 是 |
|  | 东 2 |  | 2003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.48 |  | 9.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2009 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 14.40 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 2010 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.63 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 2022 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 7.28 |  | 9.5 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 2001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.2 |  | 是 |
|  |  |  | 2005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 2006 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.93 |  | 9.4 |  | 是 |
|  |  |  | 2014 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.1 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 2002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.48 |  | 9.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.64 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 2008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 14.40 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2019 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 7.28 |  | 9.3 |  | 是 |
| 3~18 | 东 1 |  | 3004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.1 |  | 是 |
|  |  |  | 3011 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.93 |  | 9.4 |  | 是 |
|  |  |  | 3012 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 3027 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.0 |  | 是 |
|  | 东 2 |  | 3003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.48 |  | 9.0 |  | 是 |
|  |  |  | 3009 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 14.40 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 3010 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.63 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 3022 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 7.28 |  | 9.6 |  | 是 |
|  | 西 2 |  | 3002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.48 |  | 9.0 |  | 是 |
|  |  |  | 3007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.64 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 3008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 14.40 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 3019 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 7.28 |  | 9.4 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 3001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.01 |  | 9.1 |  | 是 |
|  |  |  | 3005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 13.50 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 3006 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.93 |  | 9.4 |  | 是 |
|  |  |  | 3014 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.15 |  | 10.1 |  | 是 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 总面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 2837.52 |  | 9.1 |  | 是 |  |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 1208.33 |  | 9.2 |  | 是 |  |  |
| 多面积加权平均时数(小时/天) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  |  |  |  |

洋房：

1#：

采光系数分布图如下：

标准层采光系数分布图

照度分布图如下：

标准层照度分布图

主要功能房间照度达标统计表

| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东1 |  | 1010 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 1020 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 1021 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 1022 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.5 |  | 是 |
|  |  |  | 1037 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.7 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 1009 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 1017 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.5 |  | 是 |
|  |  |  | 1018 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 14.88 |  | 10.5 |  | 是 |
|  |  |  | 1033 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.6 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 1007 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 1011 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.5 |  | 是 |
|  |  |  | 1012 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 1014 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.5 |  | 是 |
|  |  |  | 1026 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.7 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 1008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 1015 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 14.88 |  | 10.5 |  | 是 |
|  |  |  | 1016 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.4 |  | 是 |
|  |  |  | 1030 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.7 |  | 是 |
| 2~11 | 东1 |  | 3010 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 3020 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 3021 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 3022 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.5 |  | 是 |
|  |  |  | 3037 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.8 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 3009 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 3017 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 3018 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.7 |  | 是 |
|  |  |  | 3019 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 3032 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.7 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 3007 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 3011 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 3012 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.7 |  | 是 |
|  |  |  | 3013 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.6 |  | 是 |
|  |  |  | 3024 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.7 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 3008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 3014 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.7 |  | 是 |
|  |  |  | 3015 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 3016 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.5 |  | 是 |
|  |  |  | 3029 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.8 |  | 是 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 总面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 2378.32 |  | 9.7 |  | 是 |  |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 660.18 |  | 10.6 |  | 是 |  |  |
| 多面积加权平均时数(小时/天) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  |  |  |

7#：

采光系数分布图如下：

标准层采光系数分布图

照度分布图如下：

标准层照度分布图

主要功能房间照度达标统计表

| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东1 |  | 1009 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 1025 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 1026 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1027 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 1056 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 1008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1022 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 1023 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1024 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 1051 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 东3 |  | 1007 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 1019 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 1020 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1021 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 1048 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 1004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 1010 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 1011 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1012 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 1035 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 1005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 1013 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 1014 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1015 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 1040 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 西3 |  | 1006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1016 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.1 |  | 是 |
|  |  |  | 1017 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 1018 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 1043 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.2 |  | 是 |
| 2~6 | 东1 |  | 2009 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 9.2 |  | 是 |
|  |  |  | 2025 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 2026 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 2027 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2056 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 2008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 8.5 |  | 是 |
|  |  |  | 2010 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2011 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 2024 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 2051 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 东3 |  | 2007 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 8.5 |  | 是 |
|  |  |  | 2021 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 2022 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 2023 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2048 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 2004 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 8.5 |  | 是 |
|  |  |  | 2012 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2013 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 2014 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 2035 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 2005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 8.6 |  | 是 |
|  |  |  | 2015 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 2016 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 2017 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2040 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 西3 |  | 2006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 18.14 |  | 8.5 |  | 是 |
|  |  |  | 2018 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2019 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.01 |  | 10.2 |  | 是 |
|  |  |  | 2020 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.50 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 2043 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 10.64 |  | 10.3 |  | 是 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 总面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 1963.08 |  | 9.3 |  | 是 |  |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 540.36 |  | 10.2 |  | 是 |  |  |
| 多面积加权平均时数(小时/天) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |

8#：

采光系数分布图如下：

标准层采光系数分布图

照度分布图如下：

标准层照度分布图

主要功能房间照度达标统计表

| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东1 |  | 1002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 20.14 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 1006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.34 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 1007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.80 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 1008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.25 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 1017 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.70 |  | 10.7 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 1001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 20.14 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 1003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 1004 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.80 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 1005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.34 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 1012 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.70 |  | 10.6 |  | 是 |
| 2~8 | 东1 |  | 2002 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 20.14 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 2006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.34 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2007 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.80 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 2008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.25 |  | 9.9 |  | 是 |
|  |  |  | 2017 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.70 |  | 10.7 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 2001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 20.14 |  | 9.8 |  | 是 |
|  |  |  | 2003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.25 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2004 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.80 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 2005 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.34 |  | 10.0 |  | 是 |
|  |  |  | 2012 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.70 |  | 10.6 |  | 是 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 总面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 934.96 |  | 9.8 |  | 是 |  |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 284.88 |  | 10.6 |  | 是 |  |  |
| 多面积加权平均时数(小时/天) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |

合院住宅：

10#：

采光系数分布图如下：

一层采光系数分布图

二层采光系数分布图

三层采光系数分布图

照度分布图如下：

一层照度分布图

二层照度分布图

三层照度分布图

主要功能房间照度达标统计表

| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东1 |  | 1015 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 33.77 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 1014 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.72 |  | 9.4 |  | 是 |
|  | 东3 |  | 1013 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.72 |  | 9.5 |  | 是 |
|  | 东4 |  | 1012 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.72 |  | 11.4 |  | 是 |
|  | 东5 |  | 1011 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.72 |  | 9.5 |  | 是 |
|  | 东6 |  | 1007 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.70 |  | 7.8 |  | 否 |
|  |  |  | 1034 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.58 |  | 10.8 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 1016 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.60 |  | 9.5 |  | 是 |
|  |  |  | 1031 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 23.97 |  | 10.6 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 1008 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.72 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 西3 |  | 1009 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 38.59 |  | 9.9 |  | 是 |
|  | 西4 |  | 1010 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.72 |  | 11.3 |  | 是 |
|  | 西5 |  | 1006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.80 |  | 8.7 |  | 是 |
|  |  |  | 1033 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.58 |  | 11.1 |  | 是 |
|  | 西6 |  | 1003 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 32.77 |  | 11.1 |  | 是 |
| 2 | 东1 |  | 2016 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 33.72 |  | 10.6 |  | 是 |
|  |  |  | 2041 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.74 |  | 10.6 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 2040 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 东3 |  | 2039 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 东4 |  | 2038 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 东5 |  | 2008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.70 |  | 8.3 |  | 是 |
|  |  |  | 2012 | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.72 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 2037 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 2017 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.60 |  | 9.7 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 2034 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 西3 |  | 2035 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 西4 |  | 2036 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.5 |  | 是 |
|  | 西5 |  | 2007 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.70 |  | 7.6 |  | 否 |
|  | 西6 |  | 2001 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 11.80 |  | 9.3 |  | 是 |
| 3 | 东1 |  | 3013 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 25.78 |  | 9.7 |  | 是 |
|  |  |  | 3036 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.74 |  | 9.9 |  | 是 |
|  | 东2 |  | 3012 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 21.60 |  | 6.0 |  | 否 |
|  |  |  | 3035 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 东3 |  | 3011 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 21.60 |  | 9.2 |  | 是 |
|  |  |  | 3034 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 11.0 |  | 是 |
|  | 东4 |  | 3010 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 21.60 |  | 9.2 |  | 是 |
|  |  |  | 3033 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.4 |  | 是 |
|  | 东5 |  | 3009 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 21.60 |  | 9.3 |  | 是 |
|  |  |  | 3032 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.80 |  | 10.3 |  | 是 |
|  | 东6 |  | 3027 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.60 |  | 10.1 |  | 是 |
|  | 西1 |  | 3024 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 16.12 |  | 10.2 |  | 是 |
|  | 西2 |  | 3006 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 21.60 |  | 9.2 |  | 是 |
|  | 西3 |  | 3007 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 21.60 |  | 9.2 |  | 是 |
|  | 西4 |  | 3008 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 21.60 |  | 9.2 |  | 是 |
|  | 西5 |  | 3026 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.60 |  | 9.8 |  | 是 |
|  | 西6 |  | 3003 | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.60 |  | 10.0 |  | 是 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 总面积 (m2) |  | 平均时数 (h/d) |  | 达标情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 388.02 |  | 10.5 |  | 是 |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  |  | 300 |  | 640.08 |  | 7.8 |  | 否 |  |  |
| 多面积加权平均时数(小时/天) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  |  |  |

5.结论

根据室内自然采光模拟计算结果可知:

本项目各单体均满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中5.2.8关于照度达标的平均小时数的面积比例达到60%要求，同时室内有控制眩光措施；根据评分规则，本条得12分。