建设项目日照分析报告

项目名称： 安徽省铜陵市某新建住宅绿色建筑

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2021年12月26日

住宅建筑       日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# |  |  | 252 | 54.5 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1～4 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5～9 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 1.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 11 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 12 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 13 | 1.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 14 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 1.50 | 09:06～09:54 10:13～16:00 | 06:35 |
|  | 16 | 1.50 | 09:06～13:52 14:13～14:55 15:00～16:00 | 06:28 |
|  | 17 | 1.50 | 09:08～14:14 14:38～14:39 14:53～14:55 15:19～16:00 | 05:50 |
|  | 18 | 1.50 | 09:22～14:18 14:23～14:32 15:36～16:00 | 05:29 |
|  | 19～21 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 1.50 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 23 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 24～26 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 27 | 1.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 28～32 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 1.50 | 10:57～16:00 | 05:03 |
|  | 34 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 35 | 1.50 | 11:02～16:00 | 04:58 |
|  | 36 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 37～38 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 39 | 1.50 | 09:19～14:32 14:43～14:45 15:53～16:00 | 05:22 |
|  | 40 | 1.50 | 09:32～14:41 | 05:09 |
|  | 41 | 1.50 | 09:06～09:11 09:22～09:27 09:51～14:55 | 05:14 |
|  | 42 | 1.50 | 09:12～09:52 10:12～14:55 | 05:23 |
|  | 43～45 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 1.50 | 10:22～16:00 | 05:38 |
|  | 47 | 1.50 | 08:34～08:36 08:50～12:58 | 04:10 |
|  | 48 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 1.50 | 08:00～11:13 | 03:13 |
|  | 50～51 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 52 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 53 | 1.50 | 08:44～12:58 | 04:14 |
|  | 54 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 1.50 | 09:46～11:01 | 01:15 |
|  | 56 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 57 | 1.50 | 11:02～16:00 | 04:58 |
|  | 58 | 1.50 | 08:01～13:20 | 05:19 |
|  | 59～60 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 61 | 1.50 | 09:19～16:00 | 06:41 |
|  | 62 | 1.50 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 63 | 1.50 | 08:38～08:55 09:39～16:00 | 06:38 |
|  | 64 | 1.50 | 08:41～09:16 09:20～09:42 09:58～16:00 | 06:59 |
|  | 65 | 1.50 | 08:43～14:02 14:12～16:00 | 07:07 |
|  | 66 | 1.50 | 08:44～14:16 14:38～14:41 14:59～15:45 | 06:21 |
|  | 67 | 1.50 | 08:41～14:34 15:19～15:52 | 06:26 |
|  | 68～76 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 77 | 1.50 | 09:24～13:47 14:08～14:55 | 05:10 |
|  | 78 | 1.50 | 09:36～14:09 14:33～14:39 14:49～14:55 | 04:45 |
|  | 79 | 1.50 | 09:50～14:14 14:18～14:28 | 04:34 |
|  | 80 | 1.50 | 10:06～14:29 14:38～14:41 | 04:26 |
|  | 81～83 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 84 | 1.50 | 11:03～14:15 | 03:12 |
|  | 85 | 1.50 | 08:00～15:33 | 07:33 |
|  | 86～87 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88 | 1.50 | 08:04～14:29 | 06:25 |
|  | 89 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 90 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 91 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 92～95 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 96～100 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 101 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 102 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 103 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 104 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 1.50 | 08:32～15:42 | 07:10 |
|  | 106 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 107 | 1.50 | 10:24～14:39 | 04:15 |
|  | 108 | 1.50 | 10:44～14:52 | 04:08 |
|  | 109 | 1.50 | 11:05～14:55 | 03:50 |
|  | 110 | 1.50 | 11:28～13:47 14:05～14:55 | 03:09 |
|  | 111～113 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 114 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 115 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 1.50 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 117 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 118 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 119 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 1.50 | 08:53～14:41 15:38～15:52 | 06:02 |
|  | 121 | 1.50 | 09:13～14:02 14:15～14:41 | 05:15 |
|  | 122 | 1.50 | 09:34～14:18 14:40～14:41 | 04:45 |
|  | 123 | 1.50 | 09:56～14:35 | 04:39 |
|  | 124 | 1.50 | 10:19～14:41 | 04:22 |
|  | 125 | 1.50 | 10:44～14:02 14:18～14:42 | 03:42 |
|  | 126 | 1.50 | 11:09～14:20 | 03:11 |
|  | 127～135 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 136 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 137 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 138 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 139 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 140 | 1.50 | 10:59～16:00 | 05:01 |
|  | 141 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 142 | 1.50 | 08:39～10:55 | 02:16 |
|  | 143 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 1.50 | 08:00～13:50 | 05:50 |
|  | 145 | 1.50 | 08:00～13:05 | 05:05 |
|  | 146 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 147 | 1.50 | 08:33～11:26 | 02:53 |
|  | 148～149 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 150 | 1.50 | 08:02～16:00 | 07:58 |
|  | 151 | 1.50 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 152 | 1.50 | 08:08～16:00 | 07:52 |
|  | 153 | 1.50 | 08:09～16:00 | 07:51 |
|  | 154～158 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 159 | 1.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 160 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 161 | 1.50 | 10:55～16:00 | 05:05 |
|  | 162 | 1.50 | 10:10～16:00 | 05:50 |
|  | 163 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 164 | 1.50 | 12:35～15:28 | 02:53 |
|  | 165 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 166 | 1.50 | 13:06～15:22 | 02:16 |
|  | 167 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 168 | 1.50 | 09:40～15:25 | 05:45 |
|  | 169 | 1.50 | 09:55～15:35 | 05:40 |
|  | 170 | 1.50 | 10:01～10:06 10:24～13:46 14:05～14:15 14:23～14:31 14:50～15:36 | 04:31 |
|  | 171 | 1.50 | 10:14～14:18 15:16～15:41 | 04:29 |
|  | 172 | 1.50 | 10:14～14:29 14:34～14:36 15:37～15:46 | 04:26 |
|  | 173～177 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 178 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 179 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 180 | 1.50 | 08:00～13:01 | 05:01 |
|  | 181 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 182 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 183 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 184 | 1.50 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 185 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 186 | 1.50 | 08:01～14:55 | 06:54 |
|  | 187 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 188 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 189 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 190 | 1.50 | 08:49～15:58 | 07:09 |
|  | 191 | 1.50 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 192 | 1.50 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 193 | 1.50 | 10:15～16:00 | 05:45 |
|  | 194～198 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 199 | 1.50 | 08:00～15:29 | 07:29 |
|  | 200 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 201 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 202 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 203 | 1.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 204 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 205 | 1.50 | 08:43～16:00 | 07:17 |
|  | 206 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 207 | 1.50 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 208 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 209 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 210 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 211 | 1.50 | 09:07～15:59 | 06:52 |
|  | 212 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 213 | 1.50 | 11:03～15:13 | 04:10 |
|  | 214 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 215 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 216 | 1.50 | 10:44～15:57 | 05:13 |
|  | 217 | 1.50 | 08:33～15:09 | 06:36 |
|  | 218 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 219 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 220 | 1.50 | 08:00～12:58 | 04:58 |
|  | 221 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 222 | 1.50 | 08:41～15:15 | 06:34 |
|  | 223 | 1.50 | 09:46～13:17 | 03:31 |
|  | 224 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 225 | 1.50 | 08:00～08:52 11:31～14:40 | 04:01 |
|  | 226 | 1.50 | 08:00～09:27 12:10～15:59 | 05:16 |
|  | 227 | 1.50 | 08:00～10:04 12:54～15:49 | 04:59 |
|  | 228 | 1.50 | 08:00～10:45 13:36～15:52 | 05:01 |
|  | 229 | 1.50 | 08:00～11:28 14:15～15:55 | 05:08 |
|  | 230～238 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 239 | 1.50 | 08:00～08:01 11:46～16:00 | 04:15 |
|  | 240 | 1.50 | 08:00～08:37 12:37～16:00 | 04:00 |
|  | 241 | 1.50 | 08:00～09:17 13:28～16:00 | 03:49 |
|  | 242 | 1.50 | 08:00～10:01 14:16～16:00 | 03:45 |
|  | 243～252 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 253 | 1.50 | 11:02～16:00 | 04:58 |
|  | 254 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 255 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 256 | 1.50 | 12:48～14:15 | 01:27 |
|  | 257 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 258 | 1.50 | 13:00～15:57 | 02:57 |
|  | 259 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 260 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 261 | 1.50 | 08:00～12:58 | 04:58 |
|  | 262 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 263 | 1.50 | 08:00～11:13 | 03:13 |
|  | 264 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 265 | 1.50 | 09:59～11:01 | 01:02 |
|  | 266 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 267 | 1.50 | 09:58～15:45 | 05:47 |
|  | 268 | 1.50 | 10:49～16:00 | 05:11 |
|  | 269 | 1.50 | 11:49～16:00 | 04:11 |
|  | 270 | 1.50 | 08:00～08:40 12:59～16:00 | 03:41 |
|  | 271～284 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 285 | 1.50 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 286～288 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 289～295 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 296～299 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 300～306 | 1.50 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～4 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5～9 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 4.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 11 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 12 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 13 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 14 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 4.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 16 | 4.50 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 17 | 4.50 | 08:37～16:00 | 07:23 |
|  | 18 | 4.50 | 08:46～15:01 15:02～15:34 15:36～16:00 | 07:11 |
|  | 19～21 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 4.50 | 08:19～16:00 | 07:41 |
|  | 23 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 24～27 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 28～32 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 4.50 | 10:20～16:00 | 05:40 |
|  | 34 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 35 | 4.50 | 10:50～16:00 | 05:10 |
|  | 36 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 37～38 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 39 | 4.50 | 08:29～08:32 08:36～08:41 08:58～15:05 15:24～15:25 15:32～15:33 15:53～16:00 | 06:24 |
|  | 40 | 4.50 | 08:42～15:00 15:01～15:17 | 06:34 |
|  | 41 | 4.50 | 08:51～15:11 15:18～15:25 | 06:27 |
|  | 42 | 4.50 | 09:00～15:21 | 06:21 |
|  | 43～45 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 4.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 47 | 4.50 | 08:00～13:10 | 05:10 |
|  | 48 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 4.50 | 08:00～13:10 | 05:10 |
|  | 50～51 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 52 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 53 | 4.50 | 08:44～13:10 | 04:26 |
|  | 54 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 4.50 | 08:57～13:10 | 04:13 |
|  | 56 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 57 | 4.50 | 10:50～16:00 | 05:10 |
|  | 58 | 4.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 59～60 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 61 | 4.50 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 62 | 4.50 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 63 | 4.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 64 | 4.50 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 65 | 4.50 | 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 66 | 4.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 67 | 4.50 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 68～76 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 77 | 4.50 | 09:11～15:29 | 06:18 |
|  | 78 | 4.50 | 09:23～15:32 | 06:09 |
|  | 79 | 4.50 | 09:37～15:32 | 05:55 |
|  | 80 | 4.50 | 09:53～15:02 15:19～15:25 15:28～15:33 | 05:20 |
|  | 81～83 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 84 | 4.50 | 10:51～15:30 | 04:39 |
|  | 85 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 86～87 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88 | 4.50 | 08:00～15:15 | 07:15 |
|  | 89 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 90 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 91 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 92～95 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 96～100 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 101 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 102 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 103 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 104 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 106 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 107 | 4.50 | 10:12～15:14 | 05:02 |
|  | 108 | 4.50 | 10:12～15:09 15:14～15:23 | 05:06 |
|  | 109 | 4.50 | 10:14～15:19 | 05:05 |
|  | 110 | 4.50 | 10:35～15:28 | 04:53 |
|  | 111～113 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 114 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 115 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 4.50 | 08:20～16:00 | 07:40 |
|  | 117 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 118 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 119 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 4.50 | 08:53～15:07 15:23～15:26 15:37～16:00 | 06:40 |
|  | 121 | 4.50 | 09:13～15:18 15:54～16:00 | 06:11 |
|  | 122 | 4.50 | 09:34～15:25 | 05:51 |
|  | 123 | 4.50 | 09:56～15:25 | 05:29 |
|  | 124 | 4.50 | 10:19～15:08 15:25～15:26 | 04:50 |
|  | 125 | 4.50 | 10:44～15:19 | 04:35 |
|  | 126 | 4.50 | 11:09～15:25 | 04:16 |
|  | 127～135 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 136 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 137 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 138 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 139 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 140 | 4.50 | 10:23～16:00 | 05:37 |
|  | 141 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 142 | 4.50 | 08:07～13:10 | 05:03 |
|  | 143 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 4.50 | 08:00～13:50 | 05:50 |
|  | 145 | 4.50 | 08:00～13:23 | 05:23 |
|  | 146 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 147 | 4.50 | 08:04～13:23 | 05:19 |
|  | 148～149 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 150～153 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 154～158 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 159 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 160 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 161 | 4.50 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 162 | 4.50 | 10:10～16:00 | 05:50 |
|  | 163 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 164 | 4.50 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 165 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 166 | 4.50 | 10:51～15:54 | 05:03 |
|  | 167 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 168 | 4.50 | 09:34～16:00 | 06:26 |
|  | 169 | 4.50 | 09:45～15:51 | 06:06 |
|  | 170 | 4.50 | 09:52～15:57 | 06:05 |
|  | 171 | 4.50 | 09:58～15:59 | 06:01 |
|  | 172 | 4.50 | 10:09～14:52 15:07～15:09 15:36～16:00 | 05:09 |
|  | 173～177 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 178 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 179 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 180 | 4.50 | 08:00～13:37 | 05:37 |
|  | 181 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 182 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 183 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 184 | 4.50 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 185 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 186 | 4.50 | 08:00～15:34 | 07:34 |
|  | 187 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 188 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 189 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 190 | 4.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 191 | 4.50 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 192 | 4.50 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 193 | 4.50 | 10:15～16:00 | 05:45 |
|  | 194～198 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 199 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 200 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 201 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 202 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 203 | 4.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 204 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 205 | 4.50 | 08:43～16:00 | 07:17 |
|  | 206 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 207 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 208 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 209 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 210 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 211 | 4.50 | 09:01～16:00 | 06:59 |
|  | 212 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 213 | 4.50 | 10:51～15:13 | 04:22 |
|  | 214 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 215 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 216 | 4.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 217 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 218 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 219 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 220 | 4.50 | 08:00～13:10 | 05:10 |
|  | 221 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 222 | 4.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 223 | 4.50 | 08:56～13:17 | 04:21 |
|  | 224 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 225 | 4.50 | 08:00～08:52 11:31～14:40 | 04:01 |
|  | 226 | 4.50 | 08:00～09:27 12:10～15:59 | 05:16 |
|  | 227 | 4.50 | 08:00～10:04 12:53～16:00 | 05:11 |
|  | 228 | 4.50 | 08:00～10:45 13:35～16:00 | 05:10 |
|  | 229 | 4.50 | 08:00～11:28 14:14～16:00 | 05:14 |
|  | 230～238 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 239 | 4.50 | 08:00～08:01 11:46～16:00 | 04:15 |
|  | 240 | 4.50 | 08:00～08:37 12:37～16:00 | 04:00 |
|  | 241 | 4.50 | 08:00～09:17 13:28～16:00 | 03:49 |
|  | 242 | 4.50 | 08:00～10:01 14:16～16:00 | 03:45 |
|  | 243～252 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 253 | 4.50 | 10:50～16:00 | 05:10 |
|  | 254 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 255 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 256 | 4.50 | 10:51～15:28 | 04:37 |
|  | 257 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 258 | 4.50 | 10:50～16:00 | 05:10 |
|  | 259 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 260 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 261 | 4.50 | 08:00～13:10 | 05:10 |
|  | 262 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 263 | 4.50 | 08:00～13:10 | 05:10 |
|  | 264 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 265 | 4.50 | 09:59～13:10 | 03:11 |
|  | 266 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 267 | 4.50 | 09:51～16:00 | 06:09 |
|  | 268 | 4.50 | 10:42～16:00 | 05:18 |
|  | 269 | 4.50 | 11:48～16:00 | 04:12 |
|  | 270 | 4.50 | 08:00～08:40 12:59～16:00 | 03:41 |
|  | 271～284 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 285～288 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 289～295 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 296～299 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 300～306 | 4.50 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～4 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5～9 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 11 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 12 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 13 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 14 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 7.50 | 08:05～16:00 | 07:55 |
|  | 16 | 7.50 | 08:09～16:00 | 07:51 |
|  | 17 | 7.50 | 08:17～16:00 | 07:43 |
|  | 18 | 7.50 | 08:15～16:00 | 07:45 |
|  | 19～21 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 23 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 24～27 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 28～32 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 7.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 34 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 35 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 36 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 37～38 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 39 | 7.50 | 08:22～16:00 | 07:38 |
|  | 40 | 7.50 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 41 | 7.50 | 08:38～15:44 | 07:06 |
|  | 42 | 7.50 | 08:46～15:52 | 07:06 |
|  | 43～45 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 47 | 7.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 48 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 7.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 50～51 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 52 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 53 | 7.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 54 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 7.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 56 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 57 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 58 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 59～60 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 61～62 | 7.50 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 63 | 7.50 | 08:22～16:00 | 07:38 |
|  | 64 | 7.50 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 65～66 | 7.50 | 08:25～16:00 | 07:35 |
|  | 67 | 7.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 68～76 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 77 | 7.50 | 08:56～15:43 15:48～15:56 | 06:55 |
|  | 78 | 7.50 | 09:07～15:50 | 06:43 |
|  | 79 | 7.50 | 09:07～15:57 | 06:50 |
|  | 80 | 7.50 | 09:08～15:58 | 06:50 |
|  | 81～83 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 84 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 85 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 86～87 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 89 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 90 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 91 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 92～95 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 96～100 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 101 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 102 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 103 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 104 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 106 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 107 | 7.50 | 09:22～15:58 | 06:36 |
|  | 108 | 7.50 | 09:17～15:43 | 06:26 |
|  | 109 | 7.50 | 09:30～15:50 | 06:20 |
|  | 110 | 7.50 | 09:22～09:24 09:49～15:42 15:46～15:55 | 06:04 |
|  | 111～113 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 114 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 115 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 117 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 118 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 119 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 7.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 121 | 7.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 122 | 7.50 | 09:34～15:46 | 06:12 |
|  | 123 | 7.50 | 09:56～15:53 | 05:57 |
|  | 124 | 7.50 | 10:19～15:53 | 05:34 |
|  | 125 | 7.50 | 10:44～15:53 | 05:09 |
|  | 126 | 7.50 | 11:09～15:47 | 04:38 |
|  | 127～135 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 136 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 137 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 138 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 139 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 140 | 7.50 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 141 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 142 | 7.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 143 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 7.50 | 08:00～14:40 | 06:40 |
|  | 145 | 7.50 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 146 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 147 | 7.50 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 148～149 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 150～153 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 154～158 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 159 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 160 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 161 | 7.50 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 162 | 7.50 | 09:20～16:00 | 06:40 |
|  | 163 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 164 | 7.50 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 165 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 166 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 167 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 168 | 7.50 | 09:21～16:00 | 06:39 |
|  | 169 | 7.50 | 09:27～16:00 | 06:33 |
|  | 170 | 7.50 | 09:37～16:00 | 06:23 |
|  | 171 | 7.50 | 09:47～16:00 | 06:13 |
|  | 172 | 7.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 173～177 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 178 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 179 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 180 | 7.50 | 08:00～15:16 | 07:16 |
|  | 181 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 182 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 183 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 184 | 7.50 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 185 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 186 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 187 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 188 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 189 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 190 | 7.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 191 | 7.50 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 192 | 7.50 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 193 | 7.50 | 10:15～16:00 | 05:45 |
|  | 194～198 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 199 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 200 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 201 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 202 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 203 | 7.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 204 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 205 | 7.50 | 08:37～16:00 | 07:23 |
|  | 206 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 207 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 208 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 209 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 210 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 211 | 7.50 | 08:51～16:00 | 07:09 |
|  | 212 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 213 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 214 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 215 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 216 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 217 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 218 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 219 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 220 | 7.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 221 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 222 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 223 | 7.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 224 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 225 | 7.50 | 08:00～08:52 11:31～14:40 | 04:01 |
|  | 226 | 7.50 | 08:00～09:27 12:10～15:59 | 05:16 |
|  | 227 | 7.50 | 08:00～10:04 12:53～16:00 | 05:11 |
|  | 228 | 7.50 | 08:00～10:45 13:35～16:00 | 05:10 |
|  | 229 | 7.50 | 08:00～11:28 14:14～16:00 | 05:14 |
|  | 230～238 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 239 | 7.50 | 08:00～08:01 11:46～16:00 | 04:15 |
|  | 240 | 7.50 | 08:00～08:37 12:37～16:00 | 04:00 |
|  | 241 | 7.50 | 08:00～09:17 13:28～16:00 | 03:49 |
|  | 242 | 7.50 | 08:00～10:01 14:16～16:00 | 03:45 |
|  | 243～252 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 253 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 254 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 255 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 256 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 257 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 258 | 7.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 259 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 260 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 261 | 7.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 262 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 263 | 7.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 264 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 265 | 7.50 | 09:59～14:50 | 04:51 |
|  | 266 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 267 | 7.50 | 09:40～16:00 | 06:20 |
|  | 268 | 7.50 | 10:17～16:00 | 05:43 |
|  | 269 | 7.50 | 10:46～10:52 10:52～16:00 | 05:14 |
|  | 270 | 7.50 | 08:00～08:40 10:18～11:39 11:55～16:00 | 06:06 |
|  | 271～284 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 285～288 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 289～295 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 296～299 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 300～306 | 7.50 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～4 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5～9 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 10～12 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 13 | 10.50 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 14～16 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17～20 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～25 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 26 | 10.50 | 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 27 | 10.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 28 | 10.50 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 29 | 10.50 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 30～32 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 10.50 | 08:13～16:00 | 07:47 |
|  | 34 | 10.50 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 35～36 | 10.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 37 | 10.50 | 08:13～16:00 | 07:47 |
|  | 38 | 10.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 39 | 10.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 40～48 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 10.50 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 50 | 10.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 51～52 | 10.50 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 53～55 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 56～59 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 60～64 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 65 | 10.50 | 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 66 | 10.50 | 08:36～08:38 08:56～16:00 | 07:06 |
|  | 67 | 10.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 68 | 10.50 | 08:39～16:00 | 07:21 |
|  | 69～71 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 72 | 10.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 73 | 10.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 74 | 10.50 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 75 | 10.50 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 76 | 10.50 | 10:18～16:00 | 05:42 |
|  | 77 | 10.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 78 | 10.50 | 11:08～16:00 | 04:52 |
|  | 79～87 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88～91 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 92～96 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 97 | 10.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 98 | 10.50 | 09:21～16:00 | 06:39 |
|  | 99 | 10.50 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 100 | 10.50 | 09:25～16:00 | 06:35 |
|  | 101 | 10.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 102～106 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 107 | 10.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 108 | 10.50 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 109 | 10.50 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 110 | 10.50 | 10:15～16:00 | 05:45 |
|  | 111～115 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 10.50 | 08:00～08:52 11:31～14:40 | 04:01 |
|  | 117 | 10.50 | 08:00～09:27 12:10～15:59 | 05:16 |
|  | 118 | 10.50 | 08:00～10:04 12:53～16:00 | 05:11 |
|  | 119 | 10.50 | 08:00～10:45 13:35～16:00 | 05:10 |
|  | 120 | 10.50 | 08:00～11:28 14:14～16:00 | 05:14 |
|  | 121～129 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 130 | 10.50 | 08:00～08:01 11:46～16:00 | 04:15 |
|  | 131 | 10.50 | 08:00～08:37 12:37～16:00 | 04:00 |
|  | 132 | 10.50 | 08:00～09:17 13:28～16:00 | 03:49 |
|  | 133 | 10.50 | 08:00～10:01 14:16～16:00 | 03:45 |
|  | 134～143 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 10.50 | 09:21～16:00 | 06:39 |
|  | 145 | 10.50 | 09:36～16:00 | 06:24 |
|  | 146 | 10.50 | 09:22～10:19 10:22～16:00 | 06:35 |
|  | 147 | 10.50 | 08:00～08:40 09:38～16:00 | 07:02 |
|  | 148～161 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 162～165 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 166～172 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 173～176 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 177～183 | 10.50 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～4 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5～9 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 10～13 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 14～18 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 20～21 | 13.50 | 08:02～16:00 | 07:58 |
|  | 22 | 13.50 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 23～25 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 26 | 13.50 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 27 | 13.50 | 08:08～16:00 | 07:52 |
|  | 28 | 13.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 29 | 13.50 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 30 | 13.50 | 08:08～16:00 | 07:52 |
|  | 31 | 13.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 32 | 13.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 33～41 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 42～43 | 13.50 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 44 | 13.50 | 08:08～16:00 | 07:52 |
|  | 45 | 13.50 | 08:15～16:00 | 07:45 |
|  | 46～48 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49～52 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 53～57 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 58 | 13.50 | 08:19～16:00 | 07:41 |
|  | 59 | 13.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 60 | 13.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 61 | 13.50 | 08:39～16:00 | 07:21 |
|  | 62～64 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 65 | 13.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 66 | 13.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 67 | 13.50 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 68 | 13.50 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 69 | 13.50 | 10:18～16:00 | 05:42 |
|  | 70 | 13.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 71 | 13.50 | 11:08～16:00 | 04:52 |
|  | 72～80 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 81～84 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 85～89 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 90 | 13.50 | 09:02～16:00 | 06:58 |
|  | 91 | 13.50 | 08:59～16:00 | 07:01 |
|  | 92 | 13.50 | 09:07～16:00 | 06:53 |
|  | 93 | 13.50 | 09:16～16:00 | 06:44 |
|  | 94 | 13.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 95～99 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 100 | 13.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 101 | 13.50 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 102 | 13.50 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 103 | 13.50 | 10:15～16:00 | 05:45 |
|  | 104～108 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 109 | 13.50 | 08:00～08:52 11:30～14:40 | 04:02 |
|  | 110 | 13.50 | 08:00～09:27 12:10～15:59 | 05:16 |
|  | 111 | 13.50 | 08:00～10:04 12:53～16:00 | 05:11 |
|  | 112 | 13.50 | 08:00～10:45 13:35～16:00 | 05:10 |
|  | 113 | 13.50 | 08:00～11:28 14:14～16:00 | 05:14 |
|  | 114～122 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 123 | 13.50 | 08:00～08:01 11:46～16:00 | 04:15 |
|  | 124 | 13.50 | 08:00～08:37 12:37～16:00 | 04:00 |
|  | 125 | 13.50 | 08:00～09:17 13:28～16:00 | 03:49 |
|  | 126 | 13.50 | 08:00～10:01 14:16～16:00 | 03:45 |
|  | 127～136 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 137 | 13.50 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 138 | 13.50 | 08:45～09:09 09:17～16:00 | 07:07 |
|  | 139 | 13.50 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 140 | 13.50 | 08:00～08:40 08:45～09:11 09:17～16:00 | 07:49 |
|  | 141～154 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 155～158 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 159～165 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 166～169 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 170～176 | 13.50 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～4 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5～9 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 10～13 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 14～18 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 19～22 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 23～25 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 26～29 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 30 | 16.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 31 | 16.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 32 | 16.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 33～41 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43 | 16.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 44 | 16.50 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 45 | 16.50 | 08:13～16:00 | 07:47 |
|  | 46～48 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49～52 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 53～57 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 58 | 16.50 | 08:19～16:00 | 07:41 |
|  | 59 | 16.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 60 | 16.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 61 | 16.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 62～64 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 65 | 16.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 66 | 16.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 67 | 16.50 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 68 | 16.50 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 69 | 16.50 | 10:18～16:00 | 05:42 |
|  | 70 | 16.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 71 | 16.50 | 11:08～16:00 | 04:52 |
|  | 72～80 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 81～84 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 85～89 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 90 | 16.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 91 | 16.50 | 08:42～08:44 08:49～16:00 | 07:13 |
|  | 92 | 16.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 93 | 16.50 | 09:16～16:00 | 06:44 |
|  | 94 | 16.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 95～99 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 100 | 16.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 101 | 16.50 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 102 | 16.50 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 103 | 16.50 | 10:15～16:00 | 05:45 |
|  | 104～108 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 109 | 16.50 | 08:00～08:52 11:28～14:40 | 04:04 |
|  | 110 | 16.50 | 08:00～09:27 12:10～15:59 | 05:16 |
|  | 111 | 16.50 | 08:00～10:04 12:53～16:00 | 05:11 |
|  | 112 | 16.50 | 08:00～10:45 13:35～16:00 | 05:10 |
|  | 113 | 16.50 | 08:00～11:28 14:14～16:00 | 05:14 |
|  | 114～122 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 123 | 16.50 | 08:00～08:01 11:46～16:00 | 04:15 |
|  | 124 | 16.50 | 08:00～08:37 12:37～16:00 | 04:00 |
|  | 125 | 16.50 | 08:00～09:17 13:28～16:00 | 03:49 |
|  | 126 | 16.50 | 08:00～10:01 14:16～16:00 | 03:45 |
|  | 127～136 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 137 | 16.50 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 138 | 16.50 | 08:20～16:00 | 07:40 |
|  | 139 | 16.50 | 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 140 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 141～154 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 155～158 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 159～165 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 166～169 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 170～176 | 16.50 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～4 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 19.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 6 | 19.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 7 | 19.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 8～16 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17 | 19.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 18 | 19.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 19 | 19.50 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 20 | 19.50 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 21 | 19.50 | 10:18～16:00 | 05:42 |
|  | 22 | 19.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 23 | 19.50 | 11:08～16:00 | 04:52 |
|  | 24～32 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 33～36 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 37～41 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 19.50 | 08:29～08:32 08:34～16:00 | 07:29 |
|  | 43 | 19.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 44 | 19.50 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 45 | 19.50 | 09:16～16:00 | 06:44 |
|  | 46 | 19.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 47～51 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 52 | 19.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 53 | 19.50 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 54 | 19.50 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 55 | 19.50 | 10:15～16:00 | 05:45 |
|  | 56～60 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 61 | 19.50 | 08:00～08:52 10:58～14:40 | 04:34 |
|  | 62 | 19.50 | 08:00～09:27 11:42～15:59 | 05:44 |
|  | 63 | 19.50 | 08:00～10:04 12:29～16:00 | 05:35 |
|  | 64 | 19.50 | 08:00～11:05 13:19～13:21 13:35～16:00 | 05:32 |
|  | 65 | 19.50 | 08:00～11:54 14:14～16:00 | 05:40 |
|  | 66～74 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 75 | 19.50 | 08:00～08:01 11:46～16:00 | 04:15 |
|  | 76 | 19.50 | 08:00～08:37 12:37～16:00 | 04:00 |
|  | 77 | 19.50 | 08:00～09:17 13:28～16:00 | 03:49 |
|  | 78 | 19.50 | 08:00～10:01 14:16～16:00 | 03:45 |
|  | 79～88 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 89 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 90 | 19.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 91～92 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 93～106 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 107～110 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 111～117 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 118～121 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 122～128 | 19.50 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1～4 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 22.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 6 | 22.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 7 | 22.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 8～16 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17 | 22.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 18 | 22.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 19 | 22.50 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 20 | 22.50 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 21 | 22.50 | 10:18～16:00 | 05:42 |
|  | 22 | 22.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 23 | 22.50 | 11:08～16:00 | 04:52 |
|  | 24～32 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 33～36 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 37～41 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 22.50 | 08:20～16:00 | 07:40 |
|  | 43 | 22.50 | 08:24～16:00 | 07:36 |
|  | 44 | 22.50 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 45 | 22.50 | 09:16～16:00 | 06:44 |
|  | 46 | 22.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 47～51 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 52 | 22.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 53 | 22.50 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 54 | 22.50 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 55 | 22.50 | 10:15～16:00 | 05:45 |
|  | 56～60 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 61 | 22.50 | 08:00～08:52 10:53～14:40 | 04:39 |
|  | 62 | 22.50 | 08:00～09:27 10:53～11:05 11:22～15:59 | 06:16 |
|  | 63 | 22.50 | 08:00～10:18 10:52～16:00 | 07:26 |
|  | 64 | 22.50 | 08:00～11:05 11:22～12:44 13:18～16:00 | 07:09 |
|  | 65 | 22.50 | 08:00～13:08 14:03～16:00 | 07:05 |
|  | 66～74 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 75 | 22.50 | 08:00～08:01 11:45～16:00 | 04:16 |
|  | 76 | 22.50 | 08:00～08:37 12:37～16:00 | 04:00 |
|  | 77 | 22.50 | 08:00～09:17 13:28～16:00 | 03:49 |
|  | 78 | 22.50 | 08:00～10:01 14:16～16:00 | 03:45 |
|  | 79～88 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 89～92 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 93～106 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 107～110 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 111～117 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 118～121 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 122～128 | 22.50 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1～4 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 25.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 6 | 25.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 7 | 25.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 8～16 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17 | 25.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 18 | 25.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 19 | 25.50 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 20 | 25.50 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 21 | 25.50 | 10:18～16:00 | 05:42 |
|  | 22 | 25.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 23 | 25.50 | 11:08～16:00 | 04:52 |
|  | 24～32 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 25.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 34 | 25.50 | 08:24～16:00 | 07:36 |
|  | 35 | 25.50 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 36 | 25.50 | 09:16～16:00 | 06:44 |
|  | 37 | 25.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 38～42 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 43 | 25.50 | 08:00～08:52 09:48～14:40 | 05:44 |
|  | 44 | 25.50 | 08:00～09:34 09:57～15:59 | 07:36 |
|  | 45～47 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 48～56 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 57 | 25.50 | 08:00～08:01 11:44～16:00 | 04:17 |
|  | 58 | 25.50 | 08:00～08:37 12:37～16:00 | 04:00 |
|  | 59 | 25.50 | 08:00～09:17 13:28～16:00 | 03:49 |
|  | 60 | 25.50 | 08:00～10:01 14:16～16:00 | 03:45 |
|  | 61～70 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 71～74 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 75～88 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 89～92 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 93～99 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 100～103 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 104～110 | 25.50 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～4 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 28.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 6 | 28.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 7 | 28.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 8～16 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17 | 28.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 18 | 28.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 19 | 28.50 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 20 | 28.50 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 21 | 28.50 | 10:18～16:00 | 05:42 |
|  | 22 | 28.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 23 | 28.50 | 11:08～16:00 | 04:52 |
|  | 24～32 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 28.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 34 | 28.50 | 08:24～16:00 | 07:36 |
|  | 35 | 28.50 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 36 | 28.50 | 09:16～16:00 | 06:44 |
|  | 37 | 28.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 38～42 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 43 | 28.50 | 08:00～08:55 09:15～14:40 | 06:20 |
|  | 44 | 28.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 45～47 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 48～56 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 57 | 28.50 | 08:00～08:01 11:07～16:00 | 04:54 |
|  | 58 | 28.50 | 08:00～08:37 12:04～16:00 | 04:33 |
|  | 59 | 28.50 | 08:00～09:17 11:27～11:32 12:02～12:20 13:04～16:00 | 04:36 |
|  | 60 | 28.50 | 08:00～10:19 11:50～12:32 14:16～16:00 | 04:45 |
|  | 61～70 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 71～74 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 75～88 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 89～92 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 93～99 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 100～103 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 104～110 | 28.50 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～4 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 31.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 6 | 31.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 7 | 31.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 8～16 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17 | 31.50 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 18 | 31.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 19 | 31.50 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 20 | 31.50 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 21 | 31.50 | 10:18～16:00 | 05:42 |
|  | 22 | 31.50 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 23 | 31.50 | 11:08～16:00 | 04:52 |
|  | 24～32 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 31.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 34 | 31.50 | 08:24～16:00 | 07:36 |
|  | 35 | 31.50 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 36 | 31.50 | 09:16～16:00 | 06:44 |
|  | 37 | 31.50 | 09:35～16:00 | 06:25 |
|  | 38～42 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 43 | 31.50 | 08:00～14:40 | 06:40 |
|  | 44 | 31.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 45～47 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 48～56 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 57 | 31.50 | 08:00～08:01 10:05～16:00 | 05:56 |
|  | 58 | 31.50 | 08:00～08:37 09:57～10:31 10:40～16:00 | 06:31 |
|  | 59 | 31.50 | 08:00～09:26 09:58～10:18 10:40～16:00 | 07:06 |
|  | 60 | 31.50 | 08:00～13:48 14:01～16:00 | 07:47 |
|  | 61～70 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 71～74 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 75～88 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 89～92 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 93～99 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 100～103 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 104～110 | 31.50 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1 | 34.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 2 | 34.50 | 08:24～16:00 | 07:36 |
|  | 3 | 34.50 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 4 | 34.50 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 5 | 34.50 | 09:21～16:00 | 06:39 |
|  | 6～10 | 34.50 | 0 | 00:00 |
|  | 11 | 34.50 | 08:00～14:40 | 06:40 |
|  | 12 | 34.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 13～15 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16～24 | 34.50 | 0 | 00:00 |
|  | 25 | 34.50 | 08:00～08:01 09:07～16:00 | 06:54 |
|  | 26 | 34.50 | 08:00～08:37 09:08～09:23 09:28～16:00 | 07:24 |
|  | 27～28 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29～38 | 34.50 | 0 | 00:00 |
|  | 39～42 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43～56 | 34.50 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1 | 37.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 2 | 37.50 | 08:19～16:00 | 07:41 |
|  | 3 | 37.50 | 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 4 | 37.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 5 | 37.50 | 08:58～16:00 | 07:02 |
|  | 6～10 | 37.50 | 0 | 00:00 |
|  | 11 | 37.50 | 08:00～14:40 | 06:40 |
|  | 12 | 37.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 13～15 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16～24 | 37.50 | 0 | 00:00 |
|  | 25 | 37.50 | 08:00～08:01 08:33～08:36 08:47～16:00 | 07:17 |
|  | 26～28 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29～38 | 37.50 | 0 | 00:00 |
|  | 39～42 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43～56 | 37.50 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 40.50 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 3 | 40.50 | 08:18～16:00 | 07:42 |
|  | 4 | 40.50 | 08:24～16:00 | 07:36 |
|  | 5 | 40.50 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 6～10 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 11 | 40.50 | 08:00～14:40 | 06:40 |
|  | 12 | 40.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 13～15 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16～24 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 25 | 40.50 | 08:00～08:01 08:13～16:00 | 07:48 |
|  | 26～28 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29～38 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 39～42 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43～56 | 40.50 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 3 | 43.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 4 | 43.50 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 5 | 43.50 | 08:19～16:00 | 07:41 |
|  | 6～10 | 43.50 | 0 | 00:00 |
|  | 11 | 43.50 | 08:00～15:02 | 07:02 |
|  | 12 | 43.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 13～15 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16～24 | 43.50 | 0 | 00:00 |
|  | 25～28 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29～38 | 43.50 | 0 | 00:00 |
|  | 39～42 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43～56 | 43.50 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～5 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6～10 | 46.50 | 0 | 00:00 |
|  | 11 | 46.50 | 08:00～15:31 | 07:31 |
|  | 12～15 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16～24 | 46.50 | 0 | 00:00 |
|  | 25～28 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29～38 | 46.50 | 0 | 00:00 |
|  | 39～42 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43～56 | 46.50 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1～5 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6～10 | 49.50 | 0 | 00:00 |
|  | 11～15 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16～24 | 49.50 | 0 | 00:00 |
|  | 25～28 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29～38 | 49.50 | 0 | 00:00 |
|  | 39～42 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43～56 | 49.50 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1～5 | 52.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6～14 | 52.50 | 0 | 00:00 |
|  | 15～18 | 52.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19～28 | 52.50 | 0 | 00:00 |
|  | 29～32 | 52.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 33～46 | 52.50 | 0 | 00:00 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件