9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑 | 8 | 8 |

2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：R是、否，如是，废弃场地属于：R不可建设用地、工厂弃置地、其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：R是、否。

2）项目建设是否利用了旧建筑：R是、否，如是，旧建筑利用属于：R翻建、改建、扩建。

请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。

1）全面检查外露混凝土构件钢筋保护层，遇空鼓、开裂、脱落等情况需清除原保护层，并采用聚合物修补砂浆进行修补。 2）对楼、屋面板底抹灰的空鼓、开裂、起皮、粉化等情况需清除并重新抹灰修复，遇屋面板局部渗水部位需重新做屋面防水。 3）对原混凝土梁的裂缝进行注浆封缝处理。注浆采用改性环氧树脂类、改性丙烯酸酯类、改性聚氨酯类等的修补胶液和聚合物注浆料等的合成树脂类修补材料。 4）对于承载力不足及钢筋外露、锈蚀严重的框架梁、柱，采用粘贴碳纤维方法或增大截面法进行加固，做法详见结构施工图;在采用增大截面法加固时，应将原混凝土构件表面凿毛后冲洗干净，涂刷混凝土界面处理剂。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；

2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；

3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

地基设计图及设计说明：2规划设计/ 工程说明.docx 规划设计平面图：2规划设计/ 日景鸟瞰效果.pdf 建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/ 结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 结构专业图纸与设计说明/ 场地地形图：3建筑设计/ 场地地形图/