以下是九宫绿志项目绿化屋顶的防水层构成(从下至上)：1)基层;2)沥青底层处理剂;3)改性沥青防水卷材(非外露多层防水用),利用热沥青粘贴(沥青1.0 kg/m2),或者自粘改性沥青防水卷材(非外露多层防水用)冷自粘4)改性沥青防水卷材(非外露多层防水用),利用热熔沥青粘贴(沥青1.0 kg/m2);5)改性沥青防水卷材(非外露多层防水用),利用热熔沥青粘贴(沥青1.0 kg/m2);6)可延伸防水卷材(无纺布胎),利用热熔沥青粘贴(沥青1.0kg/m);7)沥青涂抹(1.0 kg/m2);8)沥青涂抹(1.0 kg/m2);9)铺设耐根层; 10 )铺设隔离层;11)混凝土保护层。