建筑采光分析报告书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月5日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15515740132 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目录

1.	建筑概况	3

2.	设计依据	3

3.	计算目的	3

4.	标准要求	3

5.	采光分析概述	3

5.1	基本原理	4

5.2	分析软件	4

5.3	计算方法	5

6.	采光计算参数取值	5

6.1	模拟分析条件说明	5

6.2	建筑饰面材料参数	6

6.3	门窗类型参数	6

6.3.1	普通窗	6

6.3.2	玻璃幕墙	7

7.	房间模拟结果	7

8.	采光效果分析彩图	25

9.	结论	29

# 建筑概况

| 项目所在地 | 郑州 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光气候分区 | III | 光气候系数K | 1.00 |
| 建筑面积 | 地上 28187.16㎡ 地下 0.00㎡ |  |  |
| 建筑层数 | 地上 16 地下 0 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 51.00 m 地下 0.00m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 设计依据

1） 《建筑采光设计标准》 ( GB50033-2013)

2） 《采光测量方法》GB/T 5699-2017

# 计算目的

通过软件对目标建筑进行采光分析计算，求得建筑内房间的平均采光系数，从而评价本项目的建筑采光设计是否符合《建筑采光设计标准》的要求。

# 标准要求

《建筑采光设计标准》GB50033中对各类型建筑的采光标准值做出了明确要求，同时根据标准确定光气候分区、光气候系数K值、室外天然光设计照度值Es值。

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013关键条文

3.0.4  光气候分区应按本标准附录A确定。各光气候区的室外天然光设计照度值应按表3.0.4采用。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。

表3.0.4  光气候系数K值

| 光气候区 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K值 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 室外天然光设计照度值Es （lx） | 18000 | 16500 | 15000 | 13500 | 12000 |

# 采光分析概述

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。

## 基本原理

《建筑采光设计标准》GB50033-2013以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。

1. 采光系数

在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

室内某一点的采光系数C，计算公式为：

式中：En—室内照度，lx；

Ew—室外照度，lx。

2. 平均采光系数

通常按单个房间计算平均采光系数，即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。

3. 采光系数标准值

在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。

## 分析软件

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali进行模拟分析。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB 50033-2013配套的软件，同时也支持《绿色建筑评价标准》的采光指标要求，可对达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成分析报告书。软件以国际上广泛认可的Radiance为计算核心。

Dali已通过《建筑采光设计标准》GB50033-2013编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

## 计算方法

《建筑采光设计标准》GB50033-2013第6.0.3条明确指出，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。本项目采用模拟法计算采光系数，用以分析各功能房间（场所）的采光品质和状况。

在Dali中，模拟法就是调用计算工具Radiance进行采光模拟计算，最后将计算结果返回到Dali进行处理分析，这是最真实、最常用的方法。Radiance是由美国劳伦斯伯克利国家实验室以及瑞士洛桑生态技术联邦局开发的采光模拟核心程序，采用了蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法，相对于光能传递算法来说光线追踪更适合于精确的建筑采光分析。

图5.3 模拟值与理论计算的关系

经过大量的理论计算和软件模拟对比，Radiance软件模拟出的数值与理论计算的结果均离散在归纳函数附近，说明Radiance软件可以提供高精确度的结果。国际上采光标准制定与论文基本上都采用Radiance进行模拟，国际上大部分商用采光分析软件也都基于Radiance程序内核开发，该程序的分析计算结果受到广泛认可。

# 采光计算参数取值

## 模拟分析条件说明

天空模型：CIE全阴天天空。

计算光线反射次数：3次

分析参考平面：功能房间取距地面0.75m，公共空间取地面

分析计算网格划分的间距：根据房间面积的情况对网格进行合理划分，如下表所示；

| 房间面积(m2) | 网格大小（m） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.25 |
| 10~100 | 0.50 |
| ≥100 | 1.00 |

周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

## 建筑饰面材料参数

室内采光效果受内部和外部两种因素的影响。内表面反射比就是内部影响因素之一，外部因素除了天空亮度外，建筑外表面反射情况也是重要的影响因素。本项目中建筑内外饰面材料，如顶棚、墙面、地面、建筑外表面，其材质、颜色对应不同的反射比，给室内光环境来带不同的采光效果，反射比数据参考《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D中的表D.0.5 饰面材料的反射比ρ值，具体参数情况见下表：

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.84 |  |
| 地面 | 0.58 |  |
| 墙面 | 0.84 |  |
| 外表面 | 0.57 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

## 门窗类型参数

窗户决定了建筑内部的采光水平。工程中最为常见也最广为使用的一种采光途径就是在建筑侧墙上安装窗户或者在建筑顶部安装天窗等采光构件。窗的位置、尺寸、形态等都会对室内采光带来不同程度的影响。建筑中的常用的透光门也会对自然光的传播提供便利。这些透光构件的性能参数与采光系数的计算息息相关。

本项目中透光门、窗户的性能参数包括门窗尺寸、挡光系数、窗框类型、玻璃类型、可见光透射比和反射比，参数具体数值情况详见下文。

### 普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0815 | 800 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0906 | 900 | 600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0915 | 900 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1015 | 1000 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1215 | 1200 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1515 | 1500 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1815 | 1800 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2015 | 2000 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2115 | 2100 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2230 | 2200 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2415 | 2400 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3615 | 3600 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| FC1515 | 1500 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| FC1815 | 1800 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| FC2115 | 2100 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| JC0815 | 800 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| JC1415 | 1360 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| JC2015 | 2000 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| JC2315 | 2300 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| JC2415 | 3000 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| JC2515 | 2500 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| JC3015 | 779 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| JC4515 | 4500 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11399 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

# 房间模拟结果

本项目为幼儿园建筑、医院建筑、办公建筑、居住建筑，根据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013要求，需计算建筑内主要功能房间的平均采光系数，计算结果见下表：

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积 | 采光系数C(%) | 采光系数 标准值(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1015 | 诊室 | III | 侧面 | 21.46 | 3.60 | 3.00 | 满足 |
|  | 1016 | 诊室 | III | 侧面 | 21.46 | 3.74 | 3.00 | 满足 |
|  | 1017 | 诊室 | III | 侧面 | 21.46 | 3.46 | 3.00 | 满足 |
|  | 1018 | 诊室 | III | 侧面 | 21.83 | 3.10 | 3.00 | 满足 |
|  | 1023 | 候诊室 | IV | 侧面 | 54.87 | 10.45 | 2.00 | 过亮不宜 |
|  | 1060 | 办公室 | III | 侧面 | 22.63 | 3.52 | 3.00 | 满足 |
|  | 1062 | 办公室 | III | 侧面 | 23.91 | 3.31 | 3.00 | 满足 |
|  | 1063 | 办公室 | III | 侧面 | 23.87 | 3.35 | 3.00 | 满足 |
|  | 1064 | 办公室 | III | 侧面 | 23.82 | 3.25 | 3.00 | 满足 |
|  | 1065 | 办公室 | III | 侧面 | 23.78 | 3.26 | 3.00 | 满足 |
|  | 1066 | 办公室 | III | 侧面 | 23.74 | 3.30 | 3.00 | 满足 |
|  | 1068 | 办公室 | III | 侧面 | 23.69 | 3.26 | 3.00 | 满足 |
|  | 1069 | 办公室 | III | 侧面 | 23.22 | 3.30 | 3.00 | 满足 |
| 2 | 2001 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.21 | 2.00 | 满足 |
|  | 2002 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.64 | 2.00 | 满足 |
|  | 2002 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 2.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2003 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.63 | 2.00 | 满足 |
|  | 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.15 | 2.00 | 满足 |
|  | 2004 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 2.45 | 2.00 | 满足 |
|  | 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.28 | 2.00 | 满足 |
|  | 2006 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 2007 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.60 | 2.00 | 满足 |
|  | 2007 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.41 | 2.00 | 满足 |
|  | 2008 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 2009 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.60 | 2.00 | 满足 |
|  | 2012 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.43 | 2.35 | 2.00 | 满足 |
|  | 2013 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.57 | 2.00 | 满足 |
|  | 2013 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.44 | 2.00 | 满足 |
|  | 2014 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.17 | 2.00 | 满足 |
|  | 2017 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.43 | 2.34 | 2.00 | 满足 |
|  | 2021 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.20 | 2.00 | 满足 |
|  | 2022 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 2023 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.30 | 2.00 | 满足 |
|  | 2025 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.18 | 2.00 | 满足 |
|  | 2027 | 起居室 | IV | 侧面 | 41.46 | 2.70 | 2.00 | 满足 |
|  | 2030 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.82 | 2.00 | 满足 |
|  | 2034 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.86 | 2.00 | 满足 |
|  | 2037 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.26 | 2.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2039 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.75 | 2.00 | 满足 |
|  | 2039 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 2041 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 2043 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 2043 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.20 | 2.00 | 满足 |
|  | 2045 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 2046 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.58 | 2.00 | 满足 |
|  | 2047 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.27 | 2.00 | 满足 |
|  | 2049 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.66 | 2.00 | 满足 |
|  | 2049 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 2051 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.44 | 2.00 | 满足 |
|  | 2054 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.68 | 2.00 | 满足 |
|  | 2054 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 3.57 | 2.00 | 满足 |
|  | 2058 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.50 | 3.17 | 2.00 | 满足 |
|  | 2084 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.77 | 2.00 | 满足 |
|  | 2086 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 2091 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 2095 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.77 | 2.00 | 满足 |
|  | 2099 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.70 | 2.00 | 满足 |
|  | 2102 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.14 | 2.00 | 满足 |
|  | 2107 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 2111 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.86 | 2.00 | 满足 |
| 3 | 3001@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 3002@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.79 | 2.00 | 满足 |
|  | 3003@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.75 | 2.00 | 满足 |
|  | 3004@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 3005@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 3006@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.76 | 2.00 | 满足 |
|  | 3007@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.82 | 2.00 | 满足 |
|  | 3008@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.29 | 2.00 | 满足 |
|  | 3009@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.34 | 2.00 | 满足 |
|  | 3010@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.65 | 2.00 | 满足 |
|  | 3011@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.67 | 2.00 | 满足 |
|  | 3012@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 3013@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.72 | 2.00 | 满足 |
|  | 3014@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.16 | 2.00 | 满足 |
|  | 3029@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 3032@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 3.04 | 2.00 | 满足 |
|  | 3037@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.89 | 2.00 | 满足 |
|  | 3048@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.81 | 2.00 | 满足 |
|  | 3050@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.57 | 2.00 | 满足 |
|  | 3053@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.60 | 2.00 | 满足 |
|  | 3055@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.68 | 2.00 | 满足 |
|  | 3058@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.69 | 2.00 | 满足 |
|  | 3060@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.50 | 3.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 3063@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 2.98 | 2.00 | 满足 |
|  | 3064@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.64 | 2.00 | 满足 |
|  | 3065@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 3066@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 2.98 | 2.00 | 满足 |
|  | 3067@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 2.93 | 2.00 | 满足 |
|  | 3068@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.26 | 2.00 | 满足 |
|  | 3069@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.15 | 2.00 | 满足 |
|  | 3070@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 2.30 | 2.00 | 满足 |
|  | 3087@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 2.34 | 2.00 | 满足 |
|  | 3089@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 2.65 | 2.00 | 满足 |
|  | 3092@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 3094@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.62 | 2.00 | 满足 |
|  | 3099@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.88 | 2.00 | 满足 |
|  | 3100@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.34 | 2.00 | 满足 |
|  | 3101@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 3105@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.23 | 2.00 | 满足 |
|  | 3107@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.43 | 2.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 3111@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 3114@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.27 | 2.00 | 满足 |
|  | 3115@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.31 | 2.00 | 满足 |
|  | 3116@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 3117@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.41 | 2.00 | 满足 |
|  | 3118@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.45 | 2.00 | 满足 |
|  | 3119@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.41 | 2.00 | 满足 |
|  | 3120@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.45 | 2.00 | 满足 |
|  | 3121@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.53 | 2.00 | 满足 |
|  | 3123@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 3126@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 3127@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.71 | 2.00 | 满足 |
|  | 3128@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.24 | 2.00 | 满足 |
|  | 3129@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.07 | 2.00 | 满足 |
|  | 3130@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.86 | 2.00 | 满足 |
|  | 3131@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.78 | 2.00 | 满足 |
|  | 3132@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.17 | 2.00 | 满足 |
|  | 3133@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.28 | 2.00 | 满足 |
|  | 3134@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.72 | 2.00 | 满足 |
|  | 3135@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.64 | 2.00 | 满足 |
|  | 3136@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.81 | 2.00 | 满足 |
|  | 3137@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.70 | 2.00 | 满足 |
|  | 3138@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.04 | 2.00 | 满足 |
|  | 3146@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.88 | 2.00 | 满足 |
|  | 3147@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.96 | 2.00 | 满足 |
|  | 3148@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.36 | 2.00 | 满足 |
|  | 3149@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.29 | 2.00 | 满足 |
|  | 3169@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.26 | 2.44 | 2.00 | 满足 |
|  | 3171@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.51 | 2.00 | 满足 |
|  | 3173@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 3175@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 3177@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 3179@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 3181@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 3183@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 3186@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 2.96 | 2.00 | 满足 |
|  | 3188@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.13 | 2.00 | 满足 |
|  | 3189@3 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 3.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 3205@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.91 | 2.00 | 满足 |
| 4 | 3001@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.62 | 2.00 | 满足 |
|  | 3002@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.03 | 2.00 | 满足 |
|  | 3003@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.00 | 2.00 | 满足 |
|  | 3004@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.53 | 2.00 | 满足 |
|  | 3005@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.51 | 2.00 | 满足 |
|  | 3006@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.85 | 2.00 | 满足 |
|  | 3007@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.06 | 2.00 | 满足 |
|  | 3008@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.46 | 2.00 | 满足 |
|  | 3009@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.64 | 2.00 | 满足 |
|  | 3010@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.75 | 2.00 | 满足 |
|  | 3011@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.94 | 2.00 | 满足 |
|  | 3012@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.29 | 2.00 | 满足 |
|  | 3013@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 5.09 | 2.00 | 满足 |
|  | 3014@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.70 | 2.00 | 满足 |
|  | 3029@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.37 | 2.00 | 满足 |
|  | 3032@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 3.05 | 2.00 | 满足 |
|  | 3037@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.15 | 2.00 | 满足 |
|  | 3048@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.76 | 2.00 | 满足 |
|  | 3050@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.64 | 2.00 | 满足 |
|  | 3053@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.60 | 2.00 | 满足 |
|  | 3055@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.96 | 2.00 | 满足 |
|  | 3058@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.78 | 2.00 | 满足 |
|  | 3060@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.50 | 3.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 3063@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.22 | 2.00 | 满足 |
|  | 3064@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.64 | 2.00 | 满足 |
|  | 3065@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.63 | 2.00 | 满足 |
|  | 3066@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.20 | 2.00 | 满足 |
|  | 3067@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.07 | 2.00 | 满足 |
|  | 3068@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.35 | 2.00 | 满足 |
|  | 3069@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.34 | 2.00 | 满足 |
|  | 3070@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 2.31 | 2.00 | 满足 |
|  | 3087@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 2.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 3089@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 2.73 | 2.00 | 满足 |
|  | 3092@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 3094@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.68 | 2.00 | 满足 |
|  | 3099@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.98 | 2.00 | 满足 |
|  | 3100@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 3101@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 3105@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 3107@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.43 | 2.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 3111@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.64 | 2.00 | 满足 |
|  | 3114@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 3115@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 3116@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 3117@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 3118@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 3119@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 3120@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 3121@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 3123@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 3126@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 3127@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.88 | 2.00 | 满足 |
|  | 3128@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.31 | 2.00 | 满足 |
|  | 3129@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.29 | 2.00 | 满足 |
|  | 3130@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.74 | 2.00 | 满足 |
|  | 3131@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.76 | 2.00 | 满足 |
|  | 3132@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.05 | 2.00 | 满足 |
|  | 3133@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.19 | 2.00 | 满足 |
|  | 3134@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.61 | 2.00 | 满足 |
|  | 3135@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.68 | 2.00 | 满足 |
|  | 3136@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.81 | 2.00 | 满足 |
|  | 3137@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.06 | 2.00 | 满足 |
|  | 3138@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.09 | 2.00 | 满足 |
|  | 3146@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.85 | 2.00 | 满足 |
|  | 3147@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 3.04 | 2.00 | 满足 |
|  | 3148@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.33 | 2.00 | 满足 |
|  | 3149@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.33 | 2.00 | 满足 |
|  | 3169@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.26 | 2.45 | 2.00 | 满足 |
|  | 3171@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 3173@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 3175@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 3177@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.46 | 2.00 | 满足 |
|  | 3179@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.45 | 2.00 | 满足 |
|  | 3181@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.59 | 2.00 | 满足 |
|  | 3183@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.56 | 2.00 | 满足 |
|  | 3186@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 2.99 | 2.00 | 满足 |
|  | 3188@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.33 | 2.00 | 满足 |
|  | 3189@4 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 3.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 3205@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.95 | 2.00 | 满足 |
| 5 | 5001@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.83 | 2.00 | 满足 |
|  | 5002@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.09 | 2.00 | 满足 |
|  | 5003@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.09 | 2.00 | 满足 |
|  | 5004@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.70 | 2.00 | 满足 |
|  | 5005@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.61 | 2.00 | 满足 |
|  | 5006@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.84 | 2.00 | 满足 |
|  | 5007@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.01 | 2.00 | 满足 |
|  | 5008@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.51 | 2.00 | 满足 |
|  | 5026@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.63 | 2.00 | 满足 |
|  | 5029@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.92 | 2.00 | 满足 |
|  | 5032@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.92 | 2.00 | 满足 |
|  | 5034@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.50 | 3.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 5037@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.27 | 2.00 | 满足 |
|  | 5038@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.73 | 2.00 | 满足 |
|  | 5039@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.69 | 2.00 | 满足 |
|  | 5040@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.26 | 2.00 | 满足 |
|  | 5041@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.24 | 2.00 | 满足 |
|  | 5042@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.63 | 2.00 | 满足 |
|  | 5043@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 5044@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 2.51 | 2.00 | 满足 |
|  | 5064@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.97 | 2.00 | 满足 |
|  | 5066@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.26 | 2.00 | 满足 |
|  | 5069@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 5073@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 5074@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 5075@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 5076@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 5077@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.37 | 2.00 | 满足 |
|  | 5078@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.41 | 2.00 | 满足 |
|  | 5079@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 5080@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.98 | 2.00 | 满足 |
|  | 5082@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.43 | 2.46 | 2.00 | 满足 |
|  | 5085@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.13 | 2.00 | 满足 |
|  | 5086@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.82 | 2.00 | 满足 |
|  | 5087@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.23 | 2.00 | 满足 |
|  | 5088@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 5089@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.76 | 2.00 | 满足 |
|  | 5090@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.92 | 2.00 | 满足 |
|  | 5091@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.29 | 2.00 | 满足 |
|  | 5092@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.27 | 2.00 | 满足 |
|  | 5093@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.97 | 2.00 | 满足 |
|  | 5094@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.83 | 2.00 | 满足 |
|  | 5095@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.75 | 2.00 | 满足 |
|  | 5096@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.87 | 2.00 | 满足 |
|  | 5097@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.17 | 2.00 | 满足 |
|  | 5105@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.76 | 2.00 | 满足 |
|  | 5106@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.43 | 3.19 | 2.00 | 满足 |
|  | 5107@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.22 | 2.00 | 满足 |
|  | 5108@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 5126@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.26 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 5128@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 5130@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.44 | 2.00 | 满足 |
|  | 5132@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.41 | 2.00 | 满足 |
|  | 5134@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 5136@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 5138@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 5140@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 5143@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 2.94 | 2.00 | 满足 |
|  | 5145@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.31 | 2.00 | 满足 |
|  | 5146@5 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 3.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 5160@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.91 | 2.00 | 满足 |
| 6 | 5001@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.72 | 2.00 | 满足 |
|  | 5002@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 5003@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 5004@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.79 | 2.00 | 满足 |
|  | 5005@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.77 | 2.00 | 满足 |
|  | 5006@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.05 | 2.00 | 满足 |
|  | 5007@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.28 | 2.00 | 满足 |
|  | 5008@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.61 | 2.00 | 满足 |
|  | 5026@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.60 | 2.00 | 满足 |
|  | 5029@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.17 | 2.00 | 满足 |
|  | 5032@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 5034@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.50 | 4.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 5037@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 5038@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.91 | 2.00 | 满足 |
|  | 5039@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 5040@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.29 | 2.00 | 满足 |
|  | 5041@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.33 | 2.00 | 满足 |
|  | 5042@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.70 | 2.00 | 满足 |
|  | 5043@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.67 | 2.00 | 满足 |
|  | 5044@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 2.94 | 2.00 | 满足 |
|  | 5064@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.89 | 2.00 | 满足 |
|  | 5066@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.29 | 2.00 | 满足 |
|  | 5069@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.27 | 2.00 | 满足 |
|  | 5073@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.56 | 2.00 | 满足 |
|  | 5074@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 5075@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.45 | 2.00 | 满足 |
|  | 5076@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.44 | 2.00 | 满足 |
|  | 5077@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 5078@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.45 | 2.00 | 满足 |
|  | 5079@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.44 | 2.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 5080@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.08 | 2.00 | 满足 |
|  | 5082@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.43 | 2.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 5085@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.16 | 2.00 | 满足 |
|  | 5086@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.96 | 2.00 | 满足 |
|  | 5087@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.26 | 2.00 | 满足 |
|  | 5088@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.30 | 2.00 | 满足 |
|  | 5089@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.71 | 2.00 | 满足 |
|  | 5090@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.00 | 2.00 | 满足 |
|  | 5091@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 5092@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.25 | 2.00 | 满足 |
|  | 5093@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.88 | 2.00 | 满足 |
|  | 5094@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.85 | 2.00 | 满足 |
|  | 5095@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 5096@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.07 | 2.00 | 满足 |
|  | 5097@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.10 | 2.00 | 满足 |
|  | 5105@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.81 | 2.00 | 满足 |
|  | 5106@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.43 | 3.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 5107@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.33 | 2.00 | 满足 |
|  | 5108@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 5126@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.26 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 5128@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 5130@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 5132@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 5134@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 5136@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.56 | 2.00 | 满足 |
|  | 5138@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 5140@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 5143@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 3.00 | 2.00 | 满足 |
|  | 5145@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 5146@6 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.08 | 3.56 | 2.00 | 满足 |
|  | 5160@6 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.94 | 2.00 | 满足 |
| 7 | 7001@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.86 | 2.00 | 满足 |
|  | 7002@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.09 | 2.00 | 满足 |
|  | 7003@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.18 | 2.00 | 满足 |
|  | 7004@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.62 | 2.00 | 满足 |
|  | 7015@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.41 | 2.00 | 满足 |
|  | 7016@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.88 | 2.00 | 满足 |
|  | 7017@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.86 | 2.00 | 满足 |
|  | 7018@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 7032@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.94 | 2.00 | 满足 |
|  | 7034@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.46 | 2.00 | 满足 |
|  | 7037@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.31 | 2.00 | 满足 |
|  | 7041@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.46 | 2.00 | 满足 |
|  | 7042@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 7043@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.51 | 2.00 | 满足 |
|  | 7044@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.46 | 2.00 | 满足 |
|  | 7045@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 7046@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.51 | 2.00 | 满足 |
|  | 7047@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.04 | 2.00 | 满足 |
|  | 7049@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.88 | 2.00 | 满足 |
|  | 7050@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.03 | 2.00 | 满足 |
|  | 7051@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 7052@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.25 | 2.00 | 满足 |
|  | 7053@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.99 | 2.00 | 满足 |
|  | 7054@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.04 | 2.00 | 满足 |
|  | 7055@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.21 | 2.00 | 满足 |
|  | 7056@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.31 | 2.00 | 满足 |
|  | 7057@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.81 | 2.00 | 满足 |
|  | 7058@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.66 | 2.00 | 满足 |
|  | 7059@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 7060@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.12 | 2.00 | 满足 |
|  | 7061@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.09 | 2.00 | 满足 |
|  | 7069@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.82 | 2.00 | 满足 |
|  | 7070@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 7071@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 7088@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.51 | 2.00 | 满足 |
|  | 7090@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 7092@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 7094@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 7096@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 7098@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 7100@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.53 | 2.00 | 满足 |
|  | 7102@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.53 | 2.00 | 满足 |
|  | 7105@7 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 2.95 | 2.00 | 满足 |
|  | 7107@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.44 | 2.00 | 满足 |
|  | 7120@7 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.03 | 2.00 | 满足 |
| 8 | 7001@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.03 | 2.00 | 满足 |
|  | 7002@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.35 | 2.00 | 满足 |
|  | 7003@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.27 | 2.00 | 满足 |
|  | 7004@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.73 | 2.00 | 满足 |
|  | 7015@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.63 | 2.00 | 满足 |
|  | 7016@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.77 | 2.00 | 满足 |
|  | 7017@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.89 | 2.00 | 满足 |
|  | 7018@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 7032@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.98 | 2.00 | 满足 |
|  | 7034@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.34 | 2.00 | 满足 |
|  | 7037@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.35 | 2.00 | 满足 |
|  | 7041@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.61 | 2.00 | 满足 |
|  | 7042@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.57 | 2.00 | 满足 |
|  | 7043@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 7044@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 7045@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 7046@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 7047@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.03 | 2.00 | 满足 |
|  | 7049@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.05 | 2.00 | 满足 |
|  | 7050@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.99 | 2.00 | 满足 |
|  | 7051@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 7052@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.36 | 2.00 | 满足 |
|  | 7053@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.78 | 2.00 | 满足 |
|  | 7054@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.97 | 2.00 | 满足 |
|  | 7055@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.35 | 2.00 | 满足 |
|  | 7056@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.20 | 2.00 | 满足 |
|  | 7057@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.96 | 2.00 | 满足 |
|  | 7058@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.93 | 2.00 | 满足 |
|  | 7059@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.91 | 2.00 | 满足 |
|  | 7060@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.99 | 2.00 | 满足 |
|  | 7061@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.25 | 2.00 | 满足 |
|  | 7069@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.87 | 2.00 | 满足 |
|  | 7070@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 7071@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 7088@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.56 | 2.00 | 满足 |
|  | 7090@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 7092@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 7094@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 7096@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 7098@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 7100@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.58 | 2.00 | 满足 |
|  | 7102@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.60 | 2.00 | 满足 |
|  | 7105@8 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 2.94 | 2.00 | 满足 |
|  | 7107@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.41 | 2.00 | 满足 |
|  | 7120@8 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.99 | 2.00 | 满足 |
| 9 | 9004@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.12 | 2.00 | 满足 |
|  | 9006@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 9009@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 9013@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.58 | 2.00 | 满足 |
|  | 9014@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.53 | 2.00 | 满足 |
|  | 9015@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.51 | 2.00 | 满足 |
|  | 9016@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 9017@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.58 | 2.00 | 满足 |
|  | 9018@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 9019@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.08 | 2.00 | 满足 |
|  | 9027@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.00 | 2.00 | 满足 |
|  | 9028@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.05 | 2.00 | 满足 |
|  | 9029@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.33 | 2.00 | 满足 |
|  | 9030@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 9031@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.76 | 2.00 | 满足 |
|  | 9032@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.98 | 2.00 | 满足 |
|  | 9033@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 9034@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.22 | 2.00 | 满足 |
|  | 9035@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.84 | 2.00 | 满足 |
|  | 9036@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.97 | 2.00 | 满足 |
|  | 9037@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.94 | 2.00 | 满足 |
|  | 9038@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.10 | 2.00 | 满足 |
|  | 9039@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 9047@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.97 | 2.00 | 满足 |
|  | 9048@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 9049@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.43 | 2.00 | 满足 |
|  | 9066@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.01 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 9068@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.46 | 2.00 | 满足 |
|  | 9070@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.56 | 2.00 | 满足 |
|  | 9072@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 9074@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 9076@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.67 | 2.00 | 满足 |
|  | 9079@9 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 2.92 | 2.00 | 满足 |
|  | 9081@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.37 | 2.00 | 满足 |
|  | 9094@9 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.94 | 2.00 | 满足 |
| 10 | 9004@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.97 | 2.00 | 满足 |
|  | 9006@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.37 | 2.00 | 满足 |
|  | 9009@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 9013@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 9014@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.59 | 2.00 | 满足 |
|  | 9015@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.56 | 2.00 | 满足 |
|  | 9016@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 9017@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 9018@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.53 | 2.00 | 满足 |
|  | 9019@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.15 | 2.00 | 满足 |
|  | 9027@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.03 | 2.00 | 满足 |
|  | 9028@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.10 | 2.00 | 满足 |
|  | 9029@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.45 | 2.00 | 满足 |
|  | 9030@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 9031@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.00 | 2.00 | 满足 |
|  | 9032@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.00 | 2.00 | 满足 |
|  | 9033@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 9034@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 9035@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.92 | 2.00 | 满足 |
|  | 9036@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.89 | 2.00 | 满足 |
|  | 9037@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.20 | 2.00 | 满足 |
|  | 9038@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.16 | 2.00 | 满足 |
|  | 9039@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.37 | 2.00 | 满足 |
|  | 9047@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 5.03 | 2.00 | 满足 |
|  | 9048@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 9049@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.23 | 2.00 | 满足 |
|  | 9066@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.01 | 2.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 9068@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.57 | 2.00 | 满足 |
|  | 9070@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 9072@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.53 | 2.00 | 满足 |
|  | 9074@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.53 | 2.00 | 满足 |
|  | 9076@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 9079@10 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 2.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 9081@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.37 | 2.00 | 满足 |
|  | 9094@10 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.95 | 2.00 | 满足 |
| 11 | 11004@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.07 | 2.00 | 满足 |
|  | 11006@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.31 | 2.00 | 满足 |
|  | 11009@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.31 | 2.00 | 满足 |
|  | 11012@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 11013@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.62 | 2.00 | 满足 |
|  | 11014@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 11015@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 11016@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 11017@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.66 | 2.00 | 满足 |
|  | 11018@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.95 | 2.00 | 满足 |
|  | 11020@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.03 | 2.00 | 满足 |
|  | 11021@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.96 | 2.00 | 满足 |
|  | 11022@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.53 | 2.00 | 满足 |
|  | 11023@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.36 | 2.00 | 满足 |
|  | 11024@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.81 | 2.00 | 满足 |
|  | 11025@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.14 | 2.00 | 满足 |
|  | 11026@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 11027@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 11028@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.01 | 2.00 | 满足 |
|  | 11029@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.04 | 2.00 | 满足 |
|  | 11030@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.26 | 2.00 | 满足 |
|  | 11031@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.30 | 2.00 | 满足 |
|  | 11032@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.34 | 2.00 | 满足 |
|  | 11041@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 5.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 11042@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.64 | 2.00 | 满足 |
|  | 11043@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 11060@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.46 | 2.00 | 满足 |
|  | 11062@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 11064@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.51 | 2.00 | 满足 |
|  | 11066@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.59 | 2.00 | 满足 |
|  | 11069@11 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 3.00 | 2.00 | 满足 |
|  | 11071@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.36 | 2.00 | 满足 |
|  | 11084@11 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.97 | 2.00 | 满足 |
| 12 | 11004@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.10 | 2.00 | 满足 |
|  | 11006@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 11009@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.39 | 2.00 | 满足 |
|  | 11012@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.49 | 2.00 | 满足 |
|  | 11013@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 11014@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 11015@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 11016@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.54 | 2.00 | 满足 |
|  | 11017@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.99 | 2.58 | 2.00 | 满足 |
|  | 11018@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.16 | 2.00 | 满足 |
|  | 11020@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.07 | 2.00 | 满足 |
|  | 11021@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.09 | 2.00 | 满足 |
|  | 11022@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 11023@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.44 | 2.00 | 满足 |
|  | 11024@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.88 | 2.00 | 满足 |
|  | 11025@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.03 | 2.00 | 满足 |
|  | 11026@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.41 | 2.00 | 满足 |
|  | 11027@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.24 | 2.00 | 满足 |
|  | 11028@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.88 | 2.00 | 满足 |
|  | 11029@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.06 | 2.00 | 满足 |
|  | 11030@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.31 | 2.00 | 满足 |
|  | 11031@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.34 | 2.00 | 满足 |
|  | 11032@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.60 | 2.00 | 满足 |
|  | 11041@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 5.58 | 2.00 | 满足 |
|  | 11042@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.18 | 3.98 | 2.00 | 满足 |
|  | 11043@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.30 | 2.00 | 满足 |
|  | 11060@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 11062@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.34 | 2.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 11064@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.35 | 2.59 | 2.00 | 满足 |
|  | 11066@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.15 | 2.59 | 2.00 | 满足 |
|  | 11069@12 | 起居室 | IV | 侧面 | 20.03 | 3.00 | 2.00 | 满足 |
|  | 11071@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.29 | 2.00 | 满足 |
|  | 11084@12 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.84 | 2.00 | 满足 |
| 13 | 13004@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.07 | 2.00 | 满足 |
|  | 13006@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 13009@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.28 | 2.00 | 满足 |
|  | 13012@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.13 | 2.00 | 满足 |
|  | 13014@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.13 | 2.00 | 满足 |
|  | 13015@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.98 | 2.00 | 满足 |
|  | 13016@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 13017@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.36 | 2.00 | 满足 |
|  | 13018@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 13019@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.99 | 2.00 | 满足 |
|  | 13020@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 13021@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.27 | 2.00 | 满足 |
|  | 13022@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.76 | 2.00 | 满足 |
|  | 13024@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.32 | 2.00 | 满足 |
|  | 13038@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 13046@13 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.94 | 2.00 | 满足 |
| 14 | 13004@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.07 | 2.00 | 满足 |
|  | 13006@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.38 | 2.00 | 满足 |
|  | 13009@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 13012@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.02 | 2.00 | 满足 |
|  | 13014@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.04 | 2.00 | 满足 |
|  | 13015@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.27 | 2.00 | 满足 |
|  | 13016@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.35 | 2.00 | 满足 |
|  | 13017@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.56 | 2.00 | 满足 |
|  | 13018@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.24 | 2.00 | 满足 |
|  | 13019@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.12 | 2.00 | 满足 |
|  | 13020@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 13021@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.47 | 2.00 | 满足 |
|  | 13022@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.82 | 2.00 | 满足 |
|  | 13024@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 13038@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.46 | 2.00 | 满足 |
|  | 13046@14 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.00 | 2.00 | 满足 |
| 15 | 15003@15 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.55 | 2.00 | 满足 |
|  | 15004@15 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.05 | 2.00 | 满足 |
|  | 15005@15 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 15006@15 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.50 | 2.00 | 满足 |
|  | 15007@15 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.10 | 2.00 | 满足 |
|  | 15009@15 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.37 | 2.00 | 满足 |
|  | 15018@15 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.33 | 2.00 | 满足 |
|  | 15024@15 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.90 | 2.00 | 满足 |
| 16 | 15003@16 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 15004@16 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.21 | 2.00 | 满足 |
|  | 15005@16 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 15006@16 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.48 | 2.00 | 满足 |
|  | 15007@16 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 4.11 | 2.00 | 满足 |
|  | 15009@16 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.42 | 2.00 | 满足 |
|  | 15018@16 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.01 | 4.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 15024@16 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.55 | 3.95 | 2.00 | 满足 |

# 采光效果分析彩图

采光系数分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的采光效果，本项目中各楼层中标准要求房间的室内采光情况如下所示：

1层

2层

3层

5层

7层

9层

11层

13层

15层

# 结论

通过采光分析可知本项目中标准要求房间的采光效果，根据满足《建筑采光设计标准》GB 50033-2013要求的房间/户型情况汇总如下：

| 房间/面积 | 总数 | 满足要求数量 | 满足要求比例(%) | 不满足非强条的 房间/户型 | 不满足强条的 房间/户型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间(个) | 614 | 614 | 100.00 |  |  |
| 采光面积(㎡) | 8613.76 | 8613.76 | 100.00 | －－ | －－ |

附：周边遮挡总平面图