# 九宫绿志小区

# 地下空间开发利用计算书

## 1 项目概况

项目名称： 九宫绿志住宅小区

项目位于河南省郑州市二七区二七路。该项目总用地面积为 20924 平方米，建筑面积为 4460.5平方米。

项目效果图

# 2 标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.2 条明确要求：

合理开发利用地下空间，评价总分值为12分，根据地下空间开发利用指标，按表7.2.2的规则评分。

表7.2.2   地下空间开发利用指标评分规则

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |
|  |  | Rr≥20% | 7 |
|  |  | Rr≥35%且Rp＜60% | 12 |
| 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |
|  |  | Rp1≥0.7且Rp＜70% | 7 |
|  |  | Rp1≥1.0且Rp＜60% | 12 |

# 3 计算

地上建筑面积：        32225.3     ㎡

地下建筑面积：         11330.5    ㎡

Rr=地下建筑面积/地上建筑面积

=     11330.5  /  32225.3      =    35.1%

地下一层建筑面积：        4600     ㎡

总用地面积：         20924    ㎡

Rp=地下一层建筑面积/总用地面积

=    4600   /   20924     =   21.9%

# 4 结论

经验算，地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为 35.1%  ；地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为  21.9% ；满足规范要求，得12分。